# Auxiliar 2 IQ48A Semestre Primavera 2005

## Problema 1:

Un material granular tiene la distribución granulométrica, según masa que se indica:

a) Representar esta distribución en papel Rosin-Rammler, trazando una recta según los puntos experimentales.

b) Leer del gráfico los parámetros característicos de la distribución. Escribir la forma particular de la ecuación de Rosin-Rammler para este material.

c) Usar la Ecuación así determinada para calcular el tamaño de partícula tal que el 30% del material, en peso, es de mayor tamaño.

| Malla Tyler (#) | X (%) |
| --- | --- |
| +20 | 4 |
| -20 +28 | 18 |
| -28 +35 | 28 |
| -35 +48 | 25 |
| -48 +65 | 14 |
| -65 +100 | 9 |
| -100 | 2 |

## Solución Problema 1:

- Primero, hay que determinar la distribución acumulativa de esta muestra:

| Malla Tyler (#) | X (%) | D (m) | F(%) | F’ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +20 | 4 | 908,6 | 100 | 0 |
| -20 +28 | 18 | 700,5 | 96 | 4 |
| -28 +35 | 28 | 495,6 | 78 | 22 |
| -35 +48 | 25 | 350,7 | 50 | 50 |
| -48 +65 | 14 | 247,7 | 25 | 75 |
| -65 +100 | 9 | 174,9 | 11 | 89 |
| -100 | 2 | 135,6 | 2 | 98 |

Nota: Para el cálculo del diámetro promedio entre las mallas se recurre al promedio geométrico, o sea:

d=di−1di

Con la convención de que en los extremos, este valor es calculado con los valores de los diámetros del extremo y  la malla siguiente que le corresponda (según el caso). Es decir, la malla 20 con la 16 y la 100 con la 115.

Luego, se toman estos datos en el gráfico Rosin-Rammler. (ver figura anexa)

- Del gráfico se puede determinar que:

n=100−2900−135,6=0,128dR=d(F=63,2%)=450μm

por ende, la distribución  Rosin-Rammler queda así:

1−F=F'=exp−d4500,128

- El tamaño de partícula en el cual corresponde, en masa, a un 30% del material de mayor tamaño corresponde a  F’=0,3, o bien:

1−F=F'=0,3=exp−d4500,1281,204=d4500,1280,977=d450⇒d=439,44μm

## Problema 2:

Se tiene una población de partículas cuya forma es aproximadamente un paralelepípedo recto cuyas aristas están en la razón a:b:c = 5:2:1. Se ha hecho un análisis granulométrico en base a la medición del lado mayor “a” y conteo de partículas. El resultado es el siguiente:

| Lado “a” (mm) entre | Número de partículas |
| --- | --- |
| 0,1 y 0,2 | 35 |
| 0,2 y 0,4 | 40 |
| 0,4 y 0,8 | 28 |
| 0,8 y 1,6 | 14 |
| 1,6 y 3,2 | 7 |

- Para una partícula con a = 0,6 mm, calcular:

- Su tamaño dv referido a la esfera de igual volumen.

- Su esfericidad.

- Su velocidad de sedimentación en agua ( viscosidad 0,9 cp y gravedad específica del sólido 2,6 ).

- Calcular la distribución acumulativa de tamaños, ponderados según masa. Usar aquí como tamaño la misma definición de (a.i.).

- Calcular el diámetro de Sauter (con la misma definición de (a.i.).

- Calcular el diámetro de Sauter (usando como definición de tamaño del lado “a”).

## Solución Problema 2:

## Se tiene que:

## Dv:

a=0,6mm⇒a:b:c=5:2:1b=0,48mm c=0,24mmV=abc=0,069mm3Definición de dv:V=0,069=π6dv3⇒dv=6∗0,069π13=0,509mm

## Esfericidad:

φ=πdv22(ac+bc+ab)=3,14∗0,50922(0,6∗0,24+0,48∗0,24+0,6∗0,48)=0,744

- Velocidad de sedimentación:

Se aplica el gráfico de Heywood:

α=4ρs−ρfgρf3μ213=4∗2600−1000∗9,8∗10003∗(0,9∗10−3)213=29553β=3ρf24gρs−ρfμ13=3∗100024∗2600−1000∗9,8∗0,9∗10−313=37,6donde    αd=29553*0,509*10-3=15,04 para esferas ⇒βw=3⇒w=0,079m/s

  - Se tiene que recalcular los datos entregados, de modo que:

| Lado a (mm) | Nº Partículas | Xn | D(mm) | Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 – 0,2 | 35 | 35/124=0,28 | Raiz(dv(a1)*dv(a2))=0,075 | 1,63e-5 |
| 0,2 – 0,4 | 40 | 0,32 | 0,151 | 4,21e-4 |
| 0,4 – 0,8 | 28 | 0,23 | 0,303 | 6,73e-3 |
| 0,8 - 1,6 | 14 | 0,11 | 0,518 | 0,074 |
| 1,6 – 3,2 | 7 | 0,06 | 1,035 | 0,917 |
|  | ### Total = 124 |  |  |  |

La relación entre el diámetro Dv y los lados de la figura se tiene en la siguiente tabla:

| Lado a (mm) | Lado b (mm) | Lado c (mm) | Diámetro Dv (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | a*2/5=0,04 | a/5=0,02 | (6abc/)^0,3=0,053 |
| 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,107 |
| 0,4 | 0,16 | 0,08 | 0,214 |
| 0,8 | 0,32 | 0,16 | 0,428 |
| 1,6 | 0,64 | 0,32 | 0,626 |
| 3,2 | 1,28 | 0,64 | 1,711 |

Donde el diámetro promedio es el geométrico que se presenta entre 2 tamaños.

Por otro lado, la distribución por masa se calcula con la fórmula:

xi=xNidi3xNidi3

donde los valores se muestran en la siguiente tabla:

| Xn | Di (mm) | Xn*Di3 | Xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,28 | 0,075 | 1,181e-4 | 1,32e-3 |
| 0,32 | 0,151 | 1,110e-3 | 0,0124 |
| 0,23 | 0,303 | 6,398e-3 | 0,0716 |
| 0,11 | 0,518 | 0,0153 | 0,1711 |
| 0,06 | 1,035 | 0,0665 | 0,7438 |
|  |  | #### Total = 0,0894 | #### Total = 1 |

  - El diámetro de Sauter está definido como:

ds=1xidi

luego:

ds=1xidi=11,32e−30,075+0,01240,151+0,07160,303+0,17110,518+0,74381,035=0,722mm

  - Para calcular el diámetro de Sauter, se debe recalcular la distribución según masa en función del tamaño a:

| a promedio (mm) | Xn | Xn*a3 | Xi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,141 | 0,28 | 7,85e-4 | 8,68e-4 |
| 0,283 | 0,32 | 7,25 e-3 | 8,02e-3 |
| 0,566 | 0,23 | 0,042 | 0,046 |
| 1,131 | 0,11 | 0,159 | 0,176 |
| 2,263 | 0,06 | 0,695 | 0,769 |
|  |  | Total = 0,904 | Total = 1 |

El diámetro de Sauter es:

ds=1xiai=18,68e−40,141+8,02e−30,283+0,0460,566+0,1761,131+0,7692,263=0,611mm

## Problema 3:

Se instalará un sistema de bombeo consistente en 2 bombas iguales en paralelo, cuyas curvas de funcionamiento se dan el gráfico anexo. Se impulsará un líquido de gravedad específica 1,15 a través de la instalación de la figura: los estanques A y C se encuentran a presión atmosférica y la diferencia de nivel entre ellos es 10 m.

Las características de la tubería son tales que su pérdida de carga total (con la válvula completamente abierta) se puede expresar aproximadamente por la fórmula:

ΔHAC(m)=0,005Q(m3hr)2

  - El sistema permite funcionar con una sola bomba (dejando la otra detenida) o con ambas en paralelo. Calcular el flujo máximo que impulsará este sistema cuando funciona: i)una sola bomba; ii)las 2 bombas en paralelo.

  - Suponer ahora que el sistema funciona con la mitad del flujo máximo correspondiente a 2 bombas (caso a) ii)), con ambas bombas funcionando. Calcular la potencia consumida total (obteniendo el rendimiento de cada bomba desde el gráfico).

A

C

B

## Solución Problema 3:

- Se tienen 2 casos a considerar:

- Una sola bomba:

Se tiene que la curva de oferta de la bomba está en el gráfico. Por otro lado, para el sistema se tiene la correlación:

ΔHAC(m)=0,005Q(m3hr)2

y la ecuación de Bernoulli:

He=HC−HA+ΔHAC

reemplazando:

He=HC−HA+ΔHAC=hC+pCγ+Vc22g−hA−pAγ−VA22g+0,005Q2He=10+0,005Q2

para 2 valores de flujo, se tiene que:

Q=0⇒He=10mQ=70m3hr⇒He=10+(0,005∗702)=34,5m

con estos valores, se dibuja la curva de demanda del sistema. (ver gráfico anexo)

En el mismo gráfico se puede ver que el flujo máximo corresponde a:

Qmax=45m3hr

- Dos bombas en paralelo:

La curva de demanda del sistema permanece igual. En cambio, la curva de oferta aumenta al doble, dado que, en sistemas en paralelo:

He1=He2

Como consecuencia, el sistema de bombas, al tener las mismas características, impulsará el doble del flujo máximo, es decir:

Qmax=90m3hr

- La potencia consumida para cada bomba corresponde a (ver figura anexa):

Pc1=4,5hpPc2=4,5hp⇒Pctotal=9hp

## Problema 4:

La bomba B impulsa un flujo de 50 m3/hr de agua desde el estanque 1 hasta los estanques 3 y 4. Los tres estanques están a la presión atmosférica. El nivel 3 es de 8 m y el nivel 4 es 4 m, ambos referidos al nivel 1. Las dimensiones de las tuberías son las siguientes:

| Tramo | Diámetro | Leq | Rugosidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 4” | 30 m | Pared lisa |
| 2-3 | 3” | 70 m | Pared lisa |
| 2-4 | 3” | 50 m | Pared lisa |

Las longitudes indicadas incluyen el equivalente de singularidades. Considerar viscosidad del agua 0,9 cp. Hallar la potencia efectiva de la bomba.

Nota: Al hacer los balances de energía, considerar despreciable la diferencia de altura entre 2 y 1.

1

B

4

3

2

## Solución Problema 4:

Se tienen los siguientes balances de energía mecánica:

1−2 H1=H2+HB+ΔH122−3 H2=H3+ΔH232−4 H2=H4+ΔH24

reemplazando:

1−2 h1+p1γ+V122g=h2+p2γ+V222g+HB+fLeq12V1222gD⇒p1γ=p2γ+HB+V1222g1+fLeq12D12⇒Hb=p2−p1γ+V1222g1+fLeq12D12

2−3 h2+p2γ+V222g=h3+p3γ+V322g+fLeq23V2322gD23⇒p2−p3γ=h3+V2322gfLeq23D23−1⇒h3=p2−p3γ+V2322g1−fLeq23D23

2−4 h2+p2γ+V222g=h4+p4γ+V422g+fLeq24V2422gD24⇒p2−p4γ=h4+V2422gfLeq24D24−1⇒h4=p2−p4γ+V2422g1−fLeq24D24

Reemplazando valores, se tiene que:

⇒HB=p2−101010(1000∗9,8)+12∗9,8∗5036000,25∗π∗(4∗0,0254)221+30f4∗0,0254⇒HB=p29800−10,31+0,1491+295,3f

donde f se calcula a partir del Moody y de Reynolds:

Re=ρVDμ=1000∗1,713∗(4∗0,0254)0,8∗10−3=2,18∗10−5⇒f(Moody)=0,016

luego, la ecuación queda:

HB=p29800−9,46

De la misma manera, se pueden determinar las relaciones:

h3=8=p29800−10,31+V2322∗9,81−70f3∗0,0254⇒8=p29800+V23219,61−918,64fh4=4=p29800−10,31+V2422∗9,81−50f3∗0,0254⇒4=p29800+V24219,61−656,17f

Esto induce a pensar que para la determinación de la potencia de la bomba es necesario conocer la presión del punto 2, dadas las velocidades de ambas tuberías. La relación entre las velocidades corresponde a la ecuación de continuidad:

Q12=50m3hr=0,0319m3s=Q23+Q24⇒0,0319=V23∗π4(3∗0,0254)2+V24∗π4(3∗0,0254)2⇒0,03194,56∗10−3=7=V23+V24⇒V23=7−V24

La iteración se debe realizar sobre V24, para calcular p2 en una ecuación para recalcular p2 en la otra. La diferencia debe ser cero.

Tabla de resultados:

| V23 (m/s) | V24 (m/s) | Re23 | Re24 | f23 | f24 | P2 (23) | P2(24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 4,76e5 | 1,9e5 | 0,013 | 0,016 | 215179 | 58197,4 |
| 3 | 4 | 2,9e5 | 3,8e5 | 0,014 | 0,013 | 131774,3 | 99441,7 |
| 2,5 | 4,5 | 2,38e5 | 4,29e5 | 0,015 | 0,013 | 118336,3 | 115443,4 |
| 2,4 | 4,6 | 2,28e5 | 4,38e5 | 0,015 | 0,013 | 115205,2 | 118869,6 |
| 2,45 | 4,55 | 2,33e5 | 4,33e5 | 0,015 | 0,013 | 116754,8 | 117147,1 |

Se toma como valor real P2= 116951 Pa.

Finalmente, se tiene que:

HB=1169519800−9,46=2,47m⇒Pef=ρgHBQ=1000∗9,8∗2,47∗0,0319=772,17W

# Gráficos Anexos