Tabla de Contenidos

2	Antecedentes Teóricos	4

2.1	Formación  de NOx en Motores de Combustión Interna	4

2.1.1	Naturaleza y alcances del problema de contaminación vehicular	4

2.1.2	Mecanismos de Formación de NOx	7

2.1.3	Formación de NO en Motores de Ignición por Chispa	9

2.1.4	Factores Fundamentales que Afectan la Formación de NOx	11

2.1.5	Factores Secundarios que afectan la Formación de NOx	14

2.2	Métodos de Control de Emisiones de NOx Más Difundidos	22

2.2.1	Tratamiento de los gases de escape para el Control de Emisiones en motores SI	22

2.2.2	Convertidores Catalíticos	23

2.2.3	Recirculación de Gases de Escape (EGR)	29

2.2.4	Mezcla Pobre	30

2.2.5	Tiempo de Encendido	31

2.2.6	Uso de Combustibles Alternativos	34

# Antecedentes Teóricos

En este capítulo se exponen los principios fundamentales necesarios para comprender los procesos de formación de contaminantes atmosféricos en un motor de combustión interna. En particular, se profundizará en la formación de óxidos de nitrógeno (NOx), producidos en motores de ciclo otto – o de ignición por chispa – que son los más comunes dentro de la categoría de vehículos livianos. Dentro de este punto, también se dan a conocer los factores que afectan la formación de NOx, así como los valores típicos de emisión que se alcanzan en distintas condiciones de operación del vehículo.

En esta sección se continúa con una breve exposición acerca de los métodos de control de emisiones más difundidos, ya sea aquellos actualmente utilizados masivamente y otros en los que se avanza para una futura comercialización.

Finalmente, se exponen los procedimientos de medición de gases de escape. Dichos procedimientos se establecieron a partir la experiencia internacional y nacional encontrada vía Internet y analizando la bibliografía disponible. La recopilación de antecedentes culmina con la descripción de estos procedimientos.

## Formación  de NOx en Motores de Combustión Interna

Para comprender el fenómeno de formación de NOx durante el proceso de combustión interna, antes es necesario conocer el marco general en que se producen los contaminantes.

La formación de contaminantes es un problema complejo que depende de una serie de factores, que se relacionan entre sí. La mejora en el nivel de emisiones de algún contaminante significa, en algunos casos, el empeoramiento en el nivel de emisiones de otro. Estos factores y relaciones se analizan en esta sección.

### Naturaleza y alcances del problema de contaminación vehicular

Los gases de escape de un vehículo contienen elementos considerados contaminantes por sus efectos nocivos [1], ya sea sobre los seres humanos, animales, vegetales o los materiales. Que un elemento sea considerado contaminante es un juicio que depende de los avances y conocimientos científicos que existan en una determinada época, por lo que los alcances de este trabajo están limitados al nivel actual de investigación en el área.

Los productos de una combustión ideal en un motor de combustión interna (MCI) son: dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y nitrógeno (N2). Sin embargo, por diversas razones la combustión real se aleja de las condiciones ideales, produciéndose gases de escape que son contaminantes.

Los gases contaminantes emitidos por el tubo de escape de un vehículo liviano son muchos, pero los que están sometidos a una normativa legal [2] que limita los niveles de emisión son los siguientes:

- Hidrocarburos totales no quemados (HC), también denominados Compuestos Volátiles Orgánicos (COV o VOC)

- Monóxido de carbono (CO)

- Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Algunas de esas diversas razones que alejan a la combustión de ser un proceso ideal, se exponen a continuación. Entre  ellas se encuentran las ligadas al diseño de cada motor y la operación de estos; otras están ligadas a la composición y tipo de combustible utilizado (impurezas y aditivos).

Existen distintos tipos de motor para vehículos de transporte terrestre, siendo los más difundidos el motor otto y el motor diesel. Ambos tipos funcionan bajo distintos ciclos de operación, lo que se traduce en comportamientos diferentes en lo que se refiere a emisión de contaminantes, por lo que es difícil establecer cantidades precisas de los niveles de contaminación que emiten los vehículos. Los montos relativos de producción de cada contaminante dependen, principalmente, de las condiciones de operación, del diseño del motor de combustión interna que utiliza el vehículo y del estado de mantención del vehículo. Sobre este punto, es necesario recalcar que la gran mayoría de los vehículos livianos y medianos que están considerados como universo objetivo en este trabajo de título ocupan motores otto o de ignición por chispa (SI, spark ignition).

Los productos de la combustión también dependen del combustible utilizado y de la composición química de éstos. A modo de ejemplo, si se considera el uso de alcohol en ambos motores, se incrementa la emisión de aldehídos, lo que podría constituir un contaminante importante por su toxicidad y reactividad. Por otra parte, los combustibles convencionales, llámense gasolina o petróleo diesel, contienen azufre (la gasolina menos de 600ppm; y el diesel menos de 0.5% en peso). Este azufre al ser quemado (u oxidado) constituye moléculas de SO2 , una fracción de este compuesto puede oxidarse para producir SO3. Si se junta el SO3 con agua (H2O), entonces resultará ácido sulfúrico en aerosol (H2SO4 ). También es de interés conocer los efectos que puede tener el uso de gas natural comprimido (GNC) u otro combustible alternativo sobre las emisiones. A este respecto se encontrará que es fundamental incorporar las ventajas de estos combustibles al momento de pensar en soluciones para el problema de contaminación (ver sección 2.2.6).

Existe un hecho fundamental que incentiva el estudio y análisis de la emisión de contaminantes, y éste es que las concentraciones de los contaminantes medidos en la práctica difieren de los valores calculados asumiendo condiciones de equilibrio químico. Para determinar los niveles de emisión de contaminantes es necesario conocer los mecanismos de formación y la cinética de los procesos involucrados.

Para el caso de los compuestos orgánicos, CO y los materiales particulados, la formación y destrucción están ligadas con el proceso de combustión primaria, por lo que es esencial conocer la química de la combustión. En cambio, en el caso de los NOx y los óxidos de azufre, su formación y destrucción no son parte del proceso de combustión, sino que las reacciones que los producen tienen lugar en un ambiente creado gracias a las reacciones de combustión, de ahí que la combustión y la producción de estos contaminantes estén tan íntimamente relacionadas.

No es fácil establecer un punto óptimo de operación de un motor, tal que se tenga un nivel bajo de emisiones de CO, HC y NOx a la vez. Existe una fuerte dependencia de una serie de factores que se deben considerar, siendo uno de los más importantes la relación aire/combustible, como se observa en la figura 2.1. Esta relación entre los niveles de emisión de los distintos contaminantes es también un punto clave en el problema de contaminación atmosférica.

Figura 2.1. Relación entre la potencia del motor (P), las emisiones de contaminantes (NO, HC y CO) y la relación aire/combustible (A/F) [6]

### Mecanismos de Formación de NOx

Dentro de los NOx, el NO es el más abundante o predominante, representando el 80-95% [3,4] de los NOx emitidos por un motor SI. Sin embargo, el más nocivo para la salud es el NO2, principalmente por su participación en la formación de ozono troposférico (O3), está fuertemente asociado al smog fotoquímico y se vincula con actividad cancerígena. No obstante lo anterior, los estándares de emisión se aplican sobre los NOx en forma genérica y, debido a que es más significativa la producción de NO en motores de combustión interna, en la presente revisión de antecedentes se dará mayor énfasis a la formación de estos últimos.

La fuente principal de NO es la oxidación del nitrógeno molecular atmosférico, aunque el nitrógeno contenido en el combustible también es considerado como una fuente de menor incidencia para la formación de NO [5].

La formación de NO a partir de nitrógeno molecular atmosférico, depende de varios factores, entre los principales y en orden de importancia están:

- Temperatura de los gases quemados

- Presión alcanzada dentro del cilindro

- Tiempo característico del proceso de formación

- Concentración de oxígeno existente en la carga dentro del cilindro

La dependencia de la temperatura que posee la formación de NO se debe a razones físicas del proceso de combustión. En aquellas zonas de la llama de combustión (específicamente detrás de la llama) la alta temperatura de los gases quemados no permite que reacciones químicas que involucran átomos y moléculas de O y N alcancen el equilibrio químico. A mayor temperatura de los gases quemados, mayor es la tasa de formación de NO. Mientras los gases quemados se enfrían durante la etapa de expansión, las reacciones que involucran la participación de NO se detienen, permitiendo que se tengan concentraciones mayores de NO que las que debieran existir en condiciones de equilibrio en la descarga (permitiendo que se desarrollaran todas las reacciones: las de formación y las de destrucción de NO).

El mecanismo de formación de NO a partir de nitrógeno atmosférico ha sido muy estudiado [7], y en general se acepta que las reacciones que gobiernan en una combustión cercana a la mezcla  estequiométrica, son las que se presentan a continuación:

O + N2 			NO + N			(2.1)

N + O2 			NO + O			(2.2)

N + OH 		NO + H			(2.3)

Nótese que las reacciones descritas en las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3, corresponden tanto a formación como a destrucción de NO.

Al analizar estas reacciones y sus constantes de reacción (véase la Tabla 2.1), se deduce la fuerte dependencia que tiene la tasa de formación de NO con la temperatura. Las grandes energías de activación que tienen las constantes de las reacciones (a), (d) y (f), explica esa fuerte dependencia de la temperatura para la formación de NO.

Tabla 2.1  Reacciones de formación y destrucción de NO, con sus respectivas constantes de reacción [8].

| Reacción | Constante de reacción ki (cm 3 / mol•s) | Rango de temperatura T (ºK) |
| --- | --- | --- |
| (a) O+N2  NO+N | k1+=7.6x1013 exp(-38000/T) | 2000-5000 |
| (b) N+NO  O+N2 | k1- =1.6x1013 | 300-5000 |
| (c) N+O2  NO+O | k2+ =6.4x109 exp(-3150/T) | 300-3000 |
| (d) NO+O  N+O2 | k2- =1.5x109 exp(-19500/T) | 1000-3000 |
| (e) N+OH  NO+H | k3+ =4.1x1013 | 300-2500 |
| (f) NO+H N+OH | k3- =2.0x1014 exp(-23650/T) | 2200-4500 |

Lo esencial de conocer estas reacciones es que permiten establecer un modelo, cuya expresión final para la tasa de formación de NO es la descrita en la ecuación 2.4 (ver deducción de esta ecuación en el apéndice A).

(2.4)

Con T expresada en Kelvin y el resultado en (mol/cm3 s). En la ecuación 2.4, “[ ]” denota concentración de alguna especie, y “[ ]e“ indica concentración de equilibrio. Es evidente la dependencia que tiene la tasa de formación de NO de la temperatura (en forma exponencial) y de la concentración de oxígeno. Para un proceso de combustión adiabática y a presión constante (lo que constituye un modelo apropiado de lo que ocurre con cada elemento de combustible quemado en un MCI), la tasa de formación inicial de NO alcanza un máximo a la composición estequiométrica y decrece rápidamente a medida que la mezcla se hace más rica o más pobre (más antecedentes de este fenómeno se pueden ver en la sección 2.1.4).

La presión incide sobre los mecanismos de formación de NO en forma un tanto indirecta. La presión que se alcanza dentro del cilindro tiene una relación directamente proporcional con la temperatura que se puede alcanzar en la combustión. Sin embargo, la presión también afecta al tiempo característico del proceso de formación de NO: a mayor presión el tiempo es menor.

Se afirma que el proceso de formación de NO está cinéticamente controlado cuando el tiempo característico para los procesos de formación de NO, NO, para las condiciones de la combustión en el motor, es comparable o más largo que los tiempos asociados a los cambios en las condiciones del motor. Sin embargo, para condiciones cercanas a la estequiométrica, a las máximas presiones y  a las temperaturas de los gases quemados, NO es del mismo orden de los tiempos típicos de combustión (1ms) y las concentraciones de equilibrio de NO pueden ser superadas, pues se producen cambios en las condiciones dentro del cilindro en un muy corto tiempo, las cuales no permiten que se produzca el equilibrio. La ecuación 2.5 nos muestra una expresión para NO, desde donde se deduce que a altas temperaturas y presiones se tienen tiempos característicos menores, y por esto, mayores concentraciones de NO.

(2.5)

Donde NO está en segundos, T (temperatura) en kelvins y p (presión) en atmósferas.

Se dijo anteriormente que el nitrógeno contenido en el combustible también es considerado una fuente para la producción de NOx, pero esto es por mecanismos muy diferentes y su incidencia es menor que la debida al proceso de combustión en sí mismo. Estos mecanismos aún no son satisfactoriamente explicados y se avanza en su estudio. Se piensa que durante la combustión los compuestos de la gasolina que contienen nitrógeno sobrellevan alguna descomposición térmica antes de entrar a la zona de combustión. De esta forma, los precursores de la formación de NO son probablemente moléculas de bajo peso molecular de compuestos que contienen nitrógeno, tales como NH3, HCN, y CN. A diferencia del NO formado desde el nitrógeno atmosférico, el NO formado a partir del nitrógeno contenido en el combustible está relacionado con la relación de equivalencia combustible/aire, y depende sólo débilmente de la temperatura.

### Formación de NO en Motores de Ignición por Chispa

Como ya se dijo en la sección 2.1.1 de este documento, las emisiones de NOx son distintas para cada tipo de motor, sea este diesel o SI. En el caso de un motor SI las emisiones de NOx son mayores que en el motor diesel, a la vez que la proporción de NO es también mayor que la de NO2.

Las condiciones en un motor SI cambian de un ciclo a otro (también las condiciones cambian entre cilindros), por lo que se deben hacer ciertos supuestos sobre la mezcla. Estos supuestos dicen relación con la uniformidad de la mezcla durante el periodo que permanezca la carga en el cilindro. La mezcla no sólo la constituyen combustible y aire, sino que además existe gas residual y, eventualmente en el caso que haya sistema EGR, gas de recirculación, que diluyen la mezcla aire/combustible.

Mientras la composición de la mezcla se mantiene aproximadamente uniforme, el proceso de formación de NO se puede entender de acuerdo a los conceptos expuestos en la sección 2.1.2.

El NO se forma tanto en el frente de llama como en los gases de postflama. Sin embargo, la combustión ocurre a altísima presión en los motores y, por tanto, la zona de reacción de la llama es extremadamente delgada (0.1mm)[8] provocando que el tiempo de residencia en esa zona sea corto. Por otra parte, la presión en el cilindro sigue aumentando durante la mayor parte del proceso de combustión, por lo que los gases que han sido tempranamente quemados son comprimidos a una temperatura mayor que la que alcanzaron inmediatamente después de su combustión. Por esta razón es que la producción de NO en la postflama casi siempre domina a la del frente de llama.

Se puede afirmar que la mezcla se quema en dos etapas, pues hay una fracción de ella que se quema en una fase temprana y luego  es comprimida a una temperatura más alta después de la combustión, mientras la presión en el cilindro sigue creciendo. La otra fracción de la mezcla que se quema después, es comprimida primeramente como mezcla no quemada y finaliza su combustión a una temperatura más baja de gases quemados.

La tasa de NO calculada con la ecuación 2.4 recibe el nombre de tasa controlada por la razón de concentración. Esta tasa crece a partir de la cantidad inicial de NO de los gases residuales, que está por debajo de los niveles de equilibrio, luego cruza los niveles de equilibrio y se detiene o “congela” justo por encima de los valores de equilibrio correspondientes a las condiciones de escape.

La fracción de mezcla que se quema tempranamente contribuye mucho más a la formación de NO que la fracción que se quema de manera tardía: las concentraciones de NO congelado en los elementos quemados tempranamente puede ser de un orden de magnitud mayor que en los elementos quemados tardíamente.

Por otra parte, la diferencia que se produce entre los niveles de equilibrio (calculados con la ecuación 2.4) y los que se obtienen bajo condiciones de operación en un motor SI, puede ser de menor o mayor magnitud dependiendo de si la mezcla se quema tardía o tempranamente, y también de las condiciones de operación del motor, es decir si se le somete a determinado régimen de carga y velocidad, u otro.

Una vez que la química del NO se ha detenido en la etapa temprana de la carrera de expansión, es posible obtener la fracción de masa promedio de NO de escape {NO}prom (véase ecuación 2.6).

(2.6)

Donde {NO}f  es la fracción de masa de NO congelada en el elemento de carga que se quemó cuando la fracción de masa quemada era xb .

Nótese que {NO} = [NO]MNO/, donde MNO = 30, es el peso molecular del NO. También se puede obtener la concentración de NO en el escape como fracción molar, si se calcula de acuerdo con la ecuación 2.7. La concentración de NO de escape en ppm es X*NO prom x106 .

(2.7)

### Factores Fundamentales que Afectan la Formación de NOx

Las variables más importantes que afectan las emisiones de NO son, considerando condiciones de operación constantes del motor:

- Razón de equivalencia combustible/aire

- Fracción de gases quemados dentro de la mezcla no quemada

- El tiempo de encendido

- Razón de Equivalencia

El efecto de la variación de la razón de equivalencia sobre la formación de NO se puede ver en la Figura 2.2. La máxima temperatura de los gases de escape se alcanza para una razón de equivalencia 1.1, sin embargo, la concentración de oxígeno es baja para esta razón de equivalencia. A medida que la mezcla es enriquecida, la temperatura de los gases quemados cae. En cambio, a medida que la mezcla es empobrecida a partir de este punto, el incremento en la concentración de oxígeno inicialmente contrapesa la caída en la temperatura de los gases quemados, y la concentración de NO alcanza un valor máximo para una razón 0.9.

Existen diferencias entre los niveles predichos y los reales de concentración de NO versus tiempo, dependiendo si se está en condiciones de mezcla rica o pobre. En condiciones de mezcla pobre, la concentración de NO se congela tempranamente en el proceso de expansión, y ocurre una pequeña diferencia entre los niveles predichos de NO y los reales. Para el caso de mezcla rica la separación entre niveles predichos y reales, para el valor máximo de concentración de NO, son mayores y ocurren cuando la presión está en su máximo. Así, en mezcla pobre, las condiciones del gas al tiempo de alcanzar el valor máximo de presiones son muy significativas para la formación de NO[8].

Figura 2.2 Efecto de la relación combustible /aire, , sobre la formación de NO en motores SI,

1600 rpm, v= 50%, tiempo de encendido MBT[8]

- Fracción de gases quemados

La mezcla no quemada en el cilindro contiene vapor de combustible, aire, y gases quemados. Estos gases quemados corresponden a los gases residuales del ciclo anterior y, eventualmente, a los gases reciclados para el control de los NOx.

Los gases quemados actúan como diluyente en la mezcla no quemada, y, de esta forma, la temperatura absoluta alcanzada varía inversamente con la fracción de gases quemados (ver Figura 2.3). Por lo que resulta una disminución de formación de NO con el aumento de la fracción de gases quemados. Sin embargo, debe considerarse el efecto perjudicial que tiene la dilución o empobrecimiento de la mezcla sobre la estabilidad de la combustión.

Que el EGR sirva para la disminución de las emisiones de NOx, se explica por tres factores, esencialmente:

- La capacidad calórica de los gases reciclados es mayor que la del aire admitido, esto reduce las temperaturas alcanzadas para una misma cantidad de calor liberada en la combustión.

- Existe una reducción de la presión parcial de O2, lo que redunda en una reducción de la masa de oxígeno en el cilindro. Así, al producirse un reemplazo de aire de combustión (que contiene más oxígeno) por gas de escape (que contiene menos oxígeno), se tiene una dilución de oxígeno.

- Se produce una reducción de la velocidad de combustión, lo que produce un descenso adicional de las temperaturas.

Figura 2.3. Efecto de la fracción de EGR sobre la formación de NO, en un motor SI,

1600 r.p.m., v=50%, tiempo de encendido MBT[8].

- Tiempo de Encendido

El tiempo de encendido afecta el nivel de emisiones de NOx de manera significativa. Al avanzar el encendido, la combustión ocurre más temprano y se incrementa el valor máximo de presiones en el cilindro (pues más combustible es quemado antes del punto muerto superior – PMS - desplazándose el valor máximo de presiones hacia el PMS donde  se tiene menor volumen). Altos valores máximos de presiones resultan en altos valores máximos de temperaturas de los gases quemados, y por tanto se tiene mayor emisión de NO.

El efecto del avance del encendido es importante, tanto que debe cuidarse de este parámetro si se quieren obtener mediciones precisas de las emisiones de NO. Para comprender mejor la importancia de este parámetro, basta mencionar que con el advenimiento del control electrónico de los sistemas del motor se puede mejorar las prestaciones del vehículo cuidando a la vez el comportamiento de emisiones. Es así como uno de los más importantes sistemas de control es aquél encargado de la inyección de combustible y del avance de encendido.

### Factores Secundarios que afectan la Formación de NOx

De acuerdo a como se manejen las variables descritas en la sección anterior, diferentes dispositivos y/o hábitos de conducción generarán distintos niveles de emisión de NOx. Así, algunos hábitos, funcionamiento de dispositivos y comportamiento de algunos elementos, se convierten en factores secundarios o indirectos en la formación de NOx. Tales factores secundarios se explican en las subsecciones siguientes.

Debe mencionarse que el proceso de formación de NOx no afecta el correcto desempeño del motor, pero algunos dispositivos usados para la prevención de la formación de NOx pueden afectar este desempeño. Estos dispositivos también pueden contribuir a la producción de altos niveles de HC y CO cuando no funcionan apropiadamente. Emisiones excesivas de NOx pueden tener origen en varios de estos dispositivos o factores al mismo tiempo.

Los factores que se discuten son los siguientes:

- Combustible convencional  usado

- Diseño del motor y de sistemas de control

- Mantenimiento del vehículo

- Conducción y características de tráfico

- Partidas en frío

#### Combustible Convencional Usado

Las emisiones dependen del combustible utilizado en el motor del vehículo. Por ejemplo, un vehículo que usa gasolina emite más CO y VOC, y, por otro lado, es menos eficiente en el consumo de combustible que un vehículo similar que utiliza diesel. Sin embargo, el vehículo diesel emitirá más NO2[9]  y MP.

Las emisiones de CO2 dependen del consumo de combustible y del contenido de carbono del combustible. Pese a que el diesel es un combustible más denso, las emisiones de CO2 son mayores en vehículos que usan gasolina. Las diferencias entre los vehículos diesel y gasolineros se muestra en la Tabla 2.2.

Adicionalmente, en el caso de las gasolinas, pueden influir dos factores [10]:

- Índice Octano del combustible: combustibles de bajo índice octano se queman más rápido y en forma menos controlada que los de mayor índice octano. En los primeros se tiene mayor formación de NOx.

- Fumigación: un incremento en la humedad de la mezcla puede ayudar a reducir la formación de NOx. Esto es gracias a la caída de la máxima temperatura de la llama en la cámara de combustión. El contenido de agua se puede efectuar mezclando agua con el combustible con la ayuda de un emulsionante, o bien en forma de vapor de agua junto al aire de admisión, o simplemente inyectando agua en la cámara de combustión.

Tabla 2.2. Comparación de emisiones para vehículos gasolineros (VG) y vehículos diesel (VD) [9]

| Contaminante | VG Sin convertidor | VG Con TWC | VD Sin convertidor | VD Con convertidor de oxidación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Óxidos de nitrógeno (NOx) | **** | * | ** | ** |
| Hidrocarburos (HC) | **** | ** | *** | * |
| Monóxido de carbono (CO) | **** | *** | ** | * |
| Material particulado (PM) | ** | * | **** | *** |
| Aldehídos | **** | ** | *** | * |
| Benzeno | **** | *** | ** | * |
| 1,3-butadieno | **** | ** | *** | * |
| Hidrocarburos (PAH) -Aromáticos policíclicos | *** | * | **** | ** |
| Dióxido de azufre (SO2) | * | * | **** | **** |
| Dióxido de carbono (CO2) | *** | **** | * | ** |

Simbología: *: bajas emisiones; **/***: nivel intermedio; ****: altas emisiones.

#### Diseño del motor / Control de Contaminantes

El desempeño del motor, en cuanto a sus emisiones, depende de varios elementos de diseño tales como: convertidor catalítico, inyección de combustible, EGR, tiempo de válvulas, admisión, presión de compresión, refrigeración. Cada uno de estos elementos se describe brevemente a continuación.

- Convertidor Catalítico

Uno de los más grandes avances en el control de contaminantes se ha obtenido con la introducción de los convertidores catalíticos de tres vías (three-way catalyst, TWC). Debido a la importancia de estos dispositivos en el control de NOx, ellos se encuentran descritos en mayor detalle en la sección 2.1.6. El efecto de desplazarse desde el punto estequiométrico sobre la eficiencia de conversión, puede observarse en el gráfico de la Figura 2.4.

De la figura 2.4, se puede  concluir que el convertidor TWC debe trabajar cerca del punto estequiométrico. Si la operación del motor es con mezcla pobre, ocurrirá un ruido característico: el pinging o “cascabeleo” del motor, el cual indica operación pobre y formación de NOx. Si la mezcla aire/combustible y el escape son muy pobres, el convertidor puede convertir HC y CO, pero no puede controlar NOx. En cambio, si la operación se hace con mezcla rica y altas emisiones de CO, puede suceder que se enmascaren problemas de NOx. Cuando un motor tiene depósitos de carbono – gracias a condiciones ricas de operación – y la causa de excesiva riqueza es corregida, la condición más pobre resultante puede generar mayores emisiones de NOx. Además, el TWC necesita CO para convertir NOx en N2 y CO2, por esta razón, altos niveles de CO pueden encubrir altos niveles de NOx. Si la mezcla y los gases de escape son muy ricos, el convertidor puede reducir NOx, pero no puede controlar HC y CO.

Existen ciertos convertidores que utilizan una bomba de aire para ayudar a la oxidación de HC y CO. El funcionamiento de esta bomba también puede afectar la formación de NOx. La presión de la bomba de aire puede superar la de los gases de escape en el convertidor si, durante una desaceleración, el aire es bombeado dentro del convertidor en vez de ser desviado a la atmósfera. Bajo esta condición, el aire puede ir a contra flujo dentro de la porción reductora del convertidor, aumentando la formación de NOx.

Figura 2.4 Eficiencia de Conversión del catalizador en función de la riqueza o pobreza de la mezcla[8]

Esta tecnología no es aplicable en motores SI de mezcla pobre ni en motores diesel, cuyos gases de escape son ricos en oxígeno. Para estos motores, las emisiones de CO y HC pueden ser reducidas con catalizadores de oxidación, sin embargo, no existen aún convertidores capaces de remover NOx en motores de mezcla pobre ni en el ambiente oxidante de un motor diesel.

- Problemas en el inyector de combustible

La restricción de un inyector en un motor con sistema port fuel injection provoca que el cilindro funcione pobre, y por eso se tiene un aumento de la temperatura del cilindro, formándose NOx. Los niveles de NOx en el resto de cilindros se mantiene inalterado, pero en el tubo de escape se obtendrá una ligera alza de las emisiones de NOx. Cuando un patrón de inyección es anormal, se pueden formar zonas o focos calientes dentro del cilindro y, así, incrementar la formación de NOx.

- Sistema de recirculación de Gases (EGR)

Un EGR que funciona apropiadamente, tiene los siguientes efectos:

- Dilución de la mezcla aire/combustible, al desplazar el oxígeno;

- Menor temperatura de la cámara de combustión ; y

- Reducción de la velocidad de llama.

Cuando se opera en un estado estacionario (steady state) a una velocidad cercana a las 30 mph, un 5% de EGR puede reducir las emisiones de NOx en  más de un 40% (en un motor SI típico), en tanto que un 10% de EGR puede reducir las emisiones de NOx en cerca de un 80%. Sin embargo, con altas tasas de EGR, las emisiones de HC aumentan.

- Tiempo de Válvulas

El tiempo de las válvulas de admisión y de escape, (overlap de las válvulas, levantamiento y duración) puede afectar la dilución de la carga que ingresa, como también la temperatura de la cámara de combustión, lo mismo que el EGR.

- Vacío del múltiple de admisión

Una disminución del vacío del múltiple de admisión – como resultado de una posición de la mariposa – aumenta la carga y la temperatura, y por otra parte, disminuye la  masa de  gases residuales. Como resultado se obtiene un menor tiempo de combustión, lo que provoca un aumento de la temperatura máxima del ciclo, y por ende también crecen las emisiones de NOx. Un aumento del vacío del múltiple de admisión – como resultado de una posición de la mariposa – disminuyen la carga y la temperatura, y aumenta la masa de gases residuales. Como resultado se obtiene un aumento del tiempo de combustión, por esto la temperatura máxima del ciclo baja, hecho que conduce a un menor nivel de producción de NOx.

- Presión de compresión

Un aumento en la presión de compresión causa un aumento de la temperatura de la cámara de combustión. Esto aumenta la formación de NOx. El diseño del motor, del eje de levas, del tiempo de válvulas y del sistema de turbo–carga/súper–carga, afecta la presión de compresión.

- Temperatura de refrigeración

Altas temperaturas de refrigeración aumentan la temperatura del cilindro y de los gases, aumentando las emisiones de NOx. Temperaturas de refrigeración que son muy bajas  o muy altas, pueden causar la formación de depósitos en el cilindro y en la cámara de combustión, lo que conduce a un aumento en la razón de compresión y, consecuentemente, mayores concentraciones de NOx.

#### Mantenimiento del vehículo

Un vehículo que no se encuentra bien mantenido consume más combustible y emite más CO y VOC que uno que está bien mantenido. Ha sido demostrado en numerosos estudios que tan sólo una pequeña proporción de vehículos – los mal mantenidos – es responsable de una gran proporción de contaminantes [11]. Estudios efectuados sobre muestras aleatorias compuestas con vehículos equipados con TWC, con diversos niveles de mantención, indican que solamente el 20% del total es responsable del 45% de las emisiones totales de todos los contaminantes (HC, CO y NOx) [12].

#### Conducción y características de tráfico

Las emisiones no son constantes, pues varían dependiendo de cómo y donde esté siendo conducido el vehículo. Por ejemplo, las emisiones de NOx aumentan cuando el auto está siendo sometido a carga – como en aceleración rápida o en viajes a alta velocidad – mientras que el nivel de emisiones de CO y VOC aumenta cuando es necesario operar con mezcla rica – tal como en las partidas, cuando el motor está frío, o durante requerimientos de aceleración máxima.

En general, las emisiones serán menores cuando el auto sea conducido a velocidades constantes. Bajo condiciones de congestión de tráfico, en que el vehículo para y parte constantemente, las emisiones serán mayores que en una situación de flujo libre a la misma velocidad media [13].

Un estudio ha demostrado que el promedio de emisiones de CO puede ser aumentado en un factor 3.5, y el de NOx en un factor 2, si se compara una conducción agresiva con una conducción normal [14]. En este tipo agresivo de conducción se escapa frecuentemente de la relación estequiométrica al desacelerar y acelerar constantemente.

Antecedentes teóricos dicen que las concentraciones de NO aumentan moderadamente con el incremento de la velocidad a una carga constante, siendo mayor el aumento de NO que se produce a baja carga que a alta carga [8].

Por otra parte, la masa de gases residuales disminuye a altas velocidades, este efecto es mayor cuando se tienen presiones de admisión de aire bajas (como en el caso de carga liviana). Esto se traduce en un efecto casi nulo del eventual sistema de control de NOx mediante válvulas EGR. Además, la importancia relativa de la transferencia de calor por ciclo es menor a medida que la velocidad aumenta, lo que también puede hacer aumentar la concentración de NO.

En el caso de tener una velocidad constante, a medida que la carga crece, las emisiones de NO también crecen. Nuevamente, a medida que la presión de admisión de aire y la carga aumentan, la masa de gases residuales decrece. También en este caso debe considerarse la menor importancia relativa de la transferencia de calor por ciclo, que se logra con el aumento de la carga, como una explicación de la mayor formación de NO.

Sin embargo, en la práctica existe una gran dificultad para describir el comportamiento de las emisiones de NOx en función de la velocidad media de un vehículo. Esto es así tanto para vehículos con convertidor catalítico como para aquellos sin convertidor. Existen modelos para describir las emisiones en función de la velocidad, que a su vez incorporan variables como el kilometraje del auto, o el tamaño. En EE.UU. y Europa se ocupan distintos modelos, y en Chile también se han determinado algunas tendencias en las emisiones al variar la velocidad.

Las diferencias más importantes entre los modelos de emisión se aprecian para los factores de emisión de NOx (no así para el caso de HC y CO), pues existen discrepancias entre el modelo europeo y el norteamericano (ver figura 2.5), con tendencias inversas en todo el rango de velocidades. El modelo europeo ofrece tres curvas, dependiendo de la cilindrada del vehículo, mientras que el modelo de EE.UU. se basa en tablas que también dependen de factores de deterioro asociados al kilometraje del automóvil. Las diferencias también se aprecian al comparar estos modelos con las tendencias apreciadas en Chile (ver figura 2.6)

Cabe destacar que el modelo europeo presenta una muy baja correlación para  sus curvas, tal como también ocurre en el caso chileno. Esto se debe a que el NOx muestra un comportamiento variable con la velocidad, y el modelo proviene de una nube de puntos con gran desviación. Esta amplia banda de dispersión se debe a las características particulares del proceso de formación de NOx y a la influencia que tiene sobre este gas la elección de los ciclos de marcha utilizados. En el caso de HC y CO la desviación no es tan grande (ver figura 2.7)

Esto hace que, en el caso particular de NOx, sea necesario considerar otros parámetros distintos de la velocidad media de un ciclo para modelar las emisiones, pues parece ser más relevante conocer cómo se llegó a esa velocidad media. De modo que parámetros importantes son el índice de aceleraciones y desaceleraciones, las detenciones, y el nivel de dificultad del ciclo, por ejemplo. En la Figura 2.8 se muestra el comportamiento de las emisiones de NOx en función de la aceleración y desaceleración, donde se puede apreciar un angostamiento de la banda de dispersión.

Figura 2.5. Factores de emisión de NOx según el  modelo europeo ([15], vehículo catalítico con cilindrada entre 1.4 l y 2.0 l)  y el de EE.UU. (Referencia: AP42, Vehículo catalítico, modelo 1996, con 96,540 km de recorrido acumuladas)

Figura 2.6. Tendencias encontradas en Chile de las emisiones de NOx en función de la velocidad para autos catalíticos [25]

Figura 2.7. Tendencias encontradas en Chile de las emisiones de CO y HC en función de la velocidad para autos catalíticos [25]

Figura 2.8.  Emisiones de NO v/s aceleración [25]

El tema es contingente y actualmente se discute sobre la aplicabilidad de modelos que incorporen sólo la velocidad como parámetro controlante de las emisiones de NOx.

#### Partidas en frío

La mayoría de los automóviles tienen jornadas cortas y dentro de áreas urbanas. Las emisiones de los vehículos son particularmente altas cuando se les conduce desde partidas en frío. Si para un vehículo se compara el nivel de emisión en frío con el que se tiene en caliente, se encuentra que la comparación es más perjudicial en el caso de los autos con CC, puesto que toma algunos minutos al CC llegar a estar plenamente operativo.

El efecto perjudicial de las partidas en frío depende las condiciones ambientales, pues se sabe que mientras más frío es el ambiente, mayor es el efecto de las partidas en frío. Se ha estimado, por ejemplo, que durante el primer kilómetro de una jornada de un auto con TWC, las emisiones de CO y VOC son un 70%[6] y un 140% más altas, respectivamente, a 0°C que a 10°C [16]. Los efectos perjudiciales de las partidas en frío sobre las emisiones de NOx son menores, tanto para los vehículos diesel como para los gasolineros.

## Métodos de Control de Emisiones de NOx Más Difundidos

### Tratamiento de los gases de escape para el Control de Emisiones en motores SI

Muchas reducciones en el nivel de emisiones se pueden lograr con el tratamiento de los gases de escape en el sistema de escape del motor. Existen varias opciones de dispositivos para el tratamiento de los gases de escape de un vehículo [18], entre ellas están:

- Convertidores catalíticos

- Reactores térmicos

- Filtros de Partículas

Otras opciones consisten en el uso de combustibles alternativos (GNC y GLP) y en el uso de nuevas tecnologías para el diseño de motores de mezcla pobre.

La temperatura de los gases de escape de un motor SI puede variar desde 300 a 400ºC durante condiciones de operación sin carga, hasta 900ºC en condiciones de máxima carga; de modo que el rango de temperaturas más común es 400 a 600ºC. Por otra parte, los motores SI funcionan a con una relación de equivalencia combustible/aire de 0.9 a 1.2.

Después de que los gases abandonan la cámara de combustión, ellos pueden ser tratados, para disminuir la cantidad de contaminantes, en forma térmica o catalítica. Si se desea oxidar los hidrocarburos no quemados (HC) sin catálisis, entonces se requiere un tiempo de residencia de los gases del orden de (o más grande que) 50ms y temperaturas más altas que 600ºC. Para oxidar CO, en cambio, se requieren temperaturas más altas que 700ºC. Niveles suficientemente altos de temperaturas como para lograr algunas oxidaciones uniformes se pueden obtener retardando el encendido (perdiendo un poco de eficiencia) y mediante el aislamiento térmico del sistema de escape (conductos y múltiple de escape). El tiempo de residencia puede ser aumentado gracias a un aumento de volumen del múltiple de escape para formar un reactor térmico.

Como se verá en la sección siguiente, la catálisis requiere menores temperaturas y es un proceso más eficiente, lo que explica por qué los convertidores catalíticos han constituido la alternativa más exitosa.

### Convertidores Catalíticos

Los convertidores catalíticos usados en los motores SI consisten en una cámara especialmente diseñada, en cuyo interior se encuentra el lecho catalítico. Los gases de escape son conducidos a través de este lecho catalítico antes de ser liberados al ambiente.

El material usado para las reacciones de oxidación de CO y HC, o la reducción de NO, consiste normalmente en metales nobles – aunque también pueden ser usados óxidos de metales base. Dicho material se encuentra distribuido en una gran superficie, de manera de favorecer la transferencia de masa entre los gases y el material catalítico.

Existen dos configuraciones que corresponden a las más difundidas o comunes. La primera configuración emplea una estructura de panal de abeja cerámica – también llamada monolito cerámico – en donde el material catalítico (metal noble) es impregnado en un baño de alúmina porosa de 20 m [8] de espesor aproximadamente, que es aplicado a las paredes de los conductos del monolito. La segunda configuración, en tanto, emplea un lecho de esferas o pellets cerámicas. La geometría esférica ofrece una gran área o superficie para la transferencia entre los gases y el material catalítico activo. En los catalizadores de pellets, el material catalítico activo es impregnado en la superficie altamente porosa de la alúmina que constituye los pellets (típicamente de diámetro igual a 3mm aproximadamente) con un espesor de 250m.

Oxidaciones catalíticas de CO y HC en los gases de escape se pueden lograr a temperaturas tan bajas como 250ºC, de forma que estos contaminantes pueden ser removidos más eficientemente en un rango más amplio del que se puede lograr en oxidaciones térmicas. La única forma satisfactoria conocida para la remoción de NO desde los gases de escape involucra procesos catalíticos. La remoción de NO por oxidación catalítica de NO2 requiere temperaturas  menores que 400ºC [8] (desde las condiciones de equilibrio). La reacción catalítica de NO con aditivos de amoníaco NH3 no es práctica debido a las variaciones transientes en el NO producido en el motor. Por esto, la reducción de NO mediante CO, HC, o H2 en el escape para producir N2 es el proceso catalítico preferido. Bajo estas consideraciones, no es difícil comprender por qué los convertidores catalíticos de tres vías han tenido un uso tan difundido, pues además sirven para el control de emisiones de HC y CO.

- Convertidores Catalíticos de Tres Vías (TWC)

Si un motor es operado cerca de la mezcla estequiométrica, entonces se puede llevar a cabo tanto la reducción de NO como la oxidación de HC y CO en un mismo lecho catalizador. En tales condiciones existen suficientes gases para la reducción de NO y suficiente oxígeno para oxidar CO y HC. Un convertidor capaz de remover estos tres contaminantes simultáneamente es llamado de tres vías o TWC.

Se puede decir que el convertidor catalítico de tres vías es un lavador de los gases de escape. Para poder cumplir con esta tarea las reacciones químicas necesarias son catalizadas o aceleradas mediante el empleo de metales nobles. El platino y paladio tienen la misión de acelerar las reacciones de oxidación y el rodio las reacciones de reducción. Las reacciones de oxidación corresponden a la eliminación del CO y los HC contenidos en los gases de escape, y por su parte los NOx  son removidos mediante reacciones de reducción para transformarlos en N2 y O2.

Estos metales nobles están instalados sobre una base o soporte hecho de material cerámico o metálico. Este soporte debe cumplir con ofrecer áreas grandes de exposición a los gases de escape. Deben soportar grandes temperaturas y fuertes variaciones de temperatura y además tener una baja inercia térmica [5].

La Figura 2.4 muestra la relación existente entre la eficiencia del convertidor y la razón aire/combustible (A/F). Es aquí donde se nota que para los tres contaminantes existe una angosto rango de valores de A/F para el cual se tiene un nivel aceptable de eficiencia de conversión, siendo este rango cercano al valor de la mezcla estequiométrica. El ancho del rango depende de las características del convertidor y de las condiciones de operación del motor.

Este rango o ventana de valores es lo suficientemente angosta como para escapar a las capacidades de control de un carburador ordinario, por lo que se han desarrollado sofisticados sistemas de carburación y otros complejos sistemas electrónicos de inyección de combustible, de forma que se ha logrado un control de la razón de equivalencia mediante un circuito cerrado (closed-loop).

Para lograr el control de la razón de equivalencia Aire/Combustible () se ha introducido el uso de un sensor de oxígeno en el escape, de modo que se puede determinar si el motor está operando con mezcla rica o pobre, de acuerdo a este sensor se envía una señal al microprocesador (o ECU) – y de éste al sistema de inyección – para modificar la mezcla de aire y combustible. El sistema de inyección responde a las señales del sensor de oxígeno (sonda lambda) oscilando en torno al valor estequiométrico, como en todo sistema de control por retroalimentación, a medida que se varía el flujo de combustible.

Debido a las variaciones cíclicas de la composición de los gases de escape en torno a determinado punto cercano al estequiométrico, es deseable que el TWC sea capaz de reducir NO cuando se está con mezclas levemente pobres (con un poco de exceso de oxígeno), y a su vez remover CO y HC cuando se actúa con mezclas levemente ricas (con deficiencia de oxígeno).

El rodio (Rh) es el principal ingrediente del catalizador ocupado para la reducción de NO, pues es muy activo para esta labor, y es mucho menos inhibido por el CO y los compuestos de azufre del combustible. Por otro lado, el Rh produce menos NH3 que el Pt. Para remover el NO en condiciones levemente pobres, el catalizador debe hacer reaccionar CO, H2 ó HC con NO en vez de oxígeno, a medida que los gases pasan por el lecho. El Rh muestra cierta actividad de reducción de NO en condiciones levemente pobres. En la zona rica de operación, el rango de operación del TWC es determinado por la remoción de HC y CO.

Los TWC tienen asociado un complejo sistema de control de emisiones que involucra el desarrollo de una nueva tecnología de inyección y control electrónico. El TWC de un automóvil puede reducir las emisiones de CO, VOC y NOx en un 80% a 90%.

Las reacciones que tienen lugar en un convertidor son las siguientes:

Reacciones de Oxidación:

2CO + O2  2CO2  			(2.8)

HC + O2    CO2 + H2O			(2.9)

Reacciones de Reducción:

2CO + 2NO  2CO2 + N2			(2.10)

HC + NO  CO2 + H2O + N2		(2.11)

Los convertidores catalíticos son hechos típicamente de Pt y Rh. Para una eficiente remoción de los tres contaminantes, el TWC debe funcionar cerca del punto de mezcla estequiométrica. Los automóviles provistos con este tipo de catalizador necesitan de la existencia de un sensor de oxígeno para monitorear la composición de los gases de escape, y de esta forma manejar electrónicamente la relación de aire/combustible.

- Convertidores Catalíticos de Oxidación

La función de un convertidor catalítico de oxidación es oxidar CO y HC para producir CO2 y agua (H2O). En la Tabla 2.3 se muestra el contenido típico de los gases de escape.

Cerca de la mitad de los hidrocarburos emitidos por un motor SI corresponden a compuestos de combustible no quemado. Los hidrocarburos saturados (que comprenden alrededor del 20-30%) son los más difíciles de oxidar. La facilidad de oxidar aumenta con el incremento de peso molecular.

Tabla 2.3. Contenido típico de los gases de escape de un motor SI [8]

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| CO2 y H2O | 12 % |
| NO | 100-2000 ppm |
| SO2 | 20 ppm |
| O2 | 1-5 % |
| CO | 0.2-5 % |
| C1 HC | 1000-6000 ppm |

Para oxidar HC y CO debe estar presente una cantidad suficiente de oxígeno, la cual debe ser suministrada por el propio funcionamiento del motor (funcionando en mezcla pobre, por ejemplo), o bien con una bomba que introduzca aire en el tubo de escape justo aguas abajo de la válvula.

Debido a su alta actividad intrínseca, los metales nobles son los más convenientes como materiales catalizadores. Ellos muestran una alta actividad específica para la oxidación de HC, son más resistentes térmicamente a las pérdidas de actividad por funcionamiento a baja temperatura, y su actividad es poco afectada por el azufre contenido en el combustible. La mezcla de platino (Pt) y paladio (Pd) es la más comúnmente usada.

La matriz de alúmina evita el contacto entre las finas partículas de Pt y Pd que sinterizan a temperaturas cercanas a los 500ºC-900ºC. De este modo, la matriz sirve como soporte inerte de los polvos de Pt y Pd.

- Eficiencia de Conversión del Convertidor Catalítico

La eficiencia de conversión del catalizador se define como la razón entre la masa removida en el catalizador sobre la masa que entra al catalizador (ver la ecuación 2.12). La eficiencia se considera para cada elemento de interés, es decir, existe una eficiencia de conversión de HC, otra para la conversión de CO y otra distinta para la conversión de NOx.

(2.12)

Donde mi, in: flujo de la sustancia i, antes del catalizador, en unidad de masa por segundo; y mi, out: flujo de sustancia i que sale del catalizador.

La eficiencia tiene una fuerte variación con la temperatura de operación del convertidor, mientras que a temperaturas suficientemente altas la eficiencia de conversión alcanza valores cercanos al 98-99%, para temperaturas apenas por debajo de los 250-300ºC el convertidor es totalmente inefectivo. El término light-off se utiliza para denominar aquella temperatura en que se tiene una eficiencia de al menos 50% en cada uno de los gases bajo control.

Los valores que se mencionaron anteriormente se aplican a convertidores nuevos, sin embargo los convertidores, debido al uso y el tiempo, se deterioran. La catálisis involucra absorción de reactantes en sitios de alta actividad química, seguida de una reacción química, para luego terminar con la desorbción de los productos. La degradación del catalizador tiene dos fuentes:

- Desactivación de los sitios activos, producto de envenenamiento.

- Reducción de la efectividad del catalizador debido a sinterización de las partículas de metales nobles.

- Catálisis de NO

El NO es removido vía reducción. La reducción utiliza el CO, HC y H2 en el escape, de acuerdo a las reacciones que se muestran en Tabla 2.4.

No existen catalizadores disponibles para la descomposición del NO en O2 y N2 (termodinámicamente favorable a las temperaturas de los gases de escape) que sean suficientemente activos para el uso en el escape del motor. La reducción del NO se puede llevar a cabo bajo condiciones ricas en que se tenga un exceso de especies reductoras por sobre aquéllas oxidantes. Un catalizador usado en tales condiciones se denomina catalizador de reducción de NO. Tal sistema requiere de la existencia de un catalizador de oxidación puesto a continuación del reductor de NO; el aire se suministra con una bomba colocada antes del catalizador de oxidación, de modo de remover CO y HC remanentes. Estos sistemas se denominan de doble lecho o two-bed, y son capaces de remover los tres contaminantes desde los gases de escape (HC, CO y NO). Sin embargo la operación en mezcla rica necesaria para la reducción de NO, es desfavorable desde el punto de vista del consumo de combustible, y por otro lado, estas condiciones restringen el desempeño del catalizador de reducción, ya que una fracción de NO removido se  convierte en NH3 en vez de N2. La formación de NH3 debe ser pequeña, pues en la segunda fase de oxidación el catalizador oxida el NH3 para convertirlo de vuelta en NO.

Tabla 2.4. Posibles reacciones bajo condiciones de reducción de NO [8].

| Reactantes | Productos |
| --- | --- |
| 1. NO + CO  | ½N2 + CO2 |
| 2. 2NO + 5CO + 3H2O  | 2NH3 + 5CO2 |
| 3. 2NO + CO  | N2O + CO2 |
| 4. NO + H2  | ½N2 + H2O |
| 5. 2NO +5H2  | 2NH3 + 2H2O |
| 6. 2NO + H2  | N2O + H2O |

La reducción de NO vía la utilización de CO y H2 puede ser efectuada por catalizadores de metales básicos (CuO, NiO por ejemplo) en el rango de temperaturas de 350 a 600ºC. Sin embargo, estos catalizadores se desactivan rápidamente por el azufre contenido en el combustible, y han mostrado una estabilidad térmica limitada cuando se les ocupa en escapes de vehículos. En cambio, los catalizadores con matriz de alúmina y metales nobles reducen el NO con mezclas de CO-H2. Los metales nobles tienen distinto nivel de actividad para la reducción de NO (véase la Tabla 2.5), además debe considerarse que el Ru y el Rh producen mucho menos NH3 que el Pt y el Pd bajo condiciones levemente ricas. Mientras estas propiedades hacen del Ru el más propicio para la reducción de NO, este elemento forma óxidos volátiles bajo condiciones de oxidación, lo que resulta en pérdidas de Ru desde la matriz de alúmina.

Tabla 2.5. Orden de actividad de reducción para los metales nobles[8]

| Metal Noble | Actividad comparativa de reducción de NO |
| --- | --- |
| Rutenio Ru | **** |
| Rodio Rh | *** |
| Paladio Pd | ** |
| Platino Pt | * |

****:  más reductor /*: menos reductor.

### Recirculación de Gases de Escape (EGR)

A partir de la década de 1970, la producción de NOx ha sido controlada mediante el sistema EGR, en el cual se diluye el aire admitido para la combustión con gas de escape recirculante – normalmente, por sobre el 20% corresponde a gas reciclado [18] – que reduce tanto la temperatura máxima de llama como el contenido de O2 en los gases quemados; ambos efectos hacen que las emisiones de NOx sean menores. El efecto de la fracción de gas reciclado sobre la formación de NO [8] se puede apreciar en la Figura 2.3.

El sistema EGR consiste en la introducción de gases de escape junto con carga fresca en la admisión del cilindro. Los gases de escape se pueden introducir en la carga o en el aire admitido. Existen dos tipos de EGR:

- Recirculación externa de gases.- Esto se logra introduciendo gases desde el sistema de escape en el sistema de admisión.

- Recirculación interna de gases.- Cuando se tiene gas de escape en el cilindro gracias a un traslape de las válvulas. También se le denomina a esto gas residual.

Para reducir aún más las emisiones de NOx se ocupan enfriadores de los gases de escape antes de introducirlos en la admisión. Se pueden lograr reducciones de 50% [19], aproximadamente, en las temperaturas si se ocupan enfriadores especialmente diseñados.

La válvula de frecuencia EGR  consiste en un diafragma  que es accionado eléctricamente para abrir o cerrar el paso de los gases de escape a cierto tiempo. De esta manera, se puede introducir la cantidad precisa de gas en la admisión. La válvula puede funcionar controlada por un mapa, almacenado en el microprocesador del motor, el cual regula la cantidad de EGR en función de la velocidad y carga de operación.

Debido a la dilución de la mezcla que se produce con este sistema, el EGR está considerado dentro de los procesos que constituyen un motor de mezcla pobre. Existen ciertos inconvenientes asociados al EGR. Por ejemplo, el uso de gas reciclado reduce la potencia entregada por el motor, y, por otro lado, requiere un excelente control de los procesos de carburación. En ciertos casos, el EGR puede llevar al motor a condiciones de mezcla extremadamente  pobres, esto puede provocar el fenómeno de misfiring (ver Figura 2.1), y por ende un elevado incremento de emisiones de HC.

La mayoría de los sistemas EGR no funcionan cuando el motor se encuentra a baja velocidad ni durante el encendido (calentamiento inicial), donde el EGR puede conducir a un desempeño demasiado pobre del motor; por otra parte, el EGR no es necesario en estas circunstancias, porque el valor máximo de temperaturas es más bajo que el que se alcanza a plena carga. También se corta el funcionamiento del EGR cuando se necesita potencia, esto se debe a tres razones: (a) el EGR reduce la potencia entregada por el motor, (b) en los valores máximos de potencia del motor, la mezcla es siempre rica, lo que implica que no haya suficiente oxígeno para una formación mayor de NOx, y (c) no existe una diferencia de presión entre el múltiple de escape y la cámara de combustión para generar la recirculación de gases.

### Mezcla Pobre

El uso de convertidores TWC implica que el motor siempre opere muy cerca del punto estequiométrico. Esto reduce el desempeño del motor en cuanto a su economía de combustible (aproximadamente en un 10%[18]). Por otra parte, este sistema también tiene otras desventajas, como son las siguientes:

- Complejidad del diseño

- Costos de tener un elemento adicional

En la década de 1970, algunos constructores de automóviles intentaron resolver sus problemas de emisiones mediante la utilización de motores de mezcla pobre (Lean Burn), es decir, un motor que funcionara casi siempre en un rango de  = 0.9-0.95. El funcionar dentro de este rango provoca que el motor tenga una buena economía de combustible, pero también acerca el motor al valor máximo de emisiones de NOx (ver figura 2.9), efecto que alejó a los fabricantes de autos de este tipo de motores.

Con el advenimiento del control electrónico en los vehículos, es posible operar el motor exitosamente cerca de los límites de combustión estable (sin caer en el fenómeno de misfiring) y, a la vez, operar en la parte descendente de la curva de emisiones de NOx que se muestra en la figura 2.9, de tal forma que los motores de mezcla pobre han vuelto a despertar el interés de la ingeniería automotriz.

El uso de motores de mezcla pobre, junto al EGR y convertidores de oxidación, ha permitido cumplir con los estándares de emisión y, de paso, lograr una buena economía de combustible.

Recientemente se han desarrollado motores de mezcla pobre (empresas japonesas como Toyota, Honda y Mitsubishi [20]) con los que se ha logrado interesantes avances tanto en las emisiones de NOx como en las prestaciones del vehículo. Uno de los aspectos más novedosos corresponde al desarrollo del convertidor catalítico reductor de NOx vía almacenamiento, por la empresa Toyota. Este convertidor es capaz de almacenar NOx cuando el motor está funcionando con mezcla pobre, y cuando está con mezcla rica reduce los NOx que durante esta fase son liberados de su almacenamiento. Este convertidor también aminora las emisiones de CO y HC.

Por otra parte, las nuevas tecnologías de inyección permiten tener formación de mezcla estratificada, de modo que en torno a la bujía se tenga la suficiente riqueza de mezcla como para que no se produzca misfiring, mientras que al alejarse de la bujía dentro del cilindro se tiene mezcla cada vez más pobre. Esto ayuda a tener mayores porcentajes de EGR, y por tanto aún menores temperaturas de combustión, dando como resultado reducciones de 95% en las emisiones de NOx.

Estos resultados avalan un futuro auspicioso para esta tecnología, pues no sólo soluciona el problema de emisiones de NOx, sino que también mejora el consumo de combustible. El menor consumo de combustible acompaña a las menores emisiones de CO2, que es el principal gas responsable del fenómeno de calentamiento global del planeta.

Figura 2.9 Conceptos de mezcla pobre y reducción de emisiones [19].

### Tiempo de Encendido

El diseño tradicional de un motor tiene tres objetivos fundamentales:

- Desarrollo de un torque adecuado para un buen desempeño del auto;

- Buena economía de combustible, medida a través de su eficiencia térmica;

- Mínima existencia de golpeteos, de modo que se tenga un funcionamiento suave y parejo.

Con el advenimiento de las leyes que controlan el nivel de emisiones de gases contaminantes, el diseño de los motores ha tomado un nuevo rumbo. Para cumplir con las prestaciones que tradicionalmente se le piden a un vehículo – mencionadas anteriormente – y con la normativa de emisiones, ha sido esencial el desarrollo de los sistemas electrónicos de control.

En la figura 2.10 se aprecia como influye el avance del encendido sobre las emisiones de NO, en un vehículo sin convertidor catalítico. El gráfico de dicha figura lleva la relación de aire/combustible en las abscisas, para mostrar que el comportamiento es similar para los distintos avances, y corresponde al tradicionalmente descrito para operación con mezcla rica y con mezcla pobre (ver figura 2.1). A mayor avance se tiene una mayor emisión de NOx, tal como se explicó en la sección 2.1.4.

Figura 2.10. Influencia del avance del encendido sobre las emisiones de NO [21].

Como ya se mencionó, también es importante el desempeño del auto en cuanto a su economía de combustible. En la figura 2.11-a se observa como influye el avance del encendido en las emisiones y el consumo de combustible, para condiciones de velocidad y carga constante (sin EGR); las emisiones de NOx (BSNOx) y de HC (BSHC) aumentan con el avance del encendido, sin embargo existe un mínimo (MBT) para el consumo de combustible (BSFC).

La existencia de EGR podría mejorar la situación de las emisiones de NOx , sin embargo, si se mantiene constante el avance del encendido – a velocidad y carga también constantes – se observa como las emisiones de NOx disminuyen al aumentar el porcentaje de EGR, pero las emisiones de HC y el consumo de combustible no son favorecidas de igual manera (ver figura 2.11-b). El consumo de combustible se ve afectado porque el EGR hace más lenta la combustión.

(a)

(b)

Figura 2.11. (a) Consumo de combustible y emisiones en función del avance del encendido. Condiciones de velocidad y carga constantes en ausencia de EGR; (b) influencia del EGR sobre las emisiones y el consumo de combustible. Condiciones de Avance de encendido, velocidad y carga constantes [21]

Para poder compatibilizar estos dos efectos contrarios, se puede optar por introducir EGR en forma consistente a medida que se avanza el encendido – manteniéndolo en el punto óptimo (MBT) – se puede lograr una baja de las emisiones de NOx con un consumo de combustible constante (ver figura 2.12). Esta compatibilidad es posible gracias al control electrónico de la inyección y del avance del encendido, convirtiéndose este sistema en un componente fundamental para el control de emisiones en vehículos provistos  también con otros sistemas (tal como convertidor catalítico).

La rapidez de respuesta es fundamental para mantener el motor en determinadas condiciones de operación, que son las adecuadas para el buen funcionamiento de los demás sistemas destinados al control de emisiones.

Figura 2.12. Compatibilidad de las emisiones con el consumo de combustible gracias al control del avance de encendido. El encendido es mantenido constantemente en MBT [21].

### Uso de Combustibles Alternativos

- Gas Natural Comprimido (GNC)

El gas natural se compone básicamente de metano, el que domina sus características de emisiones. El metano se mezcla bien con el aire y tiene un alto índice de octano, estas razones lo hacen un buen combustible para motores SI. Otra característica importante corresponde a la alta temperatura de ignición que se obtiene con GNC.

El metano apenas participa en las reacciones que producen ozono [22], sin embargo contribuye al fenómeno de calentamiento global cuando se lo libera a la atmósfera.

Lo que explica el bajo nivel de emisiones de CO2 (principal contribuyente al fenómeno de calentamiento global) que se logra con este combustible, es la alta relación de Hidrógeno - Carbono que tiene el metano (CH4 : es de 4 a 1). El metano produce alrededor de 10% menos CO2 que una cantidad de gasolina o diesel de contenido energético similar.

Los vehículos livianos que funcionan con GNC son capaces de lograr emisiones contaminantes muy bajas, pues además han sido equipados con un TWC para remover las emisiones de HC, CO y NO.

Debido a que el GNC se mezcla bien con el aire, las emisiones de CO son normalmente bajas, asumiendo que se está en el lado de mezcla pobre. Pero, las bajas emisiones de CO degradan la eficiencia de conversión para la reducción de NO en los TWC. Por esta razón, los fabricantes de automóviles han resuelto predisponer la relación de aire/combustible levemente en el lado de mezcla rica, para compensar el nivel de emisiones de NOx.

Estos cambios, más las mejoras de los metales nobles en los convertidores para la oxidación del metano, han contribuido al desarrollo de vehículos con niveles muy bajos de emisiones.

Como un ejemplo de las bajas emisiones que algunos fabricantes han logrado, está el caso de una minivan  Chrysler, la que fue capaz de cumplir con los estándares  de Ultra Low Emissions Vehicle (ULEV) de California, EE.UU., que corresponde a los estándares más exigentes en ese país para los vehículos livianos.

Adicionalmente a las bajas emisiones de escape que se logran con GNC, también se puede mencionar la ventaja que presenta este combustible en lo que se refiere a emisiones evaporativas como otro aspecto positivo.

- Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Si se compara el GLP (básicamente propano) con el GNC (básicamente metano), se encuentra que tienen características similares, y el GLP tiene sus propias ventajas en lo que se refiere a emisiones de escape.

Tal como el GNC, el GLP no presenta emisiones evaporativas [22]. Por otra parte, los hidrocarburos no quemados de propano son más fáciles de oxidar en el catalizador que los de metano, lo que redunda en menores emisiones de HC. Los HC de propano también son menos reactivos que los HC de la gasolina en un factor 2/3 [23].

Siendo gas, el propano se mezcla muy bien con el aire de admisión, lo que redunda en un nivel muy bajo de emisiones de CO, asumiendo que el motor no trabaja con mezcla rica.

Las  emisiones de NOx no se ven afectadas por el uso de GLP en lugar de gasolina. Cuando se usa un TWC, las emisiones de NOx pueden ser mantenidas en un nivel muy bajo si se trabaja con mezcla estequiométrica. Sin embargo, el sistema de combustible de propano es calibrado para trabajar con mezclas pobres, lo que puede afectar el desempeño del TWC para la reducción de NO.

Se supone que dicho vehículo se mueve gracias a un motor de combustión interna (MCI), ocupando los combustibles convencionales.

VOC: Volatile Organic Compound,.

: Los NOx son designados en forma genérica para referirse tanto al compuesto NO como al NO2, y se agrupan con esa denominación.

Spark Ignition: ignición o encendido por chispa.

Tropósfera: estrato de la atmósfera más cercano a la superficie terrestre.

Esta es el mecanismo extendido de Zeldovich, pues Lavoie agregó la tercera reacción al mecanismo originalmente formulado por Zeldovich.

Un ciclo en un motor consta de cuatro tiempos: combustión, expansión, compresión y escape.

EGR: Exhaust Gas Recirculation, o recirculación de una fracción de los gases de escape.

El encendido se produce antes del punto muerto superior.

Razón de equivalencia Combustible/Aire:  = (F/A)estequiométrico  / (F/A)real; =1/

Esto es lo que comúnmente se llama sistema EGR, y cuya influencia se puede ver en la sección correspondiente.

VOC : Volatile Organic Compounds, compuestos orgánicos volátiles en Inglés.

MP : Material Particulado

Se pueden ver mayores antecedentes sobre convertidores para motores de mezcla pobre en la sección 2.2.4 de este informe.

Como se puede entender en la sección Error: Reference source not found, un ciclo de marcha simula lo que ocurre en una conducción real.

Sólo se hace mención de dispositivos aplicables a motores SI.

Este método sólo es practicable en motores SI.

TWC: Three –Way Catalyst

ECU: Electronic Control Unit.

Harrison, R., “Pollution : causes, effects and control”, The Royal Society of Chemistry, Birmingham, Reino Unido, 1996.

Debe acotarse que también existe un pequeño monto de plomo (Pb)  y fósforo (P)

Sinterización: fenómeno que se produce entre dos partículas de polvo metálico, en el cual se unen estas partículas al calentarse, sin necesidad de fundirse.

Las reacciones 3 y 6 ocurren a 200ºC, lo cual está por debajo de las temperaturas habituales de los gases de escape.

El principio de funcionamiento del EGR se explicó en la sección 2.1.4 del presente informe.

Misfiring: este fenómeno se produce cuando la chispa producida  no es capaz de combustionar la mezcla, a causa de la excesiva pobreza de ésta.

Lean Burn: Combustión pobre en inglés.

NOx storage reduction catalytic converter, en inglés.

BSNOx: Brake Specific NOx emissions, se miden en unidades de g/kWh.

BSHC: Brake Specific HC emissions.

BSFC: Brake Specific Fuel Consumption.

Hasta la fecha de redacción de este trabajo, ULEV es la categoría de estándares más exigentes, sin embargo  se pretende llegar a un nivel aún más exigente : Zero Emission Vehicle (ZEV), que será implementado en el futuro.