Resumen de procedimiento de ploteo:

- Planos:

Rumbo y Manteo

  - Marcar Rumbo

  - Se lleva al Norte-Sur.

  - Contar Manteo desde afuera hacia adentro, en el eje Este-Oeste.

Dipdir y Dip

  - Marcar Dip Dir.

  - Se lleva al ECUADOR.

  - Contar Manteo o Dip desde afuera hacia adentro, en el eje Este-Oeste.

- Polos:

Rumbo y  Manteo

  - Marcar Rumbo.

  - Se lleva al Norte-Sur.

  - Contar Manteo desde el centro al lado opuesto.

Dip y Dipdir

  - Marcar Dip Dir.

  - Se lleva al ECUADOR .

  - Contar Dip desde el centro hacia el lado opuesto.

- Sondajes:

Rumbo  Trend

Buzamiento  Plunge

  - Marcar Rumbo.

  - Se lleva al Ecuador.

  - Si es + contar desde el lado opuesto al centro.

  - Si es - contar desde el mismo lado al centro.