Tarea 4 geotecnia.

Para un manto mineralizado de carbón, que tiene 500 metros de sobrecarga y 5 metros de espesor, calcule la separación mínima entre pilares rectangulares, que tienen 5 metros de ancho y 7.5 de largo, para un factor de seguridad de 1.5.

El RMR del carbón es de 40, el índice de resistencia de la roca es de 20 MPa y la densidad de sobrecarga es 2.2Ton/m3. La distancia entre los centros de los pilares es la misma, tanto hacia el Norte como al Este.

|  |  |  | 7.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ¿? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |