# Informe de Terreno

Fecha: La entrega del informe se realiza en la oficina de la juanita, en primera instancia el día del examen (viernes 25 de nov). Se descontará 0.5 por día de atraso. Se penalizará drásticamente la copia del informe.

Distribución: Los equipos de trabajo corresponden a los mismos de terreno, existe un máximo de 4 estudiantes por grupo. Los que faltaron a terreno deben unirse a uno de los grupos de tres integrantes.

Objetivo: El objetivo final del informe de terreno es obtener la clasificación de Bieniawski, Laubscher, y Q de Barton, para cada Celda dentro del macizo rocoso, además de determinar el costo total y diseño de los túneles

Pasos:

- El primer paso a seguir es ingresar los datos de terreno al programa Dips (adjunto).

- Luego tienen que definir los sets estructurales (conjuntos de diaclasas o fallas que tienen el mismo dip y dip direction) pertenecientes a cada celda y

- Realizar la clasificación del macizo rocoso según los métodos nombrados con anterioridad.

- El RMR de Laubcher requiere la orientación de los sets estructurales con respecto a un túnel. Cada grupo tiene asignado un túnel con diferente sobrecarga y orientación.

Estructura del Informe:

(Esta es una propuesta, pueden cambiar los títulos y la cantidad de hojas recomendada)

- Portada: con nombres de integrantes.

- Índice: con temas principales. (1 hoja)

- Introducción: ubicación geográfica y características geológicas principales del macizo rocoso visitado. (1 hoja)

- Objetivos: Explicar el objetivo principal del trabajo. (1 hoja)

- Sistemas de Clasificación: explicar herramientas de clasificación a utilizar. Pegar tablas si es necesario. (3-4 hojas)

- Metodología de terreno: explicar la forma de recolectar la información. (2-3 hojas)

- Ploteo en Dips: pegar pantallazos de los datos ingresados a Dips y definir sets estructurales en cada celda del macizo rocoso (2-4 hojas)

- Clasificación del Macizo Rocoso: clasificar según RMR de Bieniawski y RMR de Laubscher (para el túnel), y Q de Barton. (Libre)

- Diseño de Túnel: Explicar el tipo de relleno usado en cada zona del túnel.

- Costo del Túnel: Incluir todos los pasos desarrollados en la obtención del costo total del túnel.

- Conclusiones: explicar cual cree usted que es la mejor metodología de clasificación, o en que casos debe usarse una o la otra. (1 hoja)

- Bibliografía: nombre y autor de paper usados.

- Anexos: Tablas con datos de terreno.

Clasificar la calidad geotécnica del macizo rocoso y determinar el costo total y diseño de los siguientes túneles. Diseñar un túnel de las siguientes dimensiones:

  - Grupo 1: Sobrecarga 1500 metros. Dip: 0º DipDir: 90º. (Luis Castillo, Rodrigo Gacitua, Patricio Prieto, Magin Torres, Felipe Vargas?, Eduardo Villalobos?)

Sección: 3.5 X 4

Largo: 1000 metros (dividir en cantidad de celdas 250 metros cada celda, si es que son 4)

  - Grupo 2: Sobrecarga 500 metros. Dip: 0º DipDir: 135º.(Alvaro de la Quintana, Millaray Farias, Sergio Irarrazabal, Carlos Montoya, Ricardo Olivares, Erika Mendez?)

Sección: 4 X 4

Largo: 2000 metros (dividir en cantidad de celdas)

  - Grupo 4: Sobrecarga 1000 metros. Dip: 0º DipDir: 45º.(Francisco Gonzalez, Fernando Lara, Manuel Lopez , Esteban Prado, Felipe Ramirez)

Sección: 3 X 3.5

Largo: 3000 metros (dividir en cantidad de celdas)

¿Cómo calcularlo?, vean las siguientes tablas, usen el capítulo 3 de Rock Mass Classification

RMR=9*ln(Q)+44                                  Q=expRMR−449

Tabla N°1 valores de RMR y Q para las 5 zonas.

|  | Zona 1 |  | Zona 2 |  | Zona 3 |  | Zona 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro | Condición de la roca | Puntaje | Condición de la roca | Puntaje | Condición de la roca | Puntaje | Condición de la roca | Puntaje |
| Resistencia a la Compresión uniaxial | 107 [MPa] | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RQD | 70% | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Espac. de las discon. | 0,45 [m] | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Condición de las discon. | sup. rugosa sin separación | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Agua subterránea | Nada | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RMR |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |

Tabla N°2: Factor de modificación para distintos tipos de excavación.

Consideren una excavación minera permanente, FM (es lo mismo que ESR, en el otro paper)

Determinar espaciamiento de los pernos y el espesor del shotcrete (en [mm]) para la fortificación.

Determinar el largo de los pernos y cables, tanto para el techo como para las paredes del túnel

Gráfico N°1: Espaciamiento de los pernos.

Gráfico N°2: espesor del shotcrete.

Tabla N°3: largo de pernos y cables.

Determinar el espaciamiento de los pernos y el espesor del shotcrete en cada zona; y el largo de los pernos y espaciamiento de los pernos.

|  | Espaciamiento de pernos [m] |
| --- | --- |

|  | Espesor del shotcrete [mm] |
| --- | --- |

|  | Largo de pernos [m] | Largo de Cables [m] |
| --- | --- | --- |
| Techo |  |  |
| Pared |  |  |