Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Minas

Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos					23 de Septiembre del 2005

# Tarea Final

## LABORATORIO DE DISEÑO DE PILAS

# Prueba de columnas

Se efectúo una lixiviación en columna con un mineral de cobre contenido en crisocola y atacamita cuya ley de cobre es 0.7 % y densidad aparente de 1.7 ton/m3.

Las dimensiones de la columna fueron de 2 metros de alto y 10 cm de diámetro. A continuación se presenta la tabla I con el resumen de los parámetros operacionales de la columna.

|  |  | ### Unidad |
| --- | --- | --- |
| Mineral | 3/8” | Pulgada |
| Tasa de riego | 15.89 | Lt/hr*m2 |
| Ácido en la alimentación | 16 | Gramos por litro de H2SO4 |
| Ley de cobre | 0.7 | % |
| Densidad aparente | 1.7 | g/cm3 |
| Diámetro columna | 0.1 | Metros |
| Altura columna | 2.0 | Metros |

Tabla I: Parámetros operacionales de la columna

## Procedimiento experimental

La columna se regó en la parte superior con una solución ácida de 16 gramos por litro de H2SO4, a una tasa de riego constante de 15.89 lt/hr*m2,  obteniéndose en la parte inferior una solución a la cual se le analizó por cobre y ácido.

## Resultados

A continuación en la tabla II se presentan los resultados de recuperación de cobre y consumo de ácido en el tiempo. El valor que se presenta en la tabla II como ‘Rec. Cobre’ corresponde al valor de la recuperación de cobre acumulada ya calculada  y el valor que se presenta en la tabla II como ‘Consumo de ácido’ corresponde al consumo de ácido en el intervalo de tiempo correspondiente.

| Tiempo | Rec Cobre | Consumo de ácido |
| --- | --- | --- |
| [días] | [º/1] | [gr] |
| 0.044 | 0.001 | 4.13 |
| 0.1 | 0.003 | 4.80 |
| 0.6 | 0.016 | 16.87 |
| 1.6 | 0.218 | 53.59 |
| 2.232 | 0.286 | 84.38 |
| 3.6 | 0.451 | 102.87 |
| 4 | 0.503 | 108.47 |
| 5 | 0.568 | 106.22 |
| 6 | 0.613 | 95.90 |
| 9 | 0.752 | 70.37 |
| 11 | 0.802 | 62.60 |
| 12 | 0.826 | 58.51 |
| 14 | 0.846 | 54.16 |
| 16 | 0.873 | 48.52 |
| 18 | 0.883 | 49.19 |
| 20 | 0.891 | 46.92 |
| 22 | 0.893 | 42.68 |
| 24 | 0.894 | 40.92 |
| 26 | 0.895 | 38.39 |
| 28 | 0.896 | 38.12 |
| 30 | 0.898 | 39.45 |
| 32 | 0.899 | 35.79 |
| 35 | 0.900 | 34.20 |

## Tabla II: Resultados de la prueba en columna

## Cálculos y conclusiones para desarrollar por los alumnos

Se pide:

- A partir de la recuperación de cobre calcular la concentración de cobre en el tiempo y la concentración de cobre acumulada.

- Calcular el consumo de ácido acumulado.

- Calcular el consumo de ácido marginal por ‘libra’ adicional de cobre producida.

- Si se tiene que el precio del ácido es de 40 US/ton de ácido y el costo de producir una libra de cobre adicional en SX y EW es de 0.15 US/libra. Considerando un precio del cobre de 0.80 US/libra de cobre, determinar el tiempo de lixiviación que maximiza las utilidades y la recuperación de cobre asociada.

(Los valores en negrita deben ser cambiados por los de la tabla que se adjunta al final para cada alumno)

DIMENSIONAMIENTO DE PILAS.

(Si no es capaz de determinar la recuperación en la etapa anterior, considere una recuperación de 90% + Nºde lista/2)

Con los valores de recuperación de cobre, tiempo de lixiviación, tasa de riego, altura de columna, densidad aparente del mineral, ley de cobre de la etapa anterior, determine para una producción de 36500 toneladas por año de cobre:

- La producción diaria de mineral.

- Las dimensiones de una pila dinámica capaz de solventar la producción señalada (asuma largo igual a dos veces el ancho).

- ¿Cuál es la concentración de cobre que se envía a SX?.

Los valores para el precio por libra de cobre, costo de SX y EW de producir una libra de cobre, costo de ácido por tonelada de ácido y la producción de cobre anual que se presenta en las hojas anteriores son solo referencias, usted debe utilizar los valores para estos parámetros según la tabla que se adjunta a continuación.

| ### Nº |  | Precio | Costo | Costo | Producción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De lista |  | Cobre | SX-EW | Acido |  |
|  |  | [U$/libra] | [U$/libra] | [U$/ton ac] | [Ton Cu/año] |
| 1 | ACCINI, PIETRO | 0.70 | 0.10 | 35 | 20000 |
| 2 | FARIAS, MILLARAY | 0.80 | 0.20 | 40 | 65000 |
| 3 | LAPUENTE, CARMINA | 0.70 | 0.15 | 40 | 25000 |
| 4 | MENDEZ, ERIKA | 0.75 | 0.10 | 35 | 30000 |
| 5 | MONTOYA, CARLOS | 0.80 | 0.15 | 35 | 75000 |
| 6 | NUÑEZ, PERLA | 0.85 | 0.15 | 40 | 70000 |
| 7 | OLIVARES, RICARDO | 0.70 | 0.20 | 35 | 140000 |
| 8 | PRADO, ESTEBAN | 0.80 | 0.10 | 40 | 80000 |
| 9 | PRIETO, PATRICIO | 0.95 | 0.15 | 45 | 70000 |
| 10 | RAMIREZ, CAROLINA | 0.80 | 0.10 | 35 | 80500 |
| 11 | SALINAS, LUIS | 0.95 | 0.15 | 40 | 95000 |
| 12 | VILLARROEL, RODRIGO | 0.70 | 0.25 | 30 | 120000 |

DISEÑO DE EXTRACCIÓN POR SOLVENTE (SX).

A partir de la concentración de cobre obtenida en la parte de dimensionamiento de pilas y el flujo de solución, determine el número de etapas de extracción y re-extracción que se tendrá si la curva de equilibrio para extracción y re-extracción están determinadas por los datos de la tabla I.

Tabla III: Datos para las curvas de equilibrio

| Extracción |  | Re-extracción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acuoso | Orgánico | Acuoso | Orgánico |
| [gr de cobre/lt] | [gr de cobre/lt] | [gr de cobre/lt] | [gr de cobre/lt] |
| 0.0 | 0.00 | 38.0 | 0.30 |
| 0.5 | 2.07 | 39.0 | 0.33 |
| 1.0 | 3.61 | 40.0 | 0.37 |
| 1.5 | 4.75 | 41.0 | 0.43 |
| 2.0 | 5.59 | 42.0 | 0.52 |
| 2.5 | 6.21 | 43.0 | 0.76 |
| 3.0 | 6.68 | 44.0 | 0.94 |
| 3.5 | 7.02 | 45.0 | 1.62 |
| 4.0 | 7.27 | 46.0 | 2.20 |
| 4.5 | 7.46 | 47.0 | 2.88 |
| 5.0 | 7.60 | 48.0 | 4.15 |
| 5.5 | 7.70 | 49.0 | 5.26 |
| 6.0 | 7.78 | 50.0 | 6.52 |

Para la curva de operación en extracción, asumir que el orgánico descargado tiene una concentración de 1.0 gpl de cobre y el refino tiene una concentración de 1.0 gpl (recordar agregar este valor a la concentración de cobre en la entrada a SX) y que la relación O/A es igual a 1.  (Eficiencia de extracción del 90%)

Para la curva de operación en re-extracción, asumir que la solución que viene de EW tiene una concentración de 38 gpl de cobre y que la relación O/A es igual a 1. (Eficiencia de re-extracción del 90%)

Dimensione los equipos ocupados en esta etapa. Mezclador y Decantador.

## DISEÑO DE ELECTRO – OBTENCIÓN (EW)

Determinar el número de celdas en electro-obtención, si la cantidad de cátodos por celda es 30 unidades y 31 ánodos, la densidad de corriente es 300 A/m2. El área de cada cátodo es de 1 m2 por lado, el flujo y la concentración de cobre están determinadas de la etapa anterior (SX).

Determine la caída de potencial si se tiene los datos para la curva catódica (del cobre) y curva anódica (hidrólisis del agua) en la tabla II.

Determinar además el costo por libra de cobre de electro-obtención en energía eléctrica si el KWh cuesta 0.05 US$.

Dimensione la planta de EW, considerando configuración de EW visto en clase.

Determinar la geometría de la nave calculando su largo y ancho. Además estimar la corriente y voltaje total y junto con esto definir la fuente de poder que se ocupara.

Tabla IV: Datos de curvas I-E para la deposición de cobre y evolución de oxígeno

| Reacción catódica |  | Reacción anódica |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencial | Densidad de Corriente | Potencial | Densidad de Corriente |
| [V cr H+/H2] | [A/m2] | [V cr H+/H2] | [A/m2] |
| 0.311 | 333.332 | 1.27 | -0.002 |
| 0.312 | 309.599 | 1.32 | -0.003 |
| 0.313 | 287.118 | 1.37 | -0.007 |
| 0.314 | 265.814 | 1.42 | -0.014 |
| 0.315 | 245.621 | 1.47 | -0.027 |
| 0.316 | 226.472 | 1.52 | -0.053 |
| 0.317 | 208.308 | 1.57 | -0.106 |
| 0.318 | 191.068 | 1.62 | -0.209 |
| 0.319 | 174.701 | 1.67 | -0.413 |
| 0.32 | 159.152 | 1.72 | -0.816 |
| 0.321 | 144.375 | 1.77 | -1.612 |
| 0.322 | 130.324 | 1.82 | -3.187 |
| 0.323 | 116.954 | 1.87 | -6.298 |
| 0.324 | 104.224 | 1.92 | -12.448 |
| 0.325 | 92.097 | 1.97 | -24.602 |
| 0.326 | 80.536 | 2.02 | -48.623 |
| 0.327 | 69.506 | 2.07 | -96.099 |
| 0.328 | 58.975 | 2.12 | -189.928 |
| 0.329 | 48.911 | 2.17 | -375.373 |

Con todo lo anterior, diseñe un plano simplificado del proceso, considerando las etapas de LIX, SX y EW dimensionadas por usted.

Plazo de entrega para el informe completo: Último día de clases.

El informe deberá tener los siguientes campos

- Resumen			: 1 paginas

- Introducción teórica	 	: 1 paginas. En la introducción teórica debe venir una descripción de una planta de procesamientos de tamaño similar a la analizada (obligatorio).

- Objetivos			: ½ pagina.

- Procedimiento experimental: 1-2 paginas. Aquí se debe poner el procedimiento para obtener las curvas de recuperación de cobre, consumo de ácido, curva de extracción y re-extracción, curvas E-I para la deposición de cobre y evolución de oxigeno en el ánodo de plomo.

- Resultados 			: Aquí se deben poner los datos experimentales obtenidos para la recuperación de cobre, consumo de ácido, curva de extracción y re-extracción, curvas E-I para la deposición de cobre y evolución de oxígeno en el ánodo de plomo.

- Cálculos			: x páginas.

- Plano de planta y Conclusiones:	Las conclusiones deben tener expresamente una comparación de los resultados obtenidos con los descritos en una faena real de tamaño similar, considerando las similitudes y comentar expresamente las diferencias y una posible solución para las diferencias.