VENTILACION

INDICE DE MATERIAS.

PROLOGO

PROLOGO DEL AUTOR

CAPITULO I
EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES

1. El Aire

2. Gases de Minas

3. Polvo de Minas

4. Conceptos de Toxicología

5. Concentraciones Ambientales Mimas Permitidas

6. Clima Subterráneo

7. Medición de Contaminantes

CAPITULO II
PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE

1. Par metros Básicos

2. Leyes Básicas

3. Humedad del Aire

4. Movimiento Laminar y Turbulento

5. Determinación de Algunos Par metros

6. Teorema de Bernoulli

CAPITULO III
RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE

1. Teorema de Bernoulli

2. Caída de Presión

CAPITULO IV
CIRCUITOS DE VENTILACION

1. Unión en Serie

2. Unión en Paralelo

3. Unión en Diagonal

4. Circuitos Complejos

5. Resolución de Circuitos de Ventilación

CAPITULO V
VENTILADORES DE MINAS

1. Historia del Desarrollo del Ventilador de Minas

2. Partes Importantes de un Ventilador

3. Clasificación

4. Formulas Fundamentales

5. Leyes del Ventilador

6. Comparación de Tipos de Ventiladores

7. Curvas Características

8. Resolución de Circuitos con Ventilador

CAPITULO VI
CAUDAL DE AIRE

1. Cálculo de Caudal de Aire

2. Distribución del Aire en el Sistema de Ventilación

3. Pérdida de Aire en los Circuitos

CAPITULO VII
REGULACION DE CIRCUITOS

1. Cálculo de Longitud de Galería a Concretar

2. Cálculo del Largo necesario para bajar la Resistencia

Modificando el Area

3. Cálculo del Largo necesario de Galerías en Paralelo para

Reducir la resistencia

4. Determinación del Tamaño de un Regulador

CAPITULO VIII
VENTILACION NATURAL

1. Generalidades

2. Ventilación Natural en Mina Ideal

3. Ventilación Natural en Mina Real

4. Valores de la Depresión Natural

CAPITULO IX
VENTILACION AUXILIAR

1. Definiciones

2. Tipos Básicos

3. Aplicación de los tipos Básicos

4. Descripción de Ductos

5. Influencia del Di metro de la Ductería en el Gasto de Energía

6. Importancia de las Fugas de Aire

7. Instalación de Ductos y Defectos más Frecuentes en sus Tendidos y Uniones

8. Ventiladores Auxiliares

9. Cálculo de un Sistema

CAPITULO X
CONSIDERACIONES DE COSTO DE VENTILACION

1. Generalidades

2. Tipos de Galerías v/s Costo de Operación

3. Diseño Económico de Galerías

4. Cálculo de una Galería Económica

CAPITULO XI
INCENDIO Y GENERACION DE HUMOS, GASES Y CALOR

1. Generalidades

2. Procedimiento de Emergencia

3. Control de la Ventilación en caso de Incendio

CAPITULO XII
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE SUBTERRANEO

ANEXOS

Bibliografía

# PROLOGO.

El Servicio Nacional de Geología y Minera -SERNAGEOMIN- inicia, con el presente volumen, la publicación de los textos que sustituyen a los apuntes con los que se han implementado los cursos que, desde hace once años se dictan para la formación de Expertos en Prevención de Riesgos de la Minería Extractiva.

Durante dicho lapso estos apuntes, a través de numerosas ediciones, si bien se fueron enriqueciendo con aportes de los distinguidos catedráticos y profesionales que actuaron como relatores de los cursos, sufrieron cierta perdida de unidad. Esto hizo indispensable, como paso previo a esta edición, someterlos a una prolija revisión que en algunos casos, ha significado volver a escribir los textos, labor cumplida con gran abnegación y esmero por los propios autores.

Cúmplenos dejar constancia del inestimable aporte económico de la EMPRESA NACIONAL DE MINERIA -ENAMI-  que ha permitido hacer realidad nuestra sentida aspiración de poner al alcance de la comunidad minera en general, as¡ como de los especialistas en Seguridad Minera, lo que ser  una edición de los más avanzados conocimientos en el campo de la prevención de riesgos que, día a día, deben afrontar los hombres dedicados a  arrancar  y valorizar nuestros recursos mineros para ponerlos al servicio de nuestra Patria.

A ellos dedicamos esta obra.

Ricardo Troncoso San Martín

Ingeniero Civil de Minas

Director Nacional

SERNAGEOMIN

# PROLOGO DEL AUTOR.

Como un deseo de ayudar a la formación de aquellos profesionales que dedican su vida al trabajo de minas subterráneas, donde el hombre se ve sometido a un ambiente que de ninguna manera es el normal, he decidido preparar estos apuntes donde se tratan materias relacionadas con la Ventilación de Minas. Una disciplina dentro de la Explotación de Minas que, personalmente, me fascina. Son pocas las técnicas que un profesional puede proyectar, calcular y llevar a la práctica, pudiendo medir los resultados y que tenga que ver con algo tan libre como es el aire el cual, siempre digo, no es minero, por lo tanto, no tiene ningún interés de entrar a una mina.

Existen varias razones que justifican hacer que el aire entre a una mina y asegure la renovación del aire en faenas mineras, las principales son:

- Permitir la manutención del oxigeno necesario para la vida de los trabajadores.

- Suprimir los gases tóxicos producidos en las tronaduras con explosivos.

- Evitar la formación de mezclas explosivas gas-aire.

- Eliminar concentración nociva de polvo en suspensión.

- Reducir la temperatura en lugares muy calurosos y aumentarla si es muy baja.

- Proporcionar el aire suficiente para el trabajo seguro de equipos diesel dentro de las minas.

Estos problemas ya estaban siendo abordados antes del siglo XVI, empleando sistemas bastante ingeniosos para lograr ventilar las minas; se aprovechaba la ventilación natural, producida por la diferencia de nivel y cambios de temperatura; posteriormente aprovechaban las ca¡das de agua en los piques para introducir el aire y el fuego para levantarlo; deflectores montados en piques cogían el viento y lo desviaban hacia el interior de la mina.

En la segunda mitad del siglo XIX se comenzaron a desarrollar los ventiladores mecánicos.  Estos ventiladores primitivos eran exclusivamente del tipo centrifugo, de grandes dimensiones y de velocidad reducidas, movidos por molinos de vientos o rueda hidráulica.

Después de la primera Guerra Mundial y debido al rápido avance de la aviación y el consiguiente progreso de la ciencia aerodinámica, comenzaron a desarrollarse los ventiladores de flujo axial.

En la actualidad los dos tipos de ventiladores han sido mejorados sustancialmente y las preferencias de los proyectistas se inclinan para uno u otro tipo según sean los requerimientos que el proyecto presenta.

Con el aumento de la producción de las minas y de la profundidad de ellas los caudales de aire necesarios han crecido enormemente, llegando a sobrepasar con creces los 1.000 m3/seg.  de aire en circulación.

No obstante, los avances obtenidos en la tecnología de fabricación de ventiladores, en la actualidad existen muchas minas en producción que se ventilan usando los medios primitivos antes nombrados. En ellas existen la posibilidad que no se controle adecuadamente la atmósfera de la mina, presentando un ambiente contaminado a los trabajadores que deben laborar en sus faenas.

Por otra parte, también podemos encontrar minas donde, existiendo una buena entrada y salida de aire, forzada por medio de ventiladores, en su interior el aire no es aprovechado adecuadamente, perdiéndose la energía consumida, la posibilidad de mantener buenas condiciones ambientales, necesarias para la protección de quienes trabajan en ellas y también de los equipos que se utilizan. La causa normal de este despilfarro se debe a una inadecuada distribución del aire dentro de la mina o a una regulación de los circuitos mal efectuada.

Este curso pretende entregar las herramientas necesarias para solucionar muchos problemas de ventilación que en nuestras minas subterráneas suelen presentarse.

En la actualidad existen una completa bibliografía para consulta y guía de quien desee profundizar más sobre esta materia; estos apuntes han salido preferentemente de ella, y parte de la cual se presenta al final de este texto.

Prólogo de la 4ª Edición.

Al término del siglo veinte e iniciación del Tercer Milenio, hemos hecho un esfuerzo extraordinario para recuperar los archivos que conforman este libro, revisarlos, ponerlos al día y editarlos en un medio magnético, con el fin de entregarselos a los alumnos de los Cursos de Expertos en Prevención de Riesgos de la Minería Extractiva en forma facil, donde ellos podran editar e imprimir el texto o parte de el cuando lo necesiten.

Este esfuerzo, que se está realizando con todos los textos de la serie de formación de Expertos, a sido posible gracias a la paciencia y trabajo del Jefe del Departamento de Informática del Servicio, don Luis Lara P. y a su colaborador, don Cristián Vargas Z., como también a las secretarias del Departamento Seguridad Minera del Servicio, Sras. Mery Ramos y Viviana Venegas O.

Exequiel Yanes Garín

Ingeniero Civil de Minas

Jefe Departamento Seguridad Minera

SERNAGEOMIN.

# CAPITULO I

# EL AIRE DE MINAS Y SUS CONTAMINANTES

## EL AIRE

Siendo el aire un fluido básico de la vida; el cual, al pasar por una mina se altera, su composición cambia; se define como una mezcla mecánica de gases que, en su estado puro y seco tiene la siguiente composición:

| COMPOSICION DEL AIRE SECO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GAS | % en volumen | % en peso |
| Nitrógeno - N2 | 78,09 | 75,53 |
| Oxígeno - O2 | 20,95 | 23,14 |
| Anh. Carbónico - CO2 | 0,03 | 0,046 |
| Argón y otros | 0,93 | 1,284 |

Debe tenerse presente que el aire seco no existe en atmósferas normales. El aire normal es aire húmedo, con contenidos de vapor de agua que varían de 0,1 a 3% en volumen. (en las minas generalmente excede el 1%).

El aire es incoloro, inodoro, sin sabor y sustenta las combustiones y la vida.

### Aire de minas.

Como se dijo, el aire sufre cambios en el interior de una mina: la cantidad de oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico aumenta, como también la cantidad de nitrógeno y vapor de agua. Además se agregan al aire diversos gases y polvos. Se considera que el aire de mina se compone de: aire atmosférico, gases activos (gases explosivos o nocivos que se forman en el interior de la mina) y aire muerto (mezcla de anhídrido carbónico 5 al 15% y nitrógeno 95 a 85%) que puede estar presente en el aire de las minas en una décimas hasta algunas unidades de por ciento, llamado "soroche".

### 1.2 La respiración humana.

La razón primordial para proveer aire limpio y con adecuado contenido de oxigeno es la sustentación de la vida humana.  Como sabemos el sistema respiratorio permite proporcionar oxígeno a la sangre y eliminar anhídrido carbónico. Este constituye una impureza que debe ser controlada y que, si bien es cierto que no es tóxica, como vamos a ver más adelante, sobre cierta concentraciones produce graves trastornos en la vida humana.

El ritmo y el volumen de la respiración y por consiguiente el consumo de oxígeno se incrementan con la actividad física del sujeto, como lo indica la tabla que más adelante se presenta. Nótese que la capacidad respiratoria de un individuo (el volumen de aire inhalado) es varias veces superior al oxígeno consumido.

Antes veamos la composición general del aire exhalado:

N2 	: 79%

O2 	: 16%

CO2	:   5%

### 1.3 Cuociente respiratorio (CR).

Es la razón entre CO2 expelido con el oxígeno consumido, en volúmenes:

| CR | = | CO2 expelido |
| --- | --- | --- |
|  |  | O2 consumido |

Este "Cuociente Respiratorio" tiene la importancia de relacionar al oxígeno con el anhídrido carbónico y de esta forma, tener un índice que nos entrega una luz sobre el esfuerzo que hace el organismo humano. A medida que el Cuociente Respiratorio se acerca a la unidad significa que el esfuerzo que la persona esté  realizando es mayor.  Por otro lado, un Cuociente Respiratorio lejos menor que "1" establece a una persona en reposo.

| INHALACION DE OXIGENO Y AIRE EN LA RESPIRACION HUMANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | REPOSO | MODERADA | MUY VIGOROSA |
| Ritmo respiratorio por minuto, | 12 - 1 | 30 | 40 |
| Aire inhalado por respiración m3/seg. x 103, | 5 - 13 | 46 - 59 | 98 |
| Oxígeno consumido en m3/seg. x 10-6, | 4,70 | 33,04 | 47,20 |
| Cuociente respiratorio "CR", | 0,75 | 0,90 | 1,00 |

### 1.4 Cantidad de aire requerido.

Con los datos de la tabla puede calcularse la cantidad mínima de aire requerido para el proceso respiratorio. Puede tomarse como punto de partida una u otra de las siguientes condiciones:

- el contenido de oxígeno ser  diluido por debajo del límite recomendado de seguridad;

- el contenido de dióxido de carbono se elevar  por encima del umbral límite. Considerando cada paso por separado.

Dado: Contenido mínimo permisible de oxígeno = 19,5% (según norma de los E.E.U.U. de América).

Se pide: Calcular el  caudal de aire requerido Q en m3/seg. para una actividad vigorosa.

Solución: La demanda de oxígeno, en actividad vigorosa, es de 47,20*10-6 m3/seg.  Se establece el siguiente balance del flujo de oxígeno:

| Contenido de oxígeno en el aire de entrada, | (menos) | Oxígeno gastado en respiración | (igual) | Contenido de oxígeno en el aire de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,21 Q | - | 47,20*10-6 | = | 0,195 Q |

Q = (47,20*10-6) / (0,21 - 0,195) = 0,003 m3/seg.

Dado: Contenido máximo de = 0,5 %

Se pide: Caudal Q en m3/seg. para una actividad vigorosa.

Solución: para actividad vigorosa se acepta cuociente respiratorio, CR= 1; por tanto:

| CO2 | = | 1*47,20*10-6 m3/seg. |
| --- | --- | --- |
|  | = | 47,20*10-6 m3/seg. |

| EL BALANCE DEL CO2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de CO2 en el aire de entrada | (más) | Cantidad de CO2 expelido en la respiración | (igual) | Cantidad de CO2 en el aire a la salida |
| 0,00030Q | + | 47,20*10-6 | = | 0,005 Q |

| Q | = | 47,20*10-6 | = | 0,01 m3/seg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,005 - 0,0003 |  |  |

Estos cálculos nos muestran que se requiere más del triple de aire para mantener el contenido de bióxido de carbono bajo 0,5 % que para tener el contenido de oxígeno por encima del 19,5%.  En consecuencia, el requerimiento más exigente es el de bióxido de carbono.

En caso de necesidad, el hombre puede sobrevivir aún con menor aire (siempre que el contenido de oxígeno no baje del 16%), pero la atmósfera se vuelve luego intolerable si el oxígeno es insuficiente o el CO2 es excesivo. La práctica industrial recomienda de 280 a 840 lt/min por persona en edificios. De aquí se desprende que aproximadamente 560 lt/min de aire fresco por hombre es todo lo requerido para mantener una atmósfera sana. El reglamento de Seguridad Minera establece que se requiere de 3 m3 por minuto por hombre (3.000 lt/min), considerando un factor de seguridad adecuado al tratarse de ventilación de minas, donde es posible que mucho aire se pierda.

### Deficiencia de oxígeno.

El control de calidad de los gases de mina, se relaciona también con el problema de la deficiencia de oxígeno.  Esta puede ser causada por:

1) Introducción de un gas diluyente

2) Desplazamiento del oxígeno

- Una combinación de ambos procesos.

La causa más grave de deficiencia de oxígeno es la dilución, que ocurre cuando un gas ajeno se introduce en la atmósfera de la mina, reduciendo as¡ el % del 02 en el aire y crea de por si un riesgo. Estos gases ajenos provienen de los estratos del depósito o de las formaciones adyacentes.

### Característica del oxígeno.

Es un gas que no tiene olor, color ni sabor; su peso especifico es de 1,11 con respecto al aire.

Es el gas presente en el aire que sustenta la vida y la combustión. El hombre respira mejor y trabaja más fácilmente cuando el aire contiene alrededor de 21% de oxígeno, que es la cantidad normal que contiene la atmósfera al nivel del mar.  Puede vivir y trabajar donde haya menos oxígeno.

En la siguiente tabla se ha colocado los efectos que la disminución del oxígeno en el ambiente produce en los individuos, debemos considerar que todos estos antecedentes relacionan los porcentajes del oxígeno con la altura desde el nivel del mar, tomando en cuenta situaciones normales.

| EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE OXIGENO. |  |
| --- | --- |
| Contenido de Oxígeno | Efectos |
| 17 % | Respiración rápida y profunda. Equivale a 2.500 m.s.n.m. |
| 15 % | Vértigo, vahido, zumbido en oídos, aceleración latidos. |
| 13 % | Pérdida de conocimiento en exposición prolongada. |
| 9 % | Desmayo e inconsciencia. |
| 7 % | Peligro de muerte. Equivale a 8.800 m.s.n.m. |
| 6 % | Movimientos convulsivos, muerte. |

Cuando la ventilación es deficiente, el aire de diversos lugares de la mina puede tener poco oxígeno y mucho anhídrido carbónico. Algunos países recomiendan que se considere que el aire de la mina es inapropiado para que lo respire el hombre cuando aquel contenga menos del 19% de oxígeno.

La llama de una vela encendida o una lámpara de seguridad de llama se apagará cuando el aire contenga menos 16,25% de oxígeno.  Pero, al exponerse a concentraciones entre 16,25 y 12,5% de oxígeno la sangre no puede absorverlo plenamente, se afectan los centros superiores del cerebro y se perturba el juicio.  Aunque el hombre no llega a perder el conocimiento sino hasta que el contenido de oxígeno queda por debajo de 12%, nadie deberá  intentar o permanecer en una atmósfera en la que no pueda arder la llama de una vela o una lámpara de seguridad, a menos que la persona lleve un aparato respirador autónomo.

El oxígeno puro a la presión atmosférica (1,054 kg/cm2 al nivel del mar) puede inhalarse sin que surtan efectos perjudiciales entre 7 y 40 horas. La inhalación de oxígeno a presiones más elevadas causa síntomas en el sistema nervioso central llegando a producir, a veces, cesación momentánea total de la respiración.

Las principales causas de la disminución del oxígeno del aire de minas son: proceso de oxidación lenta de materias orgánicas (madera de minas, combustibles, etc.), desprendimiento de gases por las rocas, incendios, respiración de personas, combustión de lámparas y motores etc.

## GASES DE MINAS.

Conoceremos las principales características de algunos gases, los más comunes, que se encuentran en el Aire de Minas.

### Origen de los gases.

En orden decreciente de importancia:  Estratas, tronaduras, funcionamiento de máquinas a combustión interna, fuegos y explosiones, seres humanos y estaciones de carga de bater¡as.

- Gases de estrata. El más común es el metano. Se libera de 0,6 a 1,2 m3/min por m2 de superficie fresca de carbón expuesta. En las emisiones súbitas de gas, puede ascender hasta 120 m3/min.

- Gases de tronadura. Las dinamitas se clasifican según su emisión de gases al detonar. El fabricante de explosivos deberá  entregar los gases que resultan del uso de sus productos, ésto tiene real importancia cuando se necesita efectuar cálculos de dilución de los gases por medio del aire.

| PARA DINAMITAS PERMISIBLES |  |
| --- | --- |
| Clase de explosivos | Cantidad de gases (m3 por Kgr. De explosivo) |
| A | menos de 0,078 |
| B | 0,08 - 0,156 |
| C | 0,16 - 0,232 |

| PARA DINAMITAS NO PERMISIBLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Humos clase | Gases ponzoñosos liberados |  |
|  | m3 / cartucho | m3 / Kgr. exp. |
| 1 | menos de 0,0045 | menos de 0,02 |
| 2 | 0,0045 - 0,009 | 0,02 - 0,04 |
| 3 | 0,009 - 0,019 | 0,04 - 0,08 |

Son dinamitas permisibles aquellas que pueden ser usadas dentro de minas de Carbón.

- Máquinas de combustión interna. Pueden liberar gran cantidad de contaminantes, hasta 0,28 m3/min por caballo de potencia; estos gases son CO, NO2 aldeh¡dos, humos, metano, y SO2.

La cantidad de impurezas indeseables varían con el ajuste de la razón de combustible de la máquina, su condición mecánica, propiedades de combustible y condiciones atmosféricas.

- Fuegos y explosiones. La combustión es generalmente incompleta en el caso de fuegos y explosiones, por lo cual, además de bióxido de carbono, pueden producirse monóxidos de carbono, metano y otros gases. Los fuegos mineros son casi siempre sellados y el muestreo detrás de la tapadura indica cuando el fuego se ha sofocado y se ha llegado a un estado de equilibrio. Esto puede llegar a durar semanas o meses, pero si los sellos son impermeables al aire, la combustión terminar  cuando se haya consumado el oxígeno disponible.

- Respiración humana. Como ya se indicó, la respiración libera aproximadamente 47,20 m3/seg. de dióxico de carbono por cada trabajador.

f) Baterías. Desprenden pequeñas cantidades de hidrógeno durante el proceso de recarga.

### Tipos de gases.

Veamos las principales características de los más comunes gases de minas, comenzamos por quien es el principal componente del aire puro.

- Nitrógeno N2. Es un gas inodoro, incoloro e insípido, de peso específico 0,97; levemente más ligero que el aire, químicamente inerte. Cuando se respira asfixia al ser humano de manera muy parecida como lo hace el agua, esto es a causa de falta de oxígeno.

Fuente de aumento del contenido de nitrógeno en el aire de minas son putrefacciones orgánicas, trabajo con explosivos, desprendimiento en los estratos de las minas metálicas.

Su detección se hace en forma indirecta al determinar el porcentaje de oxígeno en el aire.

Este gas, por ser levemente más liviano que el aire, en las labores donde no existe movimiento de aire se concentra en las partes más altas, cuando se está  corriendo una chimenea y ésta no se ventila convenientemente, el nitrógeno se concentra en la parte superior de la chimenea, desplazando al oxígeno, si una persona sube al llegar al extremo superior se asfixiará .  Muchos accidentes graves han ocurrido por esta causa.

- Anhídrido carbónico CO2. Gas sin color ni olor, con un sabor ligeramente  ácido, de peso específico 1,53; se disuelve bien en agua.

Una particularidad  del  anhídrido  carbónico  es  que  su  punto de fusión es de -57 ºC   está  por arriba del punto de ebullición de -78,5 ºC,  es de gran importancia para su uso industrial.

El anhídrido carbónico es un estimulante de la respiración; por lo tanto es fisiológicamente activo y no se le puede clasificar entre los gases inertes, aunque no es altamente tóxico. Su propiedad estimulante de la respiración es aprovechada en algunos aparatos para respiración artificial.

La presencia de un 0,5% de anhídrido carbónico en el aire normal causa un ligero aumento en la ventilación de los pulmones; la persona expuesta a esta pequeña cantidad de anhídrido carbónico respirará más profundamente y ligeramente más aprisa que estando en aire puro. Si el aire contiene 2% de anhídrido carbónico, la ventilación de los pulmones aumentar  en un 50 % aproximadamente; si el aire contiene un 5% de dicho gas, la ventilación de los pulmones aumentará  el 300%, haciendo que la respiración sea fatigosa; y un 10% de anhídrido carbónico no puede resistirse más de unos pocos minutos.

El anhídrido carbónico del aire, surte los efectos enunciados arriba si el porcentaje de oxígeno sigue siendo aproximadamente el normal y el hombre se encuentra en reposo. Si se encuentra trabajando los síntomas serán más marcados y peligrosos.

Un bajo contenido de oxígeno en el aire y la temperatura por encima de los 27 ºC,  aumentan los efectos del anhídrido carbónico.

El porcentage de anhídrido carbónico producido por la respiración de los trabajadores es relativamente muy pequeño, con respecto al producido por otras fuentes. Por ejemplo, quinientos mineros trabajando al máximo producen 1,42 m3 de anhídrido carbónico por minuto. En el aire exhalado por el hombre hay algo menos de 4% de anhídrido carbónico.

Los mineros experimentados reconocen la presencia de anhídrido carbónico por el calentamiento de las piernas y de la piel que enrojecen, por dolor de cabeza y decaimiento general. Concentraciones mayores provocan tos, aceleración de la respiración y accesos de temblor.

El anhídrido carbónico se forma en las minas subterráneas durante la putrefacción de la madera, descomposición de rocas carbonatadas por aguas  acidas, trabajo con explosivos, combustión, etc.

En puntos de deficiente ventilación, las concentraciones de anhídrido carbónico resultan peligrosas, debido a su densidad, se acumula de preferencia en puntos bajos, desde donde se difunde solamente poco a poco en el aire más puro de las zonas superiores.

- Monóxido de carbono CO. Es un gas sin color, sabor ni olor, débilmente soluble en agua de peso específico 0,97. Explota cuando se encuentra en el aire en un porcentaje de 13 a 75%.

Es el gas causante de más del 90% de los casos fatales en los incendios de minas; su presencia en el aire no es común, se obtiene mediante la combustión incompleta de cualquier materia carbonosa que se quema, es por esta razón que se le encuentra en los gases de escape de los motores de combustión interna y los gases generados por detonación de explosivos. Basa su peligrosidad en la acción tóxica que ejerce en el hombre, aún en bajas concentraciones.

Su acción tóxica sobre el hombre se debe a la gran afinidad química que tiene la hemoglobina de la sangre por él, de 250 a 300 veces mayor que el oxígeno. Si una persona aspira monóxido de carbono con el aire, se combina este con la hemoglobina formando un compuesto químico relativamente estable (carbohemoglobina). Con ello los glóbulos rojos pierden su capacidad de admitir oxígeno. Este ya, no llega hasta los tejidos del cuerpo, produciéndose la muerte por falta de oxígeno. Por tal razón aún pequeñas concentraciones de monóxido de carbono son peligrosas. A continuación va una tabla que muestra los síntomas que se presentan en un hombre según los porcentajes del gas.

| % CO | SINTOMAS |
| --- | --- |
| 0,02 | Produce dolor de cabeza después de cuatro horas de exposición. |
| 0,04 | Produce dolor de cabeza y malestar en dos horas. |
| 0,12 | En media hora produce palpitaciones del corazón tendencia a perder el equilibrio en una hora y media. |
| 0,20 | Produce inconsciencia en media hora. |

Evidentemente, la peligrosidad del monóxido de carbono esta íntimamente ligada con el tiempo de exposición ya que a mayor tiempo y con igual porcentaje del gas en el aire, mayor es la saturación de la sangre, con una saturación de la sangre de 70 a 80% proviene la muerte.

- Acido sulfidrico H2S. Es un gas sin color, de gusto azucarado y olor a huevo podrido. Su peso específico es de 1,19,Kg/m3, arde y forma una mezcla explosiva cuando su concentración llega a 6%. Es fácilmente soluble en agua.

Es más venenoso que el monóxido de carbono, pero su característico olor lo hace menos peligroso. Irrita las mucosas de los ojos y de los conductos respiratorios y ataca el sistema nervioso. Con un contenido de 0,05% de H2S produce un envenenamiento peligroso en media hora y con 0,1% rápidamente viene la muerte. Las concentraciones máximas permisibles de los lugares de trabajo que muchos de los países fijan es de 0,002% por volumen durante una exposición de ocho horas. Cuando una persona se encuentra envenenada por H2S, la sangre y la piel evolucionan a un color verdoso.  El tratamiento a seguir en estos casos es el transporte inmediato de la víctima al aire fresco, sometiéndolo a respiración artificial e inhalación de oxígeno.

Las fuentes de formación del H2S en las minas son: putrefacción de sustancias orgánicas, descomposición de minerales, desprendimiento de las grietas (minas de sal, de asfaltita, etc.), disparos de explosivos (particularmente con combustión incompleta del explosivo, mecha).

Debido a su solubilidad en el agua, un litro de agua a 15 ºC   admite 3,23 litros de H2S, hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran acumulaciones de agua en partes antiguas de las labores de minas; si se pone en movimiento estas aguas, deja libre en parte el H2S que contenga.

En general, los accidentes originados por el H2S son raros.

- Anhídrido sulfuroso SO2.  Es un gas incoloro, sofocante, con fuerte olor sulfuroso; muy pesado, su peso específico 2,26 Kg/m3; se disuelve fácilmente en agua.

Es fuertemente irritante de los ojos, nariz y la garganta, incluso en concentraciones bajas, y puede causar graves daños a los pulmones si se le inhala en altas concentraciones. En concentraciones superiores a 0,001% ataca a las mucosas y con 0,05% es peligroso para la vida. La legislación de algunos países da concentraciones máximas permisible para este gas de 0,0005%.

Es poco común en el aire de las minas y cuando se encuentra lo hace en cantidades insignificantes. Se forma por combustión de carbones con fuerte contenido en azufre, durante la dinamitación de ciertos minerales sulfurosos. En minas de pirita cuprífera, calientes y secas durante los disparos, pueden producirse peligrosas explosiones de polvo pirítico con formación de mucho SO2.

- Oxidos de nitrógeno. Estos óxidos se forman en las minas por combustión, por combustión retardada y, en determinadas circunstancias, por detonación de explosivos (especialmente cuando se usa AN-FO). También son componente de los gases de escapes de los motores diesel y de gasolina y se forman por reacción  del oxígeno y el nitrógeno del aire en contacto con los arcos y chispas eléctricas. Los óxidos de nitrógeno se forman también por combustión o descomposición de nitrato y materias nitratadas.

El nitrógeno forma varios óxidos (N20, NO, NO2, N2O4, N2O3 y N2O5), todos ellos son tóxicos, menos el óxido nitroso (N2O). Los óxidos tóxicos  de nitrógeno más corrientes son el óxido nítrico (NO) y anhídrido nitroso, que se presenta en dos formas (NO2 y N2O4), según sea la temperatura reinante.

Cuando se analiza el aire en busca de óxido de nitrógeno, los resultados se suelen darse en términos del anhídrido nitroso.

Este gas es más pesado que el aire, de un color rojo pardusco, este color no lo hace visible en lugares mal alumbrados como es el caso de la mina, tampoco es visible en concentraciones bajas. Su acción tóxica la ejerce en las vías respiratorias especialmente en los pulmones al disolverse en agua formando  ácido nítrico y nitroso que corroen los tejidos. Respirar cantidades pequeñas de este gas puede resultar fatal. Los óxidos de nitrógeno tienen un comportamiento engañoso respecto a su toxicidad, pues una persona que los respira puede rehacerse aparentemente y después de varios días u horas morir repentinamente.

Un porcentaje de 0,0025% de óxido de nitrógeno es el máximo permisible para exposiciones prolongadas; con un 0,2% es generalmente fatal en exposiciones cortas.

- Gas grisú. Es un gas compuesto principalmente por metano (CH4), conteniendo un promedio de 95%, los otros componentes son: anhídrido carbónico, nitrógeno, etano (C2H6),  acido sulfúrico y a veces hidrógeno y óxido de carbono.

El metano es una de las impurezas más peligrosas de la atmósfera de las minas, por su propiedad de formar mezclas explosivas con el aire. Las explosiones de metano han sido la causa de muerte de centenares de mineros del carbón.

Debido a su poca reactibilidad química a temperatura normal, queda como única medida práctica para su eliminación, la buena ventilación.

Por ser el metano casi dos veces más liviano quel aire, su peso especifico es de 0,554 kgr/m3, se concentra en las partes altas de las labores mineras de atmósfera tranquila.

El metano, como el grisú, se mezcla fácilmente con el aire. Para sanear la atmósfera de las labores, y en particular los avances ascendentes, por una corriente de aire limpio, es necesario que la corriente lame de cerca y con cierta velocidad los frentes, sobre todo el techo, para provocar la mezcla conveniente del gas que ha podido acumularse y eliminarlo diluido por la corriente que sale.

Las explosiones de metano por chispazo o aumento de la temperatura, dan mezcla de gas entre 5 y 16%,  esta explosión se genera de acuerdo a la siguiente reacción:

CH4 + 202 + 8N2------------>>CO2 +8N2 +2 H2O

La explosión de mayor fuerza se produce con la mezcla entre 9 y 9,5% de metano en el aire.

La  combustión  tranquila del metano se produce con mezclas de metano en el aire por arriba del 16%.

### Clasificación de los gases según sus efectos biológicos.

Los gases a presión y temperatura normal, como también los vapores provenientes de líquidos, se clasifican como sigue:

- Gases asfixiantes

Simples (hidrocarburo, gases nobles, CO2, H2, N2);

Químicos (CO, HCN).

- Gases irritantes

Primarios (HCl, NH3, SO2, Cl2, O3, NO2);

Secundarios (H2S).

- Gases anestésicos

Primarios (parafinas, olefinas, esteres acetilínicos, aldehidos, cetonas)

De efecto sobre las visceras (H.C.clorados)

De efecto sobre el sistema hematopoyetico (H.C.arom ticos)

De efecto sobre el sistema nervioso (alcoholes, esteres, CS2)

De efecto en la sangre y sistema circulatorio (nitro y amino comp. orgánicos).

## POLVO DE MINAS.

El polvo de minas es un conjunto de partículas que se encuentran en el aire, paredes, techos y piso de las labores mineras. Cuando el polvo se encuentra en el aire, forma un sistema disperso llamado "aerosol", puede permanecer en él un largo tiempo, dependiendo ésto de varios factores, a saber: finura del polvo, de su forma, peso especifico, velocidad del movimiento del aire, de su humedad y temperatura.

### Suspensión de la partícula de polvo en el aire.

Para determinar el tiempo de suspensión de una partícula de polvo en el aire sin movimiento, se deben tomar en cuenta la interacción de dos fuerzas: la gravedad de la partícula y la fuerza de resistencia del aire. Mientras mayor sea la fuerza de gravedad, la velocidad de caída de la partícula será  más grande, al mismo tiempo, la fuerza de resistencia del aire crece. Cuando se trata de partículas menores de 10 micrones éstas caerán, desde cierto instante, con velocidad constante determinada por la ley de Stokes:

| V | = | [2 * r2 *(d-d') * g] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 *  |

Donde:
V	:	velocidad de las partícula en cm/seg;

r	:	radio de la partícula en cm;

d	:	peso específico de la partícula, gr/cm3;

d	:	peso especifico del aire, gr/cm3;

g	:	aceleración de gravedad, cm/seg2;

	:	viscosidad de aire inmóvil, Poises.

Si consideramos que el peso específico del aire es muy pequeño respecto al de la partícula, éste puede omitirse y colocando en la fórmula g=981 cm/seg2; v=1,181*10-4 Poises; tendremos:

V= 1,2 * 106* r2 * d, cm/seg.

De esta manera podemos saber el tiempo de caída de una partícula de cuarzo (d=2,5 gr/cm3) desde una altura de dos metros en el aire absolutamente inmóvil, según su diámetro:

| DIAMETRO DE LA PARTICULA | TIEMPO DE CAIDA |
| --- | --- |
| micrón (m) |  |
| 100 | 2,6 seg. |
| 10 | 4,4 min. |
| 1 | 6,0 hrs. |

Según la misma fórmula, una partícula de cuarzo de 5 micrones, cae en el aire tranquilo con una velocidad igual a 0,1 cm/seg. Si la partícula es ultramicroscópica, de diámetro menor a 0,1 micrón, al igual que las molécuales de aire, no se depositan encontrándose en un movimiento Browniano. Lógicamente, una partícula plana permanecerá  más tiempo en el aire que una partícula esférica de igual peso.

De acuerdo al modo como son observadas las partículas, se clasifican en:

| CLASIFICACION | VISIBLE | NIEBLA | HUMOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (m) | > 10 | 10 -01 | < 0,1 |
| Velocidad de caida en aire inmovil | Acelerada | Constante | Inasentable |

### Comportamiento básico del polvo.

El polvo ocupa el segundo lugar entre los contaminantes del aire que preocupa al trabajo de minería subterránea. El polvo tiene mucho en común con los gases en cuanto a su modo de ocurrencia, comportamiento y control. Las suspensiones de cuerpos particulados en el aire son llamados "aerosoles". Entre estos tenemos los de importancia pulmonar.

Los siguientes principios básicos de comportamiento son aplicables al control de las partículas:

- Las partículas, ya sean sólidos o líquidos, tienen características similares al estar suspendidas;

- Las partículas de polvo de consecuencias patológicas y combustibles están predominantemente bajo 10 m. de tamaño (1 micrón = 0,001 mm);

- Las partículas mayores de 10 micrones no se mantienen en suspensión en corrientes de aire aún de velocidad moderada;

- Los polvos industriales y mineros tienen característicamente un tamaño medio en el rango de 0,5 a 3 m.

La actividad química aumenta con el tamaño decreciente de las partículas;

- Los polvos por debajo de 10 m. que son los de importancia en la higiene industrial, casi no tiene peso o inercia y por esto pueden permanecer indefinidamente suspendido en la atmósfera. No se puede esperar su asentamiento;

- El control de los polvos finos (bajo 10 m.) que están en suspensión, requiere el control de la corriente de aire donde se encuentran. Este es el concepto básico del control de polvo.

### El Polvo como un aerosol.

Los aerosoles forman parte de los Agentes Químicos, juntos a los Gases y Vapores. Los aerosoles pueden ser sólidos o líquidos.

Los aerosoles sólidos son los humos y el polvo.  El rocío y la niebla forman los aerosoles líquidos.

Atendiendo a su naturaleza, vale decir, según si se trata de aerosoles sólidos o aerosoles líquidos, estos pueden dividirse de la siguiente manera:

|  | Polvos (Disgregación), | Inorgánicos | - Neumoconiógenos Silíceos No Sil¡ceos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - No Neumoconiógenos Metales Metaloides Sales |  |
| AEROSOLES SOLIDOS, |  | Orgánicos | - Naturales Vegetales Animal |  |
|  |  |  | - Sintéticos Plásticos Resinas Pesticidas Drogas, etc. |  |
|  | Humos (Condensación) | -Plomo (Oxidos) - Fierro (Oxidos) - Zinc (Oxidos) - Manganeso (Oxidos) |  |  |
| AEROSOLES LIQUIDOS | Rocío (Disgregación) | - Sustancias puras - Soluciones - Suspensión |  |  |
|  | Nieblas (Condensación) | - Sustancias puras - Soluciones - Suspensión |  |  |

Los aerosoles se clasifican de acuerdo a sus efectos biológicos como sigue:

- Relativamente inertes : (ejemplo:. mármol, yeso)

Incomodidad e irritaciones menores.

- Productores de fibrosis pulmonar : (cuarzo, asbesto)

Nodulaciones y fibrosis en los pulmones.

- Productores de cáncer : (ejemplo: asbesto, cromato, part¡culas radioactivas)
Luego de 20 a 30 años de latencia.

- Irritantes químicos  : (Neblinas  cidras y alcalinas)
Irritaciones, inflamaciones, ulceraciones en V.R.S.

- Envenenamiento sistemático : (Pb, Mn, Cd, As)
En diferentes partes del cuerpo.

- Productores de alergia : (Polen, isocianatos, cauchos)
Picazones, estornudos, asmas.

- Productores de fiebre : (Zn, Cu)
Escalofr¡os, fiebre.

### Polvos neumoconiógeno.

El polvo no tóxico contenido en el aire en cantidades importantes, irrita las v¡as respiratorias y los ojos, ataca a los pulmones y desorganiza las funciones del organismo humano en conjunto, provocando la enfermedad conocida con el nombre de "neumoconiosis". Según la clase de polvo se dividen en:

- Silicosis (tisis de minero), por s¡lice libre.

- Silico-tuberculosis (complicación de TBC por s¡lice).

- Asbestosis, por asbesto.

- Silicatosis, por otros silicatos.

- Siderosis, por fierro o sus minerales.

- Antracosis, por carbón, incluyendo bituminosos y antracita.

### Silicosis.

Siendo esta neumoconiosis la enfermedad más común de nuestros mineros, ya que toda roca contiene s¡lice libre, será  tratada más extensamente.

- La generación de la enfermedad. La acción patológica que produce el polvo de roca en los pulmones (alvéolos) es bastante compleja y aún no ha sido aclarada completamente. La más conocida de las teorías explica la producción de la silicosis por medio de la disolución lenta, en el líquido de los tejidos de los pulmones de las partículas de sílice, formándose  ácido silícico (H2SiO3) que actúa químicamente sobre los tejidos de los pulmones. Esta teoría es conocida con el nombre de "Teoría de la solubilidad".

Los pulmones tienen un medio de defensa, contra los cuerpos extraños, en los fagocitos o células devoradoras, cuya función es envolver los cuerpos extraños y transportarlos por caminos linfáticos.

Cuando los cuerpos extraños son polvos de sílice, en el caso de la silicosis, los fagocitos al atrapar este polvo mueren, dejándolo libre para que otra célula devoradora lo atrape y corra la misma suerte. De esta forma el polvo de sílice cumple su acción nociva, se produce un tejido de unión gruesamente fibrosa, sin los capilares sanguíneos, similar al tejido posterior de las heridas, por ésto se le llama a este proceso "fibrosis".

De acuerdo a la gravedad de la enfermedad, se reconocen, en general tres grados de ella:

-  Primer grado, malestar general, ahogo en el trabajo, leve tos seca;

- Segundo grado, frecuentes dolores en el pecho, respiración disminuida, tos seca o húmeda, disminución de la capacidad de trabajo.

-  Tercer grado, ahogo aún en reposo, tos con esputos, dolores en el tórax, pérdida total de la capacidad de trabajo.

Las formas débil de la silicosis no producen incapacidad al dejar de trabajar en lugares contaminados; las formas adelantadas a veces progresan después del término del contacto con el polvo; esta enfermedad se considera irreversible respecto a las modificaciones que provoca.

- Factores básicos. Los factores básicos que determinan con su presencia la aparición de silicosis son:

- Concentración de polvo en el ambiente;

- Tamaño, forma y composición de las partículas;

- Tiempo de exposición;

- Susceptibilidad individual.

- Concentración de polvo en el ambiente. Casi todas las operaciones mineras son generadoras de polvo. Las operaciones que producen polvo se denominan "fuente primaria". Si lo agitan o dispersan, es "fuente secundaria". En la siguiente lista se han clasificado las operaciones en orden decreciente de su incidencia en el problema: (el signo "+" indica fuente mayor, "-" es fuente menor y "0", fuente sin importancia).

| OPERACIÓN | FUENTE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Primaria | Secundaria |
| Tronadura | + | + |
| Circado minería continua | + | - |
| Tiraje de chimenea | - | + |
| Perforación | + | 0 |
| Paleo, carguío | - | + |
| Soplado de barrenos | 0 | + |
| Volcado de carros | - | + |
| Arrastre por scrapers | - | + |
| Descarga chutes de correas | 0 | - |
| Acarreo | 0 | - |
| Enmaderación | 0 | - |
| Acuñadura | 0 | - |

El nivel de empolvamiento que es creado por cada operación varía con la intensidad y duración de la actividad y las condiciones naturales.

Luego de la composición del polvo, la concentración es probablemente el factor más importante, es lógico suponer que mientras más cargado de polvo esté el ambiente, mayor será  la posibilidad de contraer la enfermedad. En general, concentraciones superiores a 0,5 mgr/m3 de aire en el ambiente, se debe considerar como un lugar peligroso.

- Tamaño, forma y composición de las partículas. Fisiológicamente, las partículas pequeñas, son más dañinas ya que su superficie y actividad química es muy superior, respecto a su peso.

Los polvos cuyo tamaño es de 5 m. (0,005 mm) son altamente respirables y retenidas en los pulmones,  siendo este tamaño el que más se encuentra en atmósferas de mina.

Las partículas se comportan de distintas formas, dependiendo de sus características geométricas, densidad, tamaño y medio ambiente.

Las partículas de polvo generalmente se imaginan esféricas, lo cual, como un criterio práctico es aceptado mundialmente. En otros estudios para evitar considerar la forma de las partículas, se define el diámetro de la partícula en términos de la velocidad de sedimentación, considerando de igual tamaño aquellas que tienen similar velocidad, sin importar el volumen y forma.

Diferentes estudios se han realizado para definir el rango de tamaño de partículas que queda retenida en el pulmón, naciendo diferentes criterios. Se muestra, en la siguiente figura, los criterios más conocidos.  Es aceptado por todos que el rango peligroso va entre 10 m. y 0,5 m. Tamaños  mayores son retenidos en nariz - tranquea - bronquios- y los inferiores no se depositan si no que salen con el aire exhalado.

En cuanto a la composición, se debe tener claro que es más importante la mineralogía que la química. En el caso del polvo silicógeno, para ser dañino éste debe contener sílice libre y fresca. Bien es sabido que la mayoría de las rocas y yacimientos mineros contienen sílice libre.

Dentro de la s¡lice libre, la más peligrosa es la tridemita, seguida de la cristovalita y luego el cuarzo.

Retención en %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1    2     3     4     5     6     7     8     9     10

Diámetro de las partículas en 

- Polvo respirable definido en Johanneburgo para partículas de densidad igual a la unidad.

- Polvo respirable definido por C.E.A. (Los Alamos).

- Polvo respirable definido por A.C.C.I.H.

- Retención en vías respiratorias superiores según Brown.

- Retención alveolar según Hath.

- Tiempo de exposición. Otro factor importante es el tiempo que el trabajador está en contacto con el ambiente cargado de polvo.  Muy raros son los casos, de silicosis diagnosticadas en trabajadores que hayan tenido menos de 1 años de exposición. En ambientes mineros más o menos controlados, recién se desarrollará  la enfermedad en tiempos que van de 20 a 30 años.

- Susceptibilidad individual. Este factor es el que permitirá  que un trabajador expuesto adquiere la enfermedad antes o después de otros.

El cuerpo humano tiene un prodigioso sistema respiratorio que lleva aire y oxígeno a los pulmones y elimina productos de desecho. Aunque no esté al aire fresco y normal, las defensas del organismo siguen funcionando para limpiar y purificar el aire:

- Pelos de la nariz.
Su primera línea de defensa son los pelos interiores de la nariz, que atrapan partículas cuando se inhala.

- Cilios.
Los cilios, pelillos que tapizan el conducto respiratorio, pulsan 10-12 veces por segundo, moviendo así hacia atrás de la garganta, el mucus y las partículas, que uno traga o expulsa con la tos.

- Membrana mucosa.

Las vías respiratorias tienen una membrana mucosa que atrapa las partículas que pasan los pelos de la nariz. El movimiento ondulante de los cilios las arrastra a la parte posterior de la garganta.

- Reflejos de la tos.

La tos es un reflejo protector que expulsa la mucosidad y partículas extrañas que se acumulan en el sistema respiratorio.

- Respiración normal.

La nariz entibia, enfría y humedece el aire que uno respira. Las v¡as respiratorias superiores llevan aire a los pulmones. Las inferiores se ramifican y terminan en sacos de aire llamados alvéolos, ahí el oxígeno pasa a la sangre y los desechos vuelven a los pulmones para ser exhalados.

Cuando el polvo de s¡lice libre llega al pulmón, se deposita en él y ocurre lo descrito anteriormente.

### Ingeniería de control de polvo.

Muchas de las medidas empleadas en el control del polvo son las mismas del control de gases. Las medidas siguientes se resumen en orden general de preferencias:

- Prevención

Modificar operaciones o mejorar práctica;

Reducir formación de polvo con equipo de polvo.

- Eliminación

Limpiar labores para eliminar polvo asentado;

Depuración del aire con colectores de polvo.

- Supresión

Infusión con agua o vapor, previo al arranque;

Apaciguamiento con rociado de agua o espuma;

Tratamiento de polvo asentado con productos químicos delicuescentes (que absorben humedad del aire).

- Aislamiento

Tronadura restringida o con personal afuera;

Encerramiento de operaciones generadoras de polvo;

Sistema de aireamiento local;

- Dilución

Dilución local por ventilación auxiliar;

Dilución por corriente de la ventilación principal;

Neutralización por polvo inerte para disminuir contenido combustible del polvo asentado.

La regla cardinal de todo control de polvo debe ser recordada:

"PREVENGA QUE EL POLVO LLEGUE A SUSPENDERSE EN EL AIRE"

Cualquier esfuerzo gastado en controlar las materias particuladas antes de que lleguen a ser suspensiones aéreas, redundará  en un control más simple y económico, tanto en la superficie como en el interior de las minas.

## CONCEPTO DE TOXICOLOGIA.

### Definiciones.

- Toxicidad.  Es la capacidad de una sustancia para producir un efecto inadecuado, cuando esta alcanza una concentración suficiente en un cierto lugar del organismo.

- Sustancias tóxicas. Sos gases, líquidos o sólidos que por sus propiedades químicas al ser inhalados, absorbidos o introducidos al medio interno y metabolizados, pueden producir daños o lesiones a un organismo vivo, pudiendo provocarle la muerte mediante procesos que no son mecánicos.

- Riesgo. Es la posibilidad de que una sustancia peligrosa pueda causar una lesión, cuando una cantidad específica de ésta se emplea bajo ciertas condiciones.

### Formas de toxicidad.

- Según grado de exposición:

Aguda y subaguda

Crónica [Acumulación de Dosis. Suma de efectos]

- Según zona del organismo afectada:

Local

Sistémica

### Algunos parámetros de toxicidad.

- DOSIS LETAL 50 <DL 50> = Cantidad de tóxico que causa la muerte al 50% de los individuos por vía distinta a la inhalación.

DL0    = 0 Muerto con máxima concentración.

DL100 = 100% de muertos con menor concentración.

- CONCENTRACION LETAL 50 <CL 50> = 50% muertos v¡a inhalación.

- DOSIS DERMAL 50 <DD 59>  = 50% muertos por absorción de tóxico v¡a piel.

A la dosis se le debe indicar la especie y la v¡a para que tenga validez.

- TIEMPOS.

Exposición.

Latencia: Período desde que se absorbe el tóxico hasta que se manifiestan sus efectos.

Absorción de dosis.

### Niveles máximos permisibles.

En Chile se conoce el:

- LPP.: Límite permisible ponderado, el cual está  referido a una exposición de 8 horas diarias, con un total de 48 horas semanales.

- LPA.: Límite permisible absoluto, el cual señala que no podrán excederse en ningún momento. Aquellas sustancias donde no se indican estos LPA éste se calcula multiplicando por 5 el LPP.

Legislacion:

- D.S. Nº 745 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo" Ministerio de Salud. Diario Oficial del 8 de Junio de 1993.

- D.S. Nº 72 "Reglamento de Seguridad Minera". Ministerio de Minería, Diario Oficial de 27 de Enero de 1986. Considerando sus modificaciones.

## LIMITES PERMISIBLES PONDERADOS DE CONTAMINANTES DE MINAS.

### LPP de Gases.

Según la legislación individualizada en el punto anterior, los LPP. y LPA. de los gases que principalmente se encuentran en la atmósfera de minas, se muestran a continuación.

Los LPP. en este caso están dados en p.p.m. (parte por millón) y, cuando la cifra está  encerrada entre paréntesis, está  dada en mgr./m3 de aire.

| GAS | COMO SE GENERA | EFECTO EN EL ORGANISMO | LPP | LPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno | En la atmósfera y emanaciones de rocas | Sofocamiento por falta de O2 |  |  |
| Monóxido de Carbono | Detonación, combus-tión incompleta, incendios | Extremadamente venenoso a 0,2% | 40 (46) | 458 |
| Anhídrido Carbónico | Detonación, com-bustión, respira-ción, | Sofocante, peli-groso sobre 6%, | 4.000 (7.200) | 54.000 |
| Anhídrido Sulfuroso | Acción del agua sobre minerales sulfuroso | Venenoso a 0,04% | 1,6 (4) | 13 |
| Hidrógeno Sulfurado | Acción del agua sobre minerales sulfurados | Sumamente vene-noso | 20 (25) | 21 |
| Oxido de Nitrógeno | Detonación, combustión | Tóxico, ataca los tejidos pulmona-res | 20 (25) |  |
| Metano | Producto natural de yacimientos de car-bón | Sofocante, explo-sivo | 1 % | 1 % |

### LPP. Polvo silicógeno.

El mismo Reglamento anterior establece los LPP. para el polvo de minas que contiene sílice libre.  Se etablece que el LPP. para la sílice cristalizada es de 0,08 mgr. de sílice cristalizada por m3 de aire, considerando polvo respirable, o sea menor de 10 micrones.

### Corrección por altura.

Nuestra legislación establece una corrección a los  LPP. que se entregan en mgr./m3 dados por la siguiente fórmula:

LPPh.= LPP * Presión atmosférica en h/760

donde:

h es la altura sobre el nivel del mar donde se quiere determinar el LPP

Presión atmosférica en h se da en mm. de Hg.

Esta corrección se aplica solo en alturas superiores a 1.000 m.s.n.m.

Por ejemplo, para una altura de 3.000 m.s.n.m. se tiene una presión atmosférica de 523 mm. de Hg.  El LPP. para el Monóxido de Carbono será :

h = 3.000 m.s. n. m.

LPPh. = 46 * 523/760 = 31,66 mgr./m3

### Corrección por jornada de trabajo superior a 48 horas semanales.

Por los efectos de mayor dosis de tóxicos que recibe el trabajador cuando se labora en jornadas semanales superior a 48 horas, los LPP. se deben modificar conforme a la siguiente fórmula:

| LPP. | = | 48 | * | 168 - h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h |  | 120 |

donde:
h = número de horas trabajadas en la semana.

## CLIMA SUBTERRANEO.

El clima dentro de las minas no presenta mayores preocupaciones en aquellas poco profundas, sin embargo cuando tiene profundidades mayores de 1.000 m. éste es un problema que debe ser atendido.

### La Temperatura en las Minas.

La temperatura del aire dentro de las minas depende de muchos factores de los cuales los más importantes son los siguientes:

- Influencia de la temperatura del aire exterior.

La temperatura del aire exterior, que entra a una mina, oscila con el tiempo y depende de la región. En verano el aire es más caliente que el invierno.

La influencias de las variaciones de la temperatura exterior, frecuentemente se hace sentir a lo largo de todas las labores de una mina.

En muchas minas cuando la temperatura exterior baja de los 0 ºC  es necesario calentar el aire hasta +2 ºC  para evitar congelación del agua en las galerías de ventilación, lo cual produce verdaderos reguladores que aumentan la potencia consumida de los ventiladores innecesariamente.

- Influencia del calor de compresión.

El calentamiento del aire durante su descenso en las minas se debe a su compresión.

La temperatura del aire sometido a la presión atmosférica esta dada por:

T = To + 0,0098 H

Donde:

T  = temperatura a una profundidad igual a H m.

To= temperatura en la superficie.

H  = profundidad en metros.

La temperatura aumenta en 0,0098 ºC,  por cada metro de profundidad, 1 ºC por cada 100 m. de profundidad o sea, a 1.000 m. de profundidad se tiene un aumento de la temperatura, por este solo concepto, igual a 10  ºC.

- Influencia de la temperatura de las rocas.

De la temperatura de las rocas depende como se calienta el aire durante su camino por la mina.

La temperatura de las rocas de las primeras decenas de metros, según la vertical desde la superficie terrestre, cambia durante el año en relación con la temperatura del aire en la superficie y después, al alcanzar la capa neutral de temperatura constante (aproximadamente de 20 a 40 metros en las latitudes medias), queda todo el año igual.

A profundidades mayores, la temperatura de las rocas sube. El aumento es caracterizado por el "grado geotérmico" - profundidad en metros correspondiente al aumento de temperatura en un grado. En promedio se puede admitir el valor del grado geotérmico:

| Terreno | Gº |
| --- | --- |
| Bituminosos y petrolíferos | 10 - 15 m. |
| Carboníferos | 30 - 35 m. |
| Metalíferos | 35 - 50 m. |

El grado geotérmico varía en amplios límites, según las condiciones locales (composición de rocas, presencia de agua, etc.).

El valor inverso del grado geotérmico es el gradiente geotérmico, que es la temperatura correspondiente al aumento de profundidad por un metro.

El grado geotérmico se calcula por la fórmula:

| Gº | = | H - h |
| --- | --- | --- |
|  |  | T - tm |

donde:

H = profundidad de la medición, m.

h = profundidad de la zona a temperatura constante.

t = temperatura en la profundidad H, grados

tm = temperatura promedio anual de la región

Para calcular la temperatura que se tendrá,  por este concepto, a una profundidad dada, se tiene:

t = tm + (H - h)/Gº

Si:

tm 	= 10 ºC

Gº 	= 30 m

H 	= 1.000 m

h 	= 40 m

t = 10 + (1.000 - 40)/30 = 42 ºC

- Influencias de los procesos químicos.

A éstos pertenecen las oxidaciones de toda clase, oxidación de carbón, putrefacción de maderas, oxidación de pirita, etc.

- Influencias de la evaporación del agua.

Entre los procesos endotérmicos que compensan la elevación de temperatura de los procesos exotérmicos, el más importante es la evaporación del agua. Pero, este tipo de enfriamiento no es deseable de ninguna manera ya que a consecuencia del aumento de la humedad relativa, las condiciones mineras pueden hacerse insoportables.

- Influencia de la velocidad del aire.

La velocidad del aire es también de gran importancia en las condiciones climáticas del interior de la mina. Un trabajador no se siente bien en el aire tranquilo, sin movimiento, ya que el calor de su cuerpo producido por el trabajo no se elimina bien desde su piel al medio exterior. Su rendimiento aumenta con el aumento de velocidad del aire, pero no en forma lineal, ya que el aumento de velocidad del aire por arriba de los 5m/seg. no tiene influencia práctica.

- Influencia de otros factores.

Además de lo ya estudiado existen otros factores que entregan calor al aire de las minas, estos son:

trabajos con explosivos

cañerías de aire comprimido

motores eléctricos

combustión de equipos diesel

efectos de respiración, etc.

### Acción de las temperaturas elevadas sobre el personal.

Por la digestión de los productos alimenticios en el organismo humano, se desarrollan los procesos del metabolismo, acompañados de la producción del calor. Con esto, la temperatura del cuerpo humano se conserva a un nivel fijo de 36,6 ºC.  Durante el sueño o en reposo, un hombre adulto desarrolla de 70-80 Kcal/hora; durante el trabajo físico el calor sobrante es de cerca de 500 Kcal/hora que deben ser eliminadas por la piel mediante convección, radiación y evaporación.

Los primeros dos procesos son efectivos únicamente cuando existe una diferencia de temperatura. Pero cuando ésta es muy pequeña, no existe o es negativa, entonces el cuerpo sólo puede servirse del frío de la evaporación del sudor.

Con la evaporación de 1 litro de agua se eliminan aproximadamente 540 Kcal; este valor del orden del exceso de calor desarrollado por hora por un hombre en trabajo. En ciertas hulleras calientes, se observaron evaporaciones de hasta 3 litros de sudor y en las minas de oro del Rand hasta 10 litros.

Con la temperatura del aire de 22 a 24 ºC, el sentido de calor y del frío en el hombre en reposo y sin vestido es igual a cero.

La eficiencia del desprendimiento del calor depende:

- De la temperatura del aire, o más exactamente, de la diferencia de las temperatura de la piel del cuerpo humano y del aire;

- Del valor de la humedad relativa;

- De la velocidad del aire.

En las minas secas, nada se opone a la eliminación del sudor; el aire puede absorber la diferencia entre su humedad relativa y absoluta. Cuando menor es esta diferencia y cuanto más se acerca la humedad del aire al 100%, tanto más difícil es la evaporación del sudor.

Particularmente difícil es la presencia de atmósferas con alta temperatura húmeda y sin movimiento.

La estadía prolongada del hombre en condiciones térmicas desfavorable conducen inevitablemente al aumento de la temperatura en el organismo. La temperatura del hombre puede subir hasta más de 42 ºC y provocar la muerte.

Prescripción reglamentaria. Según los estudios de fisiólogos ingleses, la acción prolongada de las temperaturas mayores de 28 ºC por el termómetro seco (lo que es igual a 26 ºC del termómetro húmedo) es nociva para el cuerpo humano. A temperaturas húmedas mayores a 32 ºC, no es posible ningún trabajo duradero.

Los reglamentos de seguridad minera de diferentes países, fijan las condiciones de trabajo en las minas calientes.

Alemania. Al sobrepasar la temperatura los 28 ºC, la duración del trabajo debe ser reducida a 6 horas. Para los lugares con atmósfera particularmente húmedas, la inspección del trabajo puede ordenar que esta disposición sea aplicada con temperatura más baja.

Rusia. Según los reglamentos de seguridad para las minas de carbón y de esquistos, las condiciones térmicas del trabajo están normalizadas según los índices: temperatura del termómetro seco y velocidad de la corriente de aire, bajo la condición obligatoria de que la temperatura, en las labores preparatorias y de arranque, no sobrepasa los 25 ºC.

Unión Sudafricana. Por razón de peligro de silicosis, en el Rand, se trabaja en atmósfera húmeda, prácticamente saturada. El trabajo se permite hasta los 33,3 ºC del termómetro húmedo.

USA. La reglamentación se basa en la temperatura efectiva, determinada sobre gráficos.

Chile. El decreto supremo Nº 72, del Ministerio de Minería, de octubre de 1985 establece que la temperatura máxima no podrá  exceder de 30 ºC   bulbo húmedo para una jornada de trabajos de 8 horas y debe disminuirse a 6 horas si dicha temperatura se eleva a 32 ºC, la cual será  la temperatura, máxima admisible es mina subterránea  en explotación.

## MEDICION DE CONTAMINANTES.

Numerosos instrumentos se han ideado para medir la concentración de contaminantes en atmósferas de mina. En tiempos pasados los mineros se las ingeniaban para saber el grado de contaminación del aire de las minas, usaban la lámpara de carburo para saber la cantidad  de  oxigeno  que  había  en  la atmósfera o bien, que es lo mismo, la cantidad de soroche; canarios en sus jaulas eran entrados a la mina para saber si las concentraciones de monóxido de carbono eran peligrosas ya que aquellas avecillas son bastante más susceptibles al gas, sobre ciertas concentraciones del mon¢xido en el aire, el canario cae desvanecido, inmediatamente eran sacados al aire libre, conjuntamente con todos los mineros y los canarios se recuperaban, dispuestos a otra aventura.

Posteriormente, aparecieron los instrumento basados en reacciones químicas de ciertas sustancias que cambiaban de color al reaccionar con los gases. Se hacía pasar por medio de una simple bomba de pera, el aire contaminado por un tubo y según la intensidad de la coloración o la cantidad de reactivo que alcanzaba a reaccionar, sería la concentración del contaminante en el ambiente. En la actualidad este tipo de instrumento es usado profusamente para detectar la presencia de gases en atmósfera minera y en otros lugares, existiendo una larga lista de tubos con reactivos para la detección de la mayoría de los gases que se pueden presentar.

En las dos últimas décadas se han desarrollado sofisticados instrumentos para determinar la presencia de gases en el aire. Se han desarrollado líneas para determinación continua, con alarmas y posibilidades de actuación de otros sistemas, ventilación por ejemplo; otra línea importante tiene que ver con el tamaño de ellos, llegando a crear instrumentos del tamaño de una cajetilla de cigarro para que sea cómodo su uso.

En cuanto a los muestreadores de polvo, también se ha vivido una importante modernización, desde la bomba manual hasta instrumento que entregan en forma instantánea la concentración de polvo en el ambiente, los cuales usan alguna pastilla de radiación ionizante u otro sistema electrónico moderno, pasando por las bombas automáticas de flujo continuo. Todos los instrumentos modernos usan gravimetría para la determinación de la concentración de polvo en el ambiente.

No debemos olvidar a la lampara de seguridad, usada para determinar las concentraciones de gas gris en la minería del carbón.

# CAPITULO II
PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE

## PARAMETROS BASICOS.

El aire de minas, que es, como sabemos, una mezcla de gases y vapor de agua, se acerca mucho a los gases perfectos, en cuanto a sus propiedades físicas; recordemos algunas leyes que comúnmente serán usadas en este texto.

Densidad es la cantidad de masa de aire contenida en una unidad de volumen:

|  | = | m | = | G | ; | Kgr*seg2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v |  | g * v |  | m4 |

donde:

G	= peso, kgr;

g 	= aceleración de la fuerza de gravedad, m/seg2;

m	= masa kgr. seg2/m;

v	= Volumen, m3;

Nota: en este libro se usará preferentemente el sistema de unidades m,k,s a causa de un sentido práctico en cuanto a la magnitud de las presiones de ventilación.

Peso específico del aire, es el peso G del aire en unidad de volumen:

= G/v ; kgr/m3

En la ventilación de minas se utiliza el peso específico standard = 1,2 kgr/m3 que es el peso de 1 m3 de aire, con la presión de 1 atm., temperatura de 15ºC y humedad de 60%.

De la fórmula anterior tenemos:

= /g.

El peso específico indica también cuántas veces un gas es más pesado o más liviano que el aire.

Volumen específico es el volumen v y en m3 ocupado por 1 Kgr. de aire a presión y temperatura dadas:

v = 1/G m3/kgr.

Presión, la presión de un gas se expresa en atmósferas absolutas o atmósferas técnicas.

Por una atmósfera absoluta se entiende la presión po = 1,0333 Kg/cm2 de una columna de 760 mm. de mercurio a 0ºC y al nivel del mar. Con el cambio de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, la presión "p" cambia según la relación siguiente:

| log. p = | log. po | - | a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18,04 - 0,667t |

donde:

po	=	760 mm. de mercurio, presión al nivel del mar;

a	=	altura sobre el nivel del mar; m;

p	=	presión en la altura a; mm. de mercurio;

t	=	temperatura media del aire entre el nivel del mar y el punto     considerado; ºC.

| ALTURA; m.s.n.m. | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICACION del BAROMETRO; mm. Hg. | 760 | 716 | 674 | 635 | 598 |
| Presión; m.c.a. | 10,33 | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,1 |

En la práctica para facilitar los cálculos se utiliza la atmósfera técnica o métrica, igual a 1 kg/cm2 (10 m. de columna de agua) = 737,5 mm. de mercurio.

Como en la ventilación de minas las presiones encontradas tiene valores muy pequeños, estas presiones se miden en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2) o en milímetro de columna de agua (mm. c.a.) los que numéricamente son iguales conforme a la definición hecha de la atmósfera técnica o métrica.

La transformación en mm. de columna de agua de la presión atmosférica expresada en mm. de mercurio se hace multiplicando los mm. de mercurio por el peso específico de éste = 13,6 kg/m3.

La presión de una labor minera es:

p = po +  * h/13,6 ; mm. de mercurio.

donde:

po 	= presión en la superficie; mm. de mercurio;
13,6 	= peso específico del mercurio kg./lt.
h 	= profundidad de la labor, m.

	= peso específico

Con el aumento de profundidad, la presión aumenta en 9 a 10mm. de mercurio cada m. así en una mina profunda a 3.000 m, la presión es:

p = 760 + 9,5 * 3.000/100 = 1.045 mm. de mercurio,

mayor que la presión normal en 33,5%.

Temperatura. La temperatura del aire se expresa en las minas, en grados Celcius. A veces se utiliza también la temperatura absoluta. La relación entre ambas es:

T = t + 273 ºK (grados Kelvin).

Donde:

t = temp. en ºC
T= temp. en ºK.

Por la temperatura normal en ventilación de minas se toman 15 ºC.

Calor específico. Es la cantidad de calor, en calorías, que se necesitan para calentar 1 Kg. de gas de 0 a 1 ºC.

Para calentar G Kg. de gas de la temperatura t1 a t2 se necesitan W calorías.

W = G C (t2 - t1 )

Se diferencia el calor específico del aire a presión constante C = 0,24 y a volumen constante C = 0,17 kcal(Kg. grado). El calor específico del agua es de 0,46 kcal/kg. grado.

Viscosidad es la resistencia del aire a los esfuerzos tangenciales. En los cálculos de ventilación, se utiliza el coeficiente cinemática de viscosidad "" m2/seg.  Para el aire a t = 15 ºC,  = 1,44 * 10-5 m2/seg.

## LEYES BASICAS.

Leyes Generales:

- Ley de Boyle y Mariotte

A temperatura constante

T = cte.

| p1 | = | v1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | v2 |  | 2 |

o también:

p1*v1 = p2 * v2 = cte.

- Ley de Gay-Lussac

A presión constante

p = cte.

| T1 | = | v1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 |  | v2 |  | 2 |

A  volumen constante:
v = cte.

| p1 | = | T1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | T2 |  | 2 |

Con el aumento o la disminución de temperatura de 1 ºC desde 0 ºC, el volumen del gas aumenta o disminuye en 1/273 de su volumen.

v1 /v2 =T1 / T2

Si:

T1 =  273 ºC

T2 =  T1 + t

v1/v2 = T1/(T1 + t)

(T1 + t) * v1 = T1 * v2

v2 = v1 * (T1 + t)/ T1

v2 = v1 * (273 + t)/273

v2 = v1 * (1 + t/273)

v2 = v1 * (1 + 0,00366t).

La unión de las leyes de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac conducen a la llamada "Ecuación general de estado de los gases perfecto".

p*v = R* T

o sea

p1 * v1/T1 = p2 * v2/T2 = R = cte.

Donde "R" es una constante que depende únicamente de la clase de gas de que se trate y es llamada "constante de los gases".

R = 29,27 para el aire seco

R = 47,1 para el vapor de agua.

- Ley de Dalton. La presión de una mezcla de gases y vapor de agua es igual a la suma de las presiones parciales que tendría cada gas por separado estando solo:

| p = | n | pi |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1 |  |

- El peso específico del aire

Sabemos que

 = 1/v

Si:

v = R*T/p; tenemos que:

 = p/(R*T).

Al principio de este capítulo dijimos que el aire se acercaba, en sus propiedades físicas, a los gases perfectos, pero no es as¡; el aire es un gas compresible y viscoso. Sin embargo, cuando estamos tratando al aire en un sistema de ventilación de minas, podemos asegurar que su acercamiento a un gas perfecto es real.

Para un "gas real" la "Ecuación general de estado de los gases perfecto" se transforma como sigue:

p*v/T = R* Z

Donde Z es el Factor de Compresibilidad, que es posible obtener en el siguiente gráfico:

102

Z

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

200ºC

0ºC

1         2         3       4        5    6       7     8

H[Kgr/cm2]

Cuando se habla de Ventilación de Minas, estamos pensando en presiones que, en casos excepcionales podría a llegar a algunos cientos de mm.c.a. o Kgr./m2,  Si pensamos exageradamente en 1.000 mm.c.a. tenemos que equibale a "0,1 Kgr./cm2" lo que, al dirigirnos al gráfico del Factor de Compresibilidad, tenemos que, para los rangos de temperatura mostrada Z es prácticamente igual a "1".  Como consecuencia, entonces, se puede decir que "el aire, en ventilación de minas, se comporta como un gas ideal".

En cuanto a su viscosidad, vale decir a las fuerzas de frotamiento que se ejercen entre las partículas del fluido, también para los efectos de las presiones con que se trabaja en ventilación de minas, normalmente se considera como un fluido no viscoso.

No podemos decir lo mismo con respecto a la variación del peso específico:

 = p/(R*T).

 = constante fluido incompresible

 = variable fluido compresible

El peso específico varía con la presión y la temperatura.

La variación de presión se debe a:

- Diferencia de cota. Para una variación de altura de 100 m. la variación de presión es de 130 mm. de columna de agua más o menos (1,3%). Si la diferencia de cota es de 1.000 m. la presión varía en unos 1.300 mm. de agua, lo que es muy importante.

- Pérdidas de carga. Estas son muy variables, normalmente no pasan de unos pocos milímetros dependiendo del tipo de instalaciones y de los ventiladores conectados al sistema.

La variación de temperatura ya fue analizada anteriormente, una variación de 20 ºC significa una variación relativa del peso específico del orden del 7%, lo que no es despreciable.

Considerando que al introducir aire en la mina, va a aumentar su presión y su temperatura de acuerdo a la fórmula para determinar el peso específico, el aumento de los dos parámetros hace que la variación del peso específico no sea considerable. En general, se admite, para efectos de ventilación, que una diferencia de cota menor a 200 m. no produce conclusiones erróneas al considerar el peso específico constante.

## HUMEDAD DEL AIRE.

El aire siempre tiene cierta cantidad de agua formando una mezcla, según la ley de Dalton la presión de la mezcla ser :

pt = pa + pv ;

donde:

pa	= presión parcial del aire seco;

pv	= presión parcial del vapor de agua.

Según la forma como se calcula la cantidad de vapor de agua que contenga el aire tenemos dos tipos de humedad:

- Humedad absoluta, es el contenido de vapor de agua, en gramos, en un metro cúbico de aire. Mientras más elevada sea la temperatura del aire, mayor cantidad de vapor de agua puede contener, llegando a un punto donde, con esa temperatura, se tenga el máximo de vapor de agua, en este punto el aire se encuentra saturado, y la presión parcial del vapor de agua es la máxima.

- Humedad relativa, es la relación del contenido de vapor de agua (gr/m3) con el máximo posible que pueda contener a una temperatura dada. Por ejemplo, si tenemos por medición 10,4 gramos por metro cúbico de vapor de agua, a una temperatura de 15 ºC y a una presión normal (760 mm. de Hg) el contenido máximo de vapor de agua (en el punto de saturación) a esa temperatura es de 12,8 gr/m3, luego la humedad relativa "", sería:

 = 10,4/12,8* 100 = 81 %

También se define a la humedad relativa como el cuociente entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de saturación, a igual temperatura:

 = (pv / ps ) * 100 ; %

Para medir la humedad relativa del aire, se usan los siguientes instrumentos:

El Psicrómetro. Consta de dos termómetros iguales, uno de los cuales tiene bulbo envuelto en un trapo húmedo.  Los dos termómetros van montados en un soporte que tiene una manilla en  ángulo recto que permite hacer rotar el instrumento. El termómetro seco indica la temperatura real; mientras que el otro termómetro, que tiene el bulbo envuelto con un trapo impregnado con agua registra la temperatura que resulta de la evaporación del agua. El instrumento se hace girar por uno a dos minutos; la velocidad de rotación apresura la evaporación y enfría el bulbo. A menor cantidad de vapor de agua en el aire, mayor es la rapidez de la evaporación del agua del termómetro húmedo y por lo tanto, más baja la temperatura de este termómetro. Cuando el aire está  completamente saturado de vapor de agua, la lectura de los dos será  igual.

Para determinar la humedad relativa con el psicrómetro, se tiene temperatura de termómetro  seco y con la diferencia de las dos lecturas (temperatura seca y temperatura húmeda, se entra a tablas que nos dan el porcentaje de humedad relativa.

En la actualidad existen instrumentos que generan la evaporación de la humedad mediante un pequeño ventilador, ésto evita el tener que hacer girar el psicr¢metro y con ello, impide que con cualquier golpe contra las paredes, sobretodo en el interior de una mina, se rompa los termómetros.

El Higrómetro. Mide la humedad relativa del aire en base al cambio de largo de un pelo que no tiene grasa, que está  de acuerdo con el contenido de vapor de agua en el aire, el alargamiento o acortamiento del pelo, es trasmitido, por medio de un sistema de palanca, al indicador de una escala graduada en porcentaje de humedad relativa.

## MOVIMIENTO LAMINAR Y TURBULENTO.

El movimiento lento del aire, que se componen de hilos separados que no se mezclan entre si y se mueven paralelamente, se denomina laminar. Si la velocidad del aire aumenta, los hilos comienzan a mezclarse entre si, formando torbellino. Un movimiento tal se denomina turbulento.

El movimiento laminar se presentan en las minas muy rara vez, por ejemplo, durante el movimiento del aire a través del relleno compacto. En casi todas las labores mineras en que la velocidad del aire sobrepasa algunos centímetros por segundo, su movimiento del aire es turbulento. Además de estos dos casos de movimiento del aire, existe el movimiento intermedio, como aquel del aire a través de los tabiques de maderas y de piedras, o a través del espacio explotado y del relleno no compactado, etc.

Estos movimientos de los fluidos fueron estudiados por Reinold (Re), determinando que:

|  | Re |  | 2.000 | es flujo Laminar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.000  | Re |  | 4.000 | es flujo Intermedio |
|  | Re |  | 4.000 | es flujo Turbulento |

Siendo:

| Re | = | D * V |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

donde:

D	= 	dimensión fundamental del ducto, m;

V 	= 	velocidad del fluido, m/seg;

	= 	viscosidad cinemática, m2/seg.

En ventilación de minas, siempre tendremos un Re mayor que 4.000, por lo tanto, el movimiento ser  turbulento, tal como se dijo.

Ejemplo:

Si

V	= 	1m/seg;

D	= 	2,0 m;

 	= 	1,44” 10-5 m2/seg. (t= 15 ºC)

Re = 1 * 2,0 *105/1,44 = 139.000

"Flujo Turbulento"

## DETERMINACION DE ALGUNOS PARAMETROS.

- Peso específico. El peso específico del aire puede ser calculado de la siguiente forma:

|  | = | 0,465p | ;Kgr./m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 273 + t |  |

donde:

p	= presión barométrica, mm. de Hg;

t	= temperatura del aire, ºC.

- Medición de la presión en el interior de la mina.

El instrumento que generalmente se usa para medir la presión absoluta, tanto en el interior de la mina como en la superficie, es el "barómetro aneroide". El barómetro corriente de mercurio, el barómetro de estación y el barógrafo, por las dificultades de manejo y gran sensibilidad, solamente son apropiados para las mediciones en el exterior.

Manómetro ordinario. Este instrumento es comúnmente colocado al lado de ventiladores principales, con una rama en la galería de ventilación y la otra abierta al exterior. Para amortiguar las fuertes oscilaciones del agua, dentro del tubo, se colocan tubos capilares en los extremos, también se puede rellenar con perdigones la curva del tubo. Para una buena determinación, es necesario que el instrumento quede bien sellado, en cuanto a que uno de sus extremos este en un lado de la pared y el otro al otro lado.

El Micromanómetro. Para la medición de pequeñas depresiones (del orden de dos a cuatro mm. de columna de agua) que se encuentra en la determinación de la ventilación natural de las minas, as¡ como en trabajos de investigación, se usan los micromanómetros con escala inclinada. Este micromanómetro permite hacer mediciones bastante precisas ya que su inclinación hace que con pequeñas presiones se produzcan considerables desplazamiento del líquido.

- Medición de la velocidad del aire.

La medición de la caída de presión, por lo general tiene que estar acompañada de la determinación del volumen del aire; la medición de éste (m3/seg.) se hace mediante la ecuación  de continuidad Q=V * A, determinando la velocidad y el  área en el terreno.

Para la determinación de la velocidad del aire en las minas se utilizan los "Anemómetros" y otros instrumentos.

Anemómetro de paleta. Son pequeños aeromotores, en los que una rueda de paletas de aluminio, cuyo número de revoluciones es proporcional a la velocidad del aire, impulsa un mecanismo indicador. Este mecanismo tiene una graduación tal que permite medir el camino recorrido por el aire, en metros, en el tiempo de medición.  El recorrido dividido por el tiempo,  en minutos, nos da la velocidad del aire en m/min. El tiempo de medición no debe ser menor a un minuto y no necesita rebasar los cuatro minutos. La puesta en marcha y la detención de un anemómetro se hace por medio de una palanca fijada en el cuerpo del anemómetro. Este instrumento se utiliza para la medición de velocidades entre 0,2 y 6 m/seg.

Anemómetro sensible a par termoeléctrico. Se basa en la medición de la temperatura de un par termoeléctrico de una soldadura que es calentada mediante una resistencia. Al pasar el aire por la soldadura, ésta pierde calor, mientras más velocidad tenga el aire mayor será  la variación de temperatura; de esta manera se puede registrar la velocidad. El campo de utilización de este instrumento es de 0 a 1,5 m/seg.

Tubo de humo. Este sencillo instrumento permite determinar en forma rápida y más o menos exacta la dirección y velocidad de flujos lentos de aire. El aparato consiste en un tubo de vidrio de 10 mm. de diámetro y 14 cm. de largo, lleno con piedra pómez granulada que ha sido tratada con cloruro estánnico fumante. Al quebrar los extremos herméticamente sellados del tubo y al hacer pasar aire a través de él, por medio de una pera aspiradora, se forma un humo blanco de ácido estánnico y clorhídrico, en presencia de la humedad del aire. El humo producido, sale del tubo y se mueve con la misma velocidad del aire.

Para determinar la velocidad con el tubo de humo, se mide una galería, de sección uniforme, una distancia (generalmente son dos metros), se suelta una nube de humo y se toma el tiempo que demora en recorrer el espacio determinado. Para su mayor exactitud, cada determinación de velocidad se puede repetir varias veces.  La velocidad se determina con la fórmula:

| V | = | 60 * w * l |
| --- | --- | --- |
|  |  | w |
|  |  | ti |
|  |  | 1 |

donde:

V 	= velocidad en m/seg;

w 	= número de veces que se mide;

l 	= largo del camino recorrido por el humo (2 metros);

ti	= tiempo determinado cada vez.

Medición de la velocidad media y del caudal de aire. En una galería la velocidad se máxima en su centro, disminuyendo hacia los bordes, en forma de fajas más o menos circulares. Para el cálculo del caudal de aire, la velocidad que necesitamos saber es la velocidad media. Entre la velocidad máxima (Vmáx) y la velocidad media (vm) existe la siguiente relación:

Vm = * Vmáx.

donde:  entre 0,75 y 0,80

Dos métodos son los más comunes usados para medir la velocidad media de un caudal de aire:

Medición frente al medidor

Medición en la sección.

En el primer caso el operador se coloca frente a la corriente, con la cara hacia el lado que viene el aire, teniendo el anemómetro adelante, con la mano extendida, se le mueve regularmente por la sección.

Este método se usa sólo en galería menores de dos metros de alto y a la velocidad media obtenida se multiplica por c = 1,14.

En el segundo caso, el operador se coloca en la pared de la galería, lo más escondido posible y hace pasear el anemómetro por la sección de la galería, para este objeto el anemómetro se sostiene sobre una varilla que se atornilla en la base del anemómetro. En este caso, la corrección de la velocidad media es:

C = (A - 0,4) / A;

Donde:

A es el  área de la galería en m2.

El caudal del aire que pasa por la galería es:

Q = c* v* A,  m3/min.

Las dimensiones del  área de la galería se miden con una precisión de hasta 1 cm. En cada sección se deben hacer dos o tres mediciones con el anemómetro.

## TEOREMA DE BERNOULLI.

El teorema de este destacado científico estableció el principio de conservación de la energía, expresando que la altura de carga total de un fluido que circula por cualquier sistema se mantendrá  constante si no hay pérdida por rozamiento, compresión, incorporación o pérdida de fluido.

La altura de carga total es igual a la suma de las alturas de carga estática (altura de presión), cinética (altura de velocidad) y de elevación (altura geodésica):

ht = hs + hv  + hz

Reemplazando las alturas de carga en función de las presiones en un lugar del movimiento del fluido, el cual identificaremos como "1", tendremos:

pt = ps1 + pv1 + pz1

Considerando el movimiento del fluido dentro de un ducto donde hemos definido el punto "1" y determinamos otro punto "2", sin tener agregado ni pérdida de fluido en ese trayecto, Bernoulli dice:

| ps1 | + | V12 | + | Z1 | = | ps2 | + | V22 | + | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2g |  |  |  |  |  | 2g |  |  |

donde:

ps1 y ps2	= presiones estática en punto 1 y 2;

V1 y  V2	= velocidad del fluido en punto 1 y 2;

		= densidad del aire;

g		= aceleración de gravedad;

Z1 y Z2         = altura geodésica de los puntos 1 y 2.

# CAPITULO III
RESISTENCIA AL MOVIMIENTO DEL AIRE

## TEOREMA DE BERNOULLI.

La  fórmula vista en el punto  anterior corresponde  al "teorema de circulación ideal" de Bernoulli, ella expresa que en el movimiento de un fluido, en un medio ideal, las sumas de las alturas permanecen constantes, podrá  disminuir una pero las otras aumentarán. En el caso de un medio ideal horizontal, las alturas geodésicas no cambiarán, luego si varía el diámetro del medio, variará  la altura cinética y la altura de presión lo hará  de igual magnitud pero sentido contrario.

Pero, en la realidad el fluido se va a mover en un medio real, el cual le pondrá  resistencia a su movimiento, luego, la ecuación de Bernoulli se transforma en:

hs1 + hc1 + hz1 = hs2 + hc2 + hz2 + H

Siendo "H" la pérdida de carga o pérdida de presión producida a causa del roce con las paredes del medio real donde se mueve, como también, a causa de las singularidades que encuentra en su recorrido, por las turbulencias que ellas provocan, entre los puntos 1 y 2.

Es este término "H" el que nos interesa encontrar para conocerlo y poder entregar la energía equivalente que permita el movimiento del aire.

Consideremos que las presiones geodésicas cambian según una situación que depende totalmente de la estructura del yacimiento, del sistema de explotación que se usará  y de las posibilidades que se presenten de desarrollar galerías para ventilación, por lo tanto ellas poco podrá n aportar para ayudar a vencer "H". Las presiones cinéticas o de velocidad dependerán del tamaño de las galerías por donde se moverá  el aire (V = Q/A, donde V = velocidad, Q = caudal y A =  área del medio), luego tampoco podrá  entregar libremente presión para disminuir el aire. Estas dos formas de energía podrán usarse para vencer, si se quiere, parte de "H" dependiendo de lo que se proyecte con el circuito de ventilación respecto a ubicación de entradas y salidas y tamaño de las galerías.

Es entonces, la presión estática la que tendrá  que incrementar para vencer "H"; luego, pensaremos en general que:

H = hs1 - hs2

Considerando que las presiones de velocidad se anulan mutuamente y que se elimina todo término geodésico, trabajando con las presiones manomé-tricas.

La otra conclusión que debemos sacar del teorema de Bernoulli es que:

"Siempre el fluido se va a mover desde un punto de mayor presión a otro de menor presión y la diferencia será H".

## CAIDA DE PRESION.

En ventilación de minas, como en hidráulica y en otros campos donde se aplican los principios de mecánica de fluidos, es de mayor interés determinar la diferencia de presión entre dos puntos que la determinación de la presión en ellos. Sabemos que el flujo de aire se origina porque existe una diferencia de presión entre dos puntos del sistema, para poder lograr esta diferencia es necesario agregar energía al sistema.  Esta energía entonces, es consumida en superar las resistencias que las labores mineras le ponen al paso de una cantidad determinada de aire.  Estas resistencias originan entonces una caída o pérdida de presión que llamaremos "H" y está  dada en mm. de columna de agua o Kg/m2.

Las pérdidas de presión están formadas por dos componentes: pérdidas por fricción y pérdidas por choque:

H = Hf + Hx

Las pérdidas por fricción representan las pérdidas de presión en el flujo lineal, a lo largo del ducto y es producida por el rozamiento del aire contra las paredes del ducto; en cambio las pérdidas por choque son de origen local producidas por diferentes accidentes como lo son: cambiar el  área, bifurcaciones o uniones, obstrucciones, cambios de dirección, etc.

### Ley de resistencia.

En los cursos de hidrodinámica, se demuestra que la diferencia de presión entre dos  áreas de un ducto está  dada por la Ecuación de Atkinson:

| Hf | = |  * Lf * P * V2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |

donde:

Lf 	=  Largo de la labor en m;
A	=  Area de la labor en m2;
P	=  Perímetro de la labor en m;
V	=  Velocidad del aire en m/seg;

	= Coeficiente de resistencias aerodinámica en Kgr*seg2/m4;
	=  f *  / 8g

f	=  Coeficiente de roce;
	=  Peso específico del aire en Kgr/m3;
g	=  Aceleración de gravedad en m/seg2.

Como sabemos que:

V = Q/A

podemos colocar la fórmula anterior como sigue:

| Hf | = |  * Lf * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

### Coeficiente de resistencia aerodinámica.

El coeficiente de resistencia aerodinámica "", varía de acuerdo al número de Reynolds (Re). Esta variación se hace insignificante a medida que crece Re y por lo tanto, si aceptamos que en las labores mineras activas el movimiento será  turbulento con un alto Re, se considera este coeficiente constante.

La determinación del coeficiente de resistencia aerodinámica es un paso muy importante en todo proyecto de ventilación; cuando es posible determinarlo en el terreno es recomendable hacerlo si no se debe recurrir a diversas tablas que entregan coeficientes de acuerdo a la experiencia e investigación, una de ellas es la que se adjunta en estos apuntes y corresponde a una tabla obtenida por el Servicio de Minas de los E.E.U.U. en base a numerosas experiencias en minas metálicas. Los valores de "" que en ella se entrega están referidos  al  aire  normal,  por  lo  tanto,  una  vez elegido el valor debe ser corregido de acuerdo al peso específico del lugar (ver Figura Nº 4).

 =  * /1,2

donde:

 = Coeficiente de resistencia aerodinámica para el peso específico .

El cálculo de este coeficiente "", usando la experimentación en terreno se hace por la fórmula:

| Hf | = |  * Lf * P * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A3 |

donde:

|  | = | Hf * A3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lf * P * Q2 |

Todos los parámetros que intervienen en ella pueden ser determinados en terreno.  Pero, cuando no es posible efectuar un estudio de terreno, cuando por ejemplo se está desarrollando un proyecto donde no se tiene instalaciones o no se sabe de analisis anteriores realizados, es necesario hacer uso de tablas, como la que se muestra a continuación, para decidir que coeficiente usar en un proyecto.

COEFICIENTE DE RESISTENCIA AERODINAMICA.

(Para = 1,2 Kgr./m3)

| Tipo de galería | Irregularidades de la superficie | Valores básicos de *10-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Limpias | Obstrucción |  |
|  |  |  | Pequeña | Moderada |
| Superficie suave (forrada) | Mínimo | 19 | 29 | 48 |
|  | Promedio | 29 | 38 | 57 |
|  | Máximo | 38 | 48 | 67 |
| Roca sedimentaria (carbón) | Mínimo | 57 | 67 | 86 |
|  | Promedio | 105 | 114 | 133 |
|  | Máximo | 133 | 143 | 162 |
| GALERÍAS ENMADERADAS | Mínimo | 152 | 162 | 190 |
|  | Promedio | 181 | 190 | 209 |
|  | Máximo | 200 | 209 | 220 |
| ROCA IGNEA | Mínimo | 171 | 181 | 200 |
|  | Promedio | 279 | 285 | 304 |
|  | Máximo | 371 | 380 | 399 |

### Resistencias locales.

Se dijo que las pérdidas por choques son de origen local, producidas por turbulencias, remolinos, frenadas, etc. del aire al enfrentar diversos accidentes dentro de un circuito de ventilación y no necesariamente estas pérdidas deben estar presentes en todas las galerías de ventilación; ellas, además de depender del tipo de accidente de que se trate -cambios de dirección, entrada, contracción, etc.- también dependen de la velocidad del aire y del peso específico.

| Hx | = |  * V2 *  | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2g |  |

Siendo  el coeficiente de resistencia local, existiendo tablas que entregan los valores de este coeficiente.

Un método más adecuado para calcular estas pérdidas se obtiene al asimilar las pérdidas por choque en las pérdidas por fricción a través de los largos equivalentes, o sea se trata de determinar a que largo físico de una galería equivale la pérdida por choque.

El método para encontrar la fórmula que exprese los largos equivalentes es el de igualar las pérdidas por fricción con las pérdidas por choque:

Hf = Hx

luego:

|  * Lf * P * V2 | = |  * V2 *  |
| --- | --- | --- |
| A |  | 2g |

Asumiendo el largo Lf el valor de largo equivalente "Le" y despejando:

| Le | = |  *  * A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 * g *  * P |

Tal como se expresó anteriormente existen tablas donde se dan valores de , el profesor Howard L. Hartman en su libro "Ventilación de Minas y Aire Acondicionado" entrega fórmulas experimentales para obtener  de acuerdo a distintas situaciones; a continuación se adjunta tablas de "Le" para pérdidas por choque más comunes y diferentes tamaños de galerías, estos valores fueron obtenidos para aire normal y un coeficiente de resistencia aerodinámica igual a 189” 10-5 [Kg”seg2/m4] para obtener los datos de acuerdo a un caso determinado los valores deben ser multiplicados por:

0,00158 * /

LARGOS EQUIVALENTES.

LARGOS EQUIVALENTES.

Para     = 0,00189  (K=1100*10   )

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2           2,5x2,5              3x3              3,5x3,5     4,5x4,5

Angulo obtuso

redondeado

0,2            0,2              0,2               0,3

0,3

Angulo recto

redondeado

0,3             0,3              0,3              0,6             0,6

Angulo agudo

redondeado

0,6              0,6             0,9               0,9           1,2

Angulo obtuso

quebrado

2,5             3,4              4,3              5,2           6,4

-10

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2      2,5x2,5     3x3       3,5x3,5   4,5x4,5

15,0          16,2         20,1          24,4       30,5

26,0          34,5        43,0         51,8         64,6

Contracción gradual

0,3             0,3         0,3            0,6           0,6

Contracción abrupta

1,6            2,5          3,0            3,7          4,6

Angulo recto

quebrado

Angulo agudo

quebrado

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2           2,5x2,5             3x3            3,5x3,5        4,5x4,5

0,3            0,3               0,3               0,6           0,6

3,4              4,6             5,8              7,0            8,5

Derivación

rama derecha

rama 90º

5,2             7,0             8,9              10,7           13,1

3  4,5            45,7          57,3              68,6           86,0

Unión

rama derecha

rama 90º

10,4           13,7            17,1             20,8          26,0

5,2            7,0              8,9              10,7          13,1

Expansión abrupta

Expansión gradual

LARGOS EQUIVALENTES.

Tipo de Singularidad

Sección de la Galería (m)

2x2      2,5x2,5     3x3       3,5x3,5   4,5x4,5

0,3            0,5           0,6           0,9           1,2

11,3           15,0         18,6         22,6         28,0

0,3              0,3         0,3           0,6          0,6

Paso sobre nivel

malo

50,0         66,3        83,2         100,0      125,0

Salida de aire

Entrada de aire

Paso sobre nivel

excelente

12,2         16,2         20,1          24,4        30,5

17,0         22,9        28,7          34,5        43,0

85,6        114,3       143,0       171,6        214,9

Carro obstruyendo

el 20 % del área

Puerta contra incendio

Carro obstruyendo

el 40 % del área

Valores calculados para una altura de 2.500 m.s.n.m.

### Fórmula fundamental de ventilación.

Considerando el reemplazo de Hx por el largo equivalente Le tendremos, entonces, la fórmula para la caída de presión:

| H | = |  * (Lf + Le) * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

donde:

H	= caída de presión, Kg/m2

	= coeficiente de resistencia aerodinámica , Kg* seg2/m4;

Lf	= largo f¡sico, m;

Le	= largo equivalente, m;

A	=  rea, m2;

P	= perímetro, m;

Q	 = caudal, m3/seg.

Si L = Lf + Le

| H | = | R * Q2 |
| --- | --- | --- |
| R | = |  * L * P |
|  |  | A3 |

Donde "R" representa la resistencia de las labores mineras al paso del aire.

Si el aire está dado en m3/seg. y la pérdida de presión en mm. de columna de agua se define a la unidad de resistencia igual a 1 Kilomurgue (k) = 1.000 murgue [] como la resistencia que opone al paso del aire una labor por la cual 1 m3/seg de aire circula con una depresión igual a 1 mm. de columna de agua.

La facilidad o dificultad de ventilación de una labor depende del valor de "R". La resistencia puede reducirse disminuyendo el valor de "", disminuyendo el largo de la galería o el aumento del  área. Tanto la disminución de "", como el aumento del  área están supeditadas a limitaciones económicas y el largo de la galería, a la configuración del sistema.

A continuación se muestra esta fórmula fundamental de ventilación de minas según los más usados sistemas de medidas:

| Parámetros | Sistemas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M.K.S. | S.I. | Ingles |
| H | R * Q2 | R * Q2 | R * Q2 |
|  | Kgr./m2 mm.c.a. | Pascal Nw/m2 | Pulg. c.a. |
| R |  * L * P / A3 | ' * L * P / A3 | k * L * P / 5,2A3 |
|  | k | Kgr/m7 | Atkinson |
|  - ' - k | 9,806 | ' | 1,85*106 k |

### Representación gráfica.

La Fórmula fundamental de la ventilación de minas tiene su representación en un sistema cartesiano, donde en el eje de las "Y" tenemos la Caída de Presión H y en "X" el caudal Q.  Como sabemos, cualquier galería o un sistema de ella formando un circuito de ventilación est  representado por la fórmula:

H = R * Q2

Esta ecuación, en el sistema definido nos representa a una parábola que pasa por el origen. En general, cuanto mayor es la resistencia R, más parada será  la parábola y, por consecuencia, para un mismo caudal Q, mayor será  la caída de presión H, como puede apreciarse en la siguiente figura.

Ra

H											     Rb

Q

Ra > Rb

# CAPITULO IV 
CIRCUITO DE VENTILACION

Las formas como se encuentran interconectadas las galerías dentro de un circuito de ventilación deciden la manera como se distribuir  el caudal del aire dentro de ellas y cual será la depresión del circuito. La mayor o menor complicación en la resolución  de  un sistema de ventilación está  íntimamente ligada a las conexiones de las galerías dentro de él.

En ventilación de minas normalmente nos encontraremos con las siguientes uniones de galerías:

## UNION EN SERIE.

Se caracteriza por que la corriente de aire se mueve sin ramificaciones, vale decir, si no existen pérdidas, el caudal de aire permanece constante.

En cuanto a la resistencia aerodinámica total del sistema es igual a la suma de las resistencias parciales y la depresión total es igual a la suma de las parciales:

Q1 = Q2 = Q3 =..........= Qn R = R1 + R2 + R3 + ......+ Rn H = H1 + H2 + H3 +......+ Hn

Veamos un ejemplo gráfico donde se ha simulado una serie de galerías las cuales van desde la galería "a" hasta la "l", ambas  conectadas a la superficie.

En el dibujo se han colocado tapados, que también pueden ser puertas herméticas para guiar en buena forma al aire que recorre el circuito y que cumplan con las característica de las Uniones en Serie.  Luego se ha dibujado lo que se conoce como "diagrama equivalente" que no es otra cosa que una simplificación del diagrama general.

a

b

c

d

j

e

f

g

i

h

k

k

l

a              c             e           f              g         j         k             l

Las características del circuito serán:

R = Ra + Rc + Re + Rf + Rg + Rj + Rk + Rl

H = Ha + Hc + He + Hf + Hg + Hj + Hk + Hl

Q = Qa = Qc = Qe = Qf = Qg = Qj = Qk = Ql

## UNION EN PARALELO.

En este tipo de unión, las galerías se ramifican en un punto, en dos o más circuitos que se unen en otro punto.

Cuando dos o más galerías parten de un punto y en el otro extremo se comunican con la atmósfera, también están en paralelo, ya que los extremos que salen a la superficie se entiende que tienen igual presión, en este caso la unión en paralelo es abierta, siendo cerrada cuando los dos puntos de reunión se encuentran en el interior de la mina.

La característica básica de las uniones en paralelo es que las depresiones de los ramales que la componen son iguales, independiente del largo, resistencia y cantidad de aire.

H = H1 = H2 = H3 =................= Hn

El caudal total del sistema en galerías en paralelo, es igual a la suma de los caudales parciales.

Q = Q1 + Q2 + Q3 +................+ Qn

La raíz cuadrada del valor recíproco de la resistencia aerodinámica del circuito, es igual a la suma de las raíces cuadradas de los valores recíprocos de las resistencias aerodinámicas parciales.

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +.....+ 1/Rn

Demostración: Sabemos que H = R * Q2 , utilizando la propiedad básica de las corrientes paralelas:

H = H1

R * Q2  = R1 * Q12

También podemos colocarla de la siguiente forma:

Q/Q1  =  R1/R

Q/Q2  = R2/R

Q/Q3  = R3/R

.

.

.

.

Q/Qn = Rn/R

Sacando valor recíproco y sumando:

| Q1+Q2+Q3+..................+Qn | = | (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +...+ 1/Rn)* R |
| --- | --- | --- |
| Q |  |  |

sabiendo que Q = Q1+Q2+Q3+............+Qn; y dividiendo por  R tendre-mos:

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +.....+ 1/Rn

Si se trata de dos galerías en paralelo, tendremos:

1/R = 1/R1 + 1/R2

resolviendo:

| R | = | R1 | = | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1 + R1/R2)2 |  | (1 + R2/R1)2 |

Si las resistencias de las dos galerías son iguales, R2 = R1 = Ra:

R = Ra/4

En el caso que se tiene "n" galerías en paralelo con igual resistencia, tendremos:

R1 = R2 = ............................. = Rn = Ra

R = Ra/n2

Calculemos como se reparte un caudal de aire en dos galerías paralelas:

Rb

Q

| Ha | = | Hb |
| --- | --- | --- |
| Ra * Qa2 | = | Rb * Qb2 |
| Q | = | Qa + Qb |
| Ra * Qa2 | = | Rb * (Q - Qa)2 |
| Ra * Qa | = | Rb * (Q - Qa) |
| Qa | = | Q |
|  |  | 1 + Ra/Rb |

Si Ra = Rb

Qa = Q/2

Veamos el esquema que usamos en las uniones en Serie:

a

b

c

d

j

e

f

g

i

h

k

k

l

Hemos cambiado los tapados o puertas para formar circuitos en paralelo, eliminando el paso de aire por la galería "g".  El diagrama equivalente quedaría como se muestra a continuación:

a                               b                              l

d             j

c                               k

e   f    i    h

Este sistem a se resuelve reduciendo primeramente las paralelas (d + j) y (e + f + i + h) resultando una galería equivalente "m"; se reducen las paralelas (b) con (c + m + k), resultando "n". Finalmente tenemos una unión equivalente en serie:

a          n           l

## UNION EN DIAGONAL.

Es una unión en paralelos de labores, en la que, además, los ramales están unidos entre sí por una o varias labores complementarias, denominadas diagonales.

En minería, las uniones diagonales se encuentran frecuentemente. Se dividen en diagonal simples, con una diagonal, y complejas, con dos o más. Por ejemplo, en minas fuertemente grisutosas, el frente se hace escalonado; todo el aire no entra por la galería del nivel inferior, sino también por las galerías intermedias (diagonales).

Q

Q

Propiedades básicas de la unión en diagonal: igualdad de depresiones de las corrientes  principales  entre  los  puntos  de  bifurcación  y  de  unión  y  reversibilidad de la corriente en la diagonal.

Analicemos la situación del movimiento del aire en la diagonal:

En la práctica están dadas o se calculan las resistencias de los circuitos en  o R y la cantidad total de aire Q. Se determinan los caudales parciales (se usa la resistencia "R" o el valor "" ya que su diferencia es solo numérica, R=1.000).

Q

A

1             B               5

2

C

4                       D         3

El aire no pasa por la diagonal BC (Q2 = O, H2 = O) cuando las presiones de aire en "B" y "D" son iguales. En este caso, H1 = H4 y H5= H3 ; dividiendo ambas ecuaciones y reemplazando:

| R1 * Q12 | = | R4 * Q42 |
| --- | --- | --- |
| R5 * Q52 | = | R3 * Q32 |
| R1 * Q12 | = | R4 * Q42 |
| R5 * Q52 |  | R3 * Q32 |

Como:

Q1 = Q5   y   Q4 = Q3    se tiene:

| R1 | = | R4 |
| --- | --- | --- |
| R5 |  | R3 |

Ahora si admitimos que el aire en "2" es distinto de cero y se mueve desde  "B" a "D", por propiedades de las desigualdades se demuestra que se debe cumplir que:

| R1 | < | R4 |
| --- | --- | --- |
| R5 |  | R3 |

Y para que el aire suba desde "D" a "B" se debe cumplir que:

| R1 | > | R4 |
| --- | --- | --- |
| R5 |  | R3 |

La resistencia de la diagonal "2" no influye sobre el sentido del movimiento del aire.

Veamos al circuito que hemos analizado en las uniones en Serie y en Paralelo. Se ha sacado el tapados en de la galería "g" y con ello basta para que el aire circule solo por todos los niveles, donde la galería "g" ha formado una unión en Diagonal con las galerías "b j" y "e f i h".

a

b

c

d

j

e

f

g

i

h

k

k

l

Existen varios métodos para resolver este tipo de unión, mostraremos dos de los más usados.

Método de las hipérbolas.

Q

A

1             B               5

2

C

4                       D         3

En el esquema analizado anteriormente, admitimos como dirección del aire en la diagonal la de "D" a "B". Los ramales "AB" y "ADB" constituyen una unión en paralelo; sus depresiones deben ser iguales:

| Q5 | = | Q1 + Q2 |
| --- | --- | --- |
| Q4 | = | Q2 + Q3 |
| HAB | = | HAD + HDB |
| R1 * Q12 | = | R4 * (Q2+Q3)2 + R2 * Q22 |

De igual modo, son iguales las depresiones de las corrientes "DBC" y "DC"; o:

R3 * Q32 = R5 * (Q1+Q2)2 + R2 * Q22

Dividiendo ambas ecuaciones por Q22 y designamos Q1/Q2 = X y Q3/Q2 = Y las ecuaciones se transforman:

| X | = | ( R4 * (1 + Y)2 + R2)½ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (R1) ½ |
| Y | = | ( R5 * (1 + X)2 + R2)½ |
|  |  | (R3) ½ |

Este sistema de ecuaciones se puede resolver por aproximaciones sucesivas y, en forma más fácil, por medio de las curvas que representan (hipérbola). Resuelto X e Y tenemos que:

Q = Q1 + Q2 + Q3

Q/ Q2 = Q1/ Q2 + 1 + Q3/ Q2

Q/ Q2 = X + Y + 1

De donde:

| Q2 | = | Q |
| --- | --- | --- |
|  |  | X + Y + 1 |

Determinado el caudal que pasa por "2" se podrá  determinar los otros caudales, por medio de "X" e "Y" como también con las relaciones de caudales.

Conocida la distribución de los caudales, podremos determinar la caída de presión del circuito:

H = H1 + H5 = H4 + H2 + H5 = H4 + H3

Método de transformación del triángulo en estrella.

Por analogía con el  cálculo de las redes eléctricas,  en el  cálculo de  los sistemas de ventilación, para su simplificación, se utiliza la transformación del triángulo en estrella de tres rayos. Este método permite la resolución de uniones en diagolas compuestas.

Q

A

1             B               5

2

C

4                       D         3

Q

A

1             B               5

2

C

4                       D         3

O

El triángulo "ABD" puede ser reemplazado por una equivalente estrella con radios "AO", "BO", y "DO"

Con ello desaparecen las ramas "1" - "2" - "4" de la unión en diagonal y se crean los siguientes brazos del triángulo:

AO = R1,4

AB = R1,2

OD = R2,4

Si suponemos que el aire entra en el punto A y sale en el punto B, entonces, para el triángulo la resistencia entre estos puntos se determinará  como la resistencia común de las ramificaciones paralelas AB y ADB. Para la estrella esta resistencia será  igual a la suma de resistencias de las secciones AO y OB. Al colocarnos en los otros vértices y generando el movimiento similar al anterior, se llega a determinar las formulas para el cálculo de las tres ramas creadas por el triangulo:

Si para simplificar la escritura de las formulas, suponemos que:

| R | = | R1 + R2 + R4 |
| --- | --- | --- |
| a1 | = | R1 * (R - R1) |
|  |  | R + 2 { R1 * (R - R1}½ |
| a2 | = | R2 * (R - R2) |
|  |  | R + 2 { R2 * (R - R2}½ |
| a4 | = | R4 * (R - R4) |
|  |  | R + 2 { R4 * (R - R4}½ |

El valor de cada uno de los rayos de la estrella estará dado por:

| R1,2 | = | ½( a1 + a2 - a4) |
| --- | --- | --- |
| R1,4 | = | ½( a1 + a4 - a2) |
| R2,4 | = | ½( a2 + a4 - a1) |

Como se puede apreciar en la figura, reemplazado el triangulo por la estrella desaparece la diagonal y queda un esquema de dos ramas en paralelo lo cual es fácil de solucionar.

De esta forma se conocerá la resistencia total del circuito y el caudal que pasa por las ramas "3" y "5".  Al hacer la misma transformación de triangulo en estrella, desde el otro extremo, considerando el triangulo "BCD", podremos determinar el caudal de las ramas "1" y "4".  Por diferencia entre "1" y "5" ó "4" y "3" se determina el caudal y la dirección de la rama "2".

F             2          E

1            4                           5                3

A          6                                              8         D

B             7              C

Q

Para la unión diagonal compuesta, representada en la figura que se muestra a continuación:

Para la cual están dados el caudal total y las resistencias de los elementos, la resolución se reduce a la simplificación progresiva del sistema, mediante la transformación de triángulo en estrella. A continuación se colocan los pasos necesarios para su completa resolución:

a) El triángulo "ABF" se transforma en estrella con centro en "G" y rayos "GA", "GB", "GF", con lo que se elimina la diagonal "4".

F             2          E

1            4                           5                3

A    6                                                   8         D

B             7              C

G

Q

b) El nuevo triángulo "GEC" formado se recalcula en estrella con centro en "H" y los rayos "HG", "HE", "HC", con ello se obtiene la eliminación de la diagonal "5".

F             2          E

A                                                         8         D

B             7              C

G

Q

5              3

H

c) Para la unión en paralelo obtenida, se determina la distribución del aire, para las ramificaciones "HED" y "HCD". Con ello se determina el flujo de aire que pasará por las ramas "3" y "8".

d) Ahora, en la figura resultante de la primera transformación ejecutada (a), el triángulo "CDE" se reemplaza por estrella con centro en "I".   Se determinan los caudales de las ramificaciones "IEFG" e "ICBG".  Con ello el caudal de las ramas "2" y "7".  Por diferencia entre las ramas que conforman la diagonal "5" se determina su dirección y magnitud.

F             2          E

5                3

A                                                         8         D

B             7              C

G

Q

I

e) Con la unión original y considerando la fase con centro en "I", se reemplaza por estrella con centro en "K".  En  la unión en paralelo "KFAB" se determinan los caudales de las ramas "1" y "6" y, con ello, en base a los otros datos ya determinados, la diagonal "4".

F             2          E

1            4

A            6                                                      D

B             7              C

Q

I

K

Es importante anotar que la dirección del viento en las diagonales se determina automáticamente en este sistema de cálculo.

## CIRCUITOS COMPLEJOS.

Cuando la conexión entre las galerías se hace más complicada, no pudiendo reconocer en el circuito conexiones en paralelo, serie o diagonal, se debe recurrir a otros métodos de cálculo más complejos que, generalmente, requieren ayuda de instrumentos y / o computadores. Veamos algunos.

### Métodos analógicos.

Los analizadores de redes de flujo son dispositivos que reproducen las redes de ventilación mediante un circuito eléctrico de bajo voltaje en el que las resistencias de las galerías son representadas por resistencias eléctricas y el caudal es representado por la intensidad de corriente.

Debe buscarse una relación no lineal entre voltaje y corriente,  porque "H = R*Q2. Esto se consigue con ampolletas eléctricas de filamento de tungsteno operando a voltaje inferior al especificado.

En Italia se diseñó una analizador neumático, que representa las galerías mediante orificios calibrados, por los que circula aire de baja presión, cuyos caudales se miden en función de las caídas de presión a través del orificio.

### Método numérico de aproximaciones sucesivas.

El método por aproximaciones sucesivas, descrito por Scott y Hinsley, es análogo al de relajación, inventado por Cross y aplicado corrientemente en la construcción de hormigón armado (este último caso es un problema lineal solamente).  Este método también es conocido como el Algoritmo de Hardy Cross.

Al igual que los métodos analógicos, en él se investiga las corrientes de aire basándose en ciertas analogías existentes entre los procesos de la distribución del aire y las ecuaciones de la repartición de intensidades y tensiones en circuitos eléctricos.  Gracias a su creación, ahora se pueden calcular redes malladas, o sea, sistemas que no pueden reducirse a una combinación de conexiones en serie o en paralelo.

La distribución de aire en una red de ventilación se caracteriza por el sistema de ecuaciones:

| H | = | R * Q2 |
| --- | --- | --- |
| Q | = | 0 |
| H | = | 0 |

La primera ecuación es la relación bien conocida entre la depresión, el caudal y la resistencia aerodinámica del circuito. Las dos ecuaciones restantes expresan que:

- Ley de continuidad. La suma algebraica de los caudales que convergen hacia un nudo de la red y de los que divergen de éste, debe ser igual a cero;

- Ley de circulación. La suma algebraica de las pérdidas de presión y de las fuerzas aeromotrices (depresiones de ventiladores), medidas a lo largo de un circuito cerrado o malla, es igual a cero.

Para cada malla se adoptar  un sentido de recorrido determinado (por ejemplo, el de las manecillas de un reloj): A cada derivación se atribuirá  un sentido directo (dirección de caudales positivos) y uno inverso (caudales negativos).

Estas son las conocidas Leyes de Kirchoff donde se ha asimilado:

Q  I (intensidad eléctrica)

R  R (resistencia eléctrica)

H  V (voltaje o tensión eléctrica)

Para una mayor comprensión definamos:

b = Nº de derivaciones, ramas, brazos o galerías que comienzan y	terminan en nudos o nodos;

n  = 	Nudos o nodos definidos por que en el se unen tres o más ramas o brazos;

m  = 	Circuito cerrado de brazos, llamado mallas;

Red = 	Conjunto de mallas que definen un circuito.

Entonces, para una red ramificada o mallada, que consta de "b" derivaciones y "n" nudos, el problema por resolver presenta "2b" incógnitas, que son los "b" caudales "Q" y las "b" caídas de presión "H". En consecuencia, hay que escribir "2b" ecuaciones. Entre éstas tenemos "b" características aerodinámicas de derivaciones, que son de segundo orden en "Q" y de forma:

H = R * Q2

Además, tenemos "n -1" ecuaciones según la Ley de Continuidad. Son "n-1" ya que el nodo "n" estará  determinado por los otros.

Quedan todavía por escribir "b - (n -1)" ecuaciones por medio de la Ley de Circulación (la suma de caída de presión y de fuerzas aeromotrices a lo largo de cualquier malla es igual a cero).

H = 0

Estas ecuaciones son cuadráticas con respecto a "Q". En consecuencia, debemos elegir en la red "b - (n-1)" mallas para las cuales se aplicará  la condición H = 0.

La elección de las mallas no es completamente arbitraria; ésta debe ser tal que cada derivación sea tomada en cuenta por lo menos en una malla y que cada malla contenga, a lo menos, una derivación que no sea ya parte de una malla precedente.

La resolución de tal sistema de "2b" ecuaciones con "2b" incógnitas, de las cuales la mayoría son de segundo orden, evidentemente es muy difícil, ya que las eliminaciones sucesivas de incógnitas conducirían a ecuaciones cuyo grado se haría más y más elevado.

De modo que estamos obligados a aplicar un método que, por iteraciones sucesivas, nos de una serie de resultados más y más próximos a la solución exacta del sistema. Se empieza por una repartición de caudales, en principio arbitrarias, pero que en la práctica se elige razonadamente, utilizando cada información o toda reflexión que el problema pueda inspirar. Evidentemente, hay que vigilar que los valores iniciales de "Q" cumplan las ecuaciones de continuidad.

Sin embargo, se constatará  que las ecuaciones de circulación no se verifican. Aplicando la ecuación "H = 0" a una primera malla, y teniendo en cuenta las ecuaciones de derivación obtenemos un residuo:

H = r  0

Si aplicamos a todas las derivaciones de la malla una corrección de caudal Q, deberíamos llegar a obtener un H tal que se cumpla H = 0.

H + H         = R * (Q + Q)2

R * Q2 + H = R * Q2 + 2R * Q * Q + R * Q2

El último término se desprecia por considerarse muy pequeño, obteniendo:

H = 2R * Q * Q

| H | = | Q * | dH |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dQ |

Esta corrección de caudal se aplica a los caudales de las diferentes ramificaciones que constituyen una malla con su signo real, si las ramificaciones se recorren en sentido directo dando la vuelta a la malla, y con signo inverso en el caso contrario.

Al terminar la corrección para la malla, se pasa a la malla siguiente y en ésta se efectúa la misma operación, después sucesivamente a las otras "b - (n - 1)" mallas.

Sin embargo, como las diferentes mallas tomadas en consideración poseen ramificación común, la corrección efectuada sobre una de ellas desequilibra las mallas adyacentes. En consecuencia, será  necesario repetir varias veces la operación hasta llegar a un resultado donde las variaciones se consideren aceptables.

Se pueden minimizar las iteraciones entre las mallas y en consecuencia acelerar la convergencia del proceso, eligiendo las mallas de manera que las ramificaciones comunes sean poco resistentes, de tal forma que las variaciones que se tengan que hacer en una malla, no desajusten a las otras.

Este método de cálculo es el que hoy se usa en todo el mundo para el cálculo de un sistema de ventilación mallado.  Existen distintos software para determinar los resultados adecuados al problema que se le propone, calculándolos en pocos segundos dentro de un computador.

### Método de H Caminos.

Tal como se decía, en la mayoría de los circuitos de ventilación que se proyectan se tiene como objetivo principal el hacer llegar una cantidad determinada de caudal de aire a los distintos frentes de trabajo; visto as¡ el problema nos encontramos que la repartición de caudal es conocida, por lo tanto, nuestro cálculo se limitará  a determinar cual es la caída de presión del sistema para elegir un ventilador que cumpla con el caudal total y la depresión. Como el sistema no se encuentra equilibrado, la determinación de la depresión se debe hacer de tal forma que asegure la repartición del caudal de aire deseado, considerando la resistencia de cada galería.

Cuando se tiene dos galerías en paralelo y se requiere que en cada una circule un caudal determinado, debemos variar las resistencias de tal forma que se cumpla:

Rb

Q

| Ha | = | Hb |
| --- | --- | --- |
| Ra * Qa2 | = | Rb ” Qb2 |
| Ra | = | Rb ” (Qb/Qa)2 |

Si esto no se cumple y

| Ra |  | Rb ” (Qb/Qa)2 |
| --- | --- | --- |

No obtendremos el aire que necesitamos en cada galería, por lo tanto debemos buscar la variación que debemos hacer en una de las resistencias para lograr el objetivo, si:

| Ra | < | Rb * (Qb/Qa)2 |
| --- | --- | --- |
| Ra + ΔRa | = | Rb * (Qb/Qa)2 |
| Δ Ra | = | Rb * (Qb/Qa)2 - Ra |

En la galería "a" se aumenta la resistencia para que origine la siguiente depresión:

Ha + Δ Ha 	= Hb
ΔHa 	= Hb - Ha

Similarmente, si:

Ra>  Rb * (Qb/Qa)2

que es lo mismo

Rb > Ra * (Qa/Qb)2,

se debe aumentar la resistencia en la galería "b" cuya depresión sea igual a:

Δ Hb = Ha - Hb

Igual resultado se puede obtener al disminuir la resistencia en la otra galería; pues bien, la forma como podemos aumentar esta resistencia será disminuyendo el  área de la galería; subiendo el coeficiente ""; o colocar un obstáculo en ella, llamado "regulador", para aumentar abruptamente la pérdida por choque de la galería.

De igual forma, si se quiere disminuir la resistencia de una derivación, se podrá  hacer todo lo contrario, o sea: aumentar el  área de la galería; bajar el coeficiente "", alisando las paredes; colocando un ventilador en la galería, para que entregue presión al sistema. El cálculo de todo esto se verá  en capítulos más adelante, volvamos a nuestro método de "H Camino".

Igual razonamiento empleado en la resolución de dos galerías en paralelo podemos hacer cuando se trata de un circuito de ventilación compuesto por más galerías, o sea, si tenemos los caudales fijos o impuestos, debemos variar las resistencias de las galerías que componen el circuito de tal forma que, por cualquier camino que recorra el aire, su caída de presión sea igual a las demás.

Siempre el circuito tendrá  una cantidad de caminos independientes igual al número de mallas, se trata entonces, de elegir estas mallas de tal forma que todas ellas contengan a las ramas de entrada y salida, por consecuencia todas ellas van a tener un mismo signo ya que iremos siguiendo el aire, avanzando con él.

El resultado será una suma de "H" que, en la generalidad de los casos, no serán iguales.  Como el sistema deberá estar equilibrado, osea, todos los caminos deberán tener igual caida de  presión, se tendrá que trabajar en ellos para que esta igualdad se cumpla.

El análisis de la situación nos llevará a elegir la mejor solución al problema.  Ya sea llevando todos los caminos al camino mayor, por medio de colocación de reguladores, por ejemplo; o haciendo que todos los caminos sean de igual,peso que el menor, colocando ventiladores reforzadores, por ejemplo.  Lógicamente, habrá una solución intermedia donde en algunos caminos colocaremos reguladores y en otros ventiladores.

Este sistema de cálculo presenta una serie de ventajas respecto a los otros analizados.  Pero, tiene como desventaja de que es necesario conocer el caudal de aire que debe pasar en cada una de las ramas que componen el sistema. En algunos casos se podrá hacer algunos cálculos de transformación previos para que se cumpla con este requisito.  Hoy día con la facilidad que dan las "hijas de cálculo" de los distintos sistemas computacionales, el cálculo por este método ha sido simplificado enormemente.

## RESOLUCION DE CIRCUITOS DE VENTILACION.

Hemos visto la forma como es posible resolver cualquier circuito de ventilación, con variado grado de dificultad. Los sistemas presentados son los más usados en la actualidad, existen otros que, por no aumentar aún más las páginas de estos apuntes, sólo nombraremos, con una pequeña explicación:

- Algoritmo dual de Hardy Cross. Se trata de resolver el sistema mediante un procedimiento de iteraciones sucesivas a partir de un sistema inicial con un número de ecuaciones igual al número de nodos del circuito, donde se ha asociado a cada nodo una carga (presión) de tal forma que las diferencias de cargas verifiquen la segunda ley de Kirchoff. El proceso de iteración termina cuando la suma algebraica de los caudales (definidos por las cargas asociadas) que entran y salen de cada nodo es igual a cero o muy pequeña.

- Método gráfico de Y. Kumazawa. Es un sistema bastante novedoso donde se resuelven los circuitos en forma  gráfica, aprovechando algunos teoremas que Y. Kumazawa enunció en la década de los 50. El autor de estos apuntes  publicó en la Revista Minerales Nº 139 (año 1977), del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, un trabajo donde, usando estos teoremas y el Método de "H Caminos", descrito en el punto 4.3., se resuelven complejos sistemas de ventilación.

CAPITULO V
VENTILADORES DE MINAS

# HISTORIA DEL DESARROLLO DEL VENTILADOR DE MINAS.

Como ya se dijo, los ventiladores comenzaron a usarse en la ventilación de minas en la segunda mitad del siglo XIX. Estos eran exclusivos del tipo centrífugo de gran diámetro y velocidad lenta, constantemente fueron evolucionando hasta llegar a los que  actualmente se usan; incluso aun quedan en uso algunos ventiladores cuyos modelos datan de principio de este siglo.

Con el nacimiento de la aviación y el rápido avance de la ciencia aerodinámica, aparece el ventilador axial, los que han resultados eficientes y, por lo tanto, cuentan con un gran prestigio en la industria minera. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ventiladores centrífugos han sido mejorados enormemente sobre la base de los principios aerodinámicos y utilizando aspas con superficie de sustentación, lo que ha hecho recuperar gran parte del terreno perdido.

# PARTES IMPORTANTES DE UN VENTILADOR.

Un ventilador se define simplemente como una máquina rotatoria que expulsa aire en forma continua. Las partes importantes que componen un ventilador y que afectan sus propiedades aerodinámicas son:

- Impulsor (Hélice). Es la parte del ventilador que al rotar imparte movimiento al aire.

- Carcaza. Es estacionaria y guía el aire hacia y desde el impulsor.

Otras partes de un ventilador y que juegan, también, un papel importante en su rendimiento, son las paletas de entrada, difusores o evasores.

# CLASIFICACION.

## Según su tipo.

Para el propósito de ventilación de minas, los ventiladores pueden clasificarse en dos categorías principales:

- Radiales o centrífugos. El aire abandona el impulsor en una dirección en 90º respecto al eje del impulsor.

- Axial. La forma como el aire es obligado a pasar a través del ventilador se asemeja al principio de acción de un par tornillo-tuerca; el impulsor tiene el papel de tornillo y la corriente de aire hace las veces de la tuerca. Al girar el impulsor tiene movimiento de avance y de rotación.

## Según su función.

Según su función los ventiladores se clasifican en:

- Ventilador Principal o de Superficie. Instalado normalmente en la superficie para ventilar toda la mina, vale decir, por el pasa todo el aire del circuito que sirve.

- Ventilador Reforzador. Instalado en un paso principal subterráneo para ayudar al ventilador principal a ventilar un circuito de alta resistencia.

Ultimamente ha aumentado el número de ventiladores reforzadores en uso, debido a una mayor concentración de los trabajos de minería y una profundización de éstas, lo que ha originado mayor demanda de presión de ventilación. Al principio era instalado un ventilador reforzado, de tipo axial o radial, similar a los ventiladores de superficie; en la actualidad es común encontrar verdaderas baterías de ventiladores reforzados de tipo axial, conectados en paralelo o en serie, según sean las necesidades; con ello se ha concluido una simplificación de las instalaciones ya que los ventiladores modernos son de propulsión directa y proporcionan una mayor flexibilidad al poder detener o poner en marcha parte de la batería a voluntad y de acuerdo a las experiencias de operación de la mina.

- Ventilador Auxiliar. Instalado en trabajos subterráneos en conjunto con ductos para ventilar una galería de avance o terminal ciego.  Para lograr mayor eficiencia en la ventilación de galerías de avance, en este siglo se han introducido el ventilador auxiliar, su uso tuvo origen en una mayor disponibilidad de energía eléctrica y de aire comprimido. Lo compacto del ventilador axial ha hecho que sea preferido para cumplir esta misión.

# FORMULAS FUNDAMENTALES.

En el caso de un profesional que se dedica a proyectar un sistema de ventilación, poco le interesa conocer la forma de calcular los parámetros de un ventiladores, en cuanto a su diámetro, diámetro del impulsor, forma de la carcaza, números de paletas, etc., estos cálculos los dominan los fabricantes de ventiladores y ellos entregan los datos más importantes de estas máquinas; lo fundamental, en nuestro caso, es saber elegir el ventilador más conveniente en cuanto a su eficiencia, consumo de potencia y que nos asegure un buen servicio.

En este punto veremos las fórmulas fundamentales que se deben considerar para determinar la potencia requerida del motor que accionar  al ventilador. Para ello, tenemos que considerar lo siguiente: el aire que debemos mover a través del circuito consume energía debido a las pérdidas de presión producidas por la resistencia del circuito, ésta energía debe ser vencida por el ventilador al estar en movimiento, pero éste, por ser una máquina, pierde energía por roce en sus descansos, vibraciones, etc.

A su vez el ventilador es movido por un motor, por intermedio de una transmisión, la cual también absorbe energía y, por último, también consume parte de su energía por cambios de temperatura, pérdidas en descanso, etc.; éstas son, entonces, las consideraciones que se deben tomar para calcular la potencia del motor:

Siendo:

| Q | = | caudal de aire en m3/seg. |
| --- | --- | --- |
| H | = | depresiones del circuito (presión estática) en mm.c.a. (Kgr/m2). |
| Pot | = | potencia del motor en HP. |
|  | = | eficiencia del ventilador, según sea el tamaño, fabricación y el punto de trabajo del ventilador, su eficiencia varía normalmente entre 70 a 80%. |
| AHP | = | potencia necesaria para mover el caudal Q en un circuito cuya depresión es "H", en HP. |
| BHP | = | potencia al freno del ventilador, en HP. |
| DE | = | eficiencia de la transmisión, varía entre 90% para transmisión por poleas y correas, a 100% para transmisión directa. |
| ME | = | eficiencia del motor, varía entre 85 a 95%. |

Tendremos:

AHP = (Q * H) / 75

BHP = (Q * H) / (75 *)

| Pot | = | Q * H | ; HP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 *  * DE * ME |  |

La potencia del motor es directamente proporcional a la cantidad de aire y a la pérdida de presión del circuito.

# LEYES DEL VENTILADOR.

Las leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador se refieren en forma más adecuada a la velocidad de rotación, pudiendo determinar como afecta al volumen de aire movido, a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador. Las relaciones son:

Q <<--------->> N

H <<--------->> N2
Pot <<--------->> N3

donde:

Q   = caudal de aire movido por el ventilador;

N   = velocidad de rotación del ventilador;

H   = presión capaz de entregar el ventilador;

Pot = potencia necesaria para mover el ventilador.

Estas leyes pueden ser aplicadas prescindiendo del sistema de unidades usadas, siempre que sean consistentes. Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra la cual está  operando el ventilador no cambia y varía la velocidad de rotación de éste, se producen efectos considerables en su funcionamiento. Supongamos que aumentamos la velocidad del ventilador al doble:

N2 = 2 * N1

Caudal : 	Q <<---------->> N, entonces:

Q2 = 2 * Q1

El caudal que mueve el ventilador aumenta al doble.

Presión: H <<---------->> N2, entonces:

H2 = 4 * H1

La presión se aumenta cuatro veces.

Potencia : Pot <<---------->> N3, entonces:

Pot2 = 8 * Pot1

La potencia necesaria aumenta ocho veces.

Esto último es lo que verdaderamente es necesario recalcar, o sea una decisión de aumentar la velocidad del ventilador tiene efectos considerables en la energía requerida.

# COMPARACION DE TIPOS DE VENTILADORES.

Las principales características y diferencias entre los distintos tipos de ventiladores son:

- Ventiladores centrífugos radiales.

Los ventiladores de flujo radial se usan en las tres clasificaciones de ventiladores para mina; según sea la configuración de las aspas, en relación con la dirección de rotación, se tiene:

- Ventilador de aspas inclinadas hacia adelante.

- Ventilador de aspas radial.

- Ventilador de aspas inclinadas hacia atrás.

Los tres tipos de forma de aspas proporcionan rendimientos diferentes. Los ventiladores de aspas inclinadas hacia adelante, que incluyen los ventiladores de aspas múltiples, dan presiones mayores que los otros, sin embargo son de eficiencia baja (65 a 75% como máximo). Los ventiladores de aspas radiales no tienen ventajas definidas y los que actualmente están en uso son ventiladores instalados antiguamente y que no han sido cambiados.

Los ventiladores de aspas inclinadas hacia atrás son básicamente más eficientes que los otros tipos y el desarrollo de aspas con una sección de superficie de sustentación ha incrementado aún más su eficiencia acercándose a valores de 90%; con esta característica este ventilador ha resultado ser un serio rival para los ventiladores axiales.

Los ventiladores radiales pueden ser de entrada doble o simple, consistiendo la primera, virtualmente, de dos ventiladores montados de espalda uno contra otro en el mismo eje. Estos ventiladores tuvieron un gran desarrollo en las minas de carbón a principios de siglo, pero en las instalaciones superficiales modernas, considerando la mayor demanda de presión que de volumen de aire, ha favorecido el uso de los ventiladores de entrada simple.

La carcaza de estos ventiladores es de forma espiral y, normalmente, metálica; sin embargo, también suele ser de concreto. Cualquier modificación en el diámetro del impulsor, requiere una modificación de su carcaza para mantener su eficiencia.

El ventilador radial puede generar presiones bastantes más altas que un ventilador de flujo axial, por ello, muchas veces, se le prefiere en una ventilación auxiliar; su principal limitante es la forma de su carcaza, con relación a como entra y sale el aire de él. El desarrollo de un ventilador radial en línea ha eliminado este inconveniente, pero también, baja su propiedad de dar alta presión.

- Ventilación de flujo axial.

Un ventilador con impulsor corriente con aspas rectas, es el aparato más sencillo para mover el aire.  Pero, sus características  de rendimiento  serían inaceptablemente bajas. En las aplicaciones mineras, el término de ventilador de flujo axial se refiere, generalmente, a un ventilador con aspas de sección con superficie de sustentación, acondicionado en una carcaza resistente y que, a menudo, tiene aspas guías para rectificar el movimiento del aire y mejorar su eficiencia. Su poca capacidad para producir presión respecto al ventilador radial se supera agregando más de una etapa, teniendo el inconveniente de aumentar el largo de las instalaciones.

# CURVAS CARACTERISTICAS.

Al igual que las galerías de ventilación de una mina, los ventiladores también pueden ser representados en un sistema de coordenadas "H-Q" mediante una curva llamada Curva Característica del Ventilador; al denominarla "característica", se refiere a una máquina determinada, con dimensiones geométricas y velocidades de rotación propias.

- Curva característica de un ventilador centrífugo.

Por construcción el ventilador centrífugo tiene una relación matemática, entre el caudal y la presión, que obedece a la fórmula: H = a - b * Q; representando entonces a una recta donde "a" es función de la velocidad tangencial, del peso específico del aire y de la fuerza de gravedad y "b" depende de la velocidad tangencial; de la velocidad radial; del diámetro, ancho y  ángulo de curvatura de los  álabes; del peso específico del aire y, por último, de la fuerza de gravedad. Cualquier variación de estos parámetros, significa un cambio en la curva.

Esta ecuación implica el hecho que el rotor debe tener un número infinito de  álabes, lo cual en la realidad no es posible conseguir; al tener un número finito de  álabes se producen pérdidas por la formación de remolinos entre los  álabes.

Además debe considerarse que también se producían pérdidas por rozamiento del aire con la carcaza y el impulsor o rotor y pérdidas por choque; las pérdidas por rozamientos aumentan a medidas que la velocidad del aire es mayor o, que es lo mismo, que aumenta el caudal, en cuanto a las pérdidas por choque se hacen mayores en los dos extremos, con poco y mucho caudal.

H

H = a - bQ

Por Nº finito de álabes

Por rozamiento

Por choque

Q

Curva Característica

- Curva característica de un ventilador de flujo axial.

Iguales consideraciones se pueden hacer en la representación gráfica de un ventilador de flujo axial, resultando una curva característica similar a la del centrífugo en cierto rango de caudal.

La característica principal de la curva de un ventilador axial es que existe una inclinación distinta donde disminuye su presión a medida que decrece su caudal. Esta característica se conoce como "atascamiento" y proviene del desprendimiento de corrientes de aire desde la superficie de las aspas; se produce una turbulencia y con ello se reduce la habilidad de la superficie de sustentación para producir presión. En algunos casos el efecto de atascamiento puede ser demasiado grave y el ventilador entra en "zafarrancho", vibra visiblemente y sus aspas pueden caer en lo que se llama fatiga, lo cual suele producir la violenta ruptura de ellas.

En general, mientas mayor sea el  ángulo del aspa del ventilador o el  ángulo de ataque, el que queda definido como el  ángulo formado por la dirección del aire con la cuerda del aspa, más grave será  el efecto de atascamiento. Para asegurar que el ventilador no entrar  en zafarrancho se debe considerar sólo una porción de su curva característica.

H

Q

Porción de curva ca-racterística par a ser usada

Zona de atascamiento

En cualquier ventilador se puede variar su característica al alterar su velocidad, de acuerdo a las leyes estudiadas en el punto 5. Si el ventilador está  conectado al motor mediante una propulsión convencional, cambiar su velocidad de rotación implica variar la relación de poleas y correa de propulsión o cambiar el mecanismo interno de la caja de engranaje; tales cambios no son fáciles de efectuar, ni menos a intervalos frecuentes. La variación del servicio del ventilador, a velocidad constante, se puede lograr por otros medios:

- Colocación de un Regulador. Esto consiste en estrangular la entrada o salida del ventilador; es el método más barato, pero, significa un consumo de energía que no se aprovecha, equivalente a la energía que disipa el regulador.

- Variación de las aspas (paletas). En el caso de un ventilador de flujo axial, las paletas pueden ser de inclinación ajustable, lo cual, incluso, se logra, en la actualidad, sin detener la máquina. La variación de  ángulos de paletas produce una familia de curvas características de un ventilador axial, a velocidad fija, ampliando considerablemente el rango de servicio del ventilador.

- Cambio de revoluciones del motor.  Hoy en día esta posibilidad es totalmente cierta, existen cajas eléctricas que permiten cambiar la frecuencia del motor eléctrico y con ello variar su velocidad de rotación a voluntad, sin afectar su eficiencia, se trata de los convertidores de frecuencia.

# RESOLUCION DE CIRCUITOS CON VENTILADOR.

Como se puede haber deducido, el ventilador es una máquina capaz de comprimir el aire entregándole unos pocos Kg./cm2 de presión, o sea es un compresor con muy poca eficiencia. Esta situación hace que al pasar el aire por él no varía su volumen pero si entrega energía en forma de presión, capaz de anular las pérdidas de presión de un circuito.

Esta circunstancia explica la importancia del ventilador en un sistema de ventilación. Si hemos calculado un circuito donde deben pasar Q m3/seg. y que tiene una caída de presión igual a H mm.c.a. debemos encontrar un ventilador capaz de mover un caudal igual a Q m3/seg. , entregando H mm.c.a. de presión.

H

R (resistencia del circuito)

V (curva del ventilador)

H

Q

Q

Los ventiladores pueden ser representados matemáticamente mediante un polinomio del tipo:

H = aQn + bQn-1 + cQn-2 + ........ + (n+1).

Generalmente se muestra como:

H=aQ2 + bQ + c.

Lógicamente mientras mayor grado tenga el polinomio, más fielmente representar  a la Curva Característica.

En el caso de un cálculo por medio del algoritmo de Hardy Cross la fórmula del ventilador tendrá  que colocarse con el signo contrario al que tenga la rama que lo contenga debido a que la caída de presión H de la galería se opone al movimiento del aire que es originado por el ventilador.

Los software's que se han confeccionado para la resolución de circuitos mallados incluyen subrutinas para el cálculo del polinomio que representa a la curva característica del ventilador, al entregarle algunos datos (puntos de curva). Además, identifican las ramas con ventilador y las direccionan, entregando, en su resolución, el punto de funcionamiento (H, Q), también la potencia consumida, siempre que sean capaces de considerar la eficiencia del ventilador.

Ventilador Axial.

Ventilador Centrífugo.

Curvas Características de un Ventilador Centrífugo.

CAPITULO VI

CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE

En un proyecto  de ventilación, el primer problema que hay que afrontar, se refiere a la cantidad de aire que los ventiladores moverán dentro de la mina, son varios los factores que se deben tomar en cuenta para lograr el caudal más conveniente. Además, cuando se trata de ventilar minas metálicas, el volumen de aire requerido no es constante durante un turno, variando desde un mínimo en el intervalo entre disparos, importantes durante los disparos y máximos después de explosiones en masa.

Los métodos que existen para calcular el caudal del aire, están íntimamente ligados con los problemas que afectan al personal que labora dentro de la mina, vale decir concentraciones de gases explosivos y tóxicos, concentraciones de polvo ambiental, elevadas o bajas temperaturas, escasez de oxígeno, etc.

# CALCULO DE CAUDAL DE AIRE.

A continuación se presentan los diferentes criterios que existen para abordar este cálculo:

## Cálculo del caudal según desprendimiento de gases.

Este método es usado para determinar volúmenes de aire en minas grisutosas, se basa en el volumen de gas que se desprende en la mina cada 24 horas. La manera de determinar Q en m3/seg. es:

| Q = | Q | ; m3/seg. |
| --- | --- | --- |
|  | 864 * p |  |

donde:

q = volumen de gas que se desprende en la mina durante 24 Horas, m3;

p = norma del contenido de metano en el aire, dado por la legislación minera de cada país.  En Chile p = 0,5%.

## Cálculo del caudal según el personal que trabaja.

El caudal de aire necesario se determina según la siguiente fórmula:

| Q = | N * f | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |

donde:

f = volumen de aire necesario por hombre.

En Chile f = 3 m3/min.

N = número de hombres trabajando.

A pesar que este método es utilizado con frecuencia, se debe considerar solo como referencia, pues no toma en cuenta otros factores consumidores de oxígeno, como lo son la putrefacción de la madera, la descomposición de la roca, etc.

## Cálculo del caudal según la temperatura.

Son varios los factores que intervienen en la regulación de la temperatura en el interior de la mina, pero el más importante es la temperatura reinante en el exterior.  Otros factores: el calor de compresión del flujo de aire al introducirse en la mina, calentamiento por las tuberías de aire comprimido, la absorción o la condensación del vapor del agua, el intercambio de temperatura entre el macizo rocoso y el aire subterráneo, etc.

Existen fórmulas que relacionan el caudal de aire con los intercambios de temperatura; generalmente estos cálculos son considerados en ventilación en minas profundas o en aquellas que no cumplen con las exigencias de las

legislaciones existentes. Estas exigencias tienden a mantener temperaturas ambientales saludables en los lugares de trabajo.

Con temperaturas entre 21  ºC y 25  ºC el cuerpo humano, en reposo, se encuentra en un estado ideal (el sentido del frío y del calor son nulo).  Los mayores problemas se encuentran en temperaturas ambientales altas, as¡ tenemos que cuando la temperatura es superior a 38 ºC en el termómetro seco y de 32 ºC en el termómetro húmedo, no es posible ningún trabajo duradero.

La legislación chilena señala que la temperatura húmeda máxima en el interior de la mina no podrá  exceder de 30 ºC, para jornada de trabajo de 8 horas.

Como norma para el cálculo del aire respecto a la temperatura, se dan los siguientes valores:

| HUMEDAD RELATIVA | TEMPERATURA SECA | VELOCIDAD MINIMA |
| --- | --- | --- |
|  85 % | 24 Á 30 ºC | 30 m./min. |
| > 85 % | > 30 ºC | 120 m./min. |

## Cálculo del caudal según el polvo en suspensión.

Hasta ahora no hay método de cálculo, aceptado por todos, que tome en cuenta el polvo en suspensión.  Pero, es suficiente fijar la velocidad media del aire agual a 30 m/min. en las labores con parrillas o scrapers de los bloques en explotación, e igual a 18 m/min. para las demás labores, lo que garantizará  la eliminación del polvo. Salvo en lugares de muy fuerte formación de polvo, donde la velocidad no debe ser inferior a 45 m/min. En Chile, la velocidad máxima permitida en galerías con circulación de personal es de 150 m/min. (Reglamento de Seguridad Minera).

## Cálculo del caudal según la producción.

Este método es usado generalmente en minas de carbón, para minas metálicas se debe tomar en cuenta el consumo de madera, ya que ésta fijará  el porcentaje de CO2 existente en la atmósfera.

El cálculo se basa sobre la suposición de que la cantidad de gas (CH4 y CO2) que se desprende es proporcional a la producción, expresado en forma matemática:

| Q = | T* u | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |

donde:

u=norma de aire por tonelada de producción diaria expresada en m3/min.

T=producción diaria en toneladas.

Para minas de carbón, "u" varía generalmente entre 1 a 1,7 m3 por minuto. En minas metálicas, con poco consumo de madera, varía entre 0,6 a 1 m3/min. Si el consumo de madera es alto, puede llegar hasta 1,25 m3/min.

## Cálculo del caudal según el consumo de explosivo.

La fórmula que se conoce para este cálculo puede ser criticada por que no toma en cuenta varios factores que se expondrá‚ después de presentarla.

Al tratarse de minas metálicas es este método el que más se usa. Toma en cuenta la formación de productos tóxicos por la detonación de explosivos, el tiempo que se estima para despejar las galerías de gases y la cantidad máxima permitida, según normas de seguridad, de gases en la atmósfera.

Dice:

| Q = | G * E | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |
|  | T * f |  |

donde:

G = formación de gases, en m3, por la detonación de 1 kgr. de explosivo.

Como norma eneral: G =  0,04 m3/Kgr.de explosivo.

E = cantidad de explosivo a detonar,  Kgrs.

T = tiempo de dilución, en minutos, generalmente este tiempo no es mayor de 30 minutos, cuando se trata de detonaciones corrientes.

f = porcentaje de dilución de los gases en la atmósfera, éstos deben ser diluidos a no menos de 0,008 %.

Reemplazando en la fórmula tendremos:

| Q = | 0,04 * E *100 | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |
|  | 30 * 0,008 |  |

Entonces tendríamos finalmente:

Q = 16,67 * E; m3/min.

La fórmula trata este caso como si fuera a diluir los gases dentro de un espacio cerrado, lo que no es el caso de una mina donde parte de los gases se elimina continuamente del frente por el volumen de aire que entra, además, los gases tóxicos se diluyen continuamente con la nube de gases en movimiento con el aire limpio.  Por último, cada gas tóxico que se produce tiene propiedades distintas a las demás, luego necesitan diferentes porcentaje de dilución, entonces "f" dependerá  del explosivo que se esté  usando.

## Cálculo del caudal según el equipo diesel.

Se puede determinar, con suficiente aproximación, la cantidad necesaria de aire normal para diluir un componente cualquiera del gas de escape diesel a la concentración permisible, a partir de la siguiente fórmula:

| Q = | V *c | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |
|  | y |  |

donde:

Q = volumen de aire necesario para la ventilación (m3/min.);

V = volumen de gas de escape producido por el motor (m3/min.);

c = concentración del componente tóxico, del gas de escape, que se

considera en particular (% en volumen);

y = concentración máxima, higiénicamente segura, para el componente tóxico que se está  considerando (% en volumen).

En las pruebas del motor se determina los valores correspondientes a "V" y "c". Deben hacerse tanteos a partir de los resultados obtenidos en las diversas condiciones de funcionamiento del motor, para determinar cuál de los componentes tóxicos requiere el mayor volumen de aire normal para su adecuada disolución.

El máximo volumen calculado, en cualquiera de los diferentes estados de funcionamiento del motor, se multiplican por el factor de seguridad 2, para determinar el grado de ventilación segura en minas subterráneas.

Esta ventilación segura, para el componente del escape que requiere el mayor volumen de aire, proporciona también la ventilación segura para otros componentes de dicho escape, siempre que la dosis de inyección de combustible se ajuste convenientemente para eliminar as¡ la producción excesiva de monóxido de carbono.

Cuando se emplea el factor de seguridad 2, la concentración de los gases nocivos importantes en las minas subterráneas no exceder  de 0,25 % para el CO2, 0,005 % para el CO y 0,00125 % para el óxido de nitrógeno. Otras consideraciones indican que sólo uno de los componentes mencionados alcanzar  su máxima concentración y los otros dos siempre se presentarán en concentraciones algo menores a la máxima correspondiente.

Cuando se trata de varias máquinas diesel, la ventilación segura es función acumulativa de los requerimientos de cada máquina y debe proporcionarse en adición a la ventilación necesaria para todos los demás elementos. Sin embargo, la característica aditiva antes mencionada puede ser omitida, en cierto grado, si las distintas máquinas diesel funcionan en diferentes condiciones de carga y la máxima ventilación que requiere cada una de ellas no se necesita en forma simultánea.

Para determinar lo anterior, es indispensable efectuar un cuidadoso estudio de las condiciones de funcionamiento de las máquinas en la mina. Además debe suministrarse toda la ventilación segura en todos los lugares donde se emplea una sola máquina.

Aunque se han observado algunas relaciones generales entre los componentes del gas de escape diesel, el diseño del espacio de combustión de cada motor tiene, al parecer, un efecto importante en las características del gas de escape. En consecuencia, no puede deducirse ninguna fórmula empírica precisa para calcular la ventilación segura que conviene a todos los motores diesel. Es más frecuente que el cálculo se base en la concentración del óxido de nitrógeno del escape, éste varía considerablemente en los diferentes motores.  En pocos casos se ha determinado la ventilación máxima a partir de la concentración de bióxido de carbono o monóxido de carbono. Por ésta y otras razones, ningún motor diesel debe ser puesto en servicio subterráneo sin que se realicen en él las pruebas convenientes para calcular la ventilación segura.

Hace tiempo se consideraba que 2,12 m3/min. por caballo de fuerza al freno, a carga de velocidad máxima, era la ventilación suficiente para motores diesel en minas. Desde entonces, la experiencia obtenida con más motores ha mostrado que la ventilación segura debe variar de 2,83 a 7.07 m3/min. por caballo de fuerza al freno, siempre que el motor esté  debidamente ajustado para eliminar el exceso CO que se forma cuando el funcionamiento se efectúa en la zona rica de la escala de valores de la relación combustible : aire.

Según el Reglamento de Seguridad Minera; el caudal que se debe considerar por cada equipo diesel es el que el fabricante de la máquina establece y si no se conoce este requerimiento, se debe usar 2,83 m3/min. por cada caballo de fuerza, como mínimo y a este resultado se le debe agregar la cantidad de aire necesario para controlar el resto de los contaminantes.

En Sud-Africa se usa la fórmula:

| Q = | Kw * 0,27Kgr/Kw * 3.000m3/Kgr. * K | ; m3/min. |
| --- | --- | --- |
|  | 3.600 |  |

Factor K = 	0,45 LHD
		0,30 Carga y Descarga
		0,15 Transporte

Veamos algunos ejemplos:

LHD 231 HP (172 Kw)	(K = 0,45)  Q = 17,42 m3/seg.
			PK 1.000 78 HP (58 Kw)	(K = 0,30)  Q =  3,92 m3/seg.
			Cami¢n 67 Hp (50 Kw)	(K = 0,15)  Q =  1,69 m3/seg.

En resumen, los factores que afectan la ventilación conveniente a los motores diesel empleados en minas subterráneas son tan numerosos que la determinación de la ventilación segura, a partir de una sencilla fórmula empírica, resulta poco práctica y, en ocasiones, puede ser muy peligrosa.

El sistema de disolución del gas de escape que se requiere en las máquinas diesel aprobadas reduce considerablemente el peligro de que se formen zonas locales altamente contaminadas, a causa del escape, y el riesgo aún mayor de que el gas de escape vuelva a penetrar en el sistema de admisión de aire del motor. La disolución reduce también, en forma considerable, la rapidez con que

el oxido nítrico del gas de escape diesel se transforma en bióxido de nitrógeno en la atmósfera de la mina. En la actualidad se considera que este gas es, probablemente, el más peligroso de los óxidos de nitrógeno por su efecto letal sobre las personas.

La experiencia resultante del empleo de motores diesel en minas subterráneas, parecen indicar que la producción de monóxido de carbono en el escape, con cargas elevadas, aumenta con el tiempo de servicio de dichos motores. Al mismo tiempo, la producción de óxidos de nitrógeno disminuye notablemente. Las características originales de funcionamiento se restablecen cuando las partes gastadas son sustituidas y el motor es ajustado convenientemente.

# DISTRIBUCION DEL AIRE EN EL SISTEMA DE VENTILACION.

Determinado el caudal de aire necesario, se debe estudiar la forma más adecuada de hacer llegar el aire desde la superficie a los frentes de trabajo, de acuerdo al sistema de ventilación adoptado y como recobrar el aire viciado determinando la forma y el lugar donde será  descargado a la atmósfera. Principal cuidado se debe tener en las pérdidas de aire que se produce en su trayecto.

Las pérdidas de aire durante su recorrido desde el pozo de entrada de aire hasta los frentes de trabajo alcanzan, en ciertas minas, de 70 á 80 % del volumen total del aire. Las pérdidas de aire influyen perjudicialmente sobre el trabajo normal de las minas; la ventilación empeora, la producción disminuye, el peligro de concentración de gases aumenta, se prolonga el tiempo de ventilación después de la labor de barrenos, la energía se gasta inútilmente, etc.

Para compensar las inevitables pérdidas, el caudal de ventilador principal, obtenidos por cálculos, debe ser aumentado en un porcentaje de acuerdo a la experiencia.

Las pérdidas de aire en las minas se dividen en pérdidas locales y pérdidas distribuida sobre ciertas distancias.

# PERDIDAS DE AIRE EN LOS CIRCUITOS.

- Pérdidas locales de aire.

Las pérdidas de aire de los tabiques o tapados dependen del material del tabique, de su espesor, del modo de su impermeabilización, etc. Los tabiques de ladrillos, de hormigón y de materiales similares, revocados de ambos lados, son prácticamente impermeables, mientras no han sufrido los efectos de la presión. Los tabiques de madera se instalan únicamente como provisorios.

## Puertas de ventilación.

## Para la reducción de pérdidas en las puertas hay que cumplir con las siguientes condiciones:

- Construir las puertas simples de planchas de madera mayor a 4 cm y las puertas dobles menor a 2,5 cm;

- Empotrar los tabiques en roca firme;

- Aislar particularmente bien el piso de las puertas; los rieles se hunden hasta sus cabezas en gruesas planchas de maderas;

- Reemplazar las cunetas de agua por tubos;

- Vigilar que las puertas se apliquen bien al marco.

## Cruces.

Se construyen para la separación de las corrientes de aire que se cruzan.

## Pérdidas de aire a través del espacio explotado.

Una serie de factores influyen sobre estas pérdidas: potencia y  ángulo de inclinación del manto, método de explotación, velocidad de avance de los trabajos.

Las pérdidas desde las galerías de transporte hacia la galería de ventilación, con explotación desde el centro del campo minero hacia sus límites y el sistema central de ventilación, se observan sobre todo su largo, pero, disminuyen a medida del alejamiento del frente de arranque, y a distancia de 300 a 500 m. son prácticamente iguales a cero.

La disminución de pérdidas en el espacio explotado se alcanza mediante:

- Disposición central de los pozos con explotación en retroceso; entre las galerías de transporte y de ventilación, queda un macizo que se opone a las filtraciones;

- Utilización de la ventilación diagonal (marginal) , con los ventiladores en los límites del campo de explotación, en explotación desde el centro del campo hacia sus límites;

- Utilización del relleno;

- Aumento de la sección de galerías.

## Pérdidas de aire en instalaciones de ventiladores reforzadores.

Los ventiladores secundarios instalados dentro de la mina para reforzar ciertas corrientes, producen de un lado del tabique sobrepresión y del otro depresión, de lo que resulta una recirculación indeseable del aire.

Para la disminución de esta circulación del aire en circuito cerrado, el ventilador debe ser instalado en las galerías de ventilación, lo más lejos posible del frente de arranque, donde las rocas derrumbadas en el espacio explotado ya se han vuelto suficientemente compactas. En las minas grisutosas, la instalación del ventilador sobre el aire saliente es indeseable; pero, se permite con la utilización del equipo protegido contra explosiones.

## Cortocircuito.

Es el movimiento del aire del circuito entrante, o directamente de la atmósfera al circuito saliente, sin pasar por el circuito básico. Los cortocircuitos se producen, por ejemplo, al abrir la puerta de ventilación, en el recorte que une los enganches del pozo de entrada y de ventilación, en el sistema central de ventilación; o al abrir la compuerta de cierre del orificio del pozo de ventilación.

Los efectos de los cortocircuitos son absolutamente indeseables: la cantidad de aire en el circuito de ventilación disminuye notablemente, la velocidad del cortocircuito sobrepasa los valores admisibles, el caudal del ventilador aumenta, al bajar la caída de presión.

CAPITULO VII

REGULACION DE CIRCUITOS

Con el fin de lograr una distribución adecuada del caudal de aire en los circuitos de ventilación, es necesario efectuar una regulación para obtener el equilibrio de la caída de presión en las diferentes ramas (Ley de Circulación de Kirchoff); esta regulación se puede hacer disminuyendo o aumentando la caída de presión de una determinada galería. El disminuir la caída de presión significa alisar las paredes de la galería, comúnmente mediante el concreto, de esta manera se disminuye considerablemente el factor ""; también es posible mediante el aumento del  área de la galería o correr otra paralela a ella. Para aumentar la caída de presión se colocan reguladores con el fin de aumentar las pérdidas por choque.

# CALCULO DE LA LONGITUD DE GALERIA A CONCRETAR PARA DISMINUIR LA PERDIDA "H" EN UN "H".

H = R x Q2

Como se desea conservar el caudal Q, la variación se debe hacer en la resistencia del circuito R.

H = R * Q2

R =   R - R'

Se desea entonces, determinar el largo de la galería que es necesario concretar para bajar la resistencia donde:

R = L * r * 10-2 ; hasta:

R' = (Lr * r + Lc * c) * 10-2

donde:

L 	= 	largo total de la galería, en metros;

Lr 	= 	largo de la galería sin concretar, en metros;

Lc 	= 	largo de la galería concretada, en metros.

| r | = | r * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería sin fortificación, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| c | = | c * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería concretada, en Kgr./m2. |
|  |  | A3 |  |  |

r	=factor de fricción en galería de roca viva;

c	= factor de fricción en galería, concretada;

P	= perímetros de la galería en metros;

A	= área de la galería, en m2.

Luego tendremos:

∆R 	= R - R'

= L * r * 10-2 - (Lr * r + Lc * c) * 10-2

= r * (L -Lr) * 10-2 - Lc * c * 10-2

como el largo de la galería , L = Lr + Lc

∆R 	= (Lc * r - Lc * c) *10-2

= Lc * (r - c) * 10-2

| Lc = 100* | ∆R |
| --- | --- |
|  | r - c |

Reemplazando r y c por su valor y colocando "∆ " como la diferencia entre los factores  de fricción; ∆ = r - c , tendremos finalmente:

| Lc | = | A3 * ∆R | , en metros. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P * ∆  |  |

# CALCULO DEL LARGO NECESARIO PARA BAJAR LA RESISTENCIA DESDE "R" a "R" DE UNA GALERIA MODIFICANDO EL AREA.

Se tiene una galería de largo L (m). y  rea A (m2),  se desea bajar la resistencia desde R a R', aumentando el  rea a A'.

Determinemos el largo L' que se debe aumentar el  área.

Si:

R = L *  * 10-2

R' = [(L - L') *  + L' * '] * 10-2

|  | = |  * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| ' | = |  * P' | *102 | Resistencia para 100 metros de galería deárea A' y perímetro P', en Kgr./m2. |
|  |  | A'3 |  |  |

= coeficiente de resistencia aerodinámica;

tendremos:

∆R 	= R - R'

= L *  * 10-2 - [(L - L') *  + L' * '] * 10-2

= L' * ( -  ') * 10-2

| L'= | ∆R |
| --- | --- |
|  |  - ' |

Reemplazando  y  ' por sus valores:

| L' | = | ∆R * (A * A')3 | , en metros. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  * (P * A3 - P' * A'3) |  |

En esta fórmula no se ha considerando el largo equivalente (Le) que se produce en la expansión y contracción de la galería, por estimar que estas pérdidas serán pequeñas si la contracción y la expansión son graduales.

# CALCULO DEL LARGO NECESARIO DE GALERIAS EN PARALELO CON EL FIN DE REDUCIR LA RESISTENCIA DE UN ∆R = R - R'.

Consideremos que tenemos una galería de largo L (m.) y  rea A (m2.), cuya resistencia queremos reducir en un ∆R, reemplazando parte de ella por dos o más galerías en paralelo.

Si:

R 	= L * * 10-2

R'	= (L-L') *  * 10-2 + L' * ' * 10-2

donde:

L' = largo de las galerías en paralelo, en metros;

|  | = |  * P | *102 | Resistencia para 100 metros de galería de área A y perímetro P, en Kgr./m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |  |
| ' | = |  * P' | *102 | Resistencia para 100 metros de "n" galería en paralelo, en Kgr./m2. |
|  |  | A'3 * n2 |  |  |

entonces:

∆R = R - R'

= L *  * 10-2 - [(L -L') *  + L'* '] * 10-2

= L' * ( - ') * 10-2

L' = 100 * ∆R/(( - ')

Reemplazando  y ' por sus valores:

| L' = | n2 * ∆R * A3 | , en metros. |
| --- | --- | --- |
|  |  * P * (n2 - 1) |  |

# DETERMINACION DEL TAMA¥O DE UN REGULADOR.

Un regulador es un orificio que causa contracción y expansión abrupta y alternadas del aire que pasa por él, por esta razón produce una pérdida de choque considerable.

El regulador es a menudo hecho en una puerta de ventilación, como una abertura de tamaño variable, su tamaño y, por lo tanto, la magnitud de la pérdida de choque que causa, es cambiada por una compuerta deslizante; a mayor abertura, menor pérdida de choque.  Estos reguladores son muy usados en ventilación de minas, ya que, debido a los continuos cambios que se producen a medida que avanza la explotación, es necesario hacer regulaciones  de caudales de aire, siendo los reguladores la herramienta más eficaz para ello.

Para el cálculo del tamaño de un regulador se usa una de las fórmulas teóricas de pérdida de choque para un supuesto orificio circular:

|  = | (1/Cc -N)2 |
| --- | --- |
|  | N2 |

 = coeficiente de pérdida de choque

N  = cuociente entre el  área del orificio Ar y el  área de la galería A.

Cc = coeficiente de contracción.

Resolviendo para N directamente:

| N = | 1 |
| --- | --- |
|  | Cc * (1 + ) |

El área del orificio "Ar" es conocida como el área del regulador.  Como el área de la galería "A" es conocida, "Ar" es rápidamente determinada por la relación:

Ar = N * A

Tenemos que calcular N.

 se determina mediante la relación básica de pérdida de choque;

 * Hv = Hx

|  = | Hx |
| --- | --- |
|  | Hv |

Hx es la cantidad de regulación a ser disipada a través del regulador.

Hv es la pérdida por velocidad.

| Hv = |  * V2 |
| --- | --- |
|  | 2g |

El otro factor que aparece en la fórmula de "N" es el coeficiente de contrac-ción "Cc", varía entre límites estrechos a medida que cambia la razón de  áreas; lógicamente entonces, el cálculo de "N" debe hacerse por aproximaciones sucesivas, para aliviar este cálculo, se incluye una tabla donde se dan valores de "Cc" de acuerdo a valores de"N" y "".

|  | 217,97 | 46,38 | 17,03 | 7,61 | 3,67 | 1,78 | 0,81 | 0,30 | 0,07 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cc | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 1,00 |
| N | 0.1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |

CAPITULO VIII
VENTILACION NATURAL

# GENERALIDADES.

La ventilación natural ha sido y sigue siendo utilizada en minería, en muchos casos, como sistema único.

La ventilación natural es muy cambiante, depende de la ‚poca del año, incluso, en algunos casos, de la noche y el d¡a. Debe controlarse y tratar de usarse, puede entregar presiones desde unos pocos milímetros de columna de agua a, en casos de minas profundas, unos 80 mm.c.a.

En realidad, más importante que la profundidad de la mina es el intercambio termodinámico que se produce entre la superficie y el interior. La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, susceptible de producir un flujo de aire.

Muchas veces se dice que la ventilación natural se produce a causa de la diferencia de peso entre dos columnas de aire, cuando, en realidad esta diferencia de peso, o mejor el cambio del peso específico del aire es consecuencia de la adicción de la energía térmica al aire. Es igual al fenómeno que se produce en las chimeneas donde el aire caliente sube y desplaza al aire frío produciendo circulación.

# VENTILACION NATURAL EN MINA IDEAL.

En el caso de una mina ideal el análisis gravimétrico de la situación es el aumento de presión en la columna de aire liviano caliente el cual ha sido calentado en la labor que une a los dos piques. Con ello se presenta una diferencia de presión en las dos salidas que genera el movimiento. Un análisis termodinámico del proceso nos lleva a:

Como mina ideal pensemos que:

- No existe pérdidas de fricción ni choque (H = 0 Kg/m2);

- La energía cinética no tendrá  importancia;

- Los procesos en el interior de la minas son adiabáticos;

- Habrá  entrega de calor en la explotación de la mina, laboreo;

- No existe evaporación ni se agrega gases al aire;

- La presión atmosférica es la misma en los dos brocales de los piques;

- 4

Pique                             Pique

Entrada                         salida

2  laboreo     3

En un gráfico de Presión-Volumen que a continuación se entrega, tendremos :

presión

b       2          3

c                         4'

a

4

vol.

1 - 2) Compresión adiabática producida por el cambio de presión;

2 - 3) Expansión a presión constante.

- No hay cambio en la energía potencial.

- No hay cambio en la energía cinética.

- No existe trabajo realizado por el aire.

- No existe trabajo perdido a causa de fricción o choque.

P2 * V2 / T2  = P3 * V3 / T3 ;

P2 = P3

T2 < T3

Luego:	 V2 < V3

3 - 4') Expansión adiabática hasta el brocal (4').

4' - 4) Expansión en el brocal a  la presión atmosférica (4-4'). Esto es la presión de ventilación natural.

4 - 1) Compresión a presión constante el aire arroja su calor hasta alcanzar su temperatura atmosférica.

El  área "a-1-2-b-a"  = Cambio de energía potencial y es igual al  área "b-3-4'-c-b"
El  área "c-4'-4-a-c" = al  área "1-2-3-4-1" = Trabajo de ventilación natural.

4'- 4 presión de ventilación natural.

Lo que interesa es aumentar esta  área agrandando su altura y su ancho. Para aumentar la altura debemos profundizar la mina. Es evidente que esto no depende de quien está tratando de usar la Ventilación Natural.

El aumento del ancho dependerá  del mayor aumento de la temperatura, es un efecto termodinámico.

# VENTILACION NATURAL EN una MINA REAL.

Pero, si consideramos una situación real, donde se tienen pérdidas producidas por el roce del aire con las paredes de las galerías y por choques a causa de singularidades, este gráfico P-V se transforma, tal como se muestra en la figura que a continuación se muestra.

De manera que la posibilidad de entregar trabajo disminuye y la Presión de Ventilación (4') también.

presión

(b)       (2)       (3)

b            2

b'                  3

©                         (4')

c                         4'

a

4

vol.

La ventilación natural es de gran importancia para la ventilación de minas, particularmente de las profundas. El valor de la presión natural en las minas grandes puede alcanzar el 50% y más de la presión total y el caudal del aire puede ser de 100 m3/seg. Muchas minas metalíferas importantes, situadas en relieve montañoso, por ejemplo en Bolivia, tienen únicamente ventilación natural.

En un diagrama "H-Q" la ventilación natural se representa por una línea horizontal.

H

R

Hn

Q

# VALORES DE LA PRESION NATURAL.

A continuación se coloca una tabla con valores promedios de "presión natural" para distintas profundidades de minas.

| Profundidad de la Mina | Presión Natural de Ventilación |
| --- | --- |
| 400 - 500 m. | 25 - 30 mm.c.a. |
| 700 - 800 m. | 50 - 60 mm.c.a. |
| 1.000 - 2.000 m. | 100 - 120 mm.c.a. |

## Métodos hidrostáticos de cálculo de la ventilación natural.

Se puede determinar como la diferencia de pesos de columnas de sección unitaria y de igual altura de aire entrante y saliente:

Hn= L * (1 - 2) = p1 - p2; mm.c.a.

donde L = altura del pozo, m;

1 y  2 = pesos específicos medios en los pozos de aire entrante	y saliente, kg/m3;

p1 y p2 = presiones de las corrientes entrante y saliente en la
	profundidad L, mm.c.a.

Para determinar el peso específico del aire , se puede utilizar la fórmula simplificada:

 = 0,465 p/T ; kg/m3.

donde:

p	=	presión, mm. de mercurio;

T	=	temperatura absoluta del aire, ºK.

Esta fórmula no toma en cuenta la humedad del aire. El error en los cálculos, no sobrepasa de  1%, entre los límites de 700 a 800 mm. de mercurio y de 0 a 30 º C.

Las presiones p1 y p2 se determinan por las fórmulas:

log p1 = log p0 + 0,015 L/T1

log p2 = log p0 + 0,015 L/T2

donde T1 y T2 = temperaturas medias absolutas del aire entrante y saliente.

Dos mediciones por pozo son suficientes, en el enganche inferior y cerca de los 35 m de profundidad.

También se utiliza la fórmula:

| Hn = | P0 * L | * { | 13,6 * 100 | - | 13,6 * 100 | }; mm.c.a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | R * (273 +t1) |  | R * (273 + t2) |  |

donde R = constante de gases, igual para el aire 29,27;

t1 y t2 = temperaturas medias de la corriente de aire entrante y 
		saliente,ºC.

Cuando L > 100 m, hay que multiplicar Hn por un coeficiente de corrección

(1 + L/10.000).

## Mediciones de la depresión de la ventilación natural.

En minas sin ventilación artificial. Un método sencillo consiste en medir con el barómetro las presiones de aire en los enganches de ambos pozos. La depresión natural es:

Hn = p1 - p2 + (R1 + R2) * Q2

donde:

p1 y p2 =lecturas de barómetros en enganches de los pozos de entrada de

aire y de ventilación, mm.c.a.;

R1 y R2= resistencias aerodinámica de ambos pozos, kg/seg2/m8;

Q = (Q1 + Q2)/2

Q1 y Q2 = caudales de aire que pasan por los pozos, m3/seg.

Si  los enganches no están ubicados al mismo nivel, hay que introducir una corrección en el peso de la columna de aire entre los niveles de los enganches:

P = () L * (1 + 2)/2; mm.c.a.

Entonces la fórmula se transforma:

Hn = p1 - p2 + (R1 + R2) * Q2 () L * (1 + 2)/2; mm.c.a.

Cuando la parte superior del pozo de entrada de aire está  situado por debajo del pozo de ventilación, la corrección tiene signo menos.

Otro método de medir la depresión natural consiste en instalar un tabique con puerta en una galería, por la que pase la totalidad de la corriente de aire; la depresión total es igual a la diferencia de presiones, medidas con barómetro o depresiómetro a ambos lados del tabique. La medición debe realizarse rápidamente después del corte de la corriente, para que no cambie la temperatura del aire y en consecuencia su densidad.

En minas con ventilación artificial. Con el ventilador en marcha, se miden el caudal de aire Q y la depresión H. Después el ventilador se detiene y se cierra el paso del aire mediante una compuerta, se abre la tapa del pozo de ventilación y después de esperar algunos minutos, se mide la nueva cantidad de aire Qn que sale del pozo.

Resolviendo las dos ecuaciones, se calcula la depresión natural Hn:

Hm + Hn = R * Q2

Hn = R * Qn2

## Determinación práctica de la presión natural.

Cuando se desea tener un valor muy aproximado de la Ventilación Natural de una Mina, es bueno usar las siguientes fórmulas que se han obtenido en base a estudios de varias minas:

Hn 	= 	4,5 mm.c.a. / 10 ºC / 100 m.

= 	44 Pa / 10 ºC / 100 m.

=	0,03 pulg.c.a. / 10 ºF / 100 ft.

CAPITULO IX
VENTILACION AUXILIAR

# DEFINICION.

Como ventilación auxiliar se define aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado que le proporcione el sistema de ventilación general. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, aún cuando en estos casos no exista un sistema de ventilación general.

El objetivo de la ventilación auxiliar es mantener las galerías en desarrollo, con un ambiente adecuado para el buen desempeño de hombres y máquinas, esto es con un nivel de contaminación ambiental bajo las concentraciones máximas permitidas, y con una alimentación de aire fresco suficiente para cubrir los requerimientos de las personas y de las máquinas utilizadas en el laboreo.

Una ventilación auxiliar eficaz de los desarrollos de galerías no sólo proporciona un ambiente más sano y confortable para los trabajadores, sino que además permite obtener mejores rendimientos y velocidad de avance al acortar los onerosos tiempos de espera para la evacuación de los gases de disparos, y al mejorar la productividad de los hombres y equipos, la visibilidad, la seguridad y otros efectos beneficiosos que se traducen finalmente en una rebaja en los costos de los desarrollos y en el término de los mismos dentro de los plazos establecidos.

# TIPOS BASICOS.

Dos son los tipos de sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares.

- Sistema impelente: El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado.

- Sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído por la ducter¡a.

- Un tercer sistema es el combinado, aspirante-impelente, que emplea dos tendidos de ducter¡a. una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos en cuanto a mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor costo de instalación y manutención.

# APLICACIONES DE LOS TIPOS BASICOS.

Para galerías horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 m. y 4*3 m2 de  área), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y evacuación del aire del circuito general de ventilación de la zona.

Para galerías de mayor sección y con una longitud sobre 400 m, el uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las galerías limpias y con buena visibilidad para el tráfico veh¡cular, sobre todo si éste es Diesel.

Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación, aún cuando se requiere elementos auxiliares para remover el aire en la zona muerta comprendida entre la frente y el extremo de la ducter¡a de aspiración.

La aplicación de sistemas auxiliares para desarrollar galerías verticales está  limitada a su empleo para ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea o pique, dado que la destrucción de los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por la caída de la roca en los disparos es inevitable (en su reemplazo, en muchos casos, se utiliza el aire comprimido).

El uso de sistemas combinados, aspirante-impelentes,  para  ventilar los desarrollos de piques verticales también son de aplicación práctica cuando éstos se practican en descenso y el producto de los disparos es extraído por baldes. En estos casos, el uso de un tendido de mangas que haga llegar aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el ambiente.

Independiente del tipo de sistema auxiliar que más convenga, la alimentación de aire fresco y evacuación final  del contaminado  debe ser  estudiada con detenimiento en cada caso particular, para evitar recirculación de aire viciados de efectos acumulativos para el sistema y/o contaminación indeseada de otras áreas de la mina.

En varios casos, la selección del tipo de sistema auxiliar ya está  limitado y definido por la particular situación del sistema de ventilación general, al cual hay que conectarse dando lugar a una sola alternativa. Caso típico de esta situación es el desarrollo de galerías a partir de socavones principales que no conviene contaminar. En este caso la extracción por ducter¡as del sistema aspirante con descarga al circuito de retorno de aire general más cercano, es lo único aceptable aún para desarrollos de longitudes menores a 300 m.

# DESCRIPCION DE DUCTOS MAS UTILIZADOS.

De la variedad de tipos de ducter¡a existente en el mercado, aplicables a la ventilación subterránea, se destacan los siguientes:

## Ductos metálicos.

Fabricados con planchas  de fierro entre 1 a 4 mm.  de espesor de  construcción  en  espiral  y  largos  variables de 10 a 3 m, dependiendo de su diámetro son aptos para ser usados en sistemas de longitud, por sus ventajas de bajo coeficiente de roce, excelente hermetismo en uniones (si se toma la precaución de utilizarlos con flanges apernados) y bajo costo de manutención. Las desventajas derivan de su peso y rigidez que dificultan y encarecen su instalación y retiro final de la faena.

Su costo por metro, si se dispone de una máquina que lo fabrique en la boca de la mina, es similar al ducto plástico reforzado con anillos de acero para ventilación aspirante. En caso contrario, el costo adicional de transporte de los ductos de bajo peso pero voluminoso encarece el costo unitario en un 30 a 40%.

Para túneles de secciones superiores a las 4 * 4 m2 desarrollados desde la superficie y con la longitud mayor a los 800 metros, el ducto metálico supera en ventajas prácticas a los flexibles, aún considerando su mayor costo inicial que se recupera con su eficiencia, menor potencia requerida y menor manutención del tendido.

## Ductos plásticos flexibles lisos.

Estos ductos confeccionados en PVC con tejidos sintéticos de alta resistencia se proporcionan en tiras de largo y diámetro a pedido para su uso en sistemas impelentes de ventilación, provisto de anillos de acero en sus extremos para ser conectados entre sí con o sin uso de collarines de unión.

Su aplicación en sistemas impelentes para desarrollos horizontales ha desplazado los tendidos de ductos metálicos por las ventajas derivadas de su menor peso y flexibilidad, lo que facilita su almacenamiento, transporte e instalación con un costo muy inferior al metálico. Sus diámetros standard varían de 300 a 1.200 mm. y el largo de sus tiras de 5 a 30 o más metros.

## Ductos plásticos reforzados.

Estos ductos confeccionados en el mismo material que el anterior se refuerzan con una espiral de anillos de acero con una paso de 150 mm. o de 75 mm. para su uso en sistemas de ventilación aspirante con diámetros que van de 250 mm. a 1.200 mm. y tiras de 5 o de 10 m de largo.

Para unirlos entre sí se requiere el uso de collarines de unión y vienen provistos de ganchos de sujeción. Su aplicación principal es para la extracción de aire, pero igualmente pueden usarse en sistemas impelentes, siempre que no sea posible utilizar el tipo liso, ya que esta manga es más resistiva y de mayor costo que el tipo liso.

## Ventajas comparativas.

En la tabla que a continuación se muestra se han colocado los ductos más usados en la actualidad y se ha hecho un análisis de los principales parámetros que se deben tener en cuenta cuando se tiene que elegir un tipo de ducto determinado para ventilación auxiliar determinada.

| ITEM | METALICOS | FLEXIBLE REFORZADO | FLEXIBLE LISO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APLICACION | Aspirante | Aspirante | Solo Impelente |  |  |
|  | Impelente | Impelente |  |  |  |
| TRANSPORTE | Alto costo | Mediano costo | Bajo costo |  |  |
|  | (Voluminoso) | (paquetes) | (plegados) |  |  |
| INSTALACION | Difícil lenta y riesgosa | Regular rápida | Fácil y rápida |  |  |
| MANTENCION | Reducida | Regular y permanen-te | Requiere buena ma-nutención |  |  |
| TIPO DE UNION | Collar¡n, flange aper-nado | Collarín de unión tipo rápida | Collarín por tensión entre tiras |  |  |
| ACCESORIOS | Cáncamos y alambres | Cáncamo, cable guía y gancho suspención |  | Cáncamo, cable guía y gancho suspención |  |
| FUGAS | Baj¡sima | Regular a alta en uniones y por rotura |  |  |  |
| RESISTENCIA | Baja | Alta | Baja |  |  |
|  | 0,0002 | 0,00055 | 0,0003 |  |  |
| MAXIMA "H" RECOMENDADO | 1.200mm.c.a. | 250mm.c.a. | 650 mm. c. a. |  |  |

# 5.	INFLUENCIA DEL DIAMETRO DE LA DUCTERIA EN EL GASTO DE ENERGIA.

La determinación del diámetro óptimo de la ducter¡a para sistemas de ventilación tiene gran importancia en el diseño por su gran influencia en el costo de ventiladores y energía necesaria.

En efecto, usando la ecuación general de la ventilación de minas, tenemos:

H = R * Q2

R =  * L * P / A3

En el caso de un ducto circular:

P =  * ; A =  * 2/ 4

donde:   = diámetro en metros.  Reemplazando:

| H = | 6,48 *  * L | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

A medida que aumenta el diámetro del ducto, bajará en forma considerable, la caída de presión del sistema.  Considerando que:

| Pot.= | H * Q | ; HP |
| --- | --- | --- |
|  | 75 *  |  |

Nos deja claro la importancia del diámetro en los ductos.

# 6.	IMPORTANCIA DE LAS FUGAS DE AIRE DE LA DUCTERIA.

Todos los tendidos de ducter¡a de los sistemas auxiliares presentan fugas de aire a lo largo del tendido, a través de las uniones entre las tiras, uniones al ventilador y por roturas. Las sumas de estas fugas de aire representan a veces cifras que superan el 90% del caudal impulsado por él o los ventiladores del sistema, con las consecuencias fáciles de imaginar para la efectividad de la ventilación del desarrollo en la frente.

Valores de % de fugas consideradas aceptables para tendidos de ductos plásticos fluctúan entre 30 a 40% de la capacidad del ventilador auxiliar. Estos rangos son más bajos para tendidos de ductos metálicos que normalmente sufren pocas roturas durante su servicio, estimándose aceptables valores entre 20 a 30% para tiras unidas con bridas ajustables y menores al 10% para ductos provistos de flanges apernados con empaquetaduras de goma.

Considerando que el caudal de aire necesario para ventilar un desarrollo se define como impulsado o extraído de la misma frente en avance, lo que es el extremo de la ducter¡a. Es obvio que el porcentaje de caudal de fugas producido a lo largo del tendido debe ser considerado al seleccionar la capacidad del ventilador auxiliar, de manera tal que:

QVentilador = Q Requerido Frente + Q Fugas Estimadas

Para el cálculo de caudales de fugas existen nomogramas y fórmulas basadas en experiencias de laboratorio, que por las diferentes aplicaciones y tipos de ducter¡a usadas no tienen una aplicación generalizada.

Para efectos prácticos, mediciones efectuadas a los sistemas en operación, proporcionan porcentajes de fugas más reales a considerar para los futuros diseños dentro de la misma faena.

# 7.	INSTALACIONES DE DUCTOS Y DEFECTOS MAS FRECUENTES EN SUS TENDIDOS Y UNIONES.

En la instalación de los tendidos de ductos, las recomendaciones son de evitar al máximo el empleo de codos abruptos, quiebres o cambios de diámetro en el mismo tendido y de obtener un alineamiento lo más recto posible dentro de la galería. Todo esto con vista a reducir las pérdidas de caída de presión por choques y cambios bruscos del flujo de aire.

Los defectos más frecuentes en los tendidos de ductos metálicos son las faltas de alineamiento y las fallas de las uniones por bridas, reemplazadas por materiales inadecuados poco herméticos (como sacos de yute amarrados con alambres).  Esto es evitable si se utilizan tiras con flanges apernados.

En tendidos de ductos plásticos el no uso de un cable de acero tensado para colgar y mantener alineadas las tiras es el defecto más frecuente de instalación que provoca indeseados bloqueos por dobleces, estrechamientos de áreas y maltrato de los ductos por equipos en movimiento, con las consiguientes deformaciones y roturas.

Las uniones entre tiras plásticas tipo brida ajustable, frecuentemente se reemplazan erróneamente por amarras de alambre, incrementando fuertemente las fugas de aire por este concepto.

Si el tendido requiere de piezas metálicas para bifurcaciones, es común encontrar defectos apreciables en cuanto a  ángulos de salida, diferencias excesivas de diámetros y filtraciones en las uniones a los ductos. Para un mejor funcionamiento, vale la pena costear las fabricaciones de estas piezas sobre la base de un diseño adecuado.

En la unión del tendido al o los ventiladores del sistema, el defecto más frecuente es acoplar directamente el ducto y hermetizar esta unión defectuosa con cualquier material disponible. Siempre el diámetro del ventilador debe ser similar al del ducto, ya que las pérdidas por cambio brusco de velocidad y turbulencias en este punto son apreciables y deben evitarse con la utilización de piezas metálicas diseñadas y fabricadas para el objeto.

# 8.	VENTILADORES AUXILIARES.

Como ya se dijo, en ventilación auxiliar prácticamente se usa solamente el ventilador axial, por su facilidad de instalación donde el ventilador se confunde con el ducto, acusando su presencia solamente por su ruido de funcionamiento.

## Ventiladores en serie.

En esta aplicación teóricamente la curva de operación de dos ventiladores puestos en serie mantiene sus caudales y suman sus presiones. En la práctica las presiones no doblan sus valores en caso de unidades idénticas, ya que siempre hay pérdidas por turbulencias por diferencias en el  ángulo de calajes de sus paletas, entre otras causas.

Con excepción a esta consideración, se tienen los ventiladores tub-axiales, contra-rotatorios que obtienen una ganancia extra de presión por su especial modo de funcionamiento.

Como regla general, los ventiladores tub-axiales no diseñados para operar en contra-rotación y los vane-axiales con paletas guías deben ser separados por un ducto de un largo superior a 10 veces su diámetro, cuando se les instala en serie para incrementar sus respectivas eficiencias y obtener una curva final de operación lo más cercana posible a la teórica.

El uso de ventiladores en serie es la aplicación más comúnmente utilizada en sistemas de ventilación auxiliar, tanto en grupos de unidades como en unidades separadas a lo largo del tendido de ducter¡a.

## Ventiladores en paralelo.

Cuando se desea mayor caudal en una ventilación de desarrollo sin que se disponga de ventiladores con suficiente capacidad, es factible la instalación de dos unidades de menor caudal en paralelo, consiguiéndose la suma de sus caudales. La curva final teórica de operación de dos ventiladores similares, operando en paralelo, se obtiene sumando sus caudales y manteniendo los valores de presión est ticas.

Esta curva en la práctica también es más baja por las mismas razones de pérdidas de presión por turbulencias y diferencias en el  ángulo de calaje entre unidades y la calidad de su instalación.

## Defectos más frecuentes en la instalación de ventiladores axiales.

Las anomalías más comunes que se observan en la instalación de ventiladores axiales y que afectan sus funciones son:

- El no uso de cono de entrada en instalaciones de ventiladores impelentes. Estas piezas, generalmente de aluminio se deforman con los golpes y se pierden con facilidad.

- El no uso de rejilla de protección en el cono de entrada, que deja expuesto el rotor al riesgo de destrucción por el ingreso de cuerpos extraños.

- Conexiones directas de ductos plásticos a los ventiladores producen estrechamientos de sección en la admisión, con la consiguiente pérdida de presión est tica, además de las fugas de aire por las junturas.

- La instalación de codos en la descarga de los ventiladores con radios menores a 0.5.f  produce una alta resistencia al paso de aire.

- El uso de piezas de reducción de f  en la descarga directa en los ventiladores tubo-axiales produce altas pérdidas por estrechamiento (40%) si el  ángulo de la reducción es mayor a 30.

- El montaje de un ventilador aspirante con descarga sin cono o ducto que reduzca la velocidad de salida es una pérdida importante de energía que fácilmente puede evitarse con la instalación de un ducto de descarga de un largo mínimo de 2 veces el diámetro del ventilador, o de un cono de descarga.

## Ventajas del ventilador  axial.

El ventilador axial presenta grandes ventajas, respecto al centrífugo, en la ventilación auxiliar:

- Su forma cilíndrica lo asemejan a los ductos, facilitando su colocación en los sistemas auxiliares;

- El motor incluido en el interior del cilindro facilita su refrigeración y colocación;

- Su forma cilíndrica también facilita su traslado y manejo.

# 9.	CALCULO DE UN SISTEMA.

Dentro de un cilindro el aire se mueve según:

R * Q2

En el punto "5" de este capítulo, habíamos deducido, en el caso de un ducto cilíndrico:

| H = | 6,48 *  * L | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Si  es igual a "6,48 * " y si se considera a "L = 1 m.":

| H = |  | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Obtenemos la caída de presión de un metro lineal de ducto.

| VALORES DE  PARA DISTINTOS DUCTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPOS DE DUCTO |  * 10-5 |  * 10-5 |
| Rígidas de plástico | 180 | 28 |
| Metálicas lisas | 205 | 32 |
| De contratapas | 220 | 34 |
| Metálicas oxidadas y deformes | 260 | 40 |

Veamos algunos valores de resistencia para distintos diámetros (), dadas en murgue () y para un largo igual a un metro.

| DUCTOS | DIAMETRO (); mm. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Rígidos, en material plástico | 743 | 175 | 57.5 | 23.3 | 5.5 |
| Metálicos nuevos | 845 | 200 | 65.5 | 26.5 | 6.3 |
| Manga de contraplaca | 905 | 215 | 70.5 | 28.5 | 6.7 |
| Metálico oxidado y deformado | 1.070 | 254 | 83 | 33.5 | 7.9 |
| De tela plástica bien tensa | 865 | 205 | 67 | 27 | 6.4 |
| De tela plástica no tensa | 1.070 | 254 | 83 | 33.5 | 7.9 |

Con estos antecedentes será  posible calcular la caída de presión del sistema la cual será  igual a la suma de las caídas de presión del ducto más la de la galería. Esta última caída de presión, generalmente resulta ser insignificante al lado de la primera.

El caso que a nosotros nos interesa, la ventilación de galerías en desarrollo, nos presenta una complicación extra, la cual tiene que ver con el aumento de la caída de presión del sistema a medida que se van colocando más ductos, mientras se avanza en el desarrollo de ella. Esta situación hace que se tenga que ir colocando ventiladores en serie.  Ideal para este cálculo es el uso de un sistema gráfico, como se muestra en la figura que se coloca a continuación. Junto al cálculo gráfico se ha incluido un ábaco tipo donde se puede encontrar la caída de presión por metro lineal según distintos diámetros y caudales, para un ducto y un peso específico determinado.  Estos ábacos son entregados por los fabricantes de ductos y son propios de cada uno, dependiendo de la fabricación de ellos.

H

L = 800 m.

L = 600 m.

V3

L = 400 m.

V2

L = 200 m.

V1

xxxxx						Q

Rango de caudal

Se ha determinado el rango donde se desea que se mueva el caudal, conforme a las necesidades del desarrollo.  Este desarrollo significa correr 800 metros de galería.  Tal como se muestra en la figura, según las características del ventilador elegido y las caídas de presión del ducto más la galería, se necesitan tres (3) ventiladores en serie para mantener dentro de la galería en desarrollo ventilada adecuadamente.

El primer ventilador funcionará hasta que el desarrollo sea, aproximadamente de 570 metros, en ese punto se conectará el segundo ventilador y el tercer ventilador deberá conectarse cuando se tenga un desarrollo de 650 metros.

Matemáticamente se podrá determinar los momentos donde se debe conectar el ventilador que sigue, conociendo la formula de la curva del ventilador:

Si curva del ventilador es igual a:

p = aQ2  + bQ + c.

Tenemos que:

H = * L*P*Q2/A3 + (/5 )*(L-15)*Q2

Se ha considerado que el ducto está a una distancia de 15 metros de la frente.

Para que el sistema funciones se cumple que H = p, o sea:

* L*P*Q2/A3 + (/5 )*(L-15)*Q2 = aQ2  + bQ + c

Haciendo valer Q = al caudal menor aceptable, se despeja "L" y se calcula el largo del túnel donde el ventilador deberá ser conectado a otro en serie.  Enseguida, determinando la formula de los dos ventiladores en serie, se calcula el segundo largo.  Y así sucesivamente.

En la página que sigue se muestra un monograma donde al entrar con el caudal requerido y sabiendo el diámetro del ducto, se determina la pérdida de presión de él por cada 100 metros de largo.  En este caso, se trata de un ducto de P.V.C. duro.

CAPITULO X
CONSIDERACIONES DE COSTOS DE 
VENTILACION

# GENERALIDADES.

Como en todo proyecto, en el caso de un sistema de ventilación de minas, debemos considerar los siguientes costos:

- Costo de Inversión, de Capital o Fijos;

- Costos de Operación o Variables;

Los primeros incluyen, lógicamente, los intereses a pagar por el capital (amortización) como también incluye los impuestos y seguros, si los hubiese.

El costo de operación, en nuestro caso tiene que ver, principalmente, con el consumo de energía por los ventiladores del sistema y, en un grado mucho menos, con la mantención tanto de los ventiladores como de las galerías de ventilación.

El estudio, entonces, de estos dos costos, considerando además las ventajas de operación mínima del sistema proyectado, debeán decidir el sistema de ventilación más conveniente.

A continuación se hará  un análisis de cada uno de los parámetros que hemos estudiado en ventilación, bajo el punto de vista económico.

# TIPOS DE GALERIAS V/S COSTO DE OPERACION.

Sabemos que la potencia consumida es directamente proporcional al cubo del caudal. Bajo este punto de vista, entonces, el cálculo del caudal de aire debe ser el preciso y el cuidado de él dentro del circuito, tiene que ser estricto.

La determinar un exceso de caudal (por ej. para compensar las fugas) es un lujo costoso que el sistema no requiere y no puede costeárselo. La variación cúbica de la potencia con el caudal debe ser bien meditada.

Recordemos que:

| H | = |  * L * P * Q2 | ; (mm. de c.a. o Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A3 |  |

La influencia de las características de una galería sobre las pérdidas de carga, y los requerimientos de energía, pueden ser deducidos de esta ecuación. Cuando "Q" es constante, si se quiere reducir "H" para una galería dada, se debe reducir , P, L, o bien aumentar A.

## Dimensiones.

La variable más simple que afecta a la pérdida de carga es el tamaño de la galería. El  área y el perímetro aparecen en la ecuación de "H"; por esto la relación se expresa (para simplificar, supongamos una sección circular).

| H  | P |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | 5 |

Resulta que "H" es una función simple, exponencial de la dimensión , por lo cual un ligero aumento de las dimensiones resulta en una fuerte disminución de la pérdida de carga. Esto puede lograrse abriendo galerías más amplias o proveyendo más aberturas ( utilizando el principio del flujo paralelo).

Al comparar galerías de forma similar, la H varía inversamente con el  rea elevada a cinco medios, puesto que el  rea es proporcional al cuadrado de cualquiera dimensión.

## Carácter de la superficie ().

La irregularidad o aspereza de la superficie rozante de una galería, reflejada en el factor de fricción, puede afectar a la pérdida de carga en el rango de 1 a 10. La pérdida de carga varía directamente con el factor de fricción y una reducción en la aspereza, obstrucciones o sinuosidad, rebajar  "" y producir  una rebaja paralela en "H".

Por el solo hecho de limpiar una galería se lograrán altos dividendo.

El revestimiento suave de una galería es recomendable, aún cuando implica una ligera reducción en el  área, la que es más compensada por la disminución en el factor fricción. El revestimiento puede hacerse con madera, concreto, (shotcret) o poliuretano aplicado con aire.

En una galería existente por lo cual pasa una cantidad de aire insuficiente, aumentar  el flujo al disminuir "", puesto que para una pérdida de carga constante,

Q = 1/

El contraste entre galerías  ásperas y suaves puede destacarse comparando los tamaños relativos de galerías cuadradas de diferentes características superficiales, necesaria para pasar una cantidad de aire, con los mismos requisitos de caída y potencia.

| CARACTERISTICAS DE GALERIAS | AREA RELATIVA |
| --- | --- |
| Revestimiento suave | 1,00 |
| Roca sedimentaria | 1,55 |
| Enmaderada | 1,90 |
| Roca ¡genea desnuda | 2,24 |

## Forma.

El efecto de la forma de la galería en la pérdida de presión, se refleja en  el  radio  hidráulico, RH = A/P , de lo cual:

H = 1/Rh

Para una velocidad constante de flujo. La forma que proporciona el máximo radio hidráulico, o el mínimo de perímetro (superficie rozante) es el círculo.

La tendencia hacia la excavación por medio de máquina sondeadoras de gran diámetro (escareadores) que hacen piques y chimeneas de sección circular tiene un efecto ventajoso en la reducción del costo de ventilación, no solo por dejar la superficie suave, con un bajo coeficiente de resistencia aerodinámica, si no que también por desarrollar las galerías en forma circular.

La lista siguiente compara las pérdidas relativas de carga para galerías de varias formas con  rea constante.

| FORMA DE LA GALERIA | PERDIDA DE CARGA RELATIVA |
| --- | --- |
| Circular | 1,00 |
| Octágono | 1,02 |
| Cuadrada | 1,13 |
| Rectángulo (1:2) | 1,20 |
| Rectángulo (1:4) | 1,40 |

No siempre es posible usar las secciones circulares, ya que las rectangulares son convenientes para ubicar rieles, cañerías, cables, etc.

## Longitud.

La longitud de las galerías es frecuentemente un factor fijo para un trazado dado de mina, pero a veces es posible reducirla mediante una revisión del trazado.

## Pérdida por choque.

Siempre deben investigarse las posibles fuentes de estas pérdidas cuando se trata de reducir los requerimiento de presión y potencia de un sistema. Pueden reducirse pérdidas debidas a codo o cambios de áreas, enderezando las galerías, instalando platinas guías en los codos próximos al ventilador y haciendo los cambios de  área más redondeados y graduales.

## Caída dinámica.

Aunque no constituye una pérdida de carga, la caída dinámica representa una pérdida para el sistema en la descarga. En un sistema soplante o booster, "Hv" puede reducirse, ampliando el área de la galería gradualmente,  justo  antes  de  la descarga.  En sistema aspirante,  es conveniente agregar al ventilador un ducto de conversión.

# DISEñO ECONOMICO DE GALERIAS.

La mayor oportunidad de ahorrar en la instalación y operación de sistema de ventilación está  en el diseño de las galerías. El factor decisivo para la selección de galerías es el costo total.

Mientras que una galería ancha, revestida, circular es ideal para reducir los requisitos de presión y potencia y por tanto los costos operativos, puede ser costoso desde el punto de vista de la inversión de capital. Estos dos costos varían inversamente uno con el otro y por esto el mínimo costo total debe ser buscado en el diseño de las galerías.

## Velocidades económicas.

Rangos aproximados, para servir de guías en un diseño preliminar:

| GALERIA | RANGO DE VELOCIDAD ECONOMICA (m/min.) |
| --- | --- |
| No revestida | 180 - 305 |
| Enmaderada | 305 - 457 |
| Revestida suave | 610 - 762 |

La velocidad sobre 600 m/min. (10 m/seg) se considera antieconómica e indeseables en todas partes, excepto en galerías principales.

Costo Relativos de distintas Galerías. Tal como se dijo más arriba, se ha hecho un estudio que pretende comparar distintos tipos de galerías, bajo el punto de vista económico, formando la tabla que se presenta a continuación. Se debe tener presente que esta comparación se ha hecho según los datos que se señalan enseguida y que esto debe ser analizado cuando se quiera hacer uso de ella.

La comparación se ha efectuado considerando los siguientes parámetros:

| Eficiencia Vent.  | = | 60% |
| --- | --- | --- |
| Costo energía Ce | = | US $ 100 / HP-año |
| Costo desarrollo Cd | = | US $ 10 / m3 |
| Caudal de aire Q | = | 47,2 m3/seg |

|  | TIPODEGALERIA | a*10-5 |  | AREA(m2) | VEL.AIRE(m/seg.) | COSTO RELATIVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ROCA SEDIMENTARIA |  |  |  |  |  |
|  | Circular no revestida | 113 |  | 6,9 | 6,8 | 1,00 |  |  |
|  | Rectang. no revestida | 113 |  | 7,2 | 6,6 | 1,04 |  |  |
| ROCA IGNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circular no revestida | 283 |  | 9,0 | 5,2 | 1,30 |  |  |
|  | Rectang. no revestida | 283 |  | 9,3 | 5,1 | 1,35 |  |  |
| CONCRETADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Circular | 38 |  | 3,2 | 14,6 | 2,25 |  |  |
|  | Rectangular | 38 |  | 3,2 | 14,6 | 2,25 |  |  |

## Relación de la forma y característica con los costos totales de las galerías.

No se han hecho muchos cálculos para determinar la mejor forma o tipo de revestimiento de una galería dada, puesto que el método de explotación y las condiciones naturales imponen limitaciones. En general se puede decir  que una galería revestida cuesta más del doble que desnuda y que las galerías circulares son ligeramente más baratas que las rectangulares de igual  área. El costo de vestir una galería elevará  el costo de capital más de lo que rebaja el costo de operación y por esto generalmente son anti-económicas.

# CALCULO DE UNA GALERIA ECONOMICA.

Tal como se dijo al comienzo de este capítulo, en materia de costos, cuando se debe decidir el tamaño a desarrollar de una galería, se presentan dos tipos:

- Costos Fijos

- Costos Variables.

Analicemos la construcción de una galería que va a ser usada sólo para ventilación, pensemos en la galería de inyección de aire desde superficie.

El costo fijo o de capital tiene relación con el desarrollo de esta galería el cual será  mayor a medida que el  área sea más grande.

El costo variable o de operación, sin embargo, aumentará  en la medida que tengamos que hacer pasar el caudal de aire por una galería más pequeña.

De tal forma que si sacamos el costo total en anualidades, tendremos la oportunidad de saber cual será  este costo más bajo y, con ello, determinar el tamaño más económico.

CT = CC + CO

Donde:

CT = costo total
CC = costo de capital
CO = costo de operación

U.S.$

CT

CO

CC

Area

área óptima

Encontremos estos costos.

CC = Lf* A* cd* c

donde:

Lf 	= largo físico de la galería, m;

A 	=  área de la galería, m2;

cd 	= costo desarrollo, US$ /m3;

c 	= servicio del capital; que es igual a:

c = {i * (i + 1)n/(i + 1)n -1} + cm

donde:

i 	= interés anual en %;

n	= número de años de servicio de la deuda;

cm 	= costo de mantención en %.

Costo de operación:

Co = Pot * ce

donde:

Pot = potencia en Watt.

ce  = costo de energía, US $/Watt-año

| Pot.= | H * Q | = |  * L * P * Q3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A3 *  |

donde "" debe ser del sistema de unidades internacionales (SI)

H 	= caída de presión, pascal

L 	= largo total, m = Lf+Le;

Q 	= caudal, m3/seg;

A 	=  área, m2;

P	=  perímetro, m.

	= eficiencia del ventilador,%.

Costo Total:

| CT = Lf* A* cd* c + |  * L * P * Q3 * ce |
| --- | --- |
|  | A3 *  |

Como tanto el perímetro como el área son funciones de la forma geométrica de la galería y, en definitiva, de la dimensión fundamental de ella, se deberá reemplazar estos dos parámetros por las funciones correspondientes.  Como ejemplo, pensemos que la galería que deseamos encontrar su tamaño óptimo sea cilíndrica:

P =  *  = 3,14 * 

A = (/4) * 2 = 0,78 * 2

Reemplazando:

| CT = 0,78 * Lf* 2 * cd* c + | 6,62 *  * L * Q3 * ce |
| --- | --- |
|  | 5 *  |

Derivando  dCT/d y haciendo igual a cero, para encontrar la tangente paralela al eje de las "x", y finalmente despejando, tenemos:

1/7

 =

| 21,22 *  * L * Q3 * ce |  |
| --- | --- |
| Lf * cd* c *  |  |

CAPITULO XI
INCENDIOS Y GENERACION DE HUMOS, GASES Y CALOR

# GENERALIDADES.

La ocurrencia de un incendio, en cualquier parte, en un edificio, galpón o bosque, constituye un hecho de alarma y peligro que ha obligado al hombre a crear medios adecuados para prevenirlos y controlarlos. Sin embargo, de año en año son muchas las víctimas que encuentran la muerte a causa de estos incendios.

Ahora bien, si pensamos en una mina subterránea, debemos estar de acuerdo que el peligro se multiplica varias veces, ya que el fuego mismo es una parte del riesgo, normalmente la más pequeña ya que los humos, gases y calor producidos en él, sobre todo el monóxido de carbono, provocan un aumento considerable de riesgo; también debemos considerar el pánico que se presenta en la gente que se encuentra en el interior de la mina e, incluso, los familiares que al saber del incendio concurren al lugar y presionan para entrar a buscar a los suyos.

Los numerosos incendios que se han producido en minas bien equipadas, sin provocar mayores daños, indican claramente que ha habido mucha preocupación en ella sobre la materia. La falta de organización eficiente en caso de emergencia, por el contrario, ha llevado, en muchos casos, a desastres mineros con pérdidas numerosas de vidas humanas y una prolongada paralización de las actividades.

Todo ello, hace imprescindible que en cada mina subterránea se estudie cuidadosamente las posibilidades de un incendio, su prevención y control, en el caso que ocurra un siniestro. Se debe crear procedimientos claros, conocidos y respetados por todos.

# PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.

Un procedimiento contra incendio en una mina debe tener como propósito el de guiar a la supervisión y trabajadores de la mina en las correctas acciones a seguir en el caso de incendio; asegurando un adecuado entrenamiento del personal, de manera que, en el caso de que se haga necesario la implementación de ellos, a causa de una emergencia, ella sea manejada en forma expedita, con la mayor eficiencia, para reducir la posibilidad de pérdidas de vidas humanas y de la propiedad.

La formulación de planes para el manejo adecuado de emergencias como incendios subterráneos, es muy difícil ya que el suceso no se encuentra programado en tiempo, lugar y magnitud y, además sus consecuencias no son conocidas.

Todo plan para emergencias de incendios en una mina subterránea debe incluir los siguientes aspectos básicos:

- Personal capaz y eficiente.

- Equipos y sistemas de emergencias adecuado y apropiado.

- Procedimientos de emergencias claros y adecuados a la realidad de la mina.

Es vital tener buenos procedimientos y que ellos sean conocidos por todos. La mejor forma de hacer que el personal se familiarice con los procedimientos es mediante  simulacros periódicos, donde tengan la posibilidad de participar todos.

Entre los sistemas para emergencias están los que se usan para dar la alarma, avisar a todos, tanto del interior como exterior de la mina. Los sistemas a usar deben asegurar un pronto aviso a la gran mayoría de los trabajadores que se encuentran al interior de la mina.

Los sistemas de alarmas más usados son:

- Señales luminosas, apagones de la luz eléctrica;

- Teléfonos;

- Mercaptano de Etilo en aire comprimido y corriente de ventilación;

- Avisos en sistemas de radio;

- Cornetas y timbres de ascensores de piques;

- Avisos en sistemas de música ambiental.

Otros sistemas de emergencia, en caso de incendio, que debe estudiarse es lo relacionado con las corrientes de ventilación. Es absolutamente necesario analizar los posibles lugares de incendios y la forma como producir aislamiento mediante el cierre y sellado de puertas, detener ventiladores, etc.

El equipamiento de emergencia debe contemplar: autos-rescatadores; máscaras autónomas para cuadrillas de rescate; equipos de rescates tales como camillas, maletines de primeros auxilios, elementos para tapados, extintores, generadores de espuma, detectores de gases, etc.

Es muy importante que el personal esté bien preparado, que cada uno sepa lo que tiene que hacer en caso de emergencia, que la supervisión conozca la mina, el lugar donde trabaja y todas las salidas de emergencias.

Los procedimientos deben incluir los siguientes aspectos:

- Lograr eficiencia y prontitud en dar la alarma e informar del incendio a tantas personas como sea posible en toda la mina y, en especial, a quienes están cerca del incendio;

- Entregar las pautas suficientes para efectuar la evacuación al personal subterráneo de una manera ordenada hacia vías correctas de salida, dependiendo de las condiciones;

- Asegurar que entregue los avisos suficientes a quienes corresponda en la superficie para que se formen comités que se encarguen de la emergencia, prepare las cuadrillas de rescate, mantener informado a la autoridad, tomar las medidas adecuadas para controlar la emergencia y tender, lo más pronto posible, a la normalidad;

- Importante es que el procedimiento considere todo lo relacionado con la atención de lesionado y evitar el pánico;

- Otro punto importante que debe comprender el procedimiento es la situación de la ventilación mecánica, su detención, desviación, inversión, etc.

Es necesario que el procedimiento sea dinámico, que pueda ser modificado en forma rápida y que estas modificaciones obedezcan a serios estudios de la situación siempre cambiante de la mina. Para ello son importante los simulacros, los análisis teóricos de casos y los sistemas expertos.

# CONTROL DE LA VENTILACION EN CASO DE INCENDIO.

La seguridad es la preocupación principal en el diseño y operación de un sistema de ventilación en una mina. Ello se hace aún vital en caso de emergencia subterránea, especialmente incendios. A través del diseño adecuado y el control de la ventilación se puede salvar la vida del personal de la mina en caso de incendio y se ayudará  a los bomberos en el rescate y control del fuego.

Hay dos criterios para juzgar la adecuación de un sistema de ventilación en caso de incendio: 1) el pique o abertura de salida a la superficie debe estar a mayor presión que la zona de incendio; 2) el aire que entra al sistema a mayor presión debe ser fresco y libre de humo, gas, etc. Esto es esencial para que el personal pueda escapar, cualquiera que sea la ubicación del fuego, con relación a la ruta de escape, debe disponerse por lo menos de dos aberturas de acceso a la mina (en todas las minas) y de medios de invertir el flujo (en las de carbón).

Las siguientes preocupaciones adicionales son recomendables; en algunos casos (minas de carbón) pueden ser exigidas por la legislación:

- Instalar el ventilador principal en la superficie o al menos, proveer un ventilador de emergencia en reserva fuera de la mina.

- Deben instalarse puertas contra incendio en cada nivel en todas las secciones de la mina, las que deberían disponer de control remoto para aislar las  áreas afectadas en caso de incendio.

- Los ventiladores de superficie deben ser instalados en estructuras a prueba de fuego, equipados con puertas de explosión y situados a cierta distancia de la abertura de la mina.

- En todo momento debe haber disponibilidad de personal familiarizado con el sistema de ventilación; registros y mapas deben mantenerse al día.

- Deben de establecerse rutas de escape, las que deben señalizarse claramente; en lo posible, estas rutas deben disponerse a través de aberturas no enmaderadas.

- Todo el personal debe familiarizarse con el plan de evacuación, incluyendo las alternativas en caso de que se invierta la dirección del flujo de aire.

CAPITULO XII
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE SUBTERRANEO

El problema del acondicionamiento del aire de las minas debe ser analizado bajo dos aspectos:

- Necesidad de enfriar el aire que entra a la mina.

b) Necesidad de calentar el aire que entra a la mina.

En el primer caso están todas aquellas minas profundas que por el aumento de la temperatura de la roca, se obtienen elevadas temperatura del aire de ventilación y, por lo tanto, es necesario que el aire entre a la mina con la menor temperatura posible. En el segundo caso se encuentran las minas que, por su ubicación geográfica, el aire de ventilación entra a la mina con temperaturas de varios grados bajo cero, lo que acarrea una serie de problemas de salud para los mineros como también producen aumento en la depresión de la mina al congelar el agua de las galerías el cual funciona como verdaderos reguladores.

Cuando las medidas normales que se pueden tomar no son suficientes para obtener temperaturas adecuadas del aire de ventilación, se tiene que recurrir a la refrigeración o calefacción artificial del aire, lo cual significa importantes inversiones en instalación, operación y manutención de los sistemas.

En la gran mayoría de las instalaciones de la refrigeración del aire de minas el frío es producido por la licuefacción y vaporización de un líquido de bajo punto de ebullición. La vaporización del líquido se produce con una disminución de la temperatura, la cual se aprovecha para enfriar agua, que sirve como vehículo refrigerante.

Los vapores del líquido refrigerante son comprimidos nuevamente para que continúen en proceso. Por otra parte el vehículo refrigerante (agua o salmuera) va a un intercambiador de calor donde, por un lado circula el agua refrigerada y por otro el aire de ventilación por enfriar.

Los líquidos refrigerantes más usados son el amoniaco y el freón (diversos derivados fluorados del metano).

El calentamiento del aire se puede hacer con calderas a vapor, calefactores a petróleo o eléctricos. Normalmente una parte del aire de ventilación se calienta y luego se mezcla con el resto del aire, la temperatura de esta mezcla no debe ser inferior a los 2 ºC.

La potencia calórica necesaria W de la instalación se calcula:

W = 0,24 * G * (tm - te), Kcal/min.

donde:

G 	= peso total del aire entrante en la mina, Kg./min.

tm 	= temperatura de la mezcla de aire (+ 2 ºC).

te 	= temperatura del aire exterior.

La cantidad de aire por calentar en los calefactores se calcula por:

G' = G * (tm - te)/(t' - te); Gr./min.

donde:

G'	= aire calentado, Kg./min.

t' 	= temperatura del aire calentado.

Este capítulo, en realidad, daría para escribir muchas páginas.  Pero, considerando que entraríamos a materias muy especializadas y que no es parte de este apunte, aquí nos detenemos.