- MI75D – Tópicos Avanzados en

- Evaluación de Yacimientos

- Clase 3 – Kriging multigaussiano

- Resumen

- Las etapas son:

  - Determinar distribución representativa

  - Transformación de los datos originales a una N(0,1)

  - Verificación de la hipótesis multiGaussiana

  - Cálculo del variograma de los valores transformados

  - Estimación (kriging simple de los valores transformados)

  - Transformación de vuelta de las distribuciones condicionales

  - Postproceso

- Consideraciones Generales

- Se trabaja independientemente sobre unidades geológicas homogéneas (decisión de estacionalidad).

- Eventualmente, se pueden considerar las correlaciones entre unidades geológicas…

- La distribución no ajusta, necesariamente, a alguna distribución conocida, menos aún a una Gaussiana  se requiere transformar la distribución (representativa) de los datos a una N(0,1).

- Distribución global y local

- Se puede considerar que la distribución global es una distribución a priori y que una vez “actualizada” con la información condicionante (datos en una vecindad), se transforma en una distribución a posteriori.

- Distribución Representativa

- La transformación requiere de un histograma representativo.

  - Efecto de clusters (grupos de datos)

  - Sesgo espacial en el muestreo

  - Desagrupamiento y suavizamiento de histograma

- Desagrupamiento: Método de las celdas (o bloques).

  - Calcular media en cada celda y media de las celdas  media desagrupada, para distintos tamaños de celda

  - Considerar el efecto del origen de la grilla, tomando un promedio de varias grillas con el mismo tamaño de celda, pero distintos orígenes.

  - En casos prácticos es difícil decidir el “tamaño óptimo”  debiera basarse en el espaciamiento medio entre las muestras

  - Derivas (cambios locales en la ley media) hacen aún más difícil esta elección.

  - Ventaja: no necesita conocer los límites de la unidad geológica

- Desagrupamiento: Método de los polígonos

- Volumen de influencia

- En general funciona bien si se conocen los límites de la unidad geológica.

- Si no se conocen: ¿Hasta dónde extender los polígonos de influencia de las muestras en la periferia?

- Transformación

- Cualquier histograma puede transformarse (gráficamente) a otro:

yi=G−1(F(zi))

p

- Transformación también puede hacerse modelando la relación con una expansión polinomial.

- Q-Q plot: graficar el valor q1=FZ-1(p) versus q2=FY-1(p)

  - Permite conocer la relación entre las dos distribuciones globales.

- El único problema en la transformación se produce cuando hay un “núcleo” (spike) (un grupo de datos con el mismo valor)

  - Típicamente en 0 o límite de detección.

  - Para solucionarlo, se agrega un ruido (error aleatorio) a los valores, de forma de tener una transformación biunívoca.

- Verificación de Hipótesis

- Para trabajar bajo la hipótesis multiGaussiana, lo menos que podemos hacer es verificar que los datos no contradigan la hipótesis…

- h-scatter plot (o nube de correlación diferida).

- Variograma versus madograma

γ(h)γ1(h)=π

- Comparar variogramas de indicadores de los datos con los variogramas de indicadores de una variable multigaussiana con la misma función de covarianza.

- Variografía

- Variograma de los valores transformados

- Cálculo experimental del variograma (de la variable transformada):

γ(h)=12N(h)α=1N(h)y(xα)−y(xα+h)2

Lag 2

Lag 1

Lag 4

Lag 3

Lag Tolerance

Azimuth

tolerance

Bandwidth

Azimuth

Y axis (North)

X axis (East)

Lag Distance

- Paso p: la distancia a la que se calculan los puntos del variograma experimental.

- Número de pasos np: el número de pasos a calcular (según el tamaño del dominio).

- Tolerancia del paso p: tolerancia en la separación, de manera que los puntos puedan encontrarse a una distancia mayor o menor al paso.

- Azimut : dirección en la que se calcula el variograma medida en un plano horizontal respecto al norte, en el sentido de los punteros del reloj.

- Tolerancia angular en el azimut : ángulo respecto al azimut dentro del que se considera válido un punto, para constituir un par en el cálculo del variograma.

- Ancho de banda en el azimut  hH: banda dentro de la cual se consideran válidos los datos para el cálculo del variograma. Se mide perpendicular a la dirección del azimut.

- Inclinación : dirección, medida en el plano vertical del azimut, en la que se calcula el variograma.

- Tolerancia angular en la inclinación : ángulo dentro del cual se considera válido un punto, para el cálculo de la diferencia, en el mismo plano vertical en que se definió la inclinación.

- Ancho de banda en la inclinación hV: corresponde a la dimensión vertical de la banda dentro de la cual se consideran los datos válidos para calcular el variograma.

- Número de pares mínimo: un punto experimental del variograma es válido si su cálculo se hizo con un número de pares superior a este parámetro.

- Desplazamiento inicial: distancia inicial que se considera desde el punto para iniciar la búsqueda de los demás datos.

- Mapa variográfico, variogramas direccionales y modelo de los valores transformados

- Cálculo de variogramas de indicadores y comparación con caso bigaussiano.

  - Definición del indicador: i(uα;zk)=Probz(uα)≤zk

  - Codificación de los datos: i(uα;zk)=1, si z(uα)≤zk0, en otro caso k=1,...,K

  - Definir umbrales de corte (en la variable transformada), codificar, calcular y modelar variogramas de indicadores.

  - Calcular variogramas de indicadores de una bigaussiana con el mismo modelo de variograma que la variable transformada y comparar.

- Concluir si el modelo multigaussiano se adecua a los datos o si conviene buscar un modelamiento alternativo.