- MI75D – Tópicos Avanzados en

- Evaluación de Yacimientos

- Clase 4 – Kriging multigaussiano 2

- Estimación para determinar las distribuciones condicionales

- En el caso MultiGaussiano, el estimador de kriging simple se identifica con la esperanza condicional y la varianza de kriging se identifica con la varianza condicional.

- Consideremos el siguiente problema:

  - Encontrar una función φ(X) tal que EY−φ(X)2 sea mínimo.

  - Se puede probar que la solución es la esperanza condicional EY|X

- Vimos que en el caso bigaussiano, la media de la distribución condicional (la esperanza condicional) es una función lineal de la variable condicionante:

Y|X=x~NμY+ρσYσX(x−μX),σY2(1−ρ2)

- Este resultado puede generalizarse a varias variables condicionantes: la regresión múltiple identifica a la regresión lineal si se está en el marco multiGaussiano.

- Note que esta propiedad del marco multiGaussiano lo hace muy atractivo. No podríamos hacer lo mismo con otro tipo de distribuciones porque:

  - Las distribuciones condicionales tendrían una forma difícil de determinar.

  - Los dos parámetros entregados por el kriging simple no serían suficientes para inferir los parámetros de la distribución…

  - Este razonamiento lo volveremos a encontrar en el marco de las simulaciones condicionales (simulación directa versus simulación Gaussiana).

- Kriging Simple

- Para derivar las ecuaciones del sistema de kriging simple es necesario definir la varianza del error de estimación:

VarZ−Z=EZ−Z2−EZ−Z2

- El kriging minimiza esta varianza mediante el uso de un estimador lineal:

Z=λi Zi (asumiendo que la media de Z es cero)

- Este estimador es insesgado (bajo la hipótesis de estacionalidad)

- Escribimos:

VarZ−(λi Zi)=EZ−(λi Zi)2 =EZ2−2EZ⋅(λi Zi)+E(λi Zi)2 =VarZ−2 λi EZ Zi+λi λjEZi Zj

- Para minimizar esta varianza es necesario derivar esta función e igualar la derivada a cero, para determinar los ponderadores:

∂VarZ−Z∂λi=0 ∀i=1,...,n⇒∂VarZ−2 λi EZ Zi+λi λjEZi Zj∂λi=−2 EZ Zi+2λjEZi Zj=0

- De esta forma, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

λjC(Zi,Zj)=C(Z,Zi) ∀i=1,...,n

- Este sistema corresponde al sistema de ecuaciones de kriging simple y se puede reemplazar la solución para los ponderadores en la expresión para la varianza del error y obtener la varianza de kriging (varianza del error mínima):

- En resumen: para determinar la distribución condicional en el marco multiGaussiano sólo es necesario calcular su media y su varianza. Estas se obtienen directamente de resolver el kriging simple.

- Transformación de vuelta

- Para obtener las distribuciones condicionales de la variable original (leyes) es necesario transformar de vuelta la distribución condicional Gaussiana.

  - Muestreo regular de los cuantiles y transformación de vuelta de cada uno usando la relación entre las distribuciones globales (a priori)

  - Muestreo aleatorio (simulación de MonteCarlo) desde la distribución condicional Gaussiana y transformación de vuelta de cada valor simulado.

- Algunos problemas:

  - Transformación de colas

  - Precisión (se trata de una aproximación numérica)

  - Alternativas: expansión en polinomios

- Algunas ventajas:

  - Efecto proporcional: se filtra al transformar y re inyecta al transformar de vuelta 

- Otro problema:

  - Estimación a soporte puntual 		¿Qué hacemos para estimar bloques?

  - No se debe hacer kriging de bloques en la variable transformada: el promedio de transformadas de la ley no equivale (al transformarlo de vuelta) al promedio de la ley.

  - Se requiere entrar al terreno de la simulación:

    - Se discretiza el bloque en una serie de puntos.

    - Se genera un vector aleatorio multiGaussiano de media cero y matriz de varianza-covarianza calculada en función de la disposición de los puntos en el bloque.

- Post proceso

- A partir de las distribuciones condicionales se puede obtener casi cualquier cosa:

  - Media condicional

  - Varianza condicional

  - Intervalos de confianza