##### Bases de Diseño para Ingeniería Básica

“Campana de Gases Convertidor Teniente Nº3”

Fundición Santo Domingo 
Minera Cruz de Sur  MCS Chile

- Agosto/2005

##### Bases de Diseño para Ingeniería Básica

“Campana de Gases Convertidor Teniente Nº3”

HOJA DE CONTROL

| PREPARADO POR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| versión | fecha | Preparado por | Aprobado |
| A | 25-07-05 | DMA | RPC |
| B | 04-08-05 | DMA | RPC |

###### Resumen Ejecutivo

La fundición Santo Domingo de Minera Cruz del Sur licitará la ejecución de la ingeniería básica de  la campana de gases para el día 16 de agosto.  El presente documento contiene las bases de diseño para la realización de la ingeniería básica de la campana de gases del Convertidor Teniente Nº3 de la fundición Santo Domingo   Las empresas de ingeniería interesadas en el proceso de licitación deberán elaborar sus propuestas considerando las exigencias y restricciones presentadas en este documento.

Los alcances de la ingeniería básica comprenden desde la salida de gases del Convertidor Teniente, hasta la entrada a la pre-cámara de enfriamiento de gases.  Los datos de diseño, condiciones ambiente y restricciones al diseño se encuentran especificados en el presente documento.

Las empresas interesadas en postular a la ejecución de la ingeniería básica deberán presentar un documento de propuesta de ingeniería básica que deberá incluir Carta Gantt y Curruculum Vitae de los profesionales que trabajarán en el proyecto.

##### Indice

1.	Introducción	1

2.	Objetivos	1

2.1.	Objetivo General	1

3.	Alcances de la ingeniera básica	1

4.	Datos de Diseño	2

5.	Condiciones Ambiente	2

6.	Restricciones al Diseño	3

7.	Postulación a Licitación de Ingeniería Básica	3

# Introducción

En el marco del programa de aumento de capacidad de fusión de la fundición Santo Domingo de Minera Cruz del Sur, se contempla aumentar la capacidad de fusión de concentrado seco del convertidor Teniente Nº 2 de la fundición desde 1500 TPD A 2000 TPD de concentrado seco de cobre.  Para lograr este objetivo es necesario reemplazar la actual campana de gases por una de mayor capacidad de extracción y mejores condiciones de manejo de gases. Para tales efectos MCS licitará la ejecución de la ingeniería básica de  la campana de gases para el día 16 de agosto de 2005, contemplándose como fecha de inicio de la ingeniería de detalles, el mes de diciembre de 2005.  El presente documento contiene las bases de diseño para la realización de la ingeniería básica de la campana de gases del Convertidor Teniente Nº3 de la fundición Santo Domingo, ubicada en la zona costera de la 5 región.   Las empresas de ingeniería que participantes en el proceso de licitación deberán elaborar sus propuestas considerando las exigencias y restricciones presentadas en este documento.

# Objetivos

## Objetivo General

El objetivo del presente documento es establecer las bases de diseño para la ingeniería básica de la campana de gases del convertidor Teniente Nº3 de la Fundición Santo Domingo, establecer las restricciones al diseño y entregar los requisitos de postulación a la licitación a las empresas de ingeniería Interesadas.

# Alcances de la ingeniera básica

Los alcances de la ingeniería básica comprenden desde la salida de gases del convertidor Teniente, hasta la entrada a la pre-cámara de enfriamiento de gases.

# Datos de Diseño

Los datos de diseño de ingeniería se detallan en la tabla 1

Tabla 1

Datos de diseño para Ingeniería Básica

| Flujo de gases calientes | 1000 | Nm3/min |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de gases Calientes | 1250 | ºC |
| Temperatura máxima de salida de gases de la campana | 700 | ºC |
| Dilución Máxima | 80 | % |
| Sección transversal de boca de gases | 6 | M2 |
| Angulo de salida de gases respecto al center-line de la boca de gases (en dirección a culata de escoria) | 20º |  |
| Altura máxima de la campana (medida desde center-line de CT) | 17 | m |
| Desplazamiento Horizontal máximo de salida de gases campana (hacia el norte) | 8 | m |

# Condiciones Ambiente

Los datos condiciones ambiente se presentan en la tabla 2:

Tabla 2

Condiciones Ambiente

| Temperatura mínima nave de convertidores | 20 | ºC |
| --- | --- | --- |
| Temperatura máxima nave de convertidores | 45 | ºC |
| Temperatura promedio nave de convertidores | 30 | ºC |
| Presión atmosférica | 96.53 | Kpa |
| Altitud | 100 | msnm |
| Temperatura disponible agua de enfriamiento | 25 | ºC |

# Restricciones al Diseño

Las restricciones al diseño de Ingeniería básica del la campana son las siguientes:

- Minimizar la pérdida de carga de los gases

- Maximizar el enfriamiento de los gases

- Minimizar el enfriamiento de gases mediante dilución

- Minimizar el enfriamiento mediante circuitos de agua

- Minimizar la fuga de gases fugitivos

- Minimizar el costo de construcción y operación de la campana

- Evaluación del diseño mediante un software CFD (Computer Fluid Dynamics)

# Postulación a Licitación de Ingeniería Básica

Las empresas interesadas en postular a la ejecución de la ingeniería básica deberán presentar un documento de propuesta de ingeniería, el cual deberá ser presentado en la semana del 22 al 26 de agosto de 2005.  La propuesta deberá incluir Carta Gantt y Curruculim Vitae de los profesionales que trabajarán en el proyecto