# INGENIERÍA I

Experimentación para Proyecto Rube Goldberg

## Análisis de Circuitos

Cuando una corriente pasa a través de una resistencia, la potencia se consume. En este ejercicio usted medirá la corriente en varios elementos de un circuito y determinará la potencia.

Parte 1:

En primer lugar ponga el multitester para medir voltaje (consulte al auxiliar o al ayudante si no está familiarizado con estos equipos) y chequee el voltaje de la batería de  9V (nominal).  Conecte la batería al circuito. Ponga el multitester para medir corriente y conéctelo en serie con uno de los 4 elementos del circuito. Calcule la potencia de acuerdo a la siguiente fórmula:

P=IV

En esta ecuación, P es la potencia en Watts (W), I es la intensidad de la corriente en amperes (A) y V es el voltaje (V).  Cree una planilla Excel similar a la de la tabla siguiente, registre la intensidad de la corriente y calcule la potencia.

| Elemento del Circuito | Corriente (A) | Potencia (W) | Resistencia (Ω) | Potencia (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timbre |  |  |  |  |
| Ampolleta |  |  |  |  |
| LED |  |  |  |  |
| motor |  |  |  |  |

Parte 2:

Remueva el multitester y use un pedazo de alambre para completar el circuito de uno de los elementos. Ponga el multitester para medir resistencia (chequee con el auxiliar o ayudante). Mida la resistencia a través de cada uno de los elementos del circuito y regístrelos en la tabla. Calcule nuevamente la potencia de acuerdo a:

P=V2R

donde R es la resistencia en Ohms (Ω ).  ¿Concuerdan los valores de potencia? Si no, ¿a qué se debe la discrepancia?