INGENIERÍA  I

MECANISMO RUBE GOLDBERG. EJERCICIO EN CLASE

# ANÁLISIS DE TRAMPA DE RATONES

Una trampa de ratones utiliza la energía almacenada en un resorte para atrapar a los ratones. Es un aparato muy atractivo para ocuparlo en el mecanismo tipo Rube Goldberg, pero ¡cuidado con los dedos!

En este ejercicio, cada equipo medirá la fuerza mínima requerida para activar la trampa.

Fuerza de Activación:

Usted desea activar la trampa dejando caer una pequeña cantidad de greda desde una cierta altura. Para diseñar un mecanismo eficiente, usted también quiere minimizar el peso de la greda.

Parte 1:

Cada grupo probará varias alturas de partida y debe tratar de determinar la mínima masa de greda que activará adecuadamente la trampa. Quizás le gustaría usar una cadena con la greda para evitar apretarse los dedos.

Una vez encontrada la masa mínima requerida, se puede estimar la fuerza requerida usando las siguientes ecuaciones:

F=vmt                        y                      v=2gh

En estas ecuaciones, v es velocidad, F es la fuerza y m es la masa.  Suponga que el tiempo de colisión es  t = 0,1 s, y que la aceleración de gravedad es g = 9,8 m/s2.

Cree una tabla en Excel que tenga el siguiente formato. Mida primero la masa y la altura y luego entre las ecuaciones para calcular la velocidad y la fuerza.

| Altura(cm) | Masa (g) | Velocidad (m/s) | Fuerza (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

Intente al menos 4 alturas.

Parte 2:

Deje caer, simultáneamente, sobre la mesa (no en la trampa) una pequeña cantidad de greda y un atornillador, desde la misma altura. ¿Cuál golpea la mesa primero? Si la masa del objeto no afecta la velocidad con que golpea la trampa ¿por qué un objeto más pesado es más efectivo en activarla?