BT736 - LABORATORIO DE TECNICAS MODERNAS EN BIOTECNOLOGIA 
Sección 1, Semestre Otoño, Año 2006

PURIFICACIÓN DE GLUCANASAS

Protocolo

## Etapa 1 Fermentación y Concentración

- Se inocula un cultivo de 2 ml de medio LB suplementado con ampicilina 100 μg/ml, el que se incuba durante toda la noche a 37ºC con agitación orbital.

- Se transfiere 100 μl de este cultivo a 100 ml de medio Molitor suplementado con ampicilina 100 μg/ml, se incuba a 37ºC  por 3 horas con agitación orbital.

Medio Monitor para 1 litro:

  - 20 gr de Bactotriptona.

  - 5 gr. de extracto de levadura.

  - 0.36% (v/v) de glicerol.

  - 1 L de agua destilada.

  - Autoclavar 20 min a 110ºC.

- Después de la tres horas se agrega IPTG con una concentración final de 0.5 mM y 0.6% (p/v) de glicina, y se continua la incubación por 18 horas a 30ºC con agitación orbital.

- Posteriormente el cultivo se centrifuga a 6500 rpm por 25 minutos, el sobrenadante se filtra con un filtro de 0.8 μm tamaño de poros (MFS) y se concentra por precipitación (NH4)2SO3.

Se determina proteína y actividad glucanasa en el sobrenadante.

Selección de las mejores condiciones de precipitación

Se prueban 4 diferentes concentraciones de sulfato de amonio 85%, 80%, 75%,70%. Por ejemplo 60.8 gr. de sulfato de amonio se adiciona a 100 ml de sobrenadante de cultivo previamente filtrado (precipitación al 85%). Se adiciona lentamente el sulfato de amonio. La mezcla se agita durante 1 hora en hielo. Se deja reposar por 30 minutos y se centrifuga por 40 minutos a 4900 rpm. Se determina proteína y actividad glucanasa en los sobrenadantes.

Finalmente, el sedimento se resuspende en buffer fosfato 100 mM, pH 7.0

## Etapa 2 Purificación por HIC

- Para la cromatografía de intercambio hidrofóbico (HIC) se utiliza una columna con 8 ml de resina fenil-sefarosa y un flujo de 1 ml/min. Se usa un gradiente lineal decreciente de sulfato de amonio con concentración entre 1 M y 0 M. (Tampón A: Trizma-Base 20 mM pH 7.0, Tampón B: Tampón A + 1 M (NH4)2SO3).

Se determina proteína y actividad glucanasa de las fracciones provenientes de la HIC, las fracciones que resultaron positivas se juntan y se someten a la siguiente cromatografía.

### Etapa 3 Purificación por IEX

- Para la cromatografía de intercambio aniónico (IEX) se usa una columna Q-sefarosa de 8 ml y un flujo de 1 ml/min. Se utiliza un gradiente lineal de creciente de NaCl, entre 0 M y 1 M. (Tampón A: Bis-Tris propano 20 mM pH 6.5, Tampón B: Tampón A + 1 M NaCl).

Se determina la actividad glucanasa y cantidad de proteína de las distintas fracciones provenientes de IEX .

### Etapa 4 Se caracteriza mw y pI de las glucanasas purificadas

Se realiza una electroforesis de gel de poliacrilamida 12.5% en condiciones denaturantes para determinar la pureza de las distintas fracciones. Las fracciones con mayor grado de pureza se mantienen a 4ºC, en el caso que se le quiera dar un posterior uso.

Referencias

Orellana C (2005)” Evolución dirigida para la generación de variantes de b-1,3 glucanasa II “, Memoria de Ingeniero Civil en Biotecnología”, Universidad de Chile.

Salazar O., Molitor J., Lienqueo M.E. and Asenjo J.A (2001) “ Overproduction, purification and characterization of b-1.3-glucanase type II in E.coli” Protein Expression and Purification 23, 219-225, 2001.