Máquinas operando a velocidad variable: Bombas de fluido y correas transportadoras.

Ing. Alfredo Muñoz Ramos.

- INTRODUCCIÓN.

La productividad de las empresas, entendida como el cuociente entre la cantidad de productos mineros e industriales elaborados y los costos involucrados, ha conducido a la incorporación de diversos equipos que la incrementan. En ese contexto, la electrónica de potencia ha posibilitado el control de velocidad de bombas de fluido y correas de transporte a costos cada vez menores. Se describe a continuación los parámetros que contribuyen a justificar la inversión de controladores de velocidad de motores que accionan bombas de fluido y correas de transporte.

- CONTROL DE VELOCIDAD DE BOMBAS DE FLUIDO.

Los variadores de frecuencia son equipos que son factibles de utilizar para controlar la velocidad de los motores de inducción que mueven bombas, de tal manera de controlar mediante este mecanismo, el caudal de la bomba.

El ahorro de energía que se logra mediante un variador de velocidad depende, esencialmente, de dos factores:

a)	El caudal medio Qm. Mientras menor sea el caudal medio que el usuario necesite, medido en forma proporcional respecto del caudal nominal o máximo que la bomba es capaz de suministrar, mayor será el ahorro de energía que se obtiene con un variador de frecuencia. La definición matemática de caudal medio es la convencional:

Qi:	caudal medido en el intervalo de tiempo Ti

Qm:	caudal medio

T:	intervalo total de tiempo.

- Desviación dQ con respecto al caudal medio. La hipótesis de que el caudal es constante no es, en general, válida. Por ello, es necesario definir la desviación dQ del caudal con respecto al valor del caudal medio Qm.

Los sistemas de bombeo de fluidos son diseñados para 100% de caudal, pero muchas veces el sistema podría operar con menos caudal. Existe, por tanto, una energía eléctrica gastada en impulsar un caudal que no es estrictamente necesario. Para regular el caudal existen al menos 4 opciones:

a)	Recirculación. Parte del caudal, el innecesario, es recirculado. Claramente esta alternativa no implica ahorro de energía.

b)	Estrangulación (Throttle). El caudal es reducido mediante válvulas de estrangulación. Esta alternativa, si existe, implica un ahorro de energía que es necesario evaluar.

c)	Detención (On-off). El caudal es reducido deteniendo la bomba durante el tiempo necesario; esta alternativa implica un ahorro de energía. Es impracticable si se desea regular el caudal en valores relativamente pequeños.

d)	Variador de frecuencia. El caudal es regulado mediante la variación de la velocidad de la bomba, empleando conversores de frecuencia en la alimentación del motor eléctrico. Se demostrará que esta alternativa es la que mayor ahorro de energía implica.

La figura siguiente muestra las 4 formas básicas de variar el caudal de una bomba.

Se observa lo siguiente:

a)	Para caudal nominal (Q=1), todos los sistemas implican el mismo consumo (P=1.1).

b)	Si se necesita sólo un 90% del caudal nominal de diseño:

b1)	Si se emplea recirculación el consumo no disminuye.

b2)	Si se disminuye el caudal mediante obstrucción (throttle), la disminución de consumo será apenas apreciable.

b3)	Si se emplea el control on-off (apagando la bomba un 10% del tiempo, lo que puede ser impracticable por muchas razones, entre ellas, por disminuir la vida útil de la bomba), el consumo de electricidad se reduce en un 10% aproximadamente.

b4)	Si se reduce la velocidad de giro de la bomba mediante un variador de la frecuencia de alimentación del motor, el consumo se reduce a 0.85, es decir, se apreciará aproximadamente un 20% de ahorro con respecto a la potencia nominal de la bomba.

c)	El valor del caudal medio es la variable fundamental necesaria para calcular el ahorro de energía.

Los ahorros de la potencia eléctrica consumida, mostrados en la Figura 5.B.1, deben ser penalizados por el hecho que, normalmente, el caudal no es constante. Si las variaciones de caudal son discretas y mantenidas durante tiempos largos, se puede hacer el cálculo evaluando el ahorro en cada caso en particular. Sin embargo, es normal que sólo existan desviaciones porcentualmente no demasiado importantes con respecto al caudal medio. En la Figura 5.B.2 se muestra el efecto sobre el ahorro de una desviación dQ=0.3. Una desviación dQ=0.3 en torno al caudal medio Qm=0.9 significaría, a modo de ejemplo, que la mitad del tiempo el caudal es 1.2 y la otra mitad 0.6. En la Figura 5.B.2 se muestra que una desviación de esta magnitud provoca una disminución del ahorro en aproximadamente un 10% con respecto a la hipótesis de cálculo que el caudal es constante. En torno al caudal nominal, es posible aplicar la siguiente ecuación para calcular el ahorro de potencia con respecto al nominal:

  - MAGNITUD DE LA INVERSIÓN REQUERIDA E HIPÓTESIS DE CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD.

El costo de los conversores de frecuencia está en relación directa con la potencia nominal del motor. En la figura siguiente se muestra en un gráfico el costo/HP de conversores cotizados, comparado con los valores informados en diversas referencias bibliográficas. Se muestra una curva con valores bajo el standard y otra curva con valores sobre el standard.

Los cálculos de rentabilidad se sugiere realizarlos tomando en consideración los siguientes supuestos:

a)	En el caso del control por estrangulación (throttle), la presión (head) de la bomba es 0,7 o/1 a caudal nominal y 1,2 o/1 a caudal cero. Entre ambos valores la variación es lineal:

b)	La potencia eléctrica demandada por una bomba controlada por estrangulación es:

Es decir, se supone un consumo 0.1 o/1 a caudal cero y un rendimiento de 0.7.

c)	La presión que debe vencer una bomba con control de velocidad (con variador de frecuencia) es proporcional al caudal al cuadrado:

El valor 0.1 es la presión estática supuesta (a caudal nulo).

d)	La potencia eléctrica demandada por una bomba controlada con un variador es:

Es decir, se supone un consumo 0.1 o/1 a caudal cero y un rendimiento de 0.7.

e)	Se ha supuesto que tanto el motor como el variador no presentan pérdidas adicionales a las supuestas. En todo caso, el ahorro se calcula en forma porcentual con respecto al valor real de la potencia medida a caudal nominal, lo que considera todas las pérdidas reales.

f)	Los ahorros se calculan suponiendo un caudal medio necesario de 0.9 veces el nominal y una desviación dQ con respecto a este valor de ±0.06.

  - EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA RENTABILIDAD DE INCORPORAR VARIADORES DE FRECUENCIA EN EL BOMBEO DE FLUIDO.

El universo seleccionado de bombas impulsoras fue de 42 bombas con potencias que fluctúan entre los 15HP y los 150 HP. Al costo de los equipos cotizados se agregó un 15% asignables a costos derivados de la instalación.

La inversión del proyecto total resulta del orden de US$ 350000, lo que se traduce en un ahorro anual de US$ 104181. Esto implica una tasa interna de retorno de 28.2%. La inversión se recupera en promedio en 5 años. Resulta más rentable actuar sobre las bombas de mayor tamaño. Por ejemplo, controlar una bomba de 100 HP implica una tasa interna de retorno de 33.2% y la inversión se recupera en 3.8 años. La Tabla siguiente muestra la evaluación de cada proyecto.

## EVALUACIÓN ECONÓMICA: CONTROL DE BOMBAS DE CAUDAL.

PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN.

TASA DE INTERÉS					0.12 (12%)

HORIZONTE DE EVALUACIÓN			12 AÑOS

COSTO DE EQUIPAMIENTO			SEGÚN COTIZACIÓN

AHORRO						20% DE POTENCIA INSTALADA

VALOR DEL KWH					0.05 US$/KWH

Se observa que, con los datos y supuestos explicitados, la rentabilidad del control de caudal de bombas de fluidos mediante equipos de electrónica de potencia fluctúa entre un 21,4 % y un 39,3 %, siendo más rentable el empleo del control en bombas de mayor tamaño.

- CONTROL DE VELOCIDAD DE CORREAS DE TRANSPORTE.

  - CARACTERÍSTICAS DE LA POTENCIA Y LA ENERGÍA DE LOS SISTEMAS DE MOVIEMIENTO DE CARGAS.

- Movimiento en camino plano. En camino plano son válidas las siguientes relaciones teóricas:

F	: Fuerza (torque)

P	: Potencia

E	: Energía

M	: Masa a transportar más masa de la correa propiamente tal [Kg]

Kr	: Coeficiente de roce (adimensional)

L	: Longitud del recorrido [m]

: Aceleración

g	: 9,8 m/seg2

Las relaciones anteriores son válidas para un vehículo acelerando constantemente, es decir, en este intervalo la aceleración  es igual a:

: velocidad al final del trayecto [m/seg]

: velocidad al inicio del trayecto [m/seg]

: tiempo demorado en recorrer el trayecto L en [seg]

Si no se acelera, lo que ocurre en trayectos a velocidad constante, se tiene:

Esto implica que, en este caso, el consumo de energía es independiente de la velocidad, sólo depende del roce, del peso a transportar y de la longitud recorrida. La expresión teórica anterior se perfecciona al emplear coeficientes de eficiencia del sistema y coeficientes de roce dinámico.

- Movimiento en camino inclinado. En este caso, las ecuaciones de fuerza, potencia y energía son:

: Inclinación del camino.

Análogamente al caso anterior, la energía consumida resulta independiente de la velocidad.

Un caso especial frecuente lo constituye el movimiento en sentido vertical (ascensores o huinches). Basta para ello poner =90° en las ecuaciones anteriores:

H	: distancia vertical recorrida.

La figura siguiente muestra un caso práctica de potencia activa medida (la que se compara con el valor teórico esperado) en el caso de la extracción de mineral, es decir, del movimiento vertical de una masa. Se distingue el proceso de aceleración constante pero con velocidad y potencia crecientes (de 10 a 23 segundos), luego un proceso de velocidad constante y por tanto de potencia activa constante (de 23 a 42 segundos) y finalmente el proceso de frenado y detención (de 42 a 62 segundos).

  - TASA INTERNA DE RETORNO DE PROYECTOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DE CORREAS DE TRANSPORTE.

Se ha demostrado que la potencia consumida por una correa transportadora es:

Si despreciamos en la evaluación económica la energía consumida durante la aceleración (), se tiene que:

La masa M tiene dos componentes: uno de ellos asociado a la masa de la correa sin carga y otro término asociado a la masa del material a transportar:

Es usual definir, en toneladas por hora, el caudal  transportado por la correa mediante la ecuación:

: largo de la correa

Entonces, el consumo nominal de energía eléctrica de una correa se puede aproximar como la suma de 2 componentes:

Pnom	:Potencia nominal consumida en kW, a

nom	:Velocidad nominal de la correa en m/seg

Qnom	:Caudal nominal (o máximo posible) a transportar en Ton/hora, a .

El término  corresponde ala potencia consumida en vacío por la correa (caudal transportado nulo).

Ni ni  son constantes adimensionales. En efecto,

Muchas correas de transporte se mueven a velocidad fija, independiente de la magnitud del caudal transportado. El ahorro de energía está vinculado, entonces, con una subutilización de la correa. En efecto, si la correa se subutiliza transportando un caudal (Qreal), pero no se controla la velocidad, la potencia consumida es:

Por el contrario, si se emplea un controlador de velocidad, el mismo caudal  se transportará a una velocidad menor , de modo que la potencia  será menor:

El ahorro se podrá calcular mediante la simple diferencia entre:

Si se define  , la constante de utilización de la correa, es simple calcular el ahorro mediante las ecuaciones:

Ahorro		:Ahorro en kW de potencia consumida

:Constante de utilización de la correa

:Velocidad fija o nominal de la correa

:Caudal medio real transportado

:Caudal nominal o máximo de diseño (a vf)

Resulta relativamente simple estimar el valor de , ya que corresponde a la potencia consumida por la correa en vacío, es decir, sin que se transporte material (Q=0), a velocidad fija (). Valores usuales fluctúan en torno al 50% de la potencia a pleno caudal. Así, si el factor de utilización kutil se supone 0.8, el ahorro previsible alcanza al 10% de la potencia a pleno caudal. El cálculo supone que el caudal varía en ±10% en torno al caudal medio, supuesto 80% del caudal nominal. El Cuadro siguiente muestra que las tasas internas de retorno obtenidas son inferiores al 12% y, por tanto, en las condiciones descritas los proyectos evaluados no son rentables. La  rentabilidad de estos proyectos mejora notablemente al considerar que, por tener control sobre el material transportado, la eficiencia de la producción de la planta aumenta, hecho no considerado en la evaluación mostrada en el Cuadro siguiente.

| No | POT | COSTO EQUIP UNIT | COSTO INST UNIT | COSTO TOTAL | AHORRO ANUAL | TIEMPO RECUP | TIR | VPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | HP | US$ | US$ | US$ | US$ | AÑOS | % | US$ |
| 7 | 15 | 3499.2 | 524.9 | 28168.6 | 3417.1 | 40.0 | 6.3 | -7002.0 |
| 12 | 20 | 4252.5 | 637.9 | 58684.5 | 7810.4 | 20.5 | 8.1 | -10303.9 |
| 1 | 25 | 5188 | 778.2 | 5966.2 | 813.6 | 18.7 | 8.5 | -926.6 |
| 3 | 50 | 8756.1 | 1313.4 | 30208.5 | 4881.5 | 12.0 | 12.0 | 29.4 |
| 1 | 60 | 11894.85 | 1784.2 | 13679.1 | 1952.6 | 16.2 | 9.4 | -1583.9 |
| TOTAL |  |  |  | 136706.9 | 18875.2 | 17.9 | 8.8 | -19787.0 |

PARAMETROS DE LA EVALUACION

TASA DE INTERES				0.12 (12%)

HORIZONTE DE EVALUACION		12 AÑOS

AHORRO					20% DE POT. INSTALADA

VALOR DEL KWH				0.05 US$/KWH

COSTO DE EQUIPAMIENTO SEGUN COTIZACION

Las tasas internas de retorno calculadas fluctúan entorno al 8%, siendo la tasa interna de retorno mayor para correas de mayor tamaño.

Acerca del autor.

Alfredo Muñoz Ramos, es Ingeniero Civil Electricista y Profesor Titular de la Universidad de Chile. Trabaja en el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile y es asesor permanente de importantes empresas mineras de Chile. Puede ser comunicado indistintamente en alfmunoz@cec.uchile.cl y alfmunoz@uchile.cl.

Esta aproximación es solamente válida en correas que operan sin lapsos de detención frecuentes.