Calculo de potencias de estratos

Para calcular la potencia de los estratos se pueden utilizar varios algoritmos trigonométricos. Aquí hay un ejemplo:

A la izquierda se ve un perfil perpendicular al rumbo de los contactos entre estratos. Aquí se ve que la potencia de un estrato (h) puede determinarse en función del manteo real (r), y la diferencia entre cotas de las líneas de rumbo (D) de la base y el techo del estrato en un mismo punto en el plano como:

h = D cos(r)

Por ejemplo en el mapa de la tarea, en el lado izquierdo, coinciden las líneas de rumbo del contactos entre dolomita y lutita a 4300m con el contacto entre lutita y arenisca a 4000m, por lo tanto, en este caso D= 300m, luego la potencia del estrato de lutita es 300*cos(r)m.

NOTA:

1.- No es necesario que hagan un perfil para el calculo de la potencia de cada estrato, basta con plantear la formula.

2.- A los estratos superior e inferior sólo se les podrá calcular una potencia mínima.

3.- Suponiendo que tienen un manteo real muy parecido en cada uno de los contactos, toman un promedio y calculan el factor cos(r) para corregir la distancia D medida en cada estrato.