FAC. CS. FISICAS Y MATEMATICAS

## DEPTO. INGENIERIA CIVIL

### AUXILIAR N° 4

### TOPOGRAFIA

Profesor : Iván Bejarano 	   Auxiliares :  Pablo Lara       18 de Octubre del 2006

Angela López

Pregunta N°1:

Usted se encuentra trabajando como estudiante en práctica en una constructora que se dedica a las obras viales. En el diseño de un proyecto se está estudiando la factibilidad que tienen dos opciones de trazado para ir de un punto A al punto D. El trazado 1 comprende los tramos AB, BC y CD, mientras que el trazado 2 va directamente desde A hasta D. Para cada tramo se tienen datos correspondientes a las nivelaciones entre vértices y condiciones de los perfiles transversales.

Para cada alternativa se debe proyectar la subrasante de acuerdo a los siguientes criterios:

Alternativa 1:

- La pendiente de la subrasante del tramo AB es de 6% y la cota de proyecto del punto A es de 566 [m]

- La pendiente de la subrasante del tramo CD es de 6.5% y la cota de proyecto del punto D es de 604 [m]

Alternativa 2:

- Las cotas de proyecto de lo puntos A, B’, C’ y D se obtiene de estimar la subrasante a través de mínimos cuadrados según los siguientes datos:

Esquema de perfiles

Datos alternativa 2:

| Tramo | dn en [m] | Dh en [m] |
| --- | --- | --- |
| AB’ | 19.563 | 300 |
| B’C’ | -5.632 | 200 |
| C’D | 16.589 | 300 |

Cota de terreno de A: 568 [m]

Ángulos de deflexión alternativa 1:

A = 18g

D = 21g

En los vértices puede considerar que el terreno no posee inclinación en la dirección transversal, y que por lo tanto los puntos B’ y C’ sobre el poseen la misma cota de terreno que los puntos B y C respectivamente. Para construir los perfiles transversales, se debe considerar una pendiente de 3:1 para el talud de corte y de 1:1 para el talud de relleno, además de un ancho de pista de 7 [m].

Los costos de los volúmenes son los siguientes: 8.500 [$/m3] para volumen de corte y 15.000 [$/m3] para volumen de relleno. El costo por metro superficial de camino de la superestructura es de 55.000 [$/m].

Se le ha solicitado a usted que evalúe la mejor alternativa desde el punto de vista de costos para la empresa. Para esto se le propone seguir los siguientes pasos:

a) Calcule la diferencia entre los volúmenes resultantes de cada trazado, tanto de corte como de relleno.

b) Calcule la diferencia de kilometraje de ambos trazados. Para este si el desnivel de un tramo es menor que el 10% de su distancia horizontal, utilice la distancia horizontal como distancia inclinada.

c) Calcule la diferencia de costos de ambas opciones, como la suma entre el aporte de la diferencia en el movimiento de tierras y el aporte del la diferencia en el kilometraje.

Pregunta N°2:

Para el emplazamiento de una serie de radioteslecopios, se necesita determinar si la ubicación de la antena principal se encuentra dentro de un sector de alta interferencia magnética tal como se muestra en la figura. Adicionalmente se tiene un punto de generación eléctrica al cual se empalma la antena designado como punto A (sobre recta L). Desde dicho punto se determinó una distancia horizontal taquimétrica a un eje previamente definido denominado X´. Si se sabe que la antena tiene coordenadas UTM 19 J (N 7.000.398) (E 500.360), se solicita determinar si la antena en cuestión se encuentra en el sector con inconvenientes. Además se disponen de 20 m de un cable de energía especialmente diseñado para evitar pérdidas, por lo cual se debe verificar que el cable disponible alcanza para alimentar la antena. Dada la importancia del proyecto se solicita que establezca las precisiones de sus estimaciones de manera de dar una respuesta más certera.

Notas:

- α1  α2 se miden con una reiteración.

- Utilice precisiones de estadías y ángulo vertical típicas para la distancia taquimétrica desde A hasta eje X´ (Dh).

- El eje Norte – Sur es exacto, además corresponde al meridiano central del huso.

- Considere que los ángulos horizontales menores a 2 grad son exactos.

- La coordenada UTM de la antena puede considerarse exacta.

- Trunque a 2 las cifras significativas de las distancias que utilice.