Semestre Primavera 2006.

Prof: Ximena Vargas.

EJERCICIO Nº 3

# CI41C  - HIDROLOGÍA

Para la cuenca del río Teno, ubicada en la VII Región,  y en función de los puntos de salida indicados en la Tabla Nº 1 y esquematizados en el archivo Teno.jpg. Se solicita:

- Delimitar la cuenca (según Tabla Nº 1) utilizando el software WMS 7.0 y calcular los siguientes parámetros geomorfológicos:

  - Area (A)

  - Largo de la Cuenca (L)

  - Largo desde el centro de Gravedad de la cuenca (LG)

  - Pendiente Media de la Cuenca (S).

- En base a los parámetros calculados en la parte a) realizar al balance hídrico (calcular el caudal medio anual) de la cuenca suponiendo conocidos los siguientes datos:

- En la Tabla Nº 1 se indica el punto de salida y la Evapotranspiración media anual para cada alumno.

- En la Tabla Nº 2 se muestran las distintas estaciones pluviométricas presentes en la zona, indicando el valor de la precipitación media anual y sus principales características.

- Desprecie los efectos de almacenamiento superficial y subterráneo.

- No existen elementos de regulación (Embalse, Lagos, etc) presentes en la cuenca.

Calcule la precipitación media anual en la cuenca que le corresponda mediante la utilización de los polígonos de Thiessen, implementando dicha metodología en el software WMS.

Tabla Nº 1: Punto de Salida por Alumno y Evapotranpiración Media Anual.

Tabla Nº 2: Nomina de Estaciones Pluviométricas de Interés y sus Principales Características.

Fotografía Zona en Análisis.