EJERCICIO Nº 7

CI41C HIDROLOGIA

Semestre Primavera 2006

Profesor: X. Vargas

a) Para una cuenca ubicada en la VII región, se pide a ud. estimar el hidrograma de escorrentía directa en el punto A (ver Figura Nº 1) asociado precipitación de periodo de retorno 20 años y una duración de 4 horas. Un análisis de precipitaciones máximas realizado en la zona indica la precipitación máxima en 24 horas y periodo de retorno 10 años es igual a 80 mm.

Las características geomorfológicas de la cuenca son las siguientes:

Área hasta B : 30 km².

L : 11,1 km

Lg : 3,5 km

S :  0.23

Desnivel Máximo  = 1200 m.

Para efectos de determinar el hietograma de precipitación efectiva considere una curva número igual a 65 y que la precipitación de 4 horas se puede asumir constante.

b) Efectué el rastreo de la onda de crecida estimada en A hasta el punto B. Considere que la distancia entre los puntos A y B es aproximadamente 5 km y que la sección del río en este tramo puede asumirse triangular.

Figura Nº 1