#### CI51D/CI71I

##### CONTAMINACIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS

Por: Jorge Castillo G.

#### 3.- Algunas propiedades del agua

a) Poder solvente

Capacidad de separar, a nivel molecular, los sólidos o líquidos están en contacto con ella.

Ej.		agua  +  piedra caliza	 H2O +  CaCO3

b) Poder ionizante

Capacidad de separar las moléculas individuales en sus componentes con carga eléctrica o iones.

Ej.		NaCl  +  H2O    Na+   +   Cl-  +  H2O

c) de combinación

Capacidad de reaccionar químicamente con otros compuestos o elementos.

Ej.		hidratación	:	Yeso		CaSO4 ·  2 (H2O)

Hidrólisis	:	Al+++	+  3H2O     Al (OH)3  +  3H+

Al2 (SO4)3  +  6H2O    2Al (OH)3  +  3H2SO4

Por estas propiedades el agua no se encuentra en estado puro en la naturaleza.  Las aguas superficiales y subterráneas contienen normalmente impurezas íntimamente relacionadas con la naturaleza geoquímica de las cuencas que drenan o de los acuíferos en que escurren.

Diferencia entre impureza y contaminante.

Ej.	Agua mineral

Clasificación de las impurezas

Según tipo de asociación con el agua	suspendidas

disueltas

Según su comportamiento en el agua		disueltas

coloidales

suspendidas

##### Impurezas disueltas

Se encuentran en el agua como moléculas o iones individuales

Tamaño menor que 1 milimicrón  =  10-7  cm

Ej.  H2O  +  CO2    H2O  +  CO2  +  H2CO3  +  H+  +  OH-  +  HCO3-  +  CO3 =

Son importantes porque quedan  “disponibles” para los seres vivos inferiores que las asimilan por osmosis a través de sus membranas celulares.

No es fácil removerlas por simples procesos físicos a gran escala.

REMOCIÓN DE IMPUREZAS DISUELTAS

MÉTODOS FÍSICOS

- destilación

- calor de evaporación del agua : 540 cal/gr

- congelamiento y flotación

- precipitación por calor (dureza)

- evaporación (más bien elimina el agua y deja los residuos)

##### MÉTODOS QUÍMICOS

Precipitación  (ph, cal-soda)

Ejemplos : 	Remoción de metales mediante precipitación a pH alto

Curvas de solubilidad de metales.

Remoción de dureza (bicarbonato de calcio) mediante agregado de cal :

Ca (HCO3)2 +  Ca (OH)2    2CaCO3  +  2H2O

##### MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS

Adsorción:

En lecho o suspensión de carbón activado.

Osmosis inversa:

Principio osmosis

presión osmótica

reversión del proceso aplicando presiones mecánicas

presiones de 14 a 70 atmósferas

inconvenientes mecánicos, energéticos, etc.

necesidad de remover primero materia suspendida y precipitable

alto costo

Planta de  Isla de Malta  (231 l/s) era la mayor del mundo hasta hace poco.

Antofagasta (500 l/s)

capacidad de remoción del orden de 99%

se usa especialmente para desalinizar el agua

membranas de acetato de celulosa

configuraciones :

espiral

“hollow fiber”

##### Intercambio Iónico

Propiedad natural de algunos compuestos de tener “preferencia” por algunos iones. Depende de concentración relativa en el agua y material

Primeros fenómenos observados en el suelo

Luego se han usado resinas sintéticas minerales (como aluminosilicatos y zeolitas)

Ejemplo : Remoción de dureza mediante resina de intercambio catiónico.

NaHCO3

La regeneración se hace mediante una solución concentrada de NaCl que invierte el proceso.

Ejemplo: remoción de NaCl mediante resinas de intercambio aniónico y catiónico, en serie.

Regeneración se hace mediante solución de H2SO4 para la resina de intercambio catiónico (sale sulfato de sodio?) y de soda cáustica (NaOH) para la aniónica (sale NaCl?).

Reacciones esquemáticas :

2 RCNa  +  H2SO4  =  2RCH+  +  Na2SO4

RaCl  +  NaOH  =  RaOH-  +  NaCl

Bibliografía : Spiegler : Salt-Water Purificatión

Walter-Lorch : Handbook of Water Purificatión

Electrodiálisis

C

C

C

a

a

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

-

C

a

C

a

C

Agua cconcentrada

Agua ddesmineralizadadesionozada  edsionizadadesionizada

-

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

+     -

Membranas son de resinas de intercambio en forma de lámina (LORCH)

##### MÉTODOS BIOLÓGICOS

lodos activados (con O2, ozono,etc)

filtros percoladores (zooglea ramígera) biodiscos, etc.

##### Partículas coloidales

En estricto rigor son suspendidas

Tamaño entre 1 milimicrón y 0,1 a 1 micrón

Comportamiento similar a impurezas disueltas debido a

a) gran relación superficie a volumen (o superficie/masa)

Si fueran partículas esféricas (peor condición posible):

SVs = 4πR24πR33 = 3R = 6D

b) gran superficie específica (Superficie/Volumen de agua)

SVa = SVs Vs 1Va = 6D VsVa ρsρs = 6CDρalignls

Ejemplo :

C	= 100 mg/l  =  0,1  gr/litro

D	=  0,1 micrones

	=  2,1 gr/cm

SVa = 60,00001 10−42,1 = 28,57 cm2cm3 = 2,86 m2litro

Estas propiedades dan origen a la ESTABILIDAD de los sistemas coloidales, la que se debe a :

a) Adsorción de iones en su gran superficie relativa que les confieren propiedades de partícula cargada eléctricamente.

b) Por su pequeña masa adquieren considerablemente grandes velocidades de traslación (de 0,5 a 10.000 cm/seg según Camp), lo cual les confiere comportamiento molecular (por ejemplo en cuanto a la difusión).

LA REMOCIÓN DE PARTÍCULAS COLOIDALES sólo se puede realizar previa desestabilización mediante procesos físico-químicos de coagulación (con sulfato de aluminio o cloruro férrico), seguido de floculación.

Al2 (SO4)3 + H2O → 2A1+++ + 3SO4= + H+ + OH− → Al OH3 + H2SO4

F2Cl3 + H2O → Fe+3 + 3Cl− + H+ + OH− → Fe OH3 + HCL

###### Partículas Suspendidas (pueden ser líquidos)

Tamaño mayor que 0,1 o 1 micrones

Producen turbiedad (no hay relación directa turbiedad-concentración de partículas)

Pueden ser removidas mediante métodos físicos

##### VIDA ACUÁTICA

Reino Vegetal

Productores primarios

Fijación del carbono

Organismos autotróficos

##### Reino Animal

Consumidores

Heterotróficos

##### Reino Protistas

Autotrófos o heterótrofos microscópicos

Algunos son facultativos

Organización interna simple

Protozoos

Hongos

Levaduras

Bacterias

Virus

Ejemplos:	Salmonella Typhosa

Virus de la hepatitis

Vibrio Cholerae