CI 51D/CI71I

Contaminación de Recursos Hidráulicos

Semestre Primavera de 2005

Ejercicio Nº2

1.- Una muestra de agua tomada en las lagunas de estabilización de Melipilla tiene 5,5 mg/l de OD y una DBO desconocida.  Para  diluir esta muestra se utiliza agua destilada con una concentración de oxígeno disuelto de 9,0 mg/l y en una cantidad de 6 partes de agua limpia por una de muestra.

Se han llenado 6 botellas y se ha medido el contenido de oxígeno disuelto al cabo de 1,2,5,7,8, y 9 días respectivamente en cada una de ellas, dando los resultados que se indica en la tabla siguiente:

| Días | OD |
| --- | --- |
| 1 2 5 7 8 9 | 7,0 5,9 4,4 2,4 1,4 0,8 |

a) Calcule la DBO para cada botella.

b) Haga un gráfico de esta DBO vs. tiempo.

c) ¿Existen compuestos orgánicos nitrogenados en el agua de la muestra?  ¿Por qué?

d) Calcule la DBO5 y la DBOµ de la materia carbonácea.  (DBOµ = DBO última, la máxima que se produce al cabo de un tiempo  muy largo)

e) Si (c) es afirmativo, ¿aproximadamente en qué momento comenzarían las reacciones de nitrificación?

2.- En una laguna de 25 hectáreas de superficie y 5,4 de profundidad media se han realizado las siguientes mediciones para un ensayo de productividad por el método del oxígeno disuelto:

| Profundidad | Contenido de OD luego de 24 horas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Botella clara | Botella oscura |
| Superficie (0 metros) 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m | 9,5 mg/l 8,9 8,0 6,8 5,4 4,0 | 5,5 mg/l 5,3 mg/l 4,7 mg/l 4,5 mg/l 4,2 mg/l 4,0 mg/l |

a) Calcule la productividad primaria a las diferentes profundidades en mg. de carbón fijado por m3 por día.

b) Estime cuál es la productividad media de la laguna a lo largo de una vertical.

c) Suponiendo que las condiciones son uniformes en toda la extensión de la laguna calcule la productividad total en kg de carbón por día y en kg de glucosa por día, suponiendo que todo el carbón es utilizado en generación de glucosa.

d) ¿Cuál sería la producción de oxígeno disuelto hacia el exterior de la laguna en kg por m2 por día?

Fecha de entrega: Viernes 23 de septiembre