# Universidad de Chile

# Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

# Departamento de Ingeniería CIVIL

AREA HIDRÁULICA SANITARIA AMBIENTAL

# CI51I. Microbiología

# Guía de Laboratorio 2

# MICROBIOLOGÍA DE AGUAS SERVIDAS

Profesor		: Gabriela Castillo

# Ayudantes		: Fabiola Cornejo

# Jorge Rojas

Técnico de Laboratorio:  Viviana Lorca

# Fecha de realización: 18 de octubre de 2006

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este laboratorio es familiarizar al alumno con la microbiología de los sistemas de tratamiento biológico de aguas servidas domésticas, tanto desde el punto de vista de la salud pública, como de operación de los sistemas.

El curso se dividirá en tres grupos, según el laboratorio 1. Los grupos 1 y 3 trabajarán con lodos activados y el grupo 2 trabajará con lagunas de estabilización.

- GRUPO 1 y 3.- Caracterización de Organismos en la Unidad Biológica y Eficiencia de Remoción Microbiológica. Planta de Lodos Activados.

- GRUPO 2.- Caracterización de Organismos en la Unidad Biológica y Eficiencia de Remoción Microbiológica. Laguna de Estabilización.

# PROCEDIMIENTOS

## 1.1.Caracterización de Organismos en la Unidad Biológica y Eficiencia de Remoción Microbiológica. Planta de Lodos Activados(LA).

| Muestra 1 y 1a LA. afluente | pH | T°C |
| --- | --- | --- |
| Muestra 2 y 2a LA. efluente sedimentador 2ario | pH | T°C |
| Muestra 3 y 3a LA efluente clorado* | pH | T°C |
| Muestra 4 y 4a LA licor mezclado (tanque de aireación) |  |  |

| Muestra 3 y 3a LA Cloro residual pH y Tº parámetros medidos en terreno y a entregar en el lab. |  |  |
| --- | --- | --- |

## Trabajo Práctico.

- Muestra 4 y 4a LA. Observación microscópica e identificación de organismos.

- Muestra 4 y 4a LA. Determinación del Índice Volumétrico de Lodos. Ver Anexo A

- Muestras 1 y 1a, 2 y 2a,  3 y 3a: Determinación del NMP de Coliformes Fecales (CF) con el medio A-1, sg. NCh 2313/23 Of. 95, INN.  (Norma en biblioteca DIC) Después de 24h de incubación calcular NMP de CF y traspasar tubos positivos a caldo EC con MUG, incubar por otras 24h a 44,5± 0,2°C para determinar NMP de E.coli.

1	Diluciones a inocular:

M1 y 1a

Datos a entregar en el lab.

M2 y 2a

M3 y 3a

- Determinación Fagos MS2 (colifagos): M1, M2 y M3. Demostrativo, V. Lorca.

PRECAUCIONES: Ser cuidadoso en el manejo de las muestras y material biológico. Usar guantes y mascarilla; no sacar las muestras del recipiente plástico; usar propipeta para inocular las muestras. Una vez finalizado el trabajo, descartar guantes en recipiente especial. Lavarse bien las manos y desinfectar con alcohol iodado. También, desinfectar mesón de trabajo.

## Informe.

Preparar un informe incluyendo al menos la siguiente información:

- Introducción y objetivos del Laboratorio

- Metodología. Fundamento de los métodos microbiológicos usados (CF, E.coli  y Colifagos MS2)

- Resultados del análisis microscópico, e interpretación. Indicar:

Tipos organismos encontrados, su rol y grado de tratamiento alcanzado. ¿Problemas en la generación de lodos? Interpretación del Índice Volumétrico de Lodos encontrado. (IVL)

- Resultados microbiológicos y eficiencia de las unidades; relacionar con lo esperado sg. diseño. (CF y Fagos)

- Comentarios sobre la concentración de cloro residual en el efluente final y su relación con los resultados de CF

- Comentarios sobre posibilidades de reuso del efluente final, considerando criterios  OMS.

- Otros comentarios que considere pertinentes .

- Bibliografía consultada.

## Caracterización de Organismos en la Unidad Biológica y Eficiencia de Remoción Microbiológica. Laguna de Estabilización.

Sistema constituido por dos lagunas: 1 laguna primaria y 1 laguna secundaria operada en serie respecto a la primaria.

| Muestra 5 LE. afluente | pH | TC | Hora rec. |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestra 6 LE. efluente 2ario | pH | TC | Hora rec. |
| Muestra 7 LE. efluente clorado* | pH | TC | Hora rec. |
| Muestra 8 LE. laguna 2aria | pH | TC | Hora rec. |

* Dosis de cloro agregado y Cloro residual libre a entregar en el lab.

Hora de recolección, pH y Tº parámetros medidos en terreno y a entregar en el lab

## Trabajo Práctico.

- Muestra 8. Observación microscópica, determinación cuali y cuantitativa del fitoplancton (ALGAS) expresados en organismos/L. Ver Anexo B

b   Muestras 5, 6 y 7: Determinación de NMP de Coliformes Fecales (CF) por la técnica

del A-1. sg. NCh 2313/23 Of. 95, INN. (En biblioteca DIC). Después de 24h de

incubación, calcular NMP de CF y traspasar tubos positivos a caldo EC con MUG e

incubar por otras 24h a 44,5± 0,2°C, para determinar NMP de E.coli.

- Diluciones a inocular:

M5

Datos a entregar en el lab.

M6

M7

- Fagos MS2: M 5, M6 y M7. Demostrativo V. Lorca.

PRECAUCIONES: Ser cuidadoso en el manejo de las muestras y material biológico. Usar guantes y mascarilla; no sacar las muestras del recipiente plástico; usar propipeta para inocular las muestras. Una vez finalizado el trabajo, descartar guantes en recipiente especial. Lavarse bien las manos y desinfectar con alcohol iodado. También, desinfectar mesón de trabajo.

## Informe.

Preparar un informe incluyendo al menos la siguiente información:

- Introducción y objetivos del Laboratorio

- Metodología. Fundamento de los métodos microbiológicos usados (CF, E.coli  y Colifagos MS2)

- Resultados del análisis microscópico, indicando:

Tipos organismos encontrados en la laguna; relación con los parámetros físico-químicos del agua y comentarios sobre las algas y su rol en el proceso.

- Resultados microbiológicos (CF, E.coli y fagos); eficiencia de las unidades; relacionar eficiencia esperada con encontrada, sin considerar cloración. Comentar cloro residual con valor de CF final

- En base a eficiencia bacteriológica total (sin considerar cloración), calcular el período de retención del agua en el sistema. (k : 0,7/d).

- Comentarios sobre la concentración de cloro agregado y cloro residual en el efluente

- Comentarios sobre factibilidad de reuso del efluente considerando criterios  OMS.

- Otros comentarios que considere pertinentes.

- Bibliografía consultada (revisar informe CEPIS, F. Yanez; Libro J. Romero, otros

NOTA: Ver determinación de E.coli/MUG en S. Methods 20thh

Anexos.

### ANEXO A: DETERMINACIÓN DEL INDICE VOLUMÉTRICO DE LODOS (SVI)

(Grupo Planta de Lodos Activados)

Indice Volumétrico de Lodos: Volumen en ml ocupado por 1 g del licor mezclado del tanque de aireación después de 30 minutos de decantación.

- Homogenizar la muestra, pesar un 1 ml de muestra, llevar a 105°C por 1 hora, enfriar a temperatura ambiente en un desecador, y volver a pesar. Por diferencia calcular peso seco. Expresarlo en mg/ L de licor mezclado

- Homogenizar la muestra , tomar 1litro, colocar en un cilindro graduado, decantar por

30 min. Pasado el tiempo, medir el volumen (en ml) ocupado por el material decantado. Expresar como ml/L

- Calcular el Indice Volumétrico de Lodo sg. :

Volumen decantado después de 30 min (ml/L) x 1000

SVI (mLgSS-1)  =   ---------------------------------------------------------------------------

Concentración de sólidos totales del licor mezclado (mg/L)

Ref. Water Supply and Pollution Control, 4th ed. Viessman & Hammer (1985), Pg. 543.

### ANEXO B: DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FITOPLANCTON

(Grupo Laguna de Estabilización)

Procedimiento: Introducir la muestra, previamente homogeneizada en la cámara de recuento y cubrir con la lámina cubreobjeto, evitando la presencia de burbujas de aire. Dejar reposar unos minutos.

Colocar la cámara sobre la platina del microscopio. Verificar la presencia del reticulado en el ocular. Escoger el objetivo adecuado (generalmente 10x o 20x), enfocar y proceder a contar el número de organismos por campo.

Se entiende por campo el área ocupada por el cuadrado del reticulado (Whipple u otro)

Dependiendo de la densidad de los organismos en la muestra, se cuenta como mínimo 10 campos al azar.

NºorganismosmL=Cx1000(mm3)AxDxFxKPara el cálculo del número de organismos por mL se utiliza la siguiente fórmula:

Donde,

C = Nº total de organismos contados

A = área de 1 campo en mm2, que se conoce a través de la calibración del

microscopio

D = profundidad de 1 campo, que en la cámara de SR  equivale a 1 mm

F = Nº total de campos contados

K = factor de concentración de la muestra

Ejemplo: Se examina una muestra de agua, que fue concentrada 100 veces, bajo aumentos de objetivo 10x y oculares 10x. Se encuentra un total de 200 organismos en 10 campos. El área de un campo para la combinación óptica usada es 0,27 mm2.

# Nº org/mL = 741

Ref: Murgel Branco, 1986.