CI66B Hidrología Urbana

Semestre Primavera 2006

Profesores: X. Vargas

J. Aguirre

Tarea 4

1.- En la figura 1 se esquematiza el sistema colector de aguas lluvias que Autopista Central ha diseñado en el sector denominado Colector Principal C2. Éste comprende el saneamiento del tramo desde Domingo Santa María (Km. 2.900 eje Ruta 5) hasta su intersección con el ramal General Velásquez (Km. 6.600 eje Ruta 5). El sistema presenta dos áreas externas (A-34 y A-37), entrantes por Av. Domingo Santa María (coordenadas UTM N: 6301686, E:343917) y Av. Zapadores (coordenadas UTM N:6304261, E:342929) respectivamente. Dada la complejidad de este sistema, para su modelación se recomienda trabajar con las siguientes simplificaciones:

- Las cunetas existentes en el tramo, pueden ser consideradas como áreas aportantes a las respectivas cámaras, sin modelarlas como cauces independientes.

- Las áreas de sumideros aportantes a tramos intermedios entre cámaras, pueden considerarse como aportantes a la cámara más cercana a ésta.

- El ducto que parte en la cámara 1-LC, ubicada en la calle La Caña, puede unirse a la cámara 9 del colector 1, modificando su largo y manteniendo su pendiente real.

- Las áreas aportantes a la cámara 1-LF, ubicadas en Avenida 14 de la Fama, pueden considerarse como aportantes a la cámara 3 del colector I poniente.

- Dado que el modelo no permite trabajar con dos entradas a una bomba y para evitar la generación de sobrecargas inexistentes en el colector Zapadores (aguas abajo de la  bomba Zapadores), la bomba ubicada en  el paso nivel Zapadores, se puede modelar como dos sistemas de bombeo, una para el colector Zapadores y otra para el área externa (A-37). Ambas con las mismas características de la bomba real (Cotas, caudales de bombeo, etc.).

Considerando los antecedentes del sistema y los antecedentes meteorológicos, que se entregan en el archivo Datos_Met para la zona de Isoprecipitación 1, se pide modelar el sistema para las 2 tormentas que se le asignen y analizar los resultados desde el punto de vista hidráulico y de calidad.  Considere el sistema sin áreas externas y con áreas externas para analizar el efecto de la incorporación de éstas y analice el sistema para condición de aguas abajo (colector Panamericana Norte) como entrega libre y con 1m de altura.

- Figura 1: Esquema de Modelación Colector Principal C2

Tabla 1: Asignación de Tormentas Ver archivo Datos_Met.xls

| Grupo | Tormentas |
| --- | --- |
| Sergio y Beatriz | 1 y 12 |
| Pedro y Milena | 2 y 12 |
| Juan Cristóbal y Diego | 4 y 12 |
| Álvaro y Miguel | 5 y 12 |
| Catalina y Ashley | 8 y 12 |
| Rodrigo y Pablo | 9 y 12 |
| Camilo y Gabriel | 10 y 12 |