EXAMEN CURSO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

CONSULTAS:

Desarrollar donde sea aplicable los  puntos a), b), c), d) y j) del artículo 26 del DS 148/2003. Plan de Manejo de Residuos Peligrosos.

Grupos de 4 o 5 alumnos

DATOS:

__________________________________________________________________

Introducción

El alcance del termino “real” se asocia a que el tipo de industria descrita y el proceso y forma de manejo de residuos asociados se ajusta en forma aproximada a la experiencia histórica de algunas empresas chilenas.

Se hace notar que no necesariamente se ajustan a buenas prácticas ni se pretende generalizar con esto que el rubro mantuvo este accionar, sino simplemente debe ser tomado como un caso de estudio a analizar.

El caso descrito a continuación es bastante simple, pero no menos interesante de analizar.

Descripción de empresa

Se trata de una empresa existente desde 1980, en que se realizan acciones de corte (explotación), aserrado y preservación.

En la actualidad las actividades de preservación se hacen con tribromofenol 2,4,6-tribromofenol (CAS 118-79-6), no obstante hasta fines del siglo pasado se realizaron con pentaclorofenol.

El esquema actual de operación se describe en el siguiente diagrama de procesos:

El aceite y solventes usados se originan de las actividades de mantenimiento y en los equipos y maquinaria de corte.

Los aceites y los solventes no son inflamables. Ambos son combustibles.

Se sabe que en el almacén de materias primas el manejo actual, posibilita un nivel de perdidas de aceites del 10% (fundamentalmente por que las cargas de aceite se hace por trasvasije abierto y por que algunos tambores están abiertos durante su uso).

Las principales materias primas (al menos de interés para este análisis) son pino radita, los materiales de preservación (baños), aceites y solventes.

NIVEL DE PRODUCCIÓN

En 1980 se trabajó con 5.000 m3 de pino radita, en 2004 el nivel había aumentado 20 veces. Valores anuales.

Se utilizan en la actualidad 36 m3 de aceites y 10 m3 de solventes.

RESIDUOS

De la madera, el nivel de pérdida es de un 10%

El 65% de los aceites se vuelven residuos, estos están contaminados con metales. En el caso de los solventes el  valor es del 20%

Existe una zona de suelos contaminados con pentaclorofenol. El volumen de suelo contaminado asciende a un área de 2 Ha, con una profundidad media de 2 m, es decir 40.000 m3. La densidad del suelo es de 1,4 tn/m3.

Por necesidad de utilizar dicho terreno durante el  año 2006, 2007, 2008 y 2009 se removerá este material para construir nuevas instalaciones.

Hay un volumen de 16.000 m3 de suelo contaminado con aceite usado virgen, producto de un derrame del año 1996. Este suelo será removido el año 2006 y 2007.

AUDITORIA DE MANEJO DE RESIDUOS

En la actualidad los aceites estás siendo almacenados sin destino claro.

El pino (aserrín) es recuperado por una empresa externa.

El solvente se vende a una empresa de recuperación de solvente, la cual no cuenta con autorización de Salud.

Respecto a rotulados, la empresa utiliza el sistema NFPA.