CI 72A Ejercicio 3

Noviembre, 2006. Entrega: viernes 17 de noviembre.

La figura muestra un escalera de hormigón armado entre dos pisos de un edificio. Ésta está formada por tres tramos: el primero y el tercero tienen forma helicoidal mientras el segundo es un descanso horizontal. En los bordes hay una viga invertida de 20 cm de espesor. En cuanto a cargas, además del peso propio, la estructura tiene que soportar una carga de 500 kg/m2. Se solicita lo siguiente:

- Empleando espesor y altura de viga estimativos, hacer un modelo de elementos finitos y elementos de barra de la estructura con el programa GTSTRUDL. Calcular los esfuerzos y los modos de vibrar.

- Definir el espesor y altura de viga definitivos de manera que cumpla con:

  - La viga tenga una altura lo más pequeña posible para que el conjunto resulte estético.

  - La estructura resista las cargas.

  - El primer modo de vibrar de la estructura tenga un período < 0.2 seg.

Nota: Suponer que la escala helicoidal es una losa plana, sin considerar los peldaños.