EXAMEN  (PARTE 2)

EL 31-A ANALISIS DE REDES I

Prof	: Pablo Estévez V. 	6 de julio de 2005

Prof. Aux	: Santiago Bradford V.

1.- 	Dada la red de la figura, plantee en forma matricial detallada (usando el grafo, matriz de mallas M, matriz impedancia de ramas ZB, cálculo de matrices intermedias, etc...) las ecuaciones correspondientes al método de las mallas ZM(s)⋅I(s)=E(s), utilice transformada de Laplace y suponga condiciones iniciales nulas.

Nota: no es válido plantear las ecuaciones por inspección o por algún método que acorte el procedimiento.

2.-	En la red de la figura, el interruptor, se mueve en t = 0, desde la posición A a la posición B. En t = 0-, la red se encuentra en régimen permanente. Para la variable de red vC(t), utilizando transformada de Laplace,

- Plantee las ecuaciones de mallas o las ecuaciones de nodo en forma matricial en el dominio de Laplace, incorporando las condiciones iniciales como fuentes.

- La respuesta de estado cero en función del tiempo, para t > 0.

- La respuesta de entrada cero en función del tiempo, para t > 0.

3.-	Para la red lineal e invariante de la figura, determine:

- La función de red H(s)=VL(s)If(s)

- La respuesta al impulso para vL(t)

- La respuesta en RPS para vL(t) cuando if(t) = 10cos(t) [A]