## Pauta Pregunta 1, control  3

- Manteniendo el generador desenergizado y sin carga eléctrica, haga partir el motor de C.C. en conexión shunt (recuerde usar una alta resistencia de partida Rp para limitar la corriente de arranque en la armadura). Luego, con tensión de armadura constante en su valor nominal determine la característica de velocidad del motor en función de la corriente de excitación (variando R’), y encuentre el rango de velocidad que es posible obtener sin sobrepasar el 150% de la velocidad nominal.

  - Tacómetro

  - Ampmetro.

  - Voltmetro.

  - No, este no lo es. Es mucho menor el calibre, por lo que al conectarlo en serie, el motor no tendría el torque suficiente dado por la alta resistencia del enrollado de campo.

  - Si baja la tensión de alimentación, con ello se baja también la velocidad del motor, por lo que consume menos potencia a igual torque, lo que contrarrestaría el consumo de mayor corriente, por lo que no existiría ese problema.

  - Este no girará, pues el torque es resistente y no es un torque en sentido contrario.

Aumentar el numero de vueltas tiene un efecto directo en la FEM por lo que tendrá un mayor torque de partida pero, un menor torque a velocidades elevadas por lo que las curvas de torque vs velocidad serian:

Mayor numero de vueltas

T

W

  - Controlador Tipo Chopper

  - Elementos resistivos, resistencias en serie.

  - Control a base de tiristores.

- Si se aumenta la corriente de campo, hay riesgos de sobre calentar la excitatriz y en el peor de los casos, la destrucción de esta, en efectos de la estabilidad, esta no tiene mayor influencia, pues el ángulo delta siempre será menor a medida que se eleve la corriente de campo.

- La sugerencia es disminuir la corriente de campo, dado que un consumo capacitivo se entiende como una generación de reactivos, acá si hay riesgos de estabilidad.

- Hay que aumentarlo, pero respetando los limites de corriente del estator y la tensión  requerida, no hay problemas de estabilidad.

Q

Generado

(Inductivo)

P generada

P max

S max

E max

Zona de operación

Limite de estabilidad

De los cuales se destaca:

- Emax, limitado por la corriente de campo de la excitatriz

- Smax, limitado por la corriente en las bobinas del estator

- Delta, limitada por la estabilidad de la máquina sincronica (salida del sincronismo)

- P max, limitada por la turbina mecánica (agua, combustible, temperatura, etc..)