Lista de grupos y proyectos asignados

A continuación se presenta la lista de proyectos disponibles, con su descripción, nivel de dificultad, perfil de alumno recomendado, y partes opcionales.

- Dificultad: desde (trivial) hasta (complicado y trabajoso).

- Si algún alumno ha tomado uno de estos proyectos en vidas pasadas, su grupo no podrá tomar el mismo proyecto para este semestre.

Para inscribirse, envín un mail a mativale@ing.uchile.cl indicando: su grupo, los integrantes, y las 3 primeras preferencias (en orden) para su proyecto grupal 8031 de este semestre.

### 1) Control de Servomotor

Perfil:
Robótica.
Requerimientos:
El objetivo es poder controlar un motor de CC al estilo de los servomotores, esto es, que sea capaz de seguir una referencia de ángulo dada, independiéntemente de la carga mecánica aplicada (dentro de un cierto rango, claro está)
Para esto, se acoplará el motor a un potenciómetro, con el cual se pueda sensar la posición angular y realizar los ajustes al torque del motor, esto último por medio de modulación PWM.
La posición se controla por medio de 2 pulsadores, que incrementan o decrementan el ángulo del motor en un paso dado.

### 2) Reloj Despertador

Perfil:
Electrónica / Sistemas embebidos.
Requerimientos:
Reloj digital de tiempo real, con indicación de horas y minutos y alarma programable.
- Hora en formato de 4 dígitos (displays led de 7 segmentos).
- Pulsadores que permitan setear la hora y la alarma (ej: Hora+, Minuto+, HoraAlarma+, MinutoAlarma+). Con eliminación de rebote.
- Salida de indicación de alarma por un pin del 8031.

### 3) Capacitómetro para PC, con auto-rango

Perfil:
Instrumentación y control.
Requerimientos:
Debe indicar en una aplicación en el PC el valor de la capacitancia que se quiere medir, detectando automáticamente el rango de ella (uF, nF, pF).
- Software para funcionamiento en el PC.
- Selección de resistencia de carga a través de conmutador analógico CMOS (IC 4066).
- Descarga activada desde el 8031.

### 4) Frecuencímetro Digital para PC

Perfil:
Electrónica / Instrumentación y control.
Requerimientos:
Medidor de Hertz de una señal periódica.
- Detectar cruce por cero en un sentido para contar ciclos.
- Indicador de frecuencia en al menos 4 dígitos (displays led de 7 segmentos).
- Salida de datos RS232 y software en PC para desplegar frecuencia.

### 5) Osciloscopio Digital de Baja Frecuencia para PC

Perfil:
Electrónica / Instrumentación y control.
Requerimientos:
Mostrar en un sotfware en el PC la forma de onda de una señal, de forma análoga a la que se ve en un osciloscopio, para señales de hasta 500 Hz.
- Digitalización de señal de entrada mediante ADC 0804 ó 0808.
- Escalas de voltaje y tiempo seleccionables desde la aplicación.
- Rangos de voltaje implementado con conmutador analógico CMOS (IC 4066).
- Despliega forma de onda, valor RMS, valor instantáneo.

### 6) Calculadora

Perfil:
Computación / Controladores / Sistemas embebidos.
Requerimientos:
Hacer una calculadora simple con teclado y display.
- Operaciones: suma, resta, multiplicación, división.
- Despliega información en 3 dígitos (displays led de 7 segmentos).
- Trabaja con datos enteros sin signo de 8 bits. Led indicador para overflow.
- Pulsadores deben tener eliminación de rebote.

### 7) Grabador de EEPROM

Perfil:
Digital.
Requerimientos:
Transferir desde el PC un programa o conjunto de datos hacia una memoria EEPROM como las de las placas 8031 usadas en el laboratorio (EEPROM AT28C64). La conexión del 8031 al PC debe ser por el puerto serial, y mediante una aplicación local debe transferir un archivo de formato Intel HEX hacia el 8031, el cual se encarga de grabarlos en la EEPROM. Luego, se deben verificar los datos, leyéndolos desde la memoria y enviándolos de vuelta al PC.

### 8) Grabador Memoria EEPROM SPI

Perfil:
Digital / Hardware.
Requerimientos:
Implementar un programador para la memoria eeprom 24LC640 de Microchip. Esta memoria posee una interfaz de 3 pines, estándar de la industria, que se denomina SPI. Deben implementar un programa que mediante el PC envíe los datos por el puerto serial al 8031, el cual programe esos datos en la memoria. La operación inversa debe implementarse para verificación.

### 9) Controlador Teclado AT

Perfil:
Digital / Hardware.
Requerimientos:
En este proyecto deben desarrollar un controlador para un teclado de PC, ya sea AT o PS/2. Los caracteres tipeados deben traducirse a ASCII y enviarse por el puerto serial para ser desplegados en un programa de terminal en un PC.

### 10) Terminal LCD

Perfil:
Digital / Hardware.
Requerimientos:
Deben implementar un programa en el 8031 tal que todo lo que se envíe hacia él desde un pc a través del puerto serial, sea desplegado en una pantalla LCD estándar (compatible con Hitachi 44780).
Deben manejar la posición actual del cursor, la visibilidad de este, y la situación cuando la pantalla se llena de caracteres.

### 11) Agregar Dispositivo Mapeado en Memoria al 8031

Perfil:
Digital / Hardware.
Requerimientos:
Se debe implementar un puerto de datos bidireccional de 8 bits, con:
- Dos registros: un registro de datos de lectura/escritura y otro de control de dirección de datos (entrada/salida).
- Decodificador para activar el dispositivo.
- Debe "colgarse" al bus externo del 8031, en el espacio de memoria de datos.
Además, se deben implementar 8 canales analógicos para captura de datos, utilizando los ADC existentes en el laboratorio, y la conexón al 8031 también debe ser en el bus externo del 8031.