parte61a.asm

org	0

mov	a,#81h

mov	90h,a

loop1:

mov	a,90h

rlc	a

jc	loop1

mov	a,#85h

mov	90h,a

fin:

sjmp	fin

end

parte61b.asm

org	0

mov	r0,#1h

mov	a,r0

orl	a,#80h

mov	90h,a

loop1:

mov	a,90h

rlc	a

jc	loop1

loop2:

mov	a,90h

rlc	a

jnc	loop2

inc	r0

mov	a,r0

orl	a,#80h

mov	90h,a

sjmp	loop1

end

parte61c.asm

org	0

sjmp	main

nop

jmp	inthandler

main:

mov	88h,#05h				; TCON

mov	0A8h,#81h			; IE

mov	r0,#0

mov	90h,r0

loop1:

sjmp	loop1

inthandler:

inc	r0

mov	90h,r0

reti

end

parte61d.asm

org	0

sjmp	main

nop

jmp	inthandler

main:

mov 30h,#0C0h

mov 31h,#0F9h

mov 32h,#0A4h

mov 33h,#0B0h

mov 34h,#099h

mov 35h,#092h

mov 36h,#082h

mov 37h,#0F8h

mov 38h,#080h

mov 39h,#098h

mov 3Ah,#088h

mov 3Bh,#083h

mov 3Ch,#0C6h

mov 3Dh,#0A1h

mov 3Eh,#086h

mov 3Fh,#08Eh

mov	88h,#05h

mov	0A8h,#81h

mov	r0,#0

mov	90h,30h

loop1:

sjmp	loop1

inthandler:

inc	r0

mov	a,#0Fh

anl	a,r0

add	a,#30h

mov	r1,a

mov	90h,@r1

reti

end

parte62a.asm

org	0

sjmp	main

nop

ljmp	inthandler

nop

nop

nop

nop

nop

ljmp timer

main:

mov 30h,#0C0h

mov 31h,#0F9h

mov 32h,#0A4h

mov 33h,#0B0h

mov 34h,#099h

mov 35h,#092h

mov 36h,#082h

mov 37h,#0F8h

mov 38h,#080h

mov 39h,#098h

mov 3Ah,#088h

mov 3Bh,#083h

mov 3Ch,#0C6h

mov 3Dh,#0A1h

mov 3Eh,#086h

mov 3Fh,#08Eh

mov  40h,#0

mov  41h,#100

mov	88h,#15h			; TCON

mov	0A8h,#83h		; IE

mov	89h,#00h			; TMOD

mov	r0,#0

mov	90h,30h

loop1:

sjmp	loop1

inthandler:

xrl	40h,#1

reti

timer:

mov	a,40h

rrc	a

jnc	nocuenta

djnz	41h,nocuenta

mov  41h,#100

inc	r0

mov	a,#0Fh

anl	a,r0

add	a,#30h

mov	r1,a

mov	90h,@r1

nocuenta:

reti

end

parte63a.asm

org	0

sjmp	main

nop

ljmp	inthandler

nop

nop

nop

nop

nop

ljmp timer

main:

mov 30h,#0C0h

mov 31h,#0F9h

mov 32h,#0A4h

mov 33h,#0B0h

mov 34h,#099h

mov 35h,#092h

mov 36h,#082h

mov 37h,#0F8h

mov 38h,#080h

mov 39h,#098h

mov 3Ah,#088h

mov 3Bh,#083h

mov 3Ch,#0C6h

mov 3Dh,#0A1h

mov 3Eh,#086h

mov 3Fh,#08Eh

mov  40h,#0

mov  41h,#100

mov	88h,#55h			; TCON

mov	0A8h,#83h		; IE

mov	89h,#20h			; TMOD

mov	8Dh,#0E6h		; TH1

mov	98h,#50h			; SCON

mov	r0,#0

mov	90h,30h

loop1:

sjmp	loop1

inthandler:

xrl	40h,#1

reti

timer:

mov	a,40h

rrc	a

jnc	nocuenta

djnz	41h,nocuenta

mov  41h,#100

inc	r0

mov	a,#0Fh

anl	a,r0

mov 99h,a

add	a,#30h

mov	r1,a

mov	90h,@r1

nocuenta:

reti

end

parte63b.asm

org	0

sjmp	main

nop

ljmp	inthandler

nop

nop

nop

nop

nop

ljmp timer

main:

mov 30h,#0C0h

mov 31h,#0F9h

mov 32h,#0A4h

mov 33h,#0B0h

mov 34h,#099h

mov 35h,#092h

mov 36h,#082h

mov 37h,#0F8h

mov 38h,#080h

mov 39h,#098h

mov 3Ah,#088h

mov 3Bh,#083h

mov 3Ch,#0C6h

mov 3Dh,#0A1h

mov 3Eh,#086h

mov 3Fh,#08Eh

mov  40h,#0

mov  41h,#100

mov	88h,#55h			; TCON

mov	0A8h,#83h		; IE

mov	89h,#20h			; TMOD

mov	8Dh,#0E6h		; TH1

mov	98h,#50h			; SCON

mov	r0,#0

mov	90h,30h

loop1:

jnb	ri, loop1

clr	ri

mov	a, 99

mov	a,99h

mov	r0,a

anl	a,#0Fh

add	a,#30h

mov	r1,a

mov	90h,@r1

mov	40h,#0

sjmp	loop1

inthandler:

xrl	40h,#1

reti

timer:

mov	a,40h

rrc	a

jnc	nocuenta

djnz	41h,nocuenta

mov  41h,#100

inc	r0

mov	a,#0Fh

anl	a,r0

mov 99h,a

add	a,#30h

mov	r1,a

mov	90h,@r1

nocuenta:

reti

end