# Control 1

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera

1 de Octubre de 2001

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya.

Puntaje Máximo 100 ptos.

- (10) Explique las formas más comunes de valorar los servicios complementarios. Con qué criterios, quienes lo pueden hacer, quienes los ofrecen, cómo se seleccionan las ofertas?

- (10) Describa tres servicios complementarios que tengan eventualmente traslapos con las ofertas de energía. ¿En qué casos se producen dichos traslapos?

- (15) De la lectura del paper “Transmission Pricing Issues for Electricity Generation from Renewable Resources by Larry Prete March, 1999”, Ud observó que el autor describió la forma en que diferentes opciones de tarificación de transmisión podrían impactar el acceso de las fuentes renovables al mercado en USA. Al respecto:

3.1.- Haga un resumen de las opciones de tarificación de transmisión que el autor señala como existentes, y explique además lo que significa “criterio de MW-milla“

3.2.- Explique  lo que Ud cree son las razones  por las cuales, bajo ciertos criterios de tarificación y acceso abierto en transmisión, las fuentes renovables pueden perder competitividad frente a las generadoras convencionales de mayor garantía firme de generación.

- (15) En un mercado  eléctrico, históricamente se ha venido empleando el modelo económico de “tarificación a costo marginal”, según el cual, el mayor beneficio social se obtiene cuando los precios de transacción igualan al costo marginal de producción. Este modelo está basado en oferta. Sin embargo, al incluir el valor del “costo de falla”, internaliza el valor que para los consumidores tiene el sustituir por su cuenta, la energía que por su precio o indisponibilidad no les sea conveniente adquirir. Al respecto, señale la importancia que tiene para un mercado eléctrico regulado según estos principios, las discontinuidades siguientes:

4.1. Aparición repentina de una fuente energética de amplia disponibilidad a costos de inversión del orden de un 50% por kW que las inversiones realizadas históricamente por los agentes.

4.2. Asequibilidad súbita, a costos razonables, de una nueva aleación superconductora que aumenta la capacidad de transformación en un 400% con respecto al diseño convencional de transformadores.

4.3. Aparición súbita  de un inversionista  cuya tasa de descuento es del 3% anual , frente al promedio de los agentes, que actúan con un mínimo de 9%.

En todos los casos, explique cuál es la derivada parcial que, mientras que el modelo de regulación considera de un cierto valor histórico, cambiará bruscamente, produciendo confusión en las señales de precios. (pista: hablamos de políticas de inversión y operación óptimas ).

- (15) Explique los factores que en un mercado eléctrico podrían distorsionar o impedir la asignación eficiente de recursos prevista por el modelo de señales a costo marginal. Le sugerimos un esquema de mercado basado en :

Cuatro distribuidoras, cada una con un 10% de generación propia, diez propietarios de líneas de transporte troncales, donde uno de ellos tiene el 60% de los MW-km, y cuatro generadores, donde uno de ellos tiene el 52% de la producción media anual, es hidráulico y los otros tres tienen sólo plantas térmicas. Además uno de los propietarios de generación, el mayor, tiene acceso a deuda preferencial  con aval público, y es propietario de la mayor distribuidora. Considere un ISO para la coordinación de todos los agentes, y que no existen autoproductores ni clientes libres.

- (10) Utilizando ejemplos del sector eléctrico, describa los siguientes conceptos económicos: externalidad positiva, cantidad efifciente mínima, economías de ámbito, costo hundido.

- (15) Explique las características propias de una bolsa de energía al ser clasificada como un caso particular de un Pool. Detalle los criterios que dan lugar a las distintas variantes de bolsa de energía en el mundo.

- (10) A nivel mundial existen diversos mecanismos para incorporar nuevas tecnologías en sectores eléctricos competitivos. Explique de qué forma visualiza usted la incorporación en Chile de tecnologías de generación no convencional (energías renovables, uso eficiente de combustible fósil). Analice (tipos de tecnologías, sectores de uso, tipos de productos, barreras de entrada, proyecciones, etc.).

Exito