# Control 1

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera, 23 de septiembre de 2004

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya, Cristián Muñoz

Ayudantes: Rigoberto Torres, Frank Leañez, Felipe R

Nota: La nota final corresponde al promedio simple de las notas de cada pregunta.

- Chile Sustentable está explorando la posibilidad de introducir el producto ¨electrones verdes¨ en el mercado eléctrico nacional. Esta idea la han visto operar en mercados europeos. Para poder definir una propuesta concreta han decidido contactarlo y pedir su opinión de los siguientes temas (justifique y use esquemas):

- (2) Establecer cuáles son las diferencias fundamentales para poder introducir este producto en un mercado tipo Europeo (bolsa de energía uninodal y contratos bilaterales físicos) y en un mercado tipo Pool, con costos auditados y participación obligatoria (como es el caso del sistema chileno).

- (2) Cómo podría formalizarse este producto en el sistema chileno, sin que requiera un cambio de Ley. Indique todas las etapas y componentes que considere necesarias.

- (1) De qué forma la idea del generador virtual puede contribuir a potenciar este proceso en el marco de lo señalado en la Ley 19.940?

- (1) Qué tipo de eventuales externalidades, sinergias y economías de escala detecta en la descripción realizada en los puntos anteriores?

- Un consultor asegura que en un sistema con las siguientes características:

- Demanda máxima (4000 MW)

- Factor de carga (0.74)

- Factor de potencia promedio de los consumos (0.85 inductivo)

- Distribución de consumos (50% centro, 30% norte, 20% sur).

- Generación hidráulica de pasada ubicada en el norte (Generación promedio anual de 1200 MW).

- Generación térmica de ciclo combinado con capacidad total 2000 MW, 30 mills/kWh (40% sur, 30% centro, 30% norte).

- Generación térmica carbón con capacidad total 2000 MW, 50 mills/kWh (40% sur, 30% centro, 30% norte).

- Geotermia, 300 MW ubicado en la zona sur.

presenta un ingreso tarifario anual de 40 MM US$. Discuta este valor con el mayor detalle posible.

- Problema sobre Tarificación de los sistemas de transmisión, para una versión reducida del SIC:

En la tabla siguiente se indican las características de los transformadores:

| Transformador | Razón de Transformación |
| --- | --- |
| Quillota110_Quillota220 | 110/220 kV |
| Nehuenco13,8_Nehuenco220 | 13,8/220 kV |
| Rapel13,8_Rapel220 | 13,8/220 kV |
| NuevaRenca15,8_CerroNavia220 | 15,8/220 kV |
| AltoJahuel220_AltoJahuel500 | 220/500 kV |
| Ancoa500_Ancoa220 | 500/220 kV |

En la tabla siguiente se indican las características de las demandas:

| Barra | Potencia Activa [MW] | Potencia Reactiva [MVAr] | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitencillo220 | 150 | 85 | Norte |
| Ventanas110 | 300 | 100 | Centro |
| Polpaico220 | 300 | 130 | Centro |
| Charrua220 | 300 | 180 | Sur |
| Quillota220 | 240 | 70 | Centro |
| CerroNavia220 | 630 | 210 | Centro |

En la tabla siguiente se indican las características de los generadores:

| Central | Potencia Nominal [MW] | Tensión [kV] |
| --- | --- | --- |
| Guacolda | 300 | 220 |
| Nehuenco | 200 | 13,8 |
| Ventanas | 250 | 110 |
| Rapel | 230 | 13,8 |
| Nueva Renca | 230 | 15,8 |
| Colbún | 200 | 220 |
| Pehuenche | 250 | 220 |
| Antuco | 180 | 220 |
| Pangue | 200 | 220 |

De acuerdo al esquema de la figura, responda las siguientes preguntas:

- (1) Determine todas las componentes de costos que se pueden observar en el esquema (de acuerdo a los criterios que usted cree que se pueden aplicar al caso).

- (2) Si la línea ubicada entre las barras Ancoa220 y Charrua220 se encuentra congestionada, observándose así un diferencial de precios grande entre los extremos de la línea (costos marginales horarios). ¿Se están dando señales para la expansión del sistema de transmisión?¿Qué puede suceder en dicho caso? Justifique.

- (3) Se propone una metodología de tarificación que involucra lo siguiente:

  - Componentes de Costo: Todo el sistema de transmisión sin distinción.

  - Componentes de Tarifa: Toda la infraestructura de transmisión.

  - Concepto de Acceso: Punto Inyección.

Al utilizar distintos principios de uso en el modelo del SIC mostrado anteriormente se obtienen los resultados de pagos anuales que se muestran a continuación:

- Central Ventanas

| Método | Pago [MUS$] |
| --- | --- |
| GGDF | 51 |
| kirschen | 0 |
| Bialek | 0 |
| Estampillado | 157 |

- Central Nehuenco

| Método | Pago [MUS$] |
| --- | --- |
| GGDF | 881 |
| kirschen | 515 |
| Bialek | 515 |
| Estampillado | 783 |

- Central Guacolda

| Método | Pago [MUS$] |
| --- | --- |
| GGDF | 616 |
| kirschen | 2503 |
| Bialek | 2496 |
| Estampillado | 2907 |

- Central Nueva Renca

| Método | Pago [MUS$] |
| --- | --- |
| GGDF | 3770 |
| kirschen | 3401 |
| Bialek | 2640 |
| Estampillado | 9407 |

- Complejo Laja (Antuco y Pangue)

| Método | Pago [MUS$] |
| --- | --- |
| GGDF | 32550 |
| kirschen | 36360 |
| Bialek | 36635 |
| Estampillado | 22342 |

Con los datos entregados anteriormente realice un análisis de la metodologías expuestas de acuerdo a las características deseables que debe tener un sistema de tarificación.

Enuncie con claridad todos los supuestos y

simplificaciones adicionales que considere pertinentes.