# Control 1

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera

26 de septiembre de 2002

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya.

Ayudante: Ricardo Flores

Nota: La nota final corresponde al promedio simple de las notas de cada pregunta.

- Elabore una metodología de tarificación del sistema de transmisión que cumpla con las siguientes características:

- Componente/s de costo: subconjunto de instalaciones del sistema interconectad asociado a líneas de transmisión y subestaciones para niveles de voltaje superiores o iguales a 220 kV, con independencia de su propiedad.

- Componente de tarifa: costos de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura de líneas de transmisión y subestaciones para niveles de voltaje superiores o iguales a 220 kV.

- Concepto de acceso: punto a punto suponiendo la totalidad del sistema contratado en forma bilateral.

- Principio de uso: basado en los factores de desplazamiento de la generación GSDF.

Las variantes de tarificación, tales como, situaciones de operación, reliquidaciones, etc., deben ser detalladas y justificadas.

¿De qué forma influye en su propuesta la aparición de equipos UPFC en el sistema?

La respuesta debe a lo menos contener: diagrama explicativo de metodología, información requerida en cada etapa y un ejemplo de aplicación con un sistema de a lo menos 3 nodos.

- Suponga el siguiente escenario de desarrollo de un mercado competitivo. Se desea introducir agentes comercializadores con el fin de crear un mercado minorista de electricidad. Las empresas de distribución existentes deben crear condiciones de libre acceso a sus redes a todos sus consumos. Estas empresas pueden seguir ejerciendo una actividad de comercialización. Por su parte los consumidores pagan en su tarifa final una componente asociada a los costos de distribución de acuerdo a una estampilla sólo proporcional a la energía consumida ($/kWh). Los clientes asociados a la empresa de distribución y comercializadoras deben mantener este esquema tarifario.

Discuta, desde el punto de vista de distribuidor, las distorsiones que puede introducir un mercado minorista con estas características.

Para el análisis considere la realidad tecnológica del sector de distribución, donde es posible establecer una diferenciación de los costos en que incurre la empresa de distribución para abastecer a sus distintos clientes. Lo anterior se relaciona estrechamente con la diversidad de calidad de suministro ofrecida por la misma.

- Utilizando una formulación general de flujo de potencia óptimo, proponga un modelo de optimización para una empresa de distribución, que compra a sus clientes bloques de desconexión de carga de acuerdo a un mercado de ofertas diario.

La respuesta debe a lo menos contener: diagrama con etapas y secuencia temporal, modelo matemático detallado (variables, función objetivo, restricciones, cotas, índices, etc.), detalle de sistema informático y equipamiento requerido, ventajas y desventajas de su propuesta.

Adicionalmente, discuta el significado económico y técnico de los multiplicadores asociados a las restricciones de su modelo de optimización.

Enuncie con claridad todos los supuestos y

simplificaciones adicionales que considere pertinentes.