# Control 1

Mercados Energéticos Internacionales

EM710 / Primavera, 25 de septiembre de 2003

Universidad de Chile

### Departamento de Ingeniería Eléctrica

Profesores: Rodrigo Palma B., Mario Peralta, Oscar Moya, Cristián Muñoz

Ayudante: Rigoberto Torres

Nota: La nota final corresponde al promedio simple de las notas de cada pregunta.

- De acuerdo al análisis del proyecto de Ley, responda las siguientes preguntas relacionadas con la metodología de tarificación  de la transmisión propuesta (justifique su respuesta):

- (3) Reconozca la o las componentes de costo, componentes de tarifa, conceptos de acceso y principios que identifica el proyecto.

- (3) Dentro del conjunto de principios de uso presentados en cátedra y entregados como parte del material bibliográfico, proponga una solución que sea acorde a lo propuesto en el proyecto de Ley. Detalle lo mejor posible su solución.

- El ingreso tarifario (IT) asociado a los sistemas de transmisión puede entenderse como una consecuencia natural de aplicar un sistema de precios marginalista en el sector generación (en el caso de Chile, mercado spot). El análisis para un sistema de dos barras, con un generador y un consumo, permite concluir que el IT puede aproximarse al producto del costo marginal del sistema con las pérdidas óhmicas. Para el sistema mostrado en la figura:

- (3) Deduzca una expresión para el IT y discuta su consistencia con el resultado para el sistema de 2 barras.

- (3) Para un sistema con las características del SIC discuta la validez del modelo propuesto por usted.

- Responda a las siguientes preguntas:

- (2) En un sistema con una componente hidráulica importante (suponga un 95% de la capacidad instalada), argumente si tiene sentido el uso de la teoría marginalista.

- (2) ¿Qué características debe tener un sistema para que usted recomiende un diseño de mercado basado en una bolsa de energía multinodal, multironda con ofertas complejas?

- (2) ¿A qué servicio complementario asocia usted el desprendimiento de carga producto de la acción de relés de baja frecuencia.

Enuncie con claridad todos los supuestos y

simplificaciones adicionales que considere pertinentes.