- EM 737 Fenómenos Dinámicos

- TAREA 3

Profesor	: Luis Vargas D.

Inicio: Jueves 19 de Octubre 2006

Fin: Jueves 2 de Noviembre 2006

Considere un sistema eléctrico radial compuesto de un generador conectado a una línea de doble circuito. Esta línea se conecta a un transformador de subida, quien a su vez se conecta a un sistema equivalente que puede  modelarse como una barra infinita. Los parámetros del sistema son:

Generador:         Voltaje tras la reactancia Eq= 1.2   0/1, X`d= Xd/2 =0.12  0/1, P= 1.5 0/1, Inercia I=0.064 0/1.

Línea:                 X = 0.2  0/1  c/u

Transformador:  X = 0.1 0/1

Todo en base 100 MVA

Se pide estudiar la existencia de oscilaciones de potencia en este sistema. En particular determine:

- Los modos de oscilación del sistema. Simule la respuesta del sistema frente a una perturbación pequeña. Escoja usted dicha perturbación.

- Estudie alternativas para disminuir las oscilaciones,

- Suponga ahora que el generador tiene un regulador de voltaje de modo que puede variar dinámicamente su voltaje. Indique como variaría usted este voltaje para amortiguar las oscilaciones.

Respalde sus respuestas con las correspondientes simulaciones. Al igual que en el proyecto anterior suponga todo dato que usted considere necesario para desarrollar las soluciones.