Cuestionario LabFi25A

Profs. Aux. Vader Johnson

Francesca Milani

- a) Grafique en papel semilog las siguientes funciones:

Y(x)=Log(x),Y(X)=Log(X2),Y(X)=Log(5X),Y(X)=Log(sin(x))

b) Grafique en papel bilog las siguientes funciones:

Log(Y(x))=Log(x),Log(Y(x))=Log(5x)

Hint: use valores conocidos para las funciones correspondientes

- Defina error aleatorio y error sistemático. Explique principales diferencias y de posibles estrategias para minimizarlos

- Clasifique las diversas fuentes de error y explique como se acostumbra minimizarlos.

- Defina cifras significativas. Responda ¿Con cuantas cifras significativas se indica el error? ¿Por que? Si al medir la longitud de una vara usamos un regla con resolución de una centésima de centímetro. ¿A lo mas cuantas cifras significativas tendrá el dato obtenido?

- Al medir dicha vara con otro instrumento repetidas veces obtenemos la siguiente tabla:

Longitud [cm]

15.23

15.26

15.20

15.23

15.25

15.26

Indique el error absoluto de esta medición usando el método estadístico que corresponda.

- Se tienen los valores α=A±Δa y β=B±Δb. Resuelva

(α+β)⋅β(α2−β2)⋅(α2−2αβ+β2)α⋅(α+β)2−4αβ(α−β)2

Hint: sea inteligente.

- Al presentar un grafico en un informe ¿Qué elementos son infaltables en él para que cualquier persona que los vea pueda comprender completamente la información que se quiere entregar? Responda la misma pregunta para una tabla de datos.

- Determine por R.L. la recta que mejor aproxima estos puntos.

| X | Y |
| --- | --- |
| 5 | 3 |
| 7 | 11.5 |
| 15 | 52 |
| 23 | 92.3 |
| 45 | 201 |
| 51 | 232 |
| 101 | 483 |

- Exprese en función de ÚNICAMENTE unidades fundamentales del SI la siguiente expresión:

52[W]⋅1[C]2[V]+3[Ω]⋅2[Wb]2[H]−1[Pa]⋅5[m]

- Entregue 10 de los 20 prefijos del SI, indicando sus factores y símbolos correspondientes.

11.  a) Nombre 3 instrumentos usados para medir longitudes, nombrando su precisión y errores frecuentes asociados.

b) Nombre 3 instrumentos usados para medir masas, nombrando su precisión y errores frecuentes asociados.

c) Nombre 2 instrumentos usados para medir fuerzas, nombrando su precisión y errores frecuentes asociados

12 .- Se tienen los siguientes datos, que representan la variación del periodo de oscilación de un sistema en función de su masa:

| Periodo [s] | Masa [Kg] |
| --- | --- |
| 0,190 | 0,2 |
| 0,251 | 0,4 |
| 0,375 | 0,6 |
| 0,410 | 0,8 |
| 0,511 | 1,0 |

Grafique los datos en papel bilogaritmico, y encuentre los coeficientes m, c y r de la curva que encontró. Finalmente, escriba la ecuación de la curva real.

13- 1.-a)En un experimento similar al realizado en el laboratorio la semana pasada, se quiere medir el periodo de oscilación de un poste metálico de alumbrado publico, al ser sacado de su posición de equilibrio luego de ser golpeado por unos vándalos. Se analizo el periodo en función del radio del poste, ya que todos tienen en común que su sección transversal es una circunferencia, encontrando la siguiente tabla de datos:

| Periodo [s] | Radio [cm] |
| --- | --- |
| 0,438 | 0,37 |
| 0,565 | 0,47 |
| 0,718 | 0,57 |
| 0,876 | 0,67 |
| 1,11 | 0,87 |

Grafique los datos en papel bilogaritmico, y encuentre los coeficientes m, c y r de la curva que encontró. Finalmente, escriba la ecuación de la curva real.

b) ¿Por que usted cree que uno querría usar papel bilogaritmico para graficar una curva que de antemano se conoce que es una función lineal? O sea, que si se grafica en milimetrado o en bilogaritmico, se obtiene una recta en ambos casos.