## TAREA 4

Los ejercicios son muy clásicos y deben ser considerados como haciendo parte del curso, o sea conocerlos como el curso. Cada vez, hacer :

- una parte teórica (analítica)

- una parte numérica con ilustraciones (con Matlab, Maple, Matematica, SAC...)

Ejercicio :

Muestreo de una función

1. Dibujar una función sinus.

2. Dibujar una exponencial decreciente.

3. Dibujar una wavelet multiplicando un sinus por una exponencial decreciente.

4. Dibujar el espectro de esa wavelet.

5. Dibujar una peineta de Dirac.

6. Dibujar el producto de la wavelet con la peineita de Dirac.

7. Dibujar el espectro de la wavelet.

8. Filtrar esa wavelet multiplicando el espectro de la wavelet por una función puerta.

9. Dibujar la función filtrada. Comparar con la wavelet inicial.

10. Periodizar el espectro cortado.

11. Calcular la TF-1 del espectro periodizado.

12. Comparar el resultado con el resultado 6. Dibujar las dos en una misma figura. Tal vez se necesitara usar un factor de escala. ¿Porque? ¿De donde viene este factor?

¿Como podrían resumir en una frase esta tarea?