## TAREA 7

Los ejercicios son muy clásicos y deben ser considerados como haciendo parte del curso, o sea conocerlos como el curso. Cada vez, hacer :

- una parte teórica (analítica)

- una parte numérica con ilustraciones (con Matlab, Maple, Matematica, SAC...)

Ejercicio :

Formulas de interpolación diferentes

Se propone de interpolar una función de otra manera.

Tomar siempre la misma wavelet, mustreada.

La vamos o sobre muestrear.. Para hacer eso, calcular la TF, y añadir muchos 0 para las frecuencias altas. Calcular la TF inversa y comparar a la señal muestreada inicial. Mostrar que efectivamente esta sobremuestreada. Hacer una interpolación linear de esta función sobremuestreada. Comparar con la wavelet continua inicial.