Tarea Nº2 Geología Estructural

Redes estereográficas – Estereometría

Fecha de Entrega: Viernes 8 de Septiembre , 16:15 hrs.

- Responda:

Para que sirve una red equiareal?

En una proyección estereográfica, que representa un polo?

Si dos estructuras planares NO se intersectan en terreno, ¿Qué espera que ocurra con sus trazas en una red de Schmidt? Comente.

2) Tras el análisis de una serie de datos de rumbo y manteo tomados en terreno, usted ha encontrado, que existen cuatro orientaciones preferenciales para las estructuras que afectan la zona; estas orientaciones son:

- Estructuras de orientación: N30ºE/45ºSE

- Estructuras de orientación: 70º/025º

- Estructuras de orientación: N28ºW/90º

- Estratos horizontales

Presente estos datos gráficamente en la red de Schmidt con sus respectivos círculos máximos y polos. Indique además la orientación de las líneas de intersección de los planos que representan estas estructuras.

- Si en el plano de la segunda estructura (orientación 70º/025º), encontramos estrías de rake ~ 90º ¿Qué tipo de movimiento es probable que tenga esta estructura?

3) Se utilizó el programa DIPS para plotear una serie datos de rumbo y manteo tomados en terreno, la figura siguiente muestra el resultado; indique la orientación preferencial de las tres estructuras mas importantes de la zona (dibuje planos y polos de cada una), indicando los rumbos y manteos aproximados correspondientes a cada una de ellas.

3) Plotee los siguientes datos en una red equiareal utilizando el programa DIPS. ¿Qué observaciones puede hacer sobre la orientación de estas estructuras?

| Nº | Dip | Dipdir | Nº | Rumbo | Manteo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 54 | 24 | N35E | 32SE |
| 2 | 62 | 41 | 25 | N22E | 28SE |
| 3 | 41 | 65 | 26 | N45E | 60NW |
| 4 | 90 | 168 | 27 | N55E | 58NW |
| 5 | 59 | 95 | 28 | N50E | 59NW |
| 6 | 88 | 167 | 29 | N30W | 90 |
| 7 | 71 | 46 | 30 | N40W | 88NE |
| 8 | 86 | 30 | 31 | N40W | 1NE |
| 9 | 70 | 118 | 32 | N30E | 24SE |
| 12 | 87 | 281 | 33 | S40E | 37NE |
| 13 | 88 | 214 | 34 | S33W | 61NW |
| 14 | 67 | 45 | 35 | S33W | 64NW |
| 15 | 76 | 48 | 36 | S40E | 37NE |
| 16 | 39 | 60 | 37 | S41E | 36NE |
| 17 | 80 | 204 | 38 | S40W | 62NW |
| 18 | 7 | 53 | 39 | S38W | 62NW |
| 19 | 39 | 243 | 40 | S36W | 63NW |
| 20 | 10 | 159 | 41 | S38E | 41NE |
| 21 | 29 | 55 | 42 | S25E | 38NE |
| 22 | 19 | 31 | 43 | S30W | 58NW |
| 23 | 11 | 216 | 44 | N30E | 30SE |

4) dadas las rectas:  AB: N30ºE/15N

CD: N45W/25E

Dibujar AB y CD en un depurado con línea de tierra en dirección NS, de manera que las rectas se intersecten.

Indicar en el depurado el rumbo y el buzamiento real de cada una de las rectas.

Determinar el buzamiento aparente de cada una de las rectas

5) Para los planos:  P: N45ºW/30ºN

Q: N30ºE/45ºE

Dibujar P y Q en un depurado con línea de tierra en dirección EW

Obtener la recta formada por la intersección de ambos planos

Cual es el rumbo y buzamiento de esta recta?.