Tema 4.

Tercera Ley de la Termodinámica. Equilibrio y Espontaneidad. Tercera Ley y entropías absolutas. Combinación de Primera y Segunda Ley: ecuación general de equilibrio y espontaneidad. Energía libre de Helmholtz (A). Energía libre de Gibbs (G). Criterios de equilibrio y espontaneidad. Variación de G con la presión y temperatura. Potenciales químicos. Las 4 ecuaciones fundamentales de la Termodinámica. Ecuaciones de Maxwell. Aplicaciones

# Tercera Ley de la Termodinámica

La dependencia de la entropía con la temperatura puede de definirse de manera similar a la entalpía. En condiciones reversibles:

T2

So T2 = So T1 +  (Cp/T) dT

T1

El calor específico de las sustancias sólidas tiende a converger a cero:

Cp				        muscovita

[J.mol-1.K-1]				      pirofilita

T[K]

0	    250            500

lím Cp = 0		lím  (Cp/T) dT = 0

T     0		    T     0

Y en condiciones reversibles:

dS = dQ rev/T = CpdT/T = (Cp/T) dT

lím dS = 0

T     0

“la entropía de una sustancia pura perfectamente cristalina es CERO en el cero absoluto de temperatura (S0K = 0)”

0[K] = -273[ºC] 	a esta temperatura tan baja, no existe movimiento de los 			átomos, y por lo tanto no existe desorden ni entropía

Esto nos permite ahora calcular entropías absolutas de la siguiente manera:

T

SoT = So0K +  (Cp/T) dT

0 K

siendo

Ssol < Sliq < Sgas

# Equilibrio y Espontaneidad

La Primera Ley nos da información respecto del balance de energía en las transformaciones físicas y reacciones químicas (¡¡la energía se conserva!!), mientras que la Segunda Ley, a través de la entropía, nos permite saber si los procesos generan o no entropía (dS0). Por otro lado, la Primer y la Segunda Ley de la Termodinámica se pueden combinar en una única ecuación, denominada la “Ecuación Fundamental de la Termodinámica”.

En el Tema 2 se vio cómo a P = constante

W = -PV

y cómo, por analogía, (a T = constante)

Q = TS

A partir de la Desigualdad de Clausius, enunciaremos la “Condición General de Equilibrio y Espontaneidad”:

dSdQ/T

TdS – dQ  0	(TdS – dQirrev >0  y  TdS – dQrev = 0)

Combinando estas expresiones con las de la Primera Ley, tenemos que:

U = Q + W

ó expresado en forma diferencial,

dU = dQ – pdV

dQ = dU + pdV

Reemplazando la Primera Ley en la Desigualdad de Clausius, obtenemos la Condición General de Equilibrio y Espontaneidad:

TdS – dU  – pdV   0	 		= 0 : proceso en equilibrio

> 0 : proceso irreversible espontáneo

Esta es, posiblemente, la ecuación sencilla más importante de la Termodinámica, y por eso se la denomina Ecuación Fundamental. De esta ecuación podremos deducir que

(U/S)V = T y (U/V)S = -P

es decir, los cambios de entropía se traducirán en cambios de temperatura y los de volumen en cambios de presión.

Con esta ecuación fundamental se puede ver cómo U es una función de S y V (U = U(S, V)). Hemos visto cómo U es una variable de estado que presenta un mínimo en el equilibrio de un sistema a unos valores dados de S y V. En el máximo o el mínimo de una función, la primera derivada (o diferencial) de la función es cero, luego

dUS,V = 0

Vamos a trabajar esta ecuación para:	- sistema aislado

- temperatura constante

- temperatura y presión constantes (¡¡útil!)

1.  Sistema Aislado

Ya hemos visto este caso. Para sistema aislados y adiabáticos, tenemos que no existe flujo de calor (dQ = 0), y a V =cte:

TdS  0

S = 0 	proceso en equilibrio (condiciones reversibles)

S > 0	proceso espontáneo, irreversible (genera entropía)

2.  Sistema a Temperatura Constante

Tenemos que la Condición de Equilibrio y Espontaneidad es la siguiente:

TdS – dU – pdV  0

Si diferenciamos la temperatura por la entropía (TS), tenemos:

d(TS) = SdT + TdS	, a T = cte	, dT = 0

d(TS) = TdS

y reemplazando en la Condición:

d(TS) – dU – pdV  0		, y reagrupando

– [dU – d(TS)] – pdV   0

dA

Definimos así una nueva función de estado llamada Energía Libre de Helmholtz (A):

A  U – TS

3.  Sistema a Temperatura y Presión Constante

La Condición de Equilibrio y Espontaneidad es:

TdS – dU – pdV  0

a T = cte:	TdS = d(TS)

a p = cte:	pdV = d(pV)

d(TS) – dU – d(pV)  0

y reagrupando

– [dU + d(pV) – d(TS)]  0

[dU + d(pV) – d(TS)]  0

dG

Donde dG es el diferencial de una nueva función de estado que definiremos como Energía Libre de Gibbs.

La Energía Libre de Gibbs (G) es la función de estado más útil de la Termodinámica, ya que comprende en forma implícita la energía interna U, la entalpía H y la entropía S. A la vez, es el resultado de la combinación de la Primera Ley con la Desigualdad de Clausius. Se define formalmente como:

G  U + pV – TS

o en forma alternativa:

G  H – TS

A partir de la expresión U = U(S, V) hemos introducido una nueva función (G) que tiene como variables independientes no S ó V, sino las derivadas parciales de U con respecto a S y V que, como hemos visto anteriormente, son T y P.

G es una función con las mismas propiedades que U; es decir, es una variable de estado y alcanza un mínimo en sistemas en equilibrio. Sin embargo, mientras que U alcanza el mínimo en un sistema a una S y V dados, G alcanza el mínimo en una sistema a una T y P dadas.

Volviendo a la expresión de Equilibrio y Espontaneidad para G (a P y T ctes), tenemos que:

G  0

Definimos entonces, a presión y temperatura constantes:

procesos en equilibrio físico y químico, cuando G = 0

procesos irreversibles, espontáneos, cuando G < 0

procesos no-espontáneos, cuando G > 0

Ahora podemos responder las preguntas que nos hicimos empezando el curso:

- ¿ Bajo qué condiciones los productos de una reacción estarán en equilibrio?

- ¿Si no están en equilibrio, en qué dirección se lleva a cabo la reacción?

- para reacción que está en equilibrio, la energía libre de Gibbs de los reactivos (Gr) es igual a la de los productos (Gp)

- las reacciones químicas ocurrirán espontáneamente  en la 		  dirección de la menor energía libre de Gibbs

G

Gr  Gp

G = 0

G

Gr    Gp

G < 0

Unidades de la energía libre de Gibbs (molar):   [Joule/mol]

Lo que nos interesa, al igual que con la entalpía H, es el cambio de energía libre de Gibbs, o “Delta G”(G). Existen, al igual que para H, varias “jerarquías” para el Delta G de una reacción:

G

Gr

Gro

Grof

G: delta G (simplemente, “variación en la energía libre de Gibbs”)

Gr: delta G de reacción (variación de G para una reacción química)

Gro: delta G de reacción en condiciones standard

Gf o: delta G de formación en condiciones standard

Para una reacción química, al igual que con el “delta H”, el delta G (G) en condiciones standard se calcula mediante la Ley de Hess en base a los calores de formación standard de las sustancias más simples, los cuales se obtienen por calorimetría y están tabulados. Además, se pueden calcular mediante la siguiente ecuación fundamental:

Gr = Hr -TSr			T, p, ctes

Ejemplo Para la reacción de hidratación de la anhidrita para formar yeso, decidir si la reacción es endotérmica o exotérmica, y si es espontánea o no:

CaSO4 (anhidrita) + 2H2O(l) = CaSO4.2H2O  (yeso)

Hof (anh) = -1434,11[kJ/mol], Hof (agua) = -285,830[kJ/mol],

Hof (yeso) = -2022,63 [kJ/mol];

Sof (anh) = 106,7 [J/mol/K], Sof (agua) = 69,91 [J/mol/K], Sof (yeso) = 194,1[J/mol/K],

Gof (anh) = -1321,79 [kJ/mol], Gof (agua) = -237,129 [kJ/mol],

Gof (yeso) = -1797,28 [kJ/mol].

Hor = (-2022,63) – (-1434,11 + (2)-285,830) = - 16,86 [kJ/mol] (exotérmica)

Sor = 194,1 - 106,7- 2(69,91) = - 52,42 [J/mol/K] = - 0,05242 [kJ/mol/K]

Ahora podemos calcular Gor de dos formas:

Gor = Hor - TSo = - 16,86 – (298)(- 0,05242) = - 16,86 +15,62 = - 1,24 [kJ/mol]

Gor = -1797,28 – (-1321,79 + (2).-237,129) = - 1,23 [kJ/mol]

(la reacción es espontánea)

Conclusión, el yeso es más estable que la anhidrita en presencia de agua, en condiciones de superficie terrestre. Es decir, la anhidrita se combina espontáneamente con el agua para formar yeso, liberando energía.

4.  Variación de G con la variables de estado

De tal forma como U = U(T,V) y H = H(T,P), la energía libre de Gibbs G es función de T y P, G = G(T,P). El diferencial total de G es:

dG(T,p) = (G/T)pdT + (G/p)Tdp

diferenciando la definición de energía libre de Gibbs:

G = U + pV – TS

dG = dU + pdV + Vdp –TdS – SdT

y   dU = TdS- pdV   , entonces

dG = TdS – pdV + pdV + Vdp –TdS – SdT

dG = – SdT + Vdp

A partir de esta ecuación se ve que las variables independientes para G son P y T

Comparando ahora ambos diferenciales de G:

dG(T,p) = (G/T)pdT + (G/p)Tdp

- S                  V

(G/T)p = - S                             (G/p)T = V

y que dGP,T = 0

G				          G

- S				   V

T					P

La Energía libre de Gibbs siempre disminuye en los procesos espontáneos en sistemas a una P y T dadas.

G

dGT,P = 0

GT,P disminuyen al mínimo

Corindón y agua separados como fases “estables” a P, T

Gibbsita, fase estable para esas condiciones P, T

En forma esquemática:

La Segunda Ley de la Termodinámica dice:

Hay una función de estado, la Entropía (S), que siempre aumenta en las reacciones espontáneas en sistemas aislados (aquellos que tienen valores constantes de U y V)

SU,V  0

lo que implica

Hay una función de estado, la Energía Libre de Gibbs (G), que siempre disminuye en las reacciones espontáneas en sistemas con P y T constantes

GT,P  0

Dependencia del G con la Temperatura

A partir de las expresiones

G = U – TS + pV

G = H – TS

obtenemos

G = H + T (G/T)p

dividiendo por T

G/T = H/T + (G/T)p

y despejando (G/T)p

(G/T)p – G/T = - H/T

T((G/T)/T)p

((G/T)/T)p = - H/T2

((G/T)/T)p = - H/T2		Ecuación de Gibbs-Helmholtz

La ecuación de Gibbs-Helmholtz nos permite calcular el valor de “delta G” de una reacción o cambio físico a temperaturas distintas a las standard, y a partir de datos standard. En su forma integrada definida:

T

GT/T = G298K/298K -  (H/T2)dT

298 K

suponiendo H constante para el intervalo de temperatura, y P = cte =1 [bar].

5.  Las 4 ecuaciones fundamentales de la Termodinámica

Corresponden a las expresiones diferenciales de las cuatro funciones de estado más importantes en Termodinámica (U, H, A, y G), en función de las variables de estado. Pueden obtenerse fácilmente mediante la siguiente regla nemotécnica:

T (+)

U	  H

p (-)			    V (+)

A	   G

S (-)

dU = – pdV + TdS

dH = Vdp + TdS

dA = – pdV – SdT

dG = VdP – SdT

Estas ecuaciones son importantes, ya que nos permiten obtener las Relaciones de Maxwell de la Termodinámica, en base a sus derivadas cruzadas:

– (p/S)V = (T/V)S

(V/S)p = (T/p)V

(p/T)V = (S/V)T

(V/T)p = – (S/p)T