Auxiliar 4

# Termodinámica de Soluciones

1. ¿Qué es una solución?, ¿Qué es un componente?

2. ¿Qué cantidades termodinámicas son usadas para describir soluciones?, de ejemplos.

3. Explique el significado de la ecuación fundamental de la termodinámica y del potencial químico.

dG = VdP - SdT + ΣiμidXi

4. ¿Cuál es el significado de la actividad de un componente? ¿Y de la fugacidad?

5. Gmix es la diferencia entre la suma de las energías libre de Gibbs por mol de los componentes A y B de una solución, ponderados por sus concentraciones molares (XA y BA respectivamente), es decir XA*GA° + XB*GB°, y el valor de la engría libre de Gibbs de la solución (G).

Si Gmix = RT*( XAln XA + XBln XB)

a) Demuestre que Gmix alcanza su mínimo en XA = XB = 0.5.

b) Calcule Gmix para XB = 0.4

6. Un proyecto de fundición de metales requiere saber las propiedades termodinámicas parciales molares de los gases derivados de la fundición de concentrados metálicos. Un muestreo de gases en los hornos y posterior análisis en laboratorio revela que las emanaciones corresponden a una solución compuesta sólo por dos gases mayoritarios, A y B, cuyos potenciales químicos cuando están puros (por separado) son de –50 y –40 [kJ/mol]. Considerando un modelo de solución ideal binaria, calcule:

a) El “delta G de mezcla” (Gmix) para cada 0.1 unidad de fracción molar del gas B, entre 0.1 y 0.9, a una temperatura de 1000[K].

b) El “G ideal” para cada 0.1 unidad de fracción molar del gas B, entre 0.1 y 0.9. Grafique sus resultados en un diagrama “G” versus “X”.

c) Según el método gráfico, obtenga los potenciales químicos para A y B para una fracción molar XB = 0.2 (intersectando la parábola de G en 0.2).

d) Según el método numérico, calcule los potenciales químicos de A y B para una fracción molar XB = 0.2, y compare estos resultados exactos con la estimación gráfica.