# GL45B – MINERALOGÍA DE SILICATOS

Clase N°1

## El Microscopio Polarizante

### Dos Polarizadores

- Nicol inferior o polarizador. Está ubicado bajo la platina. Transmite luz plana polarizada que vibra en dirección N-S.

- Nicol superior o analizador. Está ubicado sobre la platina. Transmite sólo luz que vibra en dirección E-W.

#### Tipos de Observación

- A nicoles cruzados

- A nicoles paralelos

- Con luz plana

#### Espejo

  - Cara plana para aumentos bajos

  - Cara cóncava para aumentos muy grandes

#### Conjunto sub-platina

- Polarizador

- Lentes condensadoras inferiores

- Diafragma del iris. Ubicado sobre lentes condensadoras y regulable por medio de una palanca.

- Lentes condensadoras superiores. Poderosa lente convergente insertable.

#### Platina giratoria

- Calibrada en grados y vernier. Pinzas. Instalación de eje de coordenadas

#### Los objetivos

- Intercambiables. Mecanismos diversos.

- Generalmente son suficiente tres objetivos

  - Aumento bajo: 3x, 4x o 5x.

  - Aumento medio: 10x o 20x.

  - Aumento alto: 40x, 43x o 45x.

Con esto se tiene visión de conjunto y de detalle.

Propiedades características:

- Apertura angular (AA): ángulo entre los rayos más divergentes que pueden entrar en un objetivo desde un punto de un objeto sobre el cual se enfoca el objetivo. El ángulo igual a la mitad de AA se denomina u (=AA/2).

- Apertura numérica (NA) = sen u para los objetivos que no son de inmersión. Para inmersión NA = n sen u, donde n es el índice de refracción de cualquier líquido que rellene el espacio entre el objetivo y el objeto observado.

- Distancia de trabajo libre (FWD): distancia entre la parte más baja del objetivo y la parte más alta del cubre objeto que se enfoca. Depende del objetivo utilizado. ¡Cuidado!.Problemas de no-enfoque originados por: (a) grosor excesivo de cubre objeto, (b) preparación colocada con el cubre objeto hacia abajo.

- Poder de enfoque en profundidad es función de NA.

Ranura accesoria: Para insertar cuña de cuarzo, lámina de  y de ¼.

Analizador: Es retirable del camino de la luz. La dirección del analizador está a 90° de la del polarizador.

Lente de Bertrand : Insertable. Para examen conoscópico de figuras de interferencia.

Ocular. Un par de oculares es suficiente: 5x y 10x o 6x y 12x.

Colocación del ocular para orientación de retículo; ajuste visual.

Ajustes de Tosco y Fino.

#### Ajustes del microscopio

- Centrado del objetivo.

- Perpendicularidad de los polarizadores.

- Alineación de los hilos del retículo.

- Limpieza de los lentes.