| Objetivo del proyecto | Ampliar tanto la capacidad productiva como la diversidad de productos a fabricar por una impregnadora de polines de alta presión |
| --- | --- |
| Breve descripción | Uno de los procesos ampliamente utilizado para la preservación de polines es su impregnación mediante compuestos CCA (óxidos de cobre, cromo y arsénico). El proceso consta de varias etapas: - Secado de la madera (al aire libre o con aire caliente) - Vacío, para minimizar su cantidad de aire (en cámara) - Inundación de la madera con la sustancia preservante (en cámara) - Presión, para que el preservante se introduzca hasta su centro (en cámara) - Estrujado (por vacío) para eliminar el exceso de preservante (en cámara) - Pasivación del preservante (al aire libre) Todas estas etapas significan un gran movimiento de material, tanto de madera propiamente tal como de los líquidos preservante y es común a todo tipo de madera. La diferencia principal entre los distintos de madera es la cantidad de preservante remanente. En el caso de polines (los que se utilizan en contacto directo con el suelo) la cantidad de preservante es la mayor, en tanto que en el caso de maderas para recubrimiento interior de viviendas, ésta es la menor. En la zona Maule Sur (entre San Javier y Cauquenes) se instaló recientemente una impregnadora de polines, la que posee una cámara impregnadora que trabaja a una presión muy superior a la presión de las cámaras de su competencia. Debido a ello, esta impregnadora está empezando a tener una alta demanda por sus polines. Sin embargo, su producción diaria es relativamente baja, debido a que para conseguir una mayor presión, el diámetro de su cámara debe ser relativamente pequeño. No obstante lo anterior, esta impregnadora ha mostrado que con un mínimo grado de automatización, su producción diaria podría ser similar a la de sus competidores (con una mucho mejor calidad de producto). Por otro lado, con la mencionada automatización, su versatilidad además se amplía, permitiendo trabajar con una mayor gama de concentraciones, por lo que se también se amplia la gama de productos a impregnar (no sólo polines). Finalmente, esta impregnadora dispone de una variedad interesante de máquinas madereras que se podrían utilizar para la producción de maderas no sólo impregnadas sino también aserradas. La mayor dificultad de esta opción, es la inexistencia en la ubicación de la impregnadora de un tendido eléctrico tri-fásico (existe a una distancia aproximada de 5 km). |
| Recursos que ofrece quien propone | Traslado a la zona (bus), traslado en la zona (bus y/o automóvil), alojamiento y mantención. Atención en la zona por un Ingeniero Mecánico |
| Perfil deseado del equipo de alumnos | Alumnos con disponibilidad para permanecer algunos días en la zona Parral-Cauquenes-San Javier (VII región), para recabar la información necesaria. |
| Empresa | MARCO ANTONIO BEJAR VEGA |
| Proponente que ofrece | MARCO ANTONIO BEJAR VEGA |
| Contacto | aholgado@uchile.cl |

Nombre:    Ampliación y diversificación de la producción de una impregnadora de polines