Fecha de entrega: Lunes 3 de octubre de 2005, vía e-mail a Jorge Sanhueza (jorgesanhuezajohn@gmail.com)

GESTIÓN DE OPERACIONES II

Universidad de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

MBA. Santiago

PAUTA EXAMEN

- C) (25%) Para la primera etapa del proceso productivo, el corte longitudinal:

  - Plantee un modelo de programación lineal para el problema del corte de bobinas, estableciendo los parámetros, las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo del modelo. Escríbalo en términos conceptuales y luego en lenguaje matemático.

Introducción

Supongamos que las bobinas de entrada son de ancho fijo (por ejemplo 100 pulgadas)

Y supongamos que tenemos 4 tipos de flejes de salida de anchos 45, 41, 36 y 14 pulgadas, cada uno con una cantidad demandada. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo:

Tabla 1. Demanda por flejes

|  | Ancho del flejes (pulgadas) | Cantidad demandada de cada fleje |
| --- | --- | --- |
| i=1 | A1=45 | D1=97 |
| i=2 | A2=41 | D2=395 |
| i=3 | A3=36 | D3=610 |
| i=4 | A4=14 | D4=211 |

Entonces, el problema es cuántas bobinas requiero y de qué forma debo cortarlas, de manera de cumplir con la demanda. Para ello es necesario introducir el concepto de patrón de corte. Los patrones de corte son las diferentes posibilidades que tengo para cortar cada bobina. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de patrón:

Los patrones pueden representarse matricialmente como se muestra en la siguiente tabla, donde la primera fila representa el patrón del diagrama 2.

Tabla 2

|  | Ancho 45’’ | Ancho 41’’ | Ancho 36’’ | Ancho 14’’ | Ancho Total [pulgadas] | Sobrante [pulgadas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrón 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 |
| Patrón 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 |
| Patrón 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 96 | 4 |
| Patrón 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| Patrón 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 2 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Patrón j |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Para este ejemplo, el total de patrones (independientemente de si son “buenos” o “malos”), es de 37.

Entonces el problema puede plantearse como:

Tabla 3. Modelo de Optimización básico

|  | Modelo Conceptual | Modelo matemático |
| --- | --- | --- |
| Índices | -Anchos de flejes -Patrones de corte | i:1-I: anchos de flejes j:1-J: patrones de corte |
| Parámetros | -Demanda por cada tipo de fleje -Matriz de patrones (cantidad de cada fleje presente en cada patrón) | Di Aji |
| Variables de decisión | -Cantidad de rollos a cortar según cada patrón de corte | Qj |
| Restricciones | -Cumplir con la demanda -Cantidades enteras de rollos | Sumj(AjiQj ) ≥ Di para todo i Qj enteros positivos |
| Función objetivo | -Minimizar la cantidad de rollos totales | Min sumi(Qi) |

Este modelo funciona en la medida en que el número de patrones factibles sea pequeño. Si la cantidad de flejes es alta (no sólo cuatro como en el ejemplo), la cantidad total de patrones posibles crece exponencialmente, llegando rápidamente a miles o millones de patrones. Bajo ese escenario, y dado que las variables de decisión son enteras, no es factible resolver el problema con el modelo planteado. Para ello es necesario plantear un algoritmo de generación de columnas con dos problemas (algoritmo de Gomory&Gilmour).

En el primer problema se resuelve el mismo problema mostrado (problema principal) con unos pocos patrones iniciales. Un segundo modelo (problema secundario, que es el conocido problema de la mochila) entrega en cada iteración un nuevo patrón, el que se agrega al problema principal y se vuelve a resolver, hasta que el problema secundario no sea capaz de generar un nuevo patrón que mejore la solución. El vínculo entre ambos problemas se da a través de los precios sombra del problema principal.

Otra complejidad adicional que debe considerarse es el tema de los set ups en el corte. Para ello, una vez obtenida la solución óptima (número mínimo posible de rollos totales), se vuelve a correr el problema pero minimizando el número de patrones a utilizar en la solución, e introduciendo como una restricción el número de rollos óptimo obtenido.

- ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a pagar por el desarrollo e implementación de este modelo?

Hoy en día el corte tiene pérdidas del 7%. El uso de un modelo de optimización debería poder reducir hasta un 15% la pérdida; es decir pasar de 7% de pérdida a  5,95% de pérdida.

Ese 1,05% puede evaluarse como cantidad de acero que puedo ahorrarme en la compra:

150.000 [ton/año]/(1-0,07) – 150.000 [ton/año] (1-0,0595) = 1800 [ton/año]

Es decir, el mismo plan de producción puedo lograrlo con 1800 toneladas menos de acero. Beneficios anuales : 1800* precio acero. Si suponemos un precio de US$500 / ton, los beneficios anuales serían de US$900.000. Si nos ofrecen un SW de corte (que garantice esa disminución de pérdida) por US$150.000, recuperaríamos la inversión en 2 meses.