Fecha de entrega: Lunes 3 de octubre de 2005, vía e-mail a Jorge Sanhueza (jorgesanhuezajohn@gmail.com)

GESTIÓN DE OPERACIONES II

Universidad de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

MBA. Santiago

EXAMEN

# Preguntas

- A) (50%)

  - Plantee un esquema alternativo para administrar la Cadena Logística, describiendo claramente el flujo de información y la forma de tomar las decisiones de planificación, programación y control de las operaciones. Discuta la política de inventario, la forma de programar la producción, etc. Haga y declare todos los supuestos razonables que requiera.

Lineamientos generales

El método actual corresponde clásicamente a un funcionamiento del tipo “push”, programándose las operaciones a partir del pronóstico de ventas, desde adelante hacia atrás.

La directriz general debe ser ir hacia un mecanismo “pull” guiado por la demanda real, a partir del establecimiento de kanbans de productos terminados. El método de programación puede ser el DBR, sabiendo que la restricción está en el CORTE LONGITUDINAL (y no en el conformado). Es decir, a partir de la información de los kanban, se gatillan la producción de corte longitudinal, la que a su vez gatillará las compras de acero (rope o cuerda). El inventario de materias primas (buffer o amoritiguador) asegurará la alimentación al proceso de corte longitudinal (drum o tambor). Lo que salga del corte longitudinal será distribuido a las conformadoras en forma proporcional, rompiendo el esquema de campañas.

Los tamaños de lote serán disminuidos al mínimo, de acuerdo al perfil de la demanda, lo que exigirá trabajar en un programa de disminución de tiempos de set up, fuertemente en corte longitudinal y también en las conformadoras.

Con respecto a la política de inventarios:

    - en Productos Terminados se deberá analizar la variabilidad de la demanda, de manera de calcular el inventario requerido para un nivel de servicio determinado, pero una política adecuada debe bordear las 2 semanas-venta.

    - Las consignaciones representan solamente un problema pues se trata de un inventario inmovilizado, puesto al final de la cadena (alto riesgo de no venta); la propuesta debe ser eliminar ese tipo de acuerdo.

    - En materias primas, el inventario debe estar calculado de manera de no desabastecer el corte longitudinal, absorbiendo cualquier variabilidad de proveedores. Parece razonable y conservador tener 2 semanas-venta para el abastecimiento nacional (80% del total) y 2 meses-venta para las importaciones (20%). Total aproximado de 0,8 meses-venta.

  - Evalúe los beneficios a alcanzar con el esquema propuesto.

    - Disminución de inventarios:

      - Materias primas: de 1,5 meses-venta a 0,8 meses-venta

      - Productos terminados: de 1,5 meses-venta a 0,5 meses-venta

      - Consignaciones: de 1 mes-venta a 0.

      - Total: de 4 meses-venta a 1,3 meses-venta, es decir 2,7 meses-venta.

      - Cálculo aproximado de beneficios: 2,7*350/12 (ventas mensuales)*80%(costo ventas)*30% /año (costo anual de inventarios)= US$18,9 millones/año.

    - Disminución de ventas perdidas:

      - Con el nuevo esquema se debería apuntar razonablemente a alcanzar un 5% de las ventas perdidas (supermercados andan por el 2 a 3%)

      - Cálculo aproximado de beneficios: (10%-5%)*1/3*350= US$5,8 millones /año.