# Auxiliar nº 4: “Centrífugas y Filtros”

Pregunta nº 1:

Para diseñar una operación de filtración a presión constante, se determina previamente las características de la torta y del soporte en un aparato experimentalmente cuya área de filtración es 0,6 m2. La suspensión contiene 33 Kg de sólidos por m3 de agua de filtrada (viscosidad de 0,8 cp). La prueba se realiza con flujo constante de 0,21 m3/hr. Para un tiempo de 1 hr, se mide una caída de presión a través del filtro de 0,8 atm; para un tiempo de 3 hrs, dicha caída de presión ha subido a 1,5 atm.

- Calcular la resistencia específica de la torta y la resistencia del soporte.

- La operación industrial se hará en un filtro de 12 m2, operando a una diferencia de presión constante de 1 atm. Calcule el tiempo necesario para recoger 300 Kg de sólidos.

Pregunta nº 2:

Una centrífuga de discos tiene un factor sigma de 5,2 en unidades de MKS cuando gira a 800 RPM. En una aplicación, se ha determinado que este equipo tiene tamaño de corte de 0,011 mm cuando procesa un flujo de 0,02 m3/min de una pulpa diluida formada por sólidos de gravedad específica 1,1 suspendidos en agua de viscosidad 1 cp.

- Calcular el flujo para el cual el tamaño de corte baja a 0,008 mm (manteniendo las demás variables).

- Calcular la velocidad de rotación para la cual el tamaño de corte sube a 0,015 mm (para el flujo de 0,02 m3/min).

- En una nueva aplicación, los sólidos tienen gravedad específica 1,16 y la viscosidad del líquido es 0,7 cp. Determinar el tamaño de corte que se obtendrá para un flujo de 0,02 m3/min y velocidad de rotación de 8000 RPM.

Pregunta nº 3:

Se utilizará centrifugación para separar sólidos de gravedad específica 1,09 suspendidos en agua de viscosidad 0,75 cp. La centrifuga es tubular de longitud 25 cm, radio 2 cm y posición radial del rebalse 1,5 cm. La velocidad de rotación es 8500 rad/seg. Se procesará un flujo de pulpa, a baja concentración de 2,8 m3/hr; suponer que el flujo de overflow es igual al flujo de alimentación.

- Calcular la eficiencia parcial de separación de partículas de tamaño 0,015 mm.

- Se necesita en un proceso que este tamaño de partícula se separe con una eficiencia de 97%. Una manera de lograrlo es utilizar Nb centrífugas en paralelo, dividiendo el flujo total en Nb partes iguales a través de cada centrífuga. Calcular Nb (como número entero) para alcanzar eficiencia parcial de al menos 97% en cada una de las centrífugas.

- Calcular Nc centrífugas en serie para lograr un 97% de eficiencia parcial (conección overflow-underflow).

Propuesto

Se desea caracterizar las resistencias tanto de un medio filtrante como la resistencia de la torta que se forma al filtrar una suspensión de levaduras. Para ello se llevaron a cabo diferentes pruebas de filtración.

Las características del sistema fueron:

Área de filtración 	9.3 cm2	 	Viscosidad	0.001 N s/m2

Masa de sólido seco por volumen de filtrado: 10 g/l

Las pruebas se realizaron a 4 caídas de presión diferentes. Los datos de cada corrida fueron correlacionados con la ecuación de diseño obteniéndose  los siguientes resultados:

| Caída de Presión DP | Rm/ DP | m a C/2 DP |
| --- | --- | --- |
| [Atm] | [s/cm] | [s/cm2] |
| 0.68 | 26 | 3.0 |
| 1.36 | 12 | 2.0 |
| 2.04 | 8 | 1.6 |
| 3.40 | 5 | 1.1 |

En base a estos datos:

- Estime la resistencia de la torta y el índice de compresibilidad de la torta

- Estime la resistencia del medio

- Se desean procesar 3 m3 de una suspensión, igual  a la antes estudiada, para ello se utilizara un filtro prensa con 5 m2 de  área y una caída de presión de 2,5 Atm. Determine el tiempo necesario para dicha filtración.