La ecuación característica

En un sistema Feedback generalizado podemos escribir la ecuación característica como:

y(s)=GPGfGc1+GpGfGcGmySP(s)+Gd1+GpGfGcGmd(s)

o  de manera equivalente:

y(s)=GSPySP(s)+Gloadd(s)

Las características de estabilidad de respuesta del sistema estarán dadas por los polos arrojados por la funciones de transferencia GSP y Gload. Tales polos son comunes para ambas funciones de transferencia (ambas poseen el mismo denominador) y están dadas por la solución de la siguiente ecuación:

| 1+GpGfGcGm=0 | (1) |
| --- | --- |

La ecuación (1) es conocida como característica para un sistema Feedback generalizado.

Sean p1,p2,p3,⋯,pnlas ene raíces de la ecuación (1). Luego puedo escribir la ecuación como:

| 1+GpGfGcGm=s−p1s−p2…s−pn |  |
| --- | --- |

Es importante saber:

“Un sistema de control Feedback es estable si todas las raíces de su ecuación característica tienen parte real negativa (i.e., están en la parte izquierda del eje imaginario)”.

En el caso contrario, el sistema de control Feedback será inestable.

Observaciones

El criterio de estabilidad establecido arriba asegura una respuesta estable en un sistema Feedback independientemente si los cambios son en la entrada  del sistema (set point) o en las perturbaciones. La razón para esto es que las raíces de la ecuación característica son comunes tanto para GSP y Gload.

El producto

GOL=GpGfGcGm

será denominado función de transferencia de lazo abierto porque relaciona la variable medida ymcon ySPsi el lazo Feedback está abierto solo antes de compararse:

ym=GOL(s)ySP(s)

Por lo tanto, la ecuación característica puede ser escrita como sigue:

1+GOL(s)=0

y notemos que solamente la función de transferencia depende de los elementos del lazo [i.e., no depende de Gdque está fuera del lazo].

Ejemplo: Análisis de estabilidad de dos lazos Feedback.

Se tienen las siguientes funciones de transferencia

| GP=10s−1 | Gf=1 | Gm=1 | GC=KC |
| --- | --- | --- | --- |

La correspondiente ecuación característica estará dada por:

1+GPGfGCGm=1+10s−1·1·KC·1=0

que posee una raíz

p=1−10KC

el sistema será estable si p<0(i.e., KC>110).

En el  caso de las siguientes funciones de transferencia, tenemos

| GP=1s2+2s+2 | Gf=1 | Gm=1 | GC=KC1+1τIs |
| --- | --- | --- | --- |

La correspondiente ecuación característica estará dada por:

1+GPGfGCGm=1+1s2+2s+1·1·KC1+1τIs·1=0

Para KC=100y τI=0.1, la ecuación de arriba arroja

s3+2s2+102s+1000=0

con las siguientes raíces -7.185, 2,59 + j(11.5) y 2.59 – j(11.5). El sistema de lazo cerrado es inestable porque dos de sus raíces tienen parte real positiva.

Ejercicios

Un sistema Feedback tiene una función de transferencia en lazo abierto

GOL(s)=KC(1+τDs)s2(τs+1)

Determine los límites de estabilidad sobre los parámetros del controlador KC y τD para los siguientes casos:

- Controlador solamente proporcional

- Control proporcional derivativo

Un proceso inestable de lazo abierto está descrito por la siguiente función de transferencia

G(s)=B(s)P(s)=e−2s3s−1

¿Puede un controlador Feedback proporcional estabilizar este proceso?.  Si ése es el caso, ¿qué valores de KC hacen del sistema de lazo cerrado estable?.

Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz

El procedimiento de R-H nos permite probar si cualquiera raíz está a la derecha del eje imaginario y por lo tanto alcanzar rápidamente una conclusión de cómo es la estabilidad del sistema de lazo cerrado sin calcular los valores reales de las raíces.

Expandiendo la ecuación característica de una forma polinomial tenemos:

1+GPGfGCGm=a0sn+a1sn−1+…+an−1s+an=0

Sea a0positivo. Si es negativo multiplicamos por -1 la ecuación anterior.

Prueba 1

Si cualquiera de los coeficientes a0,a1,…,an es negativo, hay al menos una raíz de la ecuación característica que tiene una parte real positiva y por consiguiente el sistema es inestable. No se necesita de mayor análisis.

Prueba 2

Si todos los coeficientes a0,a1,…,an son positivos, entonces de la prueba 1 no podemos concluir nada acerca de la ubicación de las raíces en el plano imaginario. Luego debemos hacer el siguiente arreglo (conocido como arreglo de Routh):

| Fila | 1 | a0 | a2 | a4 | a6 | ··· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | a1 | a3 | a5 | a7 | ··· |
|  | 3 | A1 | A2 | A3 | · | ··· |
|  | 4 | B1 | B2 | B3 | · | ··· |
|  | 5 | C1 | C2 | C3 | · | ··· |
|  | · | ··· | ··· | ··· |  |  |
|  | n + 1 | W1 | W2 | · | · | ··· |

Donde

A1=a1a2−a0a3a1      A2=a1a4−a0a5a1     A3=a1a6−a0a7a1  ···

B1=A1a3−a1A2A1     B2=A1a5−a1A3A1 …

C1=B1A2−A1B2B1     C2=B1A3−A1B3B1 …

so on…(etc)

Examinemos los elementos de la primera columna del arreglo de arriba:

a0 a1 A1 B1 C1 ⋯ W1

- Si cualquiera de esos elementos es negativo, tenemos al menos una raíz a la derecha del eje imaginario y el sistema es inestable.

- El número de signos cambia en los elementos de la primera columna es igual al número de raíces a la derecha del eje imaginario.

Por lo tanto, un sistema es estable si todos los elementos en la primera columna del arreglo de Routh son positivos.

Ejemplo: Análisis de estabilidad con el criterio de Routh – Hurwitz

Consideremos el sistema de control con la siguiente ecuación característica:

s3+2s2+(2+KC)s+KCτI=0

El correspondiente arreglo de Routh puede ser formado como:

| Fila | 1 | 1 | 2+KC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | KCτI |  |
|  | 3 | 2(2+KC)−KCτI2 | 0 |  |
|  | 4 | KCτI |  |  |

Los elementos de la primera columna son:

1, 2, 2(2+KC)−KCτI2, KCτI

Todas son siempre positivas excepto la tercera, que puede ser positiva o negativa dependiendo de los valores de KC y τI.

- Si KC=100y τI=0.1, el tercer elemento llega a ser -398 < 0, lo que significa que el sistema es inestable. Tenemos dos cambios de signos en los elementos de la primera columna. Por lo tanto, tenemos dos raíces con parte real positiva.

- Si KC=10y τI=0.5, el tercer elemento es igual a +2>0, y el sistema es estable además todos los elementos de la primera columna son positivos.

- En general, el sistema es estable si KC y τIsatisface la condición

2(2+KC)>KCτI

Ejercicio

Consideremos un sistema de control Feedback con GC=KC,Gf=2,Gm=0.25, y GP=4e−2s(5s+1). La ecuación característica es

1+5s+2KCe−2s=0

Además esta ecuación característica no es polinomial en s, por lo tanto el criterio de Routh no es directamente aplicable. Sin embargo, puede utilizar la aproximación de Padé y ver los límites de estabilidad.

e−2≈1−s1+s