Departamento de Ingeniería Química y Biotecnología

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

Pauta Control 1: 31 de Agosto de 2006

IQ 57A: Dinámica y Control de Procesos

1.- (10%) La gráfica inferior contiene la respuesta de un proceso a un escalón de la entrada de 10 unidades; la respuesta en el nuevo estado estacionario llegará a 5 unidades. Estime un modelo de segundo orden.

GANANCIA DE ESTADO ESTACIONARIO

En la gráfica adimensional, el nuevo e.e. es 1. La respuesta adimensional es la respuesta real dividida por la magnitud del escalón y por la ganancia del proceso; entonces, la ganancia es Kp=ye.e./E=5/10=2.

FUNCION DE TRANSFERENCIA

La aproximación gráfica refleja un sobre paso 0,75 (adimensional). Entonces:

0,75=exp−π⋅ξ1−ξ2⇒ξ=0,091, Coeficiente de amortiguación =0,091

El período natural de oscilación se obtiene determinando el período de oscilación adimensional, que es de 6,4 unidades, entonces:

6,4=2⋅π⋅τ1−ξ2⇒τ=2,046tiempos; período natural de oscilación = 2,046

Entonces

G(s)=24,19⋅s2+0,37s+1

2.- Un TK de gravitacional de nivel variable de 3m2 de área de sección tiene una altura de e.e. de 6 m cuando los flujos de entrada y de salida están en 2m3/min. (suponga que la salida depende linealmente de la altura).

i.- (10%) Si el flujo de entrada se reduce a la mitad ¿Cómo cambia el nivel (bosquejo)?

El modelo de primer orden en EDO con los términos del tiempo de respuesta (A/β) y ganancia (1/β) bien identificados es:

Aβdhtdt+ht=1βFet

El modelo en el primer e.e. establece que βhe.e.=Fee.e., es decir, 6β = 2 i.e β=1/3 y las unidades son m2/min.

En el segundo e.e. entonces he.e.(2)=Fee.e.(2)/β = 1(m3/min)/(1/3)( m2/min) =3 (m).

El bosquejo debe reflejar que el tiempo de respuesta es de A/ β = 3/(1/3)=9 min y que la altura baja, en primer orden (discontinuo en t =0+), desde 6m a 3 m.

ii.- (10%) Se instaló una bomba de salida, de 2m3/min, desde la condición inicial. Nuevamente se modificó el flujo de entrada a la mitad ¿Cómo cambia el nivel?

El modelo cambia porque Fs NO es, ahora, función del tiempo; es decir, no existe el término lineal h(t) en la EDO del modelo. El modelo es:

Adhtdt=Fet−Fs con Fs constante. Así, la respuesta al cambio en Fe es una caída permanente de h(t), con pendiente -1/A m/min = -1/3 m/min. El TK se vacía en 18 minutos y el bosquejo debe reflejar que la altura recorre desde 6 m en cero hasta 0 m en 18 min.

iii.- (20%) Demuestre analíticamente que el TK gravitacional es estable pero que al instalar una bomba de salida no es estable.

TK(1):

G1s=1βAβs+1⇒; Ps=Aβs+1; p=−βA=−19<0; ESTABLE

TK(2):

G2s=1As⇒; Ps=s; p=0; INESTABLE

iv.- (20%) Demuestre que un lazo de control P, con actuador final y sensor ideales, tiene offset para el TK gravitacional al cambiar la referencia pero que no lo tiene si hay una bomba en la salida.

TK(1): Función de Transferencia del Lazo Cerrado

GLC1s=KC1βAβs+11+KC1βAβs+1=KCβ+KCAβ+A⋅s+1

Que frente a un escalón unitario de la referencia (es decir, queremos que el nuevo estado estacionario sea 1, porque parte de cero en variable desviación), tendrá el valor final de:

Limt∞ ht=Lim s0s⋅Hs=Lims0s⋅Fes⋅GLC1s=Lims0s⋅1s⋅KCβ+KCAβ+A⋅s+1=KCβ+KC

Como se requería llegar a 1, el offset es =1−KCβ+KC=ββ+KC.

TK(2) recibirá el mismo cambio de referencia pero su función de transferencia es distinta:

Lims0s⋅Fes⋅GLC2s=Lims0s⋅1s⋅KCAs+KCA=1, como h(t) a tiempo infinito es 1 frente a una referencia de altura 1, no hay offset.

3.- (15%) Construya la función de transferencia de un proceso de ganancia -5. Los polos del proceso son (-3 + j2) y su conjugado. Describa el tipo de respuesta del proceso a un escalón de magnitud 2. Encuentre el coeficiente de amortiguación. Comente.

Gp(s)=−5s+−3+2j⋅s+−3+2j=−5s2−6⋅s+13=−513113⋅s2−613⋅s+1

es decir, τn2=113;2⋅ξ⋅τ=613⇒ξ=913=0,83;Subamortiguado

COMENTARIOS:

Los polos corresponden a un número complejo y su conjugado; la respuesta será oscilatoria; también se observa que la parte real es negativa (estable), de modo que habrá una atenuación de la oscilación en el tiempo. Como sólo hay 2 polos, el polinomio característico será de segundo orden, de modo que la identificación de términos permite calcular el coeficiente de amortiguación que, obviamente, resulta ser menor que 1.

4.- (15%) Un funcionario de la I. Municipalidad de Santiago se solía detener brevemente todos los días, en torno a las 9 AM, frente a una relojería en calle Monjitas y ajustar su reloj de pulsera de acuerdo con un gran reloj de la vitrina.

Después de muchas veces de esta ocurrencia el funcionario entró a la relojería para felicitar al dueño. Le dice: “Quiero felicitarle por la precisión de su reloj. ¿Lo coordina con Carabineros?” (nota: la hora oficial se puede obtener de varias instituciones). El relojero contestó:

“Muchas gracias... no, Nosotros lo hacemos mas simple, lo ponemos de acuerdo al cañonazo de las doce. Pero, dígame señor, ¿por qué se detiene todos los días para ajustar su reloj?”.

El funcionario (palideciendo) contestó: “¡Ah! es que yo disparo el cañón de las doce en el Cerro Santa Lucía”.

- Diseñe el diagrama de bloques de este sistema. ¿El bucle cerrado que se establece en este caso es positivo o negativo?

El diagrama de bloques puede ser de muy diversas formas. Una posibilidad concreta es:

El sistema opera de modo que a las 9 AM la Hora C se hace igual al valor que tiene la Hora R. A las 12 AM la Hora R se hace igual a la Hora C. Los errores de la velocidad de los relojes se suman a tramos, de modo que el lazo que se forma es una realimentación (la Hora R llega de vuelta al Reloj R) pero positiva.

- Si el reloj de vitrina pierde un minuto cada 24 horas mientras que el del funcionario cañonero pierde un minuto cada 8 horas, ¿cuánto es el error después de 15 días?

En su ciclo de 3 horas, que se inicia a las 9:00 del día 0, el Reloj C pierde 0,375 minutos. En el ciclo, el reloj R, pierde 0,875 minutos entre las 12:00 AM y las 9:AM del día siguiente. Cada 24 horas, entonces, se pierden 1,25 minutos, es decir, ambos relojes están 1,25 minutos mas atrasados cada día a las 9:00 AM. La acumulación de errores produce un atraso de 18,75 minutos a las 9:00 AM del día 15, suponiendo que el problema se inicia el día cero a las 9:00 AM.