MI42D

Procesos de Conminución					          31 de julio de 2006

Clase Auxiliar Nº1: Balance

Problema 1

Del siguiente flow sheet demuestre que cc=fiP−fiDfiD−fiB

CH

H

A

B

C

D

P

Problema 2

Complete la tabla adjunta para el siguiente flow sheet, tomando en cuenta que el sistema recibe una cantidad constante de cobre de 2,24 [t/h] y tiene una carga circulante de 230%. Además calcule la recuperación del sistema.

Etapa 1

Etapa 2

1

2

3

4

5

6

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gs [t/h] |  |  |  |  |  | 143.5 |
| Gt [t/h] |  |  |  |  | 16.3 |  |
| Ql [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
| Qt [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
| Qs [m3/h] |  |  |  |  |  |  |
| Cp % | 45 |  |  |  |  |  |
| ρt [t/m3] |  |  | 1.6 |  |  |  |
| ρs [t/m3] | 2.5 |  | 2.4 |  | 2.6 |  |
| Ley % | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0.3 |
| Cu [t/h] |  |  |  |  |  |  |