MI42D

Procesos de Conminución					          28 de agosto de 2006

Clase Auxiliar Nº3: Circuitos Chancador - Harnero

Problema 1

Una línea de chancado trata 280 tph de cierto mineral en circuito cerrado directo. Si el setting del chancador es de 3/8”, la eficiencia de harneo es de 80% y conociendo la granulometría de alimentación a la línea y la granulometría de descarga del chancador, calcule la carga circulante y la razón de reducción (R80) de la operación de chancado.

|  | Porcentaje retenido, % |  |
| --- | --- | --- |
| Abertura, pulg | Alimentación | Descarga Chancador |
| 2 | 16 | 0 |
| 1½ | 24 | 0 |
| 1 | 27 | 0 |
| 3/4 | 44 | 0 |
| 1/2 | 8 | 16 |
| 3/8 | 3 | 24 |
| 1/4 | 2 | 26 |
| -1/4 | 9 | 34 |

Problema 2

Una empresa de áridos desea tratar 70 tph en circuito cerrado directo para obtener un producto final bajo 1/2” y sobre 1/4”. Disponiendo de un chancador con un setting de ½”, se le ha pedido dimensionar el harnero que cumpla con tal calidad de producto.

| Porcentaje pasante. Abertura, pulg; Descarga Chancador, %. 1; 100. 3/4; 92. 1/2; 60. 3/8; 40. 1/4; 22. 3/16; 16. 6 #; 12. | Datos: - Densidad aparente: 1.8 t/m3 - Área abierta: 95% OA |
| --- | --- |