Auxiliar 4

Problema 1

Para un circuito de molienda de bolas en operación, que consiste en un molino de 10’ x 10’ y que trata en un circuito cerrado directo 70 tc/h de un mineral de densidad de 2,8 t/m3, se ha determinado experimentalmente la siguiente información operacional:

- Tonelaje de alimentación fresca = 70 tc/h

- Potencial consumida promedio = 642 KW

- Índice de Trabajo (lab.) actual = 14,2 KWh/tc

- Paramentros de Molienda: Cp = 75%, J = 0.4, ε = 35%

- Distribuciones Granulométricas (Fracciones acumuladas bajo tamaño):

| Tamaño μm | Alimentacion Fresca % | Descarga Molino % | Mineral Recirculado % | Producto Final % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1700 | 85 | 97 | 96 | 100 |
| 850 | 68 | 90 | 87 | 100 |
| 425 | 53 | 77 | 69 | 100 |
| 212 | 41 | 54 | 39 | 98 |
| 106 | 30 | 28 | 13 | 72 |
| 53 | 21 | 14 | 5 | 44 |

Se pide establecer:

- La carga circulante.

- El tiempo media de residencia del mineral.

- El Wi operacional.

- De existir ineficiencia, establecer sus posibles causas, considerando que tanto el tonelaje tratado como la granulometría de la alimentación fresca son los normales y que el P80 se mantiene con control automático.

Problema 2

Una empresa minera requiere expandir su capacidad de molienda, habiéndose decidido la incorporación de una nueva línea de molienda (convencional unitaria) capaz de tratar 14000 t/d de mineral. Se pretende operar en circuito cerrado inverso, con carga circulante estimada de 250 %. La molienda es en húmedo con un 65 % de sólidos en peso. El mineral a tratar presenta las siguientes características:

Wi = 19,62 kWh/tc

F80 = 10 mm

s = 2,7 t/m3

El molino de bolas operaria con un nivel de llenado del 40 %, con una velocidad de rotación equivalente a 75 % de su velocidad critica. La carga de molienda es de acero, de densidad de 7,1 t/m3 y porosidad de 30%.

Considerando que se requiere entregar un producto con 80% bajo 200 m y teniendo como base la lista de molinos que se incluyen en los apuntes, determinar el o los molinos más convenientes, especificando sus dimensiones y la potencia del motor requerido.