## EQUILIBRIO EN REACCIONES  QUÍMICAS

Veamos caso de reacción representada por:

aA +  bB   ↔ cC  + dD

reactivos         productos

velocidad de reacción de productos hacia reactivos:

v→=k→aAaaBb

velocidad de reacción de reactivos hacia productos:

v←=k←aCcaDd

En el equilibrio las velocidades en ambos sentidos son iguales (no hay cambio neto de la concentración de reactivos o productos):

k→aAaaBb=k←aCcaDd

aCcaDdaAaaBb=k→k←=K

# K : constante de equilibrio

Cuando una reacción ocurre hay cambios asociados en la entalpía (∆H)  y entropía (∆S) del sistema.  Los cambios entálpicos están relacionados con la energía liberada o absorbida durante rompimiento o formación de enlaces. Los cambios entrópicos con variaciones del grado de desorden del sistema.  Ambos aspectos, la variación de la entalpía y la entropía del sistema, quedan representados en un cambio de energía libre del sistema (∆G), que se expresa como:

ΔG=ΔH−TΔS

ΔG=GPRODUCTOS−GREACTIVOS

La reacción ocurrirá hacia la derecha cuando ∆G < 0, o sea cuando GREACTIVOS > GPRODUCTOS, o sea, cuando la energía libre del sistema disminuya.

ΔG=cGC+dGD−aGA+bGB

De la termodinámica se sabe que la energía libre de un compuesto i  con actividad ai está dada por:

Gi=Gi0+RTlnai

en que ai es la actividad del compuesto i.   Por  ejemplo para el compuesto A se tiene:

aGA=aGA0+RTlnaAa

Entonces ∆G tiene la siguiente expresión:

ΔG=cGC0+dGD0−aGA0−bGB0+RTlnaCcaDdaAaaBb

ΔG=ΔG0+RTlnaCcaDdaAaaBb

En el equilibrio, cuando  no hay reacción neta en uno u otro sentido    ∆G=0    y por lo tanto:

ΔG0=−RTlnaCcaDdaAaaBbEQUILIBRIO

En que:

aCcaDdaAaaBbEQUILIBRIO=Kconstante de equilibrio

Reemplazando ∆G° en expresión de ∆G se puede escribir:

ΔG=−RTlnaCcaDdaAaaBbEQUILIBRIO+RTlnaCcaDdaAaaBbREACTOR

Luego para que la reacción vaya hacia la derecha, o sea, de reactivos a productos, basta con que se cumpla que:

aCcaDdaAaaBbREACTOR<aCcaDdaAaaBbEQUILIBRIO

EJEMPLO: LIXIVIACIÓN ACIDA DE UN MINERAL OXIDADO DE COBRE

Reacción:

CuO + 2H+  ↔ Cu+2 + 2H2O

El ΔG0  de esta reacción es  -10.7 Kcal/mol.

La expresión de la constante de equilibrio en este caso es:

K=aCu+2aH2OaCuOaH+2EQUILIBRIO=aCu+2aH+2EQUILIBRIO

La actividad del CuO , compuesto sólido puro, y del agua, se considera un compuesto puro, son igual a la unidad.

Para que la reacción ocurra hacia la derecha, o sea  para que el mineral se disuelva, en el reactor se debe cumplir que:

aCu+2aH+2REACTORaCu+2aH+2EQUILIBRIO

Durante la lixiviación   aCu+2aH+2  tiende a aumentar y acercarse al valor de K, ya que se consume H+ y se genera Cu+2 en la solución lixiviante. Para mantener el proceso siempre fuera del equilibrio la solución lixiviante se pasa continuamente por extracción por solventes en que se remueve cobre y se incorporan protones (H+).

CuO

Cu+2

H+

Cu+2

H+

CuO + 2H+ → Cu+2 + 2H2O

LIXIVIACION

EXTRACCIÓN

POR

SOLVENTES

Orgánico cargado

En la figura se esquematiza el circuito industrial de lixiviación.